НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ

СТРОИТЕЛЬНЫЕ НОРМЫ И ПРАВИЛА КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

СИСТЕМА сметных нормативных документов

# Методические указания
по расчету сметных расценок на эксплуатацию строительных машин и автотранспортных средств

Бишкек 2017

Издание официальное

ГОСУДАРСТВЕННОЕ АГЕНТСТВО АРХИТЕКТУРЫ, СТРОИТЕЛЬСТВА И

ЖИЛИЩНО - КОМУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА ПРИ ПРАВИТЕЛЬСТВЕ КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

РАЗРАБОТАНА:

Отделом анализа, ценообразования и внешних связей Государственного агентства архитектуры, строительства и жилищно-коммунального хозяйства при Правительстве Кыргызской Республики. (руководитель – Асанова Г .Э )

ВНЕСЕНА НА УТВЕРЖДЕНИЕ: Отделом анализа, ценообразования и внешних связей Государственного агентства архитектуры, строительства и жилищно-коммунального хозяйства при Правительстве Кыргызской Республики.

ПРИНЯТА И ВВЕДЕНА В ДЕЙСТВИЕ  приказом  от ______________ №______.2016 г.   Государственного агентства архитектуры, строительства и жилищно-коммунального хозяйства при Правительстве Кыргызской Республики

РАССМОТРЕНА: зарегистрирована в государственном реестре Министерством юстиции Кыргызской №   от _________2016г.

# Настоящие нормы и правила не могут быть полностью или частично воспроизведены, тиражированы и распространены в качестве официального издания без решения Государственного агентства архитектуры, строительства и жилищно-коммунального хозяйства при Правительстве Кыргызской Республики. 
Методические указания
по расчету сметных расценок на эксплуатацию строительных машин и автотранспортных средств

# 1. Общие положения

1.1. Методические указания по расчету сметных расценок на эксплуатацию строительных машин и автотранспортных средств разработаны с целью соблюдения  единого порядка их расчета.

1.2. Сметные расценки на эксплуатацию машин рассчитываются с учетом их дифКРЕРенциации по типоразмерным группам, устанавливаемым по основному техническому параметру для данного вида машин (для экскаваторов - вместимость ковша, для бульдозеров - мощность, для кранов - грузоподъемность и т.д.).

1.3. Сметные расценки на эксплуатацию машин содержат прямые затраты, в состав которых помимо эксплуатационных затрат включены накладные расходы и сметная прибыль, начисленные на показатели оплаты труда рабочих, занятых на ремонте и техническом обслуживании, замене быстроизнашивающихся частей и перебазировке машин. Порядок начисления накладных расходов и сметной прибыли, включаемых в состав расценок, приведен в п.п. 3.2,  3.3, 3.8 Методических указаний.

Накладные расходы и сметная прибыль на показатели оплаты труда машинистов начисляются дополнительно при определении сметной стоимости строительства и осуществлении взаиморасчетов между подрядными строительными организациями и подразделениями строймеханизации.

Накладные расходы принимаются по индивидуальной норме для конкретной организации (подразделения строймеханизации) или по укрупненным нормативам по видам строительства и видам строительных и монтажных работ.

1.4. Нормативные показатели сметных норм и расценок исчисляются в расчете на 1 машино-час среднесменного времени эксплуатации машин, которое включает:

- время участия машин в выполнении технологических операций, в т.ч. для автотранспортных средств;

- время их перемещения с базы механизации (строительной площадки) на строительную площадку (базу механизации);

- время замены быстроизнашивающихся частей, режущего инструмента и сменной рабочей оснастки;

- время перемещения машин по фронту работ в пределах строительной площадки;

- время технологических перерывов в работе машин при выполнении строительно-монтажных работ;

- время подготовки машин к работе и их сдачи по окончании работы;

- время на ежесменное техническое обслуживание машин;

- перерывы в работе машиниста (машинистов экипажа), регламентируемые законодательством о труде.

# 2. Порядок расчета постатейных показателей затрат на эксплуатацию машин

В состав сметных расценок на эксплуатацию машин (Смаш) входят следующие статьи затрат (сом./маш.-ч):

(Смаш) = А + Р + Б + З + Э + С + Г + П                          (1)

где:

А - амортизационные отчисления на полное восстановление;

Р - затраты на выполнение всех видов ремонта, диагностирование и техническое обслуживание;

Б - затраты на замену быстроизнашивающихся частей;

З - оплата труда рабочих, управляющих машиной (машинистов, водителей);

Э - затраты на энергоносители;

С - затраты на смазочные материалы;

Г - затраты на гидравлическую и охлаждающую жидкость;

П - затраты на перебазировку машин с одной строительной площадки (базы механизации) на другую строительную площадку (базу механизации), включая монтаж машин с выполнением пусконаладочных операций, демонтаж, транспортировку с погрузочно-разгрузочными операциями. По особо сложным и мощным машинам на операции, связанные с их перебазировкой, разрабатываются отдельные расценки и соответствующие затраты учитываются в сметах по отдельным строкам.

# 2.1. Амортизационные отчисления на полное восстановление

2.1.1. Нормативный показатель амортизационных отчислений на полное восстановление для строительных машин (Асм) определяется по формуле:

Асм  = Вс × На × Ка                                        (2)

Т × 100

где:

Вс - средневзвешенная восстановительная стоимость машин данной типоразмерной группы, учитывающая структуру парка по их маркам (моделям) на дату введения в действие сметной расценки, сом.

Показатель (Вс) определяется по формуле:

Вс = Ц + Зд                                                    (3)

где:

Ц - средневзвешенная цена франко-завод-изготовитель (продавец) по маркам (моделям) машин данной типоразмерной группы (или цена марки (модели) машины при определении нормативного показателя амортизационных отчислений на полное восстановление для машины конкретной марки), определяемая на основе рыночных цен на машины данной типоразмерной группы (без учета НДС), сом.;

Показатель (Ц) для универсальных машин должен учитывать приобретение 2-3-х видов сменного рабочего оборудования (например, для экскаваторов - это прямая лопата, обратная лопата, грейКРЕР и т.д.);

Зд - затраты на первоначальную доставку машины от продавца к потребителю с учетом транспортных расходов, затрат на погрузо-разгрузочные работы, затрат на тару, упаковку, заготовительно-складских расходов на дату введения в действие сметной расценки, сом. Показатель (Зд) определяется на основе анализа транспортных схем доставки всех марок (моделей) машин данной типоразмерной группы к потребителю.

Показатель (Вс) может определяться также по формуле:

Вс = Ц × Кз.д.                                               (4)

где:

Кз.д. - коэффициент затрат на первоначальную доставку, который определяется по фактически сложившемуся уровню затрат, характерному для данного региона;

На - норма амортизационных отчислений, процент/год;

Ка - коэффициент к норме амортизационных отчислений, учитывающий отраслевую и региональную специфику использования строительных машин и автотранспортных средств при производстве строительно-монтажных работ, а также интенсивность их использования (в дальнейшем изложении - коэффициент интенсивности). Коэффициент (Ка) применяется при привязке сметных норм и расценок на эксплуатацию машин к конкретным условиям строительства. При установлении показателей (Ка) следует руководствоваться (в порядке очередности применения): положениями по применению единых норм амортизационных отчислений на полное восстановление основных фондов и приложением 1. Коэффициенты интенсивности (Ка), приведенные в приложении к порядку, дифКРЕРенцированы по трем уровням (режимам) интенсивности использования машин: легкий, средний и тяжелый. При разработке сметных норм и расценок на эксплуатацию машин учитывается средний режим интенсивности использования машин, при котором (Ка = 1) и соответствует основным значениям норм амортизационных отчислений на полное восстановление основных фондов.

Т - годовой режим эксплуатации машины, маш.-ч/год. Показатель (Т) устанавливается на основе анализа фактических данных по использованию строительных машин в течение года (в машино-часах) на основании сменных рапортов. Потери времени использования машин, связанные с отсутствием фронта работ, низким уровнем организации производства работ и т.п., при определении нормативного показателя годового режима работы машины учитываться не должны.

Нормативный показатель годового режима работы машины (Т) определяется по формуле:

Т = [ 365 - ( 52 × 2 + Пд + М + Р + П ) ] × Крс × Кс        (5)

где:

365 - количество дней в году;

52 - количество недель в году;

2 - количество нерабочих дней в неделе;

Пд - количество праздничных дней в году;

М, Р, П - количество целодневных перерывов в работе машины в течение года (или рабочего сезона - для сезонно-занятых машин), связанных соответственно с природно-климатическими условиями: - ветер, дождь, отрицательная температура, промерзание грунта - (М), ремонтом, техническим обслуживанием, включая перевозку машины до ремонтной базы и обратно - (Р), ее перебазировкой с одной строительной площадки (базы механизации) на другую строительную площадку (базу механизации) - (П).

Показатели М, Р, П устанавливаются на основе среднегодовых статистических данных о работе машин;

Крс - нормативная продолжительность рабочей смены, маш.-ч/смена;

Кс - коэффициент сменности работы машины в течение года, смена/день.

Кс  исчисляется, как отношение времени, отрабатываемого машиной за сутки, в среднем в течение года (маш.-ч/день), к нормативной продолжительности рабочей смены (маш.-ч/смена).

Рекомендуемые показатели годового режима работы строительных машин (Т) по основной номенклатуре машин и поправочные коэффициенты к ним, в зависимости от температурной зоны, приведены в приложении 2.

Показатель восстановительной стоимости для импортных машин (Вси) определяется по формуле:

Вси = Цк + Зд + Зс + Тп + Тпр                   (6)

где:

Цк - контрактная цена машин данной типоразмерной группы независимо от фирмы (страны) - изготовителя без учета стоимости комплекта запасных и быстроизнашивающихся частей, сом. Показатель (Цк) в валютном эквиваленте принимается по контрактам или по данным фирм-изготовителей машин, входящих в данную типоразмерную группу.

Зд - затраты на доставку машин данной типоразмерной группы к потребителям, сом. Показатель (Зд) устанавливается по контрактам на транспортирование машин данной типоразмерной группы и не включает стоимость доставки запасных и быстроизнашивающихся частей;

Зс - затраты на страхование машин при их доставке потребителю, сом. Показатель (Зс)  принимается по контракту;

Тп - затраты на оплату ввозной таможенной пошлины, сом.;

Тпр - затраты на оформление таможенных процедур, сом.

Затраты, связанные с оплатой ввозной таможенной пошлины и стоимости оформления таможенных процедур, определяются на основе таможенного законодательства и грузовых таможенных деклараций.

Показатели, входящие в состав формулы (6) и имеющие в исходном виде валютную стоимость, пересчитываются в сом эквивалент в соответствии с Методическими указаниями по бухгалтерскому учету основных средств, по состоянию на дату введения в действие сметных норм и расценок на эксплуатацию машин.

Индексация показателя (Вси) в последующем временном периоде должна производиться с учетом изменения цены приобретения машины данной типоразмерной группы в валютном эквиваленте с пересчетом по текущему курсу сом.

2.1.2. Нормативный показатель амортизационных отчислений на полное восстановление для автотранспортных средств  (Аас) определяется по формуле:

Аас = Вс × На × Ка × Гп                                        (7)

Т × 100

где:

Гп - годовой пробег автотранспортного средства, тыс. км. Этот показатель устанавливается на основе расчетных показателей пробега автотранспортных средств в среднем за год (без учета неоправданных простоев).

Порядок определения показателей (Вс), (На), (Ка) и (Т), учитываемых формулой (7), аналогичен порядку, изложенному в отношении этих показателей для формулы (2) (для строительных машин).

# 2.2. Затраты на выполнение всех видов ремонта, диагностирование и техническое обслуживание

Нормативный показатель затрат на выполнение всех видов ремонта, диагностирование и техническое обслуживание машин (Р) определяется по формуле:

Р = Вс × Нр                                                  (8)

Т × 100

где:

Вс - восстановительная стоимость машины, руб., определяемая в порядке, изложенном в п. 2.1.1;

Нр - норма годовых затрат на ремонт и техническое обслуживание в процентах от восстановительной стоимости машин соответствующей типоразмерной группы определяется по формуле:

Нр = ∑ (Р + ТО)    × 100                              (9)

∑Вс

где:

∑ (Р + ТО)     - сумма среднегодовых затрат на ремонт (Р) и техническое обслуживание (ТО) машин данной типоразмерной группы, типа или вида машин, сом./год, которые включают:

- затраты на приобретение запасных частей и заменяемых агрегатов с учетом затрат на их доставку к потребителю, включая погрузо-разгрузочные работы, стоимость тары, упаковки и т.д. При их отсутствии соответствующие затраты устанавливаются по фактическим данным. Нормы расхода запасных частей по основной номенклатуре строительных машин приведены в приложении 3;

- стоимость ремонтных материалов с учетом затрат на их доставку к потребителю;

- оплату труда ремонтных рабочих;

- затраты по эксплуатации ремонтных баз в части прямых затрат, включая амортизацию и эксплуатацию технологического ремонтного оборудования, в т.ч. передвижных ремонтных мастерских;

- накладные расходы, связанные с организацией, осуществлением технического обслуживания и ремонта машин по индивидуальной норме;

- прибыль на основе индивидуальной нормы, по согласованию сторон;

∑Вс - сумма показателей восстановительной стоимости машин данной модели (марки), типоразмерной группы, типа или вида в среднем за год, затраты на ремонт и техническое обслуживание которых учитываются в числителе формулы (9), сом. Показатели восстановительной стоимости машин принимаются по бухгалтерской отчетности подразделений строймеханизации;

Т - годовой режим работы машин, маш.-ч/год.

При возникновении трудностей определения региональных или отраслевых норм годовых затрат на ремонт и техническое обслуживание машин отечественного производства показатели (Нр) рекомендуется принимать по таблице 1.

Указанные данные носят справочный характер и уточняются по фактическим среднегодовым данным подразделений строймеханизации.

# Рекомендуемые нормы годовых затрат на ремонт и техническое обслуживание машин (в процентах к восстановительной стоимости машин)

Таблица 1

| № п/п | Наименование машин | % |
| --- | --- | --- |
| 1 | Автогрейдеры | 25 |
| 2 | Башенные краны, козловые краны | 18 |
| 3 | Бульдозеры | 38 |
| 4 | Краны на автомобильном ходу | 23 |
| 5 | Краны на гусеничном ходу | 20 |
| 6 | Краны на пневмоколесном ходу | 20 |
| 7 | Погрузчики | 26 |
| 8 | Прицепные машины с двигателями внутреннего сгорания (компрессоры, передвижные электростанции, водоотливные агрегаты и т.д.) | 15 |
| 9 | Ручные машины (лебедки, домкраты, тали и т.д.) | 9 |
| 10 | Самоходные машины с двигателями внутреннего сгорания (буровая и сваебойная техника, автогудронаторы, автотранспортные средства и т.д.) | 20 |
| 11 | Скреперы | 38 |
| 12 | Стационарные машины с электроприводом (бетоно- и растворосмесители, штукатурные станции, окрасочные агрегаты и т.д.) | 11 |
| 13 | Экскаваторы | 25 |

Исчисление нормативного показателя затрат на ремонт и техническое обслуживание для импортных машин (Ри) следует производить по формуле:

Ри = ∑Зч × Кр                                                           (10)

Тк

где:

∑Зч - стоимость комплекта запасных частей и заменяемых агрегатов, а также изготавливаемых (восстанавливаемых) эксплуатирующими организациями, сом. Показатель (∑Зч)  в валютном эквиваленте принимается по контрактам на машины данной типоразмерной группы, с начислением в соответствующей доле затрат на первоначальную доставку машин к потребителю, с учетом страховых платежей при доставке машин к потребителю, ввозной таможенной пошлины и стоимости таможенных процедур. Перевод этих затрат в сом эквивалент осуществляется по курсу, установленному на дату введения в действие сметной расценки;

Кр - коэффициент, учитывающий оплату труда ремонтных рабочих, стоимость ремонтных материалов, амортизацию и затраты по эксплуатации ремонтных баз, амортизацию и эксплуатацию технологического ремонтного оборудования, а также накладные расходы и прибыль ремонтных баз. Показатель  (Кр) устанавливается по данным подразделений строймеханизации, эксплуатирующих импортные машины данного вида, типа, типоразмерной группы, модели (марки);

Тк  - время использования комплекта запасных частей и заменяемых агрегатов, предусмотренного контрактами на приобретение машин данной типоразмерной группы, маш.-ч.

Если контрактами на приобретение машин данной типоразмерной группы закупка запасных частей и заменяемых агрегатов не предусматривается, для определения нормативного показателя затрат на ремонт и техническое обслуживание импортных строительных машин используются фактические данные по этим затратам подразделений строймеханизации. При отсутствии таких данных расчет следует производить по формуле:

Ри = Вси × Нр × Кк                                                (11)

Т × 100

где:

Вси - показатель восстановительной стоимости для импортных машин, сом.;

Нр - годовая норма затрат на ремонт и техническое обслуживание машин, принимаемая по таблице1, процент/год;

Кк - коэффициент корректировки годовой нормы затрат на ремонт и техническое обслуживание машины, учитывающий относительно более высокий качественный уровень импортных машин. Коэффициент корректировки принимается в интервале 0,5-0,7.

Норма затрат на ремонт и техническое обслуживание импортных машин (произведение Нр × Кк), принятая при расчете сметной расценки в формуле (11), в дальнейшем подтверждается или корректируется по фактическим затратам подразделений строймеханизации по этой статье;

Т - годовой режим работы машин, маш.-ч/год.

# 2.3. Затраты на замену быстроизнашивающихся частей

2.3.1. Нормативный показатель затрат на замену быстроизнашивающихся частей (Б) определяется по формуле:

Б = [ Цбч + Зд.бч × (1 + Н + П)] × Кбч                            (12)

Тр

где:

Цбч - цена быстроизнашивающейся части данного вида франко-продавец, руб./единица. Показатель (Цбч) принимается на основе текущих (рыночных) цен на дату введения в действие сметной расценки на эксплуатацию машин данной типоразмерной группы;

Зд.бч - затраты на доставку быстроизнашивающихся частей данного вида к потребителю с учетом транспортных расходов, включающих погрузо-разгрузочные работы, стоимость тары, реквизита и т.д., сом./единица. Показатель (Зд.бч) устанавливается по транспортной схеме, применительно к заводам-изготовителям или поставщикам-дилерским фирмам быстроизнашивающихся частей данного вида для машин данной типоразмерной группы;

Зп.бч - оплата труда ремонтных рабочих, исключая машиниста (машинистов) машин данной типоразмерной группы, занятых на замене быстроизнашивающихся частей, сом./ед.;

Кбч - количество быстроизнашивающихся частей данного вида, одновременно заменяемых на машине, ед. Показатель (Кбч) устанавливается по инструкции на эксплуатацию машин данной типоразмерной группы. При отсутствии рекомендаций изготовителя показатель (Кбч) устанавливается на основе фактических данных по данному элементу затрат;

Н + П - индивидуальные нормы соответственно накладных расходов и сметной прибыли в долях от оплаты труда рабочих, занятых на замене быстроизнашивающихся частей;

Тр - нормативный ресурс (срок службы) быстроизнашивающейся части данного вида, маш.-ч. Этот показатель принимается на основе (в порядке очередности применения):

- рекомендаций изготовителя;

- данных, приводимых в нормативной литературе;

- фактически достигнутых показателей времени использования быстроизнашивающихся частей данного вида.

В таблице 2 приводятся рекомендуемые показатели нормативного ресурса (срока службы) по некоторым видам быстроизнашивающихся частей.

# Нормативный ресурс (срок службы) быстроизнашивающихся частей

Таблица 2

| № п/п | Виды быстроизнашивающихся частей | Сроки службы, маш.-ч |
| --- | --- | --- |
| 1 | Гибкий электрический кабель: |  |
|  | козловые краны | 4500 |
|  | башенные краны | 5000 |
|  | электрические экскаваторы | 9000 |
| 2 | Канаты стальные (тросы) грузоподъемных машин: |  |
|  | вантовые | 5000 |
|  | подъемные | 1500 |
|  | стрелоподъемные | 3000 |
| 3 | Канаты стальные (тросы) одноковшовых экскаваторов: |  |
|  | опрокидные и оттяжные для ковша | 700 |
|  | подъемные | 500 |
|  | стрелоподъемные | 1800 |
|  | тяговые | 700 |
| 4 | Канаты стальные (тросы) скреперов | 500 |
| 5 | Лента транспортеров | 2800 |
| 6 | Приводные ремни клиновидные | 5000 |
| 7 | Рукава насосов | 3000 |
| 8 | Цепи стальные опрокидные и оттяжные | 650 |
| 9 | Шланги: |  |
|  | краскопультов и растворонасосов | 1900 |
|  | пескоструйных аппаратов и пневматического инструмента | 1200 |
|  | бульдозеров, скреперов и других прицепных машин с гидравлическим управлением | 2300 |

При наличии обобщенных фактических данных по затратам на доставку быстроизнашивающихся частей и по оплате труда ремонтных рабочих может применяться следующая формула исчисления нормативного показателя на замену быстроизнашивающихся частей:

Б = Цбч × Кд.бч × Кбч                                                                   (13)

Тр

где:

Кд.бч - коэффициент, учитывающий затраты на доставку быстроизнашивающихся частей и оплату труда ремонтных рабочих с учетом накладных расходов и прибыли, принимаемый на основе фактически сложившегося уровня затрат.

2.3.2. Нормативные показатели затрат на замену шин определяются по формулам:

для строительных машин, по которым норма амортизационных отчислений установлена в процентах на год:

Бш.см = Цш × Кд.ш × Кш × Наш × Гп  × [ 1- Сш × На × Ка ]             (14)

Т × 100                                           Гп × 100

для автотранспортных средств, по которым норма амортизационных отчислений установлена в процентах на 1000 км пробега:

Бш.ас = Цш × Кд.ш × Кш × Наш × Гп  × [ 1- Сш × На × Ка ]   (15)

Т × 100                                                 100

где:

Цш - рыночная текущая цена 1 шины в установленной комплектации (покрышка, камера, ободная лента), франко-склад продавца, сом./комплект;

Кд.ш - коэффициент затрат на доставку шин на базу механизации и на работы по их замене, принимаемый по фактически сложившемуся уровню по данным элементам затрат.

Кш - количество одновременно заменяемых шин на машинах данной типоразмерной группы, шт.;

Наш- норма затрат на восстановление износа и ремонт шин, процент/1000 км пробега;

Гп - среднегодовой пробег машин данной типоразмерной группы, 1000 км/год;

Сш- нормативный пробег шины, тыс. км; принимается по данным завода-изготовителя;

На - норма амортизационных отчислений на полное восстановление для машин данной типоразмерной группы, определяемая в порядке, изложенном в п. 2.1.1, процент/год (1000 км);

Ка - коэффициент к норме амортизационных отчислений (коэффициент интенсивности), применяемый при привязке сметных норм и расценок на эксплуатацию машин к конкретным условиям;

Т - годовой режим работы машины, маш.-ч/год.

# 2.4. Оплата труда рабочих, управляющих машинами

Количество и квалификационные разряды рабочих, управляющих машинами, устанавливаются с учетом и на основе следующих нормативных источников (в порядке очередности применения):

- по размеру средств на оплату труда в договорных ценах и сметах на строительство и оплате труда работников строительно-монтажных и ремонтно-строительных организаций;

- инструкции по эксплуатации машины;

- действующих производственных норм;

- рекомендаций заводов и фирм-изготовителей.

При отсутствии необходимых данных в перечисленных документах и нормативах количество и квалификационные разряды рабочих определяются по фактическим условиям эксплуатации машины.

Показатель затрат труда рабочих в чел.-ч устанавливается в расчете на 1 маш.-ч работы машины.

Нормативный показатель оплаты труда рабочих, управляющих машинами (З), определяется по формуле:

З = ∑Зр × t                                                                (16)

где:

Зр - оплата труда рабочего данного квалификационного разряда, сом./чел.-ч;

t - затраты труда рабочих данного квалификационного разряда, чел.-ч/маш.-ч.

# 2.5. Затраты на энергоносители

Нормативные показатели затрат на энергоносители исчисляются по следующим основным видам: бензин, кг/сом.; дизельное топливо, кг/сом.; электроэнергия, кВт-ч/сом.; сжатый воздух, м3/сом.

2.5.1. Нормативный показатель затрат на бензин для строительных машин (Эб) определяется по формуле:

Эб = Нб × (Цб + Зд.б)                                             (17)

где

Нб - норма расхода бензина при работе машины в технологическом режиме в летнее время (при положительной температуре наружного воздуха) с учетом внутригаражного расхода, кг/маш.-ч. Показатель (Нб) устанавливается на основе следующих источников (в рекомендуемом порядке очередности применения):

паспортных данных;

нормативов, приводимых в технической литературе;

фактически сложившегося среднего уровня.

Затраты, связанные с повышенным расходом бензина при работе машины в зимнее время, подлежат учету в сметных нормах дополнительных затрат при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время.

Цб - текущая рыночная цена приобретения бензина франко-нефтеналивная база (автозаправочная станция) на дату введения сметной расценки в действие, сом./кг;

Зд.б - затраты на доставку бензина до заправляемой машины, сом./кг, определяются по конкретным условиям обеспечения машин данной типоразмерной группы энергоносителем данного вида. Этот показатель (Зд.б)  отражает затраты, связанные с эксплуатацией автотопливозаправщиков, а также с амортизацией и эксплуатацией промежуточного склада энергоносителей.

Для автотранспортных средств формула определения нормативного показателя затрат на бензин (Эб)  имеет следующий вид:

Эб = Нл × Дб × Гп   × ( Цб + Здб)                         (18)

Т

где:

Нл - линейная норма расхода бензина при эксплуатации автотранспортных средств в летнее время, л/100 км, устанавливается на основе следующих источников (в рекомендуемом порядке очередности применения):

паспортных данных;

нормативов, приводимых в технической литературе;

фактически сложившегося среднего уровня;

Дб - плотность бензина, кг/л, в зависимости от сорта бензина варьирует в интервале 0,72 - 0,75 кг/л;

Гп - годовой пробег автотранспортного средства, 100 км;

Т - годовой режим работы автотранспортного средства, маш.-ч/год.

2.5.2. Нормативный показатель затрат на дизельное топливо для строительных машин (Эд) определяется по формуле:

Эд = Нд × Кп × (Цд + Здд)                                                            (19)

где:

Нд - норма расхода дизельного топлива при работе машины в технологическом режиме в летнее время (при положительной температуре наружного воздуха) с учетом внутригаражного расхода, кг/маш.-ч. Показатель (Нд) устанавливается на основе следующих источников (в рекомендуемом порядке очередности их применения):

по паспортным данным;

нормативам, приводимым в технической литературе;

по фактически сложившемуся среднему уровню;

Кп - коэффициент, учитывающий затраты на бензин при работе пускового двигателя, устанавливается на основе рекомендаций завода-изготовителя или по фактическим затратам. При отсутствии пускового двигателя коэффициент (Кп) не применяется;

Цд - цена приобретения дизельного топлива франко-наливная база (автозаправочная станция), сом./кг;

Здд - затраты на доставку дизельного топлива до заправляемой машины, сом./кг; определяются по конкретным условиям обеспечения машин данной типоразмерной группы энергоносителем данного вида. По своему содержанию отражают затраты, связанные с эксплуатацией автотопливозаправщиков, а также с амортизацией и эксплуатацией промежуточного склада энергоносителей.

Для автотранспортных средств нормативный показатель затрат на дизельное топливо (Эд) определяется по формуле:

Эд = Нл × Дд × Гп  × Кп × (Цд + Здд)                                         (20)

Т

где:

Нл - линейная норма расхода дизельного топлива при эксплуатации автотранспортных средств данной типоразмерной группы в летнее время, л/100 км;

Дд - плотность дизельного топлива, кг/л. В зависимости от сорта дизельного топлива плотность варьирует в интервале: 0,82-0,85 кг/л;

Гп - годовой пробег автотранспортного средства, 100 км;

Т - годовой режим работы автотранспортного средства, маш.-ч/год.

Затраты, связанные с повышенным расходом бензина и дизельного топлива при работе автотранспортных средств в зимнее время, подлежат учету в сметных нормах дополнительных затрат при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время.

2.5.3. Нормативный показатель затрат на жидкое топливо (Эт) допускается определять по формуле:

Эт = Ру × Мд × (Цт + Зт)                                                     (21)

где:

Ру - удельный расход энергоносителя на единицу мощности двигателя, устанавливаемый и гарантируемый изготовителем, кг/кВт (л.с.);

Мд - паспортная мощность двигателя, кВт (л.с.);

(Цт + Зт) - цена приобретения топлива данного вида и затраты на его доставку до заправляемой машины.

2.5.4. При отсутствии данных по затратам на доставку жидкого топлива до заправляемой машины, эти затраты в формулах (17), (18), (19), (20), (21) учитываются посредством применения к цене приобретения бензина или дизельного топлива коэффициентов, фактически сложившихся в регионе по данному элементу затрат.

2.5.5. Для машин с электроприводом нормативный показатель затрат на электроэнергию (Ээ) определяется по формуле:

Ээ = 1,1 × Мп × Км × Кв × Цэ                                         (22)

где:

1,1 - коэффициент, учитывающий пусковой момент электродвигателя;

Мп - суммарная паспортная мощность электродвигателей, установленных на машине, кВт;

Км - коэффициент использования электродвигателей по мощности (отношение используемой мощности к суммарной паспортной мощности электродвигателей);

Кв - коэффициент использования электродвигателей по времени (отношение времени фактической работы электродвигателей в смену к нормативной продолжительности рабочей смены).

Показатели (Км) и (Кв) устанавливаются (в рекомендуемом порядке очередности их применения) по:

- фактическим данным с учетом установленных технологических схем производства строительно-монтажных работ (по счетчикам расхода);

- рекомендациям, приводимым в нормативных (технических) источниках.

Цэ - сметная цена электроэнергии, сом./кВт-ч.

2.5.6. Нормативный показатель затрат на сжатый воздух (Эв) определяется по формуле:

Эв = Рв × Цв                                                           (23)

где:

Рв - расход сжатого воздуха, м3/маш.-ч. Нормативный показатель определяется (в рекомендуемом порядке очередности их применения) по:

- инструкции завода-изготовителя на эксплуатацию машины;

- данным, приводимым в нормативной технической литературе;

- фактическим данным.

Цв - сметная расценка на сжатый воздух, сом./м3, исчисляется по формуле:

Цв = Ср : Пк                                                            (24)

где:

Ср - сметная расценка на эксплуатацию компрессорной установки данной производительности, сом./маш.-ч;

Пк - паспортная производительность компрессорной установки, м3/маш.-ч.

В случае, если достоверное определение расхода сжатого воздуха для данной строительной машины или механизированного пневматического инструмента сопряжено со значительными трудностями, целесообразно не учитывать эту статью затрат в составе сметной расценки на эксплуатацию строительной машины (механизированного пневматического инструмента). При этом затраты, связанные с потреблением сжатого воздуха, должны учитываться в смете отдельной строкой, посредством учета в ней затрат, связанных с эксплуатацией компрессорной установки, предусмотренной проектом. Время эксплуатации компрессорной установки принимается по времени эксплуатации машины, потребляющей сжатый воздух.

# 2.6. Затраты на смазочные материалы

2.6.1. Нормативный показатель затрат на смазочные материалы для карбюраторных машин (работающих на бензине) (Ск) определяется по формуле:

Ск = (0,035 × Цмм + 0,004 × Цпс + 0,015 × Цтм) × Нб             (25)

где:

0,035; 0,004; 0,015 - коэффициенты, учитывающие расход смазочных материалов;

Цмм, Цпс, Цтм - рыночные цены, соответственно, на моторные масла, пластичные смазки и трансмиссионные масла с учетом затрат на их доставку до обслуживаемой машины данной типоразмерной группы, сом./кг;

Нд - норма расхода бензина для машин данной типоразмерной группы (модели) в среднем за год, кг/маш.-ч.

2.6.2. Нормативный показатель затрат на смазочные материалы для дизельных машин (Сд) определяется по формуле:

Сд = (0,0044 × Цмм + 0,004 × Цпс + 0,015 × Цтм) × Нд  × Кп              (26)

где:

0,044; 0,004; 0,015 - коэффициенты, учитывающие расход смазочных материалов;

Цмм, Цпс, Цтм  - рыночные цены, соответственно на моторные масла, пластичные смазки и трансмиссионные масла на дату введения в действие сметной расценки с учетом затрат на их доставку до обслуживаемой машины данной типоразмерной группы, сом./кг;

Нд   - норма расхода дизельного топлива для машин данной типоразмерной группы (модели) в среднем за год, кг/маш.-ч;

Кп - коэффициент, учитывающий затраты на бензин при работе пускового двигателя. При отсутствии пускового двигателя коэффициент (Кп) не применяется. Этот коэффициент устанавливается (в рекомендуемом порядке очередности применения) на основе рекомендаций завода-изготовителя или по фактическим затратам.

2.6.3. Нормативные показатели затрат на смазочные материалы для машин с электроприводом или работающих на сжатом воздухе, определяются (в рекомендуемом порядке очередности применения) по:

- паспортным данным;

- инструкциям на эксплуатацию машин;

- рекомендациям, приводимым в технической литературе.

# 2.7. Затраты на гидравлическую жидкость

2.7.1    Нормативный показатель затрат на гидравлическую (рабочую) жидкость (Г) определяется по формуле:

Г = О × Дг × Кд × Пг × (Цг + Здг)                                    (27)

Т

где:

О - средневзвешенный показатель вместимости (емкости) гидравлической системы машин данной типоразмерной группы, л, устанавливается по паспортным данным машины;

Дг - плотность гидравлической жидкости - 0,87 кг/л;

Кд - коэффициент доливок гидравлической жидкости, восполняющих систематические ее утечки при работе машины. Для машин отечественного производства этот показатель принимается на основе замеров объемов фактических утечек гидравлической жидкости. При отсутствии необходимых данных показатель (Кд) принимается равным 1,5.

Для импортных машин показатель (Кд) принимается по рекомендациям фирм-изготовителей или на основе замеров объемов фактических утечек гидравлической жидкости;

Пг - периодичность полной замены гидравлической жидкости для машин данной типоразмерной группы, раз/год, принимается (в порядке очередности) по:

- паспортным данным;

- инструкциям на эксплуатацию машин;

- рекомендациям, приводимым в технической литературе.

Если иное не предусмотрено инструкцией по эксплуатации машины, показатель (Пг) принимается равным 2, что означает переход в течение года с летнего сорта гидравлической жидкости на зимний сорт и наоборот;

Цг - цена приобретения гидравлической жидкости франко-наливная база (автозаправочная станция), сом./кг;

Здг - затраты на доставку гидравлической жидкости до обслуживаемой машины, сом./кг, определяются с учетом транспортных расходов, включая погрузо-разгрузочные работы, стоимость тары и т.д.;

Т - годовой режим работы машины, маш.-ч/год.

2.7.2. Если периодичность замены гидравлической жидкости инструкцией по эксплуатации машины данной типоразмерной группы установлена в маш.-ч, формула расчета нормативного показателя затрат на гидравлическую жидкость (Г) принимает следующий вид:

Г = О × Дг × Кд × (Цг + Здг)                                  (28)

Пгж

где:

Пгж - периодичность замены гидравлической жидкости, маш.-ч.

В аналогичном порядке определяются затраты на охлаждающую жидкость.

2.7.3. При отсутствии при разработке сметных норм и расценок данных по затратам на доставку гидравлической жидкости до обслуживаемой машины, эти затраты в формулах (27) и (28) учитываются посредством применения к цене приобретения коэффициентов, фактически сложившихся в регионе по данному элементу затрат.

# 2.8. Затраты на перебазировку машин с одной строительной площадки (базы механизации) на другую строительную площадку (базу механизации)

Нормативные показатели затрат на перебазировку определяются по следующим схемам: своим ходом, на буксире, на прицепе без демонтажа, на прицепе с демонтажом и последующим монтажом.

2.8.1. Затраты на перебазировку своим ходом, в которой занята машина, подлежащая перебазировке (кран на автомобильном ходу, автогудронатор, автобетононасос и т.п.) (Псм), определяются по формуле:

Псм = (Зп + Этр + С) × В                                                              (29)

Тп

где:

Зп - оплата труда машиниста перебазируемой машины данной типоразмерной группы, сом./маш.-ч (см. раздел 2.4);

Этр - затраты на энергоноситель при работе машины в транспортном режиме, сом./маш.-ч. Величина этого показателя может отличаться от показателя (Э), отражающего затраты на энергоноситель при работе машины в технологическом режиме, порядок определения которого приведен в разделе 1.5. Показатель (Этр) определяется по формуле:

Этр = Нл × Дэ × Гп × (Цэ + Здэ)                                                  (30)

Т

где:

Нл - среднегодовая линейная норма расхода энергоносителя для машины данной типоразмерной группы (марки машины), л/100 км пробега; принимается (в порядке очередности применения): по паспортным данным, по установленным нормативам, или, при их отсутствии, - по среднему, фактически сложившемуся расходу;

Дэ - плотность энергоносителя данного вида, кг/л;

Гп - годовой пробег строительной машины данной типоразмерной группы, 100 км/год;

Цэ - цена приобретения энергоносителя данного вида (бензина или дизельного топлива), сом./кг;

Здэ - затраты на доставку энергоносителя данного вида до заправляемой машины, сом./кг;

Т - годовой режим работы перебазируемой машины, маш.-ч/год;

С - затраты на смазочные материалы, сом./маш.-ч (см. раздел 2.6);

В - время перебазирования машины, маш.-ч/день (сутки). Данный показатель отражает затраты времени на перемещение машины с базы механизации на строительную площадку и со строительной площадки на базу механизации;

Тп - время работы машины на одной строительной площадке, маш.-ч. Для машин, которые перемещаются своим ходом, этот показатель ограничивается рамками одного дня (суток) и определяется по формуле:

Тп = Крс × Кс                                                          (31)

где:

Крс - нормативная продолжительность рабочей смены, маш.-ч/смена;

Кс - коэффициент сменности работы машины, смена/день (сутки).

2.8.2. Затраты на перебазировку на буксире (передвижная компрессорная станция, передвижная электростанция, кран на пневмоколесном ходу и т.п.), с использованием тягача и, в случае необходимости, машины сопровождения (Пб), определяются по формуле:

Пб = (Рт + Рмс + Зп) × В                                                    (32)

Тп

где

Рт - сметная расценка на эксплуатацию тягача, сом./маш.-ч;

Рмс - сметная расценка на эксплуатацию машины сопровождения, сом./маш.-ч;

Зп - оплата труда машиниста перебазируемой машины, сом./маш.-ч (см. раздел 2.4.);

В - время перебазировки машины, маш.-ч;

Тп - время работы машины на одной строительной площадке, маш.-ч; ограничивается временными рамками периода между двумя перебазировками строительной машины и определяется по формуле:

Тп = Т : Кпер                                                                      (33)

где:

Т - годовой режим работы перебазируемой машины, маш.-ч/год;

Кпер - количество перебазировок машин данной типоразмерной группы в год, раз/год. Принимается по фактически сложившейся частоте перебазировок.

2.8.3. Затраты на перебазировку строительной машины на прицепе (полуприцепе, прицепе-тяжеловесе и т.п.) без ее демонтажа и последующего монтажа, с погрузкой на прицеп своим ходом или с помощью лебедки (или иного приспособления, оборудованного на транспортном средстве) (Пт), определяются по формуле:

Пт = (Рт + Рмс + Рпр + Зп) × В                                         (34)

Тп

где:

Рт - сметная расценка на эксплуатацию тягача, сом./маш.-ч;

Рмс - сметная расценка на эксплуатацию машины сопровождения, сом./маш.-ч;

Рпр - сметная расценка на эксплуатацию прицепа (полуприцепа, прицепа-тяжеловеса), сом./маш.-ч;

Зп - оплата труда машиниста (машинистов) перебазируемой машины, сом./маш.-ч (см. раздел 2.4.);

В - время перебазировки машины, маш.-ч, принимается по средней фактически сложившейся продолжительности перебазировок;

Тп - время работы машины на одной строительной площадке, маш.-ч, ограничивается временными рамками периода между двумя перебазировками строительной машины и определяется по формуле (33).

Применение данного варианта предусматривает использование в перебазировке: машины, подлежащей перебазировке (бульдозеры, трубоукладчики, экскаваторы на гусеничном ходу и т.п.), тягача, прицепа (полуприцепа, прицепа-тяжеловеса и т.п.) и автомобиля сопровождения.

2.8.4. Затраты на перебазировку строительной машины на прицепе (полуприцепе, прицепе-тяжеловесе и т.п.) с ее демонтажом и последующим монтажом, с погрузкой (и последующей разгрузкой) на транспортное средство с применением погрузо-разгрузочного оборудования (как правило, кранов на автомобильном ходу или кранов на спецшасси автомобильного типа) (Пк), определяются по формуле:

Пк = (Рт + Рмс + Рпр) × Втр + Ркр × Вкр + Ззв × Взв                          (35)

Тп

где:

Рт - сметная расценка на эксплуатацию тягача, сом./маш.-ч;

Рмс - сметная расценка на эксплуатацию машины сопровождения, сом./маш.-ч;

Рпр - сметная расценка на эксплуатацию прицепа (полуприцепа, прицепа-тяжеловеса), сом./маш.-ч;

Втр - время эксплуатации транспортных средств, обеспечивающих перебазировку строительной машины данной типоразмерной группы, маш.-ч. Этот показатель отражает затраты времени на погрузку, перемещение и разгрузку машины;

Ркр - сметная расценка на эксплуатацию погрузо-разгрузочного оборудования, сом./маш.-ч;

Вкр - время эксплуатации погрузо-разгрузочного оборудования в процессе монтажа, демонтажа и перевозки строительной машины, маш.-ч;

Ззв - оплата труда звена рабочих, занятых на монтаже, демонтаже и перевозке строительной машины, включая ее машиниста (машинистов), сом./маш.-ч (см. раздел 2.4.);

Взв - календарное время работы звена рабочих по перебазировке (монтажу, демонтажу и перевозке) машины данной типоразмерной группы, маш.-ч;

Тп - время работы машины на одной строительной площадке, маш.-ч.; ограничивается временными рамками периода между двумя перебазировками строительной машины и определяется по формуле (33).

Применение данного варианта предусматривает участие в перебазировке машин, подлежащих перебазировке (краны башенные, краны на гусеничном ходу, сваебойная техника и т.п.), погрузо-разгрузочного оборудования, тягача, прицепа (полуприцепа, прицепа-тяжеловеса и т.п.) и автомобиля сопровождения.

2.8.5. В затратах на перебазировку учитываются накладные расходы и сметная прибыль организации, осуществляющей перебазировку, исчисляемые от ФОТ рабочих, участвующих в перебазировке.

Норматив накладных расходов и сметной прибыли разрабатывается каждой организацией на основе данных бухгалтерского учета за год и утверждается в установленном порядке.

2.8.6. Перечень машин, затраты на перебазировку которых в сметные расценки не включаются и учитываются в сметах отдельной строкой в соответствии с фактическими условиями выполнения соответствующих работ, связанных с их перебазировкой, приведен в приложении 4.

3. Приложения

Приложение 1

Коэффициенты интенсивности использования машин (Ка)

| Наименование машин | Легкий режим работы | Средний режим работы | Тяжелый режим работы |
| --- | --- | --- | --- |
| Экскаваторы одноковшовые | Разработка котлованов и траншей в грунтах I-II категории Кв < 0,5 Км < 0,4 Высокая доля работ по погрузке строительных отходов и мусора Ка = 0,75 | Разработка котлованов и траншей в грунтах III категории 0,5 <= Кв <= 0,7 0,4 <= Км <= 0,5 Высокая доля работ по загрузке самосвалов Ка = 1,0 | Высокая доля работ по разработке разрыхленных скальных пород Кв > 0,7 Км > 0,5 Работа с гидромолотами Ка = 1,25 |
| Бульдозеры | Вспомогательные и планировочные работы, содержание дорог Кв < 0,4 Км < 0,3 Содержание дорог в зимнее время Ка = 0,7 | Работа на глинистых и песчаных грунтах 0,4 <= Кв <= 0,6 0,3 <= Км <= 0,5 Частичное рыхление скальных грунтов Ка = 1,0 | Интенсивная работа на скальных грунтах Кв > 0,6 Км > 0,5 Рыхление мерзлых грунтов Ка = 1,3 |
| Погрузчики | Вспомогательные работы на площадке (внутритранспортные работы) Кв < 0,5 Км < 0,4 Удаление растительного слоя Ка =0,75 | Загрузка самосвалов и бункеров инертными материалами 0,5 <= Кв <= 0,7 0,4 <= Км <= 0,6 Работа на горизонтальных и пологих поверхностях Ка = 1,0 | Загрузка самосвалов и бункеров скальными грунтами Кв > 0,7 Км > 0,6 Работа на крутых уклонах и неровных поверхностях Ка = 1,25 |
| Краны на автомобильном ходу | Погрузо-разгрузочнве работы на ровных, твердых площадках Кв < 0,4 Кгр < 0,3 Мало передвижений по площадке Ка = 0,7 | Массовые работы по погрузке и разгрузке материалов и монтажу конструкций 0,4 <= Кв <= 0,6 0,3 <= Кгр <= 0,4 Мало передвижений по площадке Ка = 1,0 | Непрерывная работа по погрузке и разгрузке тяжелых грузов и монтажу конструкций Кв > 0,6 Кгр > 0,4 Укрупненная сборка строительных конструкций Ка = 1,3 |

| Краны на гусеничном и пневмоколесном ходу | Монтаж строительных конструкций на малой высоте, укладка бетона Кв < 0,5 Кгр < 0,4 Периодическая работа на складе и полигонах Ка = 0,7 | Монтаж строительных конструкций на максимальной высоте 0,5 <= Кв <= 0,7 0,4 <= Кгр <= 0,6 Монтаж укрупненных строительных конструкций Ка = 1,0 | Непрерывная работа крана в режиме максимальных технических характеристик крана Кв > 0,7 Кгр > 0,6 Монтаж строительных конструкций и технологического оборудования в режиме максимальных технических характеристик крана Ка = 1,3 |
| --- | --- | --- | --- |
| Краны башенные | Строительство малоэтажных кирпичных и блочных домов, административных зданий Кв < 0,5 Кгр < 0,4 Работа преимущественно в одну смену Ка = 0,6 | Строительство крупнопанельных и монолитных домов. Промышленное строительство 0,5 <= Кв <= 0,8 0,4 <= Кгр <= 0,6 Работа в 1,5 - 2 смены Ка = 1,0 | Строительство высотных крупнопанельных домов в системе ДСК Кв > 0,8 Кгр > 0,6 Работа в две и более смены Ка = 1,2 |

Примечание:

Условные обозначения, принятые в приложении 1:

1. Кв - коэффициент использования сменного времени машины;

Кв = Кто

Крс

где:

Кто - время выполнения технологических операций (время полезной работы машины), маш.-ч;

Крс - нормативная продолжительность рабочей смены, маш.-ч;

2. Км - коэффициент использования двигателя по мощности:

Км = Эф

Энм

где:

Эф - фактический удельный расход энергоносителя, (г/кВт-ч);

Энм - нормативный удельный расход энергоносителя при полной номинальной мощности двигателя. Принимается по паспортным данным или другим источникам, (г/кВт-ч);

3. Кгр - коэффициент использования крана по грузоподъемности

Кгр = Рф

Рпас

где:

Рф - средневзвешенный показатель массы строительных конструкций, монтируемых за рабочую смену, т;

Рпас - паспортная грузоподъемность крана, т.

Приложение 2

# Рекомендуемые показатели годового режима работы строительных машин и автотранспортных средств (Т) и поправочные коэффициенты

| # № п/п | # Наименование машин | # Годовой режим работы машин (Т) для III темп. зоны, маш.-ч | # Поправочные коэффициенты |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | # Температурные зоны |  |  |  |  |
|  |  |  | # I, II | # IV | # V | # VI | # VII, VIII |
| # 1 | # Автогрейдеры | # 1500 | # 1,2 | # 0,85 | # 0,8 | # 0,75 | # 0,7 |
| # 2 | # Автотранспортные средства | # 2300 | # 1,2 | # 0,95 | # 0,9 | # 0,85 | # 0,8 |
| # 3 | # Асфальтоукладчики | # 1500 | # 1,5 | # 0,85 | # 0,8 | # 0,75 | # 0,7 |
| # 4 | # Бульдозеры | # 2300 | # 1,2 | # 0,85 | # 0,8 | # 0,75 | # 0,7 |
| # 5 | # Бурильно-крановые машины | # 2300 | # 1,5 | # 0,95 | # 0,9 | # 0,85 | # 0,8 |
| # 6 | # Дизель-молоты, копры | # 2300 | # 1,5 | # 0,95 | # 0,9 | # 0,85 | # 0,8 |
| # 7 | # Катки самоходные | # 1500 | # 1,5 | # 0,85 | # 0,8 | # 0,75 | # 0,7 |
| # 8 | # Краны на автомобильном ходу | # 2300 | # 1,2 | # 0,95 | # 0,9 | # 0,85 | # 0,8 |
| # 9 | # Краны башенные | # 2600 | # 1,2 | # 0,95 | # 0,9 | # 0,85 | # 0,8 |
| # 10 | # Краны на гусеничном ходу | # 2300 | # 1,2 | # 0,95 | # 0,9 | # 0,85 | # 0,8 |
| # 11 | # Краны на пневмоколесном ходу и спецшасси автомобильного типа | # 2300 | # 1,2 | # 0,95 | # 0,9 | # 0,85 | # 0,8 |
| # 12 | # Погрузчики | # 2300 | # 1,2 | # 0,95 | # 0,9 | # 0,85 | # 0,8 |
| # 13 | # Подъемники | # 2300 | # 1,2 | # 0,95 | # 0,9 | # 0,85 | # 0,8 |
| # 14 | # Прочие машины | # 2300 | # 1,2 | # 0,95 | # 0,9 | # 0,85 | # 0,8 |
| # 15 | # Скреперы | # 1500 | # 1,2 | # 0,85 | # 0,8 | # 0,75 | # 0,7 |
| # 16 | # Трубоукладчики | # 2300 | # 1,2 | # 0,95 | # 0,9 | # 0,85 | # 0,8 |
| # 17 | # Экскаваторы одноковшовые с ковшом емкостью 0,25 куб. м | # 2000 | # 1,2 | # 0,85 | # 0,8 | # 0,75 | # 0,7 |
| # 18 | # Экскаваторы одноковшовые с ковшом емкостью свыше 0,25 куб. м | # 2300 | # 1,2 | # 0,85 | # 0,8 | # 0,75 | # 0,7 |
| # 19 | # Экскаваторы многоковшовые | # 2300 | # 1,2 | # 0,85 | # 0,8 | # 0,75 | # 0,7 |

Приложение 3

# Удельные нормы расхода запасных частей, сменных деталей и сборочных единиц на один год эксплуатации и капитальный ремонт
(в процентах от восстановительной стоимости машин - справочно)

| # Наименование машин | # Типоразмеры группы (основной рабочий параметр) | # На год эксплуатации (без учета капитального ремонта) | # На капитальный ремонт |
| --- | --- | --- | --- |
| # Экскаваторы одноковшовые с ковшом емкостью, (куб. м) | # до 0,275 | # 5,2 | # 8,4 |
|  | # от 0,4 до 0,5 | # 6,2 | # 9,8 |
|  | # от 0,65 до 1,0 | # 9,1 | # 17,6 |
|  | # от 1,25 до 1,6 | # 5,2 | # 15,1 |
|  | # свыше 1,6 | # 8,1 | # 13,5 |
| # Бульдозеры (в т.ч. с рыхлителем) на гусеничных тракторах мощность двигателя (кВт), (л.с.) | # до 78 (107) | # 8,4 | # 10,6 |
|  | # от 79 (108) до 117 (160) | # 9,0 | # 12,0 |
|  | # от 296 (400) и более | # 12,0 | # 14,0 |

| # Автогрейдеры мощностью двигателя, (л.с.) | # от 75 до 125 | # 6,0 | # 12,0 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | # от 150 до 250 | # 7,7 | # 16,2 |
|  | # свыше 250 | # 8,3 | # 17,5 |
| # Катки дорожные самоходные: |  |  |  |
| # статического действия, массой, т | # до 12 | # 5,2 | # 9,9 |
|  | # свыше 12 | # 4,8 | # 9,5 |
| # вибрационные, массой, т | # до 6 | # 5,8 | # 10,1 |
|  | # свыше 6 | # 7,8 | # 15,0 |
| # Краны на автомобильном ходу, грузоподъемностью, т | # до 9 | # 5,7 | # 8,6 |
|  | # 10 и более | # 6,6 | # 14,5 |
| # Краны на пневмоколесном ходу (включая краны на спецшасси) грузоподъемностью, т | # до 24 | # 4,4 | # 9,8 |
|  | # от 25 до 40 | # 4,1 | # 8,6 |
|  | # свыше 40 | # 6,9 | # 7,6 |
| # Краны башенные, грузоподъемностью, т | # до 9 | # 4,4 | # - |
|  | # от 10 до 14 | # 4,5 | # - |
|  | # от 15 и более | # 7,5 | # - |
| # Трубоукладчики на гусеничных тракторах, грузоподъемностью, т | # до 12 | # 9,0 | # 12,0 |
|  | # от 13 до 40 | # 9,9 | # 12,9 |
|  | # свыше 40 | # 10,0 | # 13,0 |
| # Машины бурильно-крановые на автошасси, при диаметре бурения, (мм) | # до 400 | # 5,2 | # 7,6 |
|  | # свыше 400 | # 6,9 | # 8,7 |
| # Погрузчики одноковшовые пневмоколесные фронтальные, грузоподъемностью, т | # до 1,8 | # 6,5 | # 10,6 |
|  | # от 2 до 4 | # 6,5 | # 11,3 |
|  | # свыше 4 | # 5,5 | # 7,6 |

Приложение 4

# Перечень машин, затраты на перебазировку которых учитываются в сметах отдельной строкой:

базы трубосварочные, полевые, полустационарные;

бульдозеры мощностью двигателя 400 л.с. (294 кВт) и более;

комплекты асфальто- и бетоноукладочные;

конвейеры ленточные: забойные, передаточные, отвальные;

копры универсальные;

краны: башенные, консольно-шлюзовые, на гусеничном ходу, на пневмоколесном ходу, для возведения оболочек градирен;

машины для тоннелепроходческих работ (щиты, щитовые механизированные комплексы, блоко- и тюбингоукладчики и др.);

машины и оборудование для судовозных путей, слипов и стапелей;

машины и оборудование для горно-вскрышных работ (большегрузные автомобили-самосвалы);

отвало-образователи;

перегружатели;

подъемники грузовые и грузопассажирские;

скреперы колесные с ковшом вместимостью более 15 м3;

снаряды землесосные и гидромониторно-эжекторные;

тепловозы;

трубоукладчики грузоподъемностью 50 т и более;

установки асфальтобетонные производительностью 50 т/ч и более;

экскаваторы вскрышные электрические: карьерные, шагающие, роторные;

электровозы.