# ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

Ведомость оценки уровня содержания автомобильной дороги (приемки работ)ввесенне-летне-осенний период

Название и категория автомобильной дороги _____________________________________________

Участок дороги, км _________________________________________________________

Дата: __________________

Требуемый уровень содержания _____________________________________________

Требования к уровню содержания автомобильных дорог

1. Дефекты полосы отвода, земляного полотна, разделительной полосы, обочин, полос безопасности

| Вид дефекта | Размер дефекта по уровню содержания |  |  |  |  | Соответствия к требованиям |  | Километры с выявленными дефектами |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Не соответствует | Соответствует |  |
| Застой воды на обочине, неукрепленной по типу проезжей части дороги, глубиной более 10 см и (или) площадью более 2 м2 | Не допускается |  |  |  |  |  |  |  |
| Отдельная просадка, разрушение или выбоина площадью менее 0,09 м2 длиной менее 15 см, глубиной менее 5 см на полосах безопасности, укрепленных обочинах по типу проезжей части, площадью, на участке длиной 100 м, м2, не более | 0,1 | 0,5 | 1,0 | 2,1 | Не устанавливают |  |  |  |
| Занижение обочины и разделительной полосы в местах сопряжения с проезжей частью при отсутствии бордюра, длиной 50 см и более, см, не более | 4,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| Размывы у элементов поверхностного водоотвода, а также разделительной полосы, откосов насыпей и выемок, связанные с необходимостью проведения планировочных и укрепительных работ (после окончания периода весеннего ограничения движения) | Не допускаются |  |  |  |  |  |  |  |
| Съезды с автомобильной дороги в неустановленных местах | Не допускаются |  |  |  |  |  |  |  |
| Мусор (бутылки, банки, бумага, пакеты, старые покрышки и т.д.) на разделительной полосе, обочине, откосах земляного полотна и в полосе отвода и не влияющие на безопасность движения, м, находящиеся чаще, чем | 200,0 |  |  |  | Не устанавливают |  |  |  |
| Последствия обвалов, оползней, паводков, селевых потоков, пучин в результате несвоевременного проведения соответствующих мероприятий при содержании дороги | Не допускаются |  |  |  |  |  |  |  |

2. Дефекты покрытия проезжей части

| Вид дефекта | Размер дефекта по уровню содержания |  |  |  |  |  |  |  | Соответствия к требованиям |  |  | Километры с выявленными дефектами |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 |  | 3 |  | 4 | 5 |  | Не соответствует | Соответствует |  |  |
| Повреждения (выбоины и проломы) площадью менее 0,09 м2, длиной менее 15 см, глубиной менее 5 см на участке полосы движения длиной 100 м, м2,не более | 0,1 | 0,5 |  | 1,0 |  | 1,5 | 2,1 |  |  |  |  |  |
| Раскрытые необработанные трещины на асфальтобетонных и цементобетонных покрытиях (в т.ч. температурные трещины и сетка трещин по полосам наката) шириной раскрытия более 3 мм и суммарной длиной на 1000 м2, м, не более | 15,0 | 15,0 |  | 20,0 |  | 20,0 | Не устанавливают |  |  |  |  |  |
| Разрушенные и незаполненные мастикой деформационные швы на цементобетонном покрытии | Не допускаются |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Загрязнения покрытия у кромок: толщина слоя загрязнения не более 1,5 см, шириной до 0,5 м, на 1000 м кромки покрытия, м, не более | 50,0 | 50,0 |  | 100,0 |  | 100,0 | 150,0 |  |  |  |  |  |
| Не обеспечен водоотвод на проезжей части | He допускается |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

3. Дефекты водопропускных труб

| Вид дефекта | Размер дефекта по уровню содержания |  |  |  |  |  | Соответствия к требованиям |  |  | Километры с выявленными дефектами |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | Не соответствует | Соответствует |  |  |
| Локальные разрушения укрепления откоса насыпи, м2, не более | Не допускаются | 0,5 | 0,8 | 1,2 | 1,2 |  |  |  |  |  |
| Заиливание водопропускных труб, в частях от диаметра или высоты сечения трубы по окончанию послепаводковой очистки, не более | Не допускается |  |  |  | 1/15 |  |  |  |  |  |
| Повреждения оголовков трубы по окончании после паводковой очистки, м2, не более | Не допускаются | 0,1 | 0,3 | 0,5 | 0,8 |  |  |  |  |  |
| Размыв русла водотоков у оголовков водопропускных труб | Не допускается |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Смещение секций трубы по вертикали и горизонтали | Не допускается |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Раскрытые швы между звеньями водопропускных труб | Не допускаются |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Застой воды у оголовков водопропускных труб | Не допускается |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

4. Дефекты элементов тоннелей, балконов, галерей, пешеходных переходов

| Вид дефекта | Размер дефекта по уровню содержания |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Соответствия к требованиям |  |  |  |  | Километры с выявленными дефектами |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 |  | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  | Не соответствует |  | Соответствует |  |  |  |  |  |
| Локальные повреждения обделки тоннеля, % от общей площади обделки, не более | Не допускается |  | 3 |  | 3 |  | 7 |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Оползание грунта над порталами тоннеля | Не допускается |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Локальные повреждения лестничных сходов | Не допускаются |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Неисправности в системах водоотвода, вентиляции, освещения, пожаротушения, связи, а также противоаварийных и других технических устройств, используемых для безопасной эксплуатации искусственных дорожных сооружений | Не допускаются |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мусор, загрязнение и посторонние предметы в искусственном дорожном сооружении | Не допускается |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Неукрепленные перила, разрывы и другие повреждения ограждений в зоне движения пешеходов | Не допускаются |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Загрязнение и повреждение покрытия и стен подземных, крытых и надземных переходов | Не допускается |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. Дефекты подпорных стенок |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Вид дефекта | Размер дефекта по уровню содержания |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Соответствия к требованиям |  |  |  | Километры с выявленными дефектами |  |  |  |
|  | 1 | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  |  | Не соответствует | Соответствует |  |  |  |  |  |  |
| Видимые повреждения конструкции подпорных стенок | Не допускаются |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Повреждение штукатурки, окраски (побелки) подпорных стенок, % от площади штукатурки, окраски (побелки) подпорных стенок | Не допускается | 3 |  | 5 |  | 10 |  | 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подмывы и размывы у подпорных стен | Не допускаются |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

6. Дефекты элементов обустройства автомобильных дорог

| Вид дефекта |  | Размер дефекта по уровню содержания |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Соответствия к требованиям |  |  |  |  | Километры с выявленными дефектами |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 |  | 2 | 3 |  |  | 4 |  |  |  | 5 |  |  | Не соответствует |  | Соответствует |  |  |  |  |
| Отсутствие или повреждение окраски и вертикальной разметки ограждений, кроме оцинкованных поверхностей, на 100 м ограждения, м, не более |  | Не допускается |  | 5,0 | 5,0 |  |  | 10,0 |  |  |  | 15,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Отдельные выбоины на покрытии тротуаров, пешеходных и велосипедных дорожках глубиной не менее 5 см на 100 м2 площади покрытия, м2, не более |  | 1,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Не устанавливают |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Временно установленные технические средства организации дорожного движения, неубранные после устранения причины, вызвавшей необходимость их установки |  | Не допускаются |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Повреждения (сколы, шелушения) бордюров, % от площади открытой поверхности, при условии, что глубина скола, шелушения не превышает 3 см (другие дефекты бордюров не допускаются), не более |  | 10,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Деформация дорожных знакови видимые дефекты направляющих устройств (дорожных сигнальных столбиков, дорожных тумб, буферов и т.д.),дорожных ограждений (в т.ч. пешеходных), влияющие на безопасность движения |  | Не допускаются |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. Дефекты мостовых сооружений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Вид дефекта | Размер дефекта по уровню содержания |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Соответствия к требованиям |  |  |  |  | Километры с выявленными дефектами |  |
|  | 1 |  | 2 |  |  | 3 |  |  |  | 4 |  |  |  | 5 |  | Не соответствует |  | Соответствует |  |  |  |  |
| Загрязнение проезжей части мостовых сооружений вдоль ограждений и тротуаров, загрязнение тротуаров с толщиной слоя загрязнения в населенных пунктах не более 0,5 см, вне населенных пунктов не более - 1,0 см, % протяженности, не более | Не допускается |  | 5,0 |  |  | 5,0 |  |  |  | 10,0 |  |  |  | 15,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Не обеспечен водоотвод на проезжей части и тротуарах | Не допускается |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Отдельные выбоины в покрытии тротуаров, проломы в тротуарных плитах, глубиной не менее 5 см на 100 м2, м2 площади тротуара, не более | 0,5 |  | 0,7 |  |  | 0,7 |  |  |  | 1,0 |  |  |  | 2,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Засорение водоотводных трубок, лотков и окон в тротуарных блоках, % общего количества, не более | 10,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ограждения, неочищенные от грязи, % протяженности | 2,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Высота перил менее 110 см | Не допускается |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Загрязненные перила | Не допускаются |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Не устанавливают |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Перила не окрашены | Не допускаются |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Не устанавливают |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Плоскость перильного ограждения не вертикальная | Не допускается |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Не устанавливают |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Элементы перильного ограждения не закреплены, деформированные элементы не заменены, нарушено перильное заполнение | Не допускаются |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Протечки в деформационных швах в тротуарах | Не допускаются |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Зазор деформационного шва не очищен, не заполнен резинобитумной мастикой на 100 м протяженности шва, м, не более | 1,0 |  | 2,0 |  |  | 2,0 |  |  |  | 5,0 |  |  |  | 10,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Износ досок верхнего настила деревянного моста, бордюрного бруса более 3 см, наличие коротких вставок, неисправных тротуаров, % от общей площади, не более | Не устанавливается |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Пролетные строения и пространство под тротуарными блоками не очищены от мусора, грязи, мха, растительности, % общей площади | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Накладки диафрагм, усиления, крепление коммуникаций не окрашены | Не допускаются |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Трещины в железобетонных конструкциях пролетных строений раскрытием более 0,3 мм не заделаны (не затерты). Сколы и другие повреждения защитного слоя не устранены. Оголение арматуры (или на арматуру не нанесено защитное антикоррозионное покрытие) | Не допускаются |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Отсутствие вертикальной разметки на опорах и пролетных строениях путепроводов | Не допускается |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Незатянутые болты, дефекты заклепок | Не допускаются |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Неисправное состояние узлов и стыков стальных балок с железобетонными плитами | Не допускается |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Локальное отсутствие окраски элементов металлических конструкций, пролетных строений и опор (кроме оцинкованных), % общей площади покраски, не более | Не допускается |  | 5 |  |  | 5 |  |  |  | 10 |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Насадки всех опор не очищены от мусора, грязи, мха, растительности | Не допускаются |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Не обеспечен водоотвод на насадках опор | Не допускается |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Загрязненные металлические и железобетонные опорные части, а также резиновые опорные части | Не допускаются |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Дефекты вант и пилонов вантовых мостов | Не допускаются |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Металлические элементы опорных частей не окрашены, % общей площади покраски, не более | Не допускаются |  | 5 |  |  | 5 |  |  |  | 10 |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| На боковых поверхностях опор (тела, насадок, стоек) наличие сколов бетона с обнажением арматуры | Не допускаются |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Трещины и швы на боковых поверхностях опор (тела, насадок, стоек) не затерты или не загерметизированы | Не допускаются |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Бетонные поверхности опор (насадки, при необходимости тело опор) не окрашены акриловой краской или не обработаны гидрофобизирующими составами на 100 м2, м2, не более | 0,5 |  | 0,5 |  |  | 0,8 |  |  |  | 1,5 |  |  |  | 1,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Конуса береговых опор не очищены от мусора, лишнего грунта, не спланированы, на бетонных конусах имеется растительность, % общей площади конусов | 10,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подмостовая зона и русло не очищены от наносов, мусора, посторонних предметов | Не допускаются |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Холмы грязи под водоотводными трубками | Не допускаются |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Размывы подмостовой зоны | Не допускаются |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Грунт в подмостовой зоне не спланирован (не выровнен) | Не допускаются |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Водоотводные лотки (в т.ч. приемные оголовки, гасители) неисправны, не обеспечивают водоотвод | Не допускаются |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Разрушенные, размороженные элементы лотков не заменены | Не допускаются |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Прикромочные и телескопические водоотводные лотки, приемные оголовки, гасители не очищены от мусора, грязи | Не допускаются |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Не обеспечен водоотвод в гасителе | Не допускаются |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Промоины и просадки в зоне сопряжения моста с насыпью | Не допускаются |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Размывы откосов и обочин подходов на длине 6 м, а также около водоотводных лотков и за гасителем, на 100 м2, м2, не более | 0,5 |  | 0,5 |  |  | 0,8 |  |  |  | 1,5 |  |  |  | 1,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Лестничные сходы (в том числе перила, не окрашенные с обеих сторон) не очищены от мусора, грязи | Не допускаются |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Перила лестничных сходов не укреплены, не отремонтированы, наличие деформированных элементов | Не допускаются |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Обочины и ограждения на подходах в пределах шестиметровой зоны не очищены от грязи, мусора | Не допускаются |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Не устанавливают |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Повреждения отдельных элементов лестничных сходов в зоне искусственных дорожных сооружений | Не допускаются |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |