Утверждено приказом

Министерства транспорта и дорог

Кыргызской Республики

от ___ июня 2018 года № ____

Положение

о порядке содержания автомобильных дорог общего пользования

на основе заключения договора закупки услуг

1. Общие положения

1. Настоящее Положение устанавливает порядок содержания автомобильных дорог общего пользования и дорожных сооружений на основе заключения договора закупки услуг по содержанию автомобильных дорог и применяется в соответствии с законодательством Кыргызской Республики об автомобильных дорогах, о государственных закупках и международными соглашениями, вступившими в силу в соответствии с законодательством Кыргызской Республики.

2. В настоящем Положении используются следующие термины:

заказчик - государственный орган по управлению дорожным хозяйством, в оперативном управлении которого находятся автомобильные дороги (участки дорог) общего пользования, поручающий на основании договора проведение работ по содержанию этих дорог или участка дороги другому юридическому лицу;

поставщик услуг - юридическое лицо, предоставляющее услуги по текущему ремонту и содержанию  автомобильных дорог, ответственное за обеспечение требуемого уровня содержания дороги (участка дороги),  действующий на основе договора, заключенного с заказчиком;

содержание автомобильных дорог общего пользования на основе заключения договора закупки услуг  -  способ содержания дорог, по которому поставщик услуг предоставляет услуги по текущему ремонту и содержанию автомобильных дорог общего пользования и дорожных сооружений на основе договора;

услуги по содержанию автомобильной дороги - комплекс услуг по текущему ремонту и содержанию автомобильной дороги, направленный на обеспечение дорожной безопасности и соблюдения установленного уровня требований к состоянию автомобильной дороги и дорожных сооружений;

оценка  состояния (диагностика) автомобильной дороги - обследование, сбор и анализ информации о параметрах и состоянии конструктивных элементов автомобильной дороги и дорожных сооружений, характеристиках транспортных потоков, а при необходимости и иной информации для определения потребности в ремонтных мероприятиях, а также оценки и прогноза состояния автомобильной дороги в процессе ее дальнейшей эксплуатации;

уровень содержания автомобильных дорог - показатель, отражающий определенное состояние конструктивных элементов автомобильной дороги, обеспечивающее безопасность дорожного движения и ее сохранность от влияния природно-климатических условий за счет проведения работ по ремонту и содержанию;

оценка уровня содержания автомобильной дороги - процесс выявления соответствия фактических  показателей  влияющих на уровень содержания дорог требованиям, предъявляемым к ним нормами и  правилам;

текущий ремонт автомобильной дороги - комплекс работ по восстановлению транспортно - эксплуатационных характеристик автомобильной дороги, при выполнении которых не затрагиваются конструктивные и иные характеристики надежности и безопасности автомобильной дороги.

3. Закупка услуг по содержанию автомобильных дорог общего пользования и определение поставщика услуг по содержанию автомобильных дорог общего пользования осуществляется на конкурсной основе в соответствии с законодательством о государственных закупках.

4. Заказчик заключает договор с победителем конкурса - поставщиком услуг сроком не менее 3 лет.

5. При истечении срока службы дорожной одежды и покрытия,   заказчик в соответствии с законодательством о государственных закупках, закупает работы по восстановлению транспортно-эксплуатационного состояния и/или слоя износа дороги вместе с услугами по текущему ремонту и содержанию, согласно ведомости объемов работ.

2. Оценка состояния автомобильных дорог

6. Оценка (диагностика) состояния автомобильных дорог проводится в целях получения полной, объективной и достоверной информации о транспортно-эксплуатационном состоянии дорог, условиях их работы и степени соответствия их фактических потребительских свойств, параметров и характеристик требованиям, определенным государственными стандартами, нормативными правовыми актами Кыргызской Республики и актами уполномоченного государственного органа сфере транспорта и дорог.

7. Оценка состояния автомобильных дорог проводится уполномоченным государственным органом по управлению дорожным хозяйством, в случае необходимости, с привлечением  соответствующих организаций на основе конкурса.

8. Оценка автомобильных дорог осуществляется заказчиком и поставщиком услуг совместно. Оценка   автомобильных дорог проводится путём визуального осмотра дороги на его соответствие требованиям настоящего Положения.

9. В ходе визуального осмотра автомобильных дорог определяются:

- состояние полосы отвода, земляного полотна и водоотвода;

- состояние покрытия проезжей части, его дефекты;

- состояние искусственных дорожных сооружений;

- состояние элементов обустройства автомобильных дорог.

10. По результатам визуального осмотра выявляются участки автомобильных дорог, не отвечающие требованиям настоящего Положения. По итогам визуального осмотра определяются виды, состав работ и мероприятий по содержанию и ремонту автомобильной дороги, с целью повышения транспортно-эксплуатационного состояния до требуемого уровня.

11. Результаты визуального осмотра оформляются актом оценки состояния дорог согласно Приложению 3, в котором отражаются выявленные недостатки автомобильной дороги.

12. При невозможности визуальной оценки отдельных параметров состояния автомобильной дороги (прочность дорожной одежды и покрытия, шероховатость и коэффициент сцепления колеса с покрытием, состояние мостов и водопропускных труб) проводится диагностика, инструментальный контроль автомобильных дорог, обследование искусственных сооружений специализированными организациями. На основании оценки вносятся коррективы в технический паспорт дороги.

3. Оценка уровня содержания автомобильных дорог

13. Оценка уровня содержания автомобильных дорог проводится с целью:

- получения информации о фактическом уровне содержания автомобильных дорог и использования данной информации для целей управления качеством содержания автомобильных дорог;

- определения уровня содержания автомобильных дорог, на основании которого в соответствии с условиями договора на содержание автомобильных дорог, заключенного между заказчиком и поставщиком услуг, принимается решение об оплате оказанных услуг, применении или неприменении к поставщику услуг мер ответственности за несоблюдение условий договора.

14. Оценка уровня содержания автомобильных дорог производится представителем заказчика в присутствии представителя поставщика услуг.

15. Заказчиком устанавливаются два последовательных периода содержания автомобильных дорог: зимний и летний. Сроки начала и окончания указанных периодов определяются заказчиком с учетом природно-климатических условий территорий, по которым проходит автомобильная дорога.

16. Настоящее Положение устанавливает следующие уровни содержания автомобильных дорог в летний и зимний период:

- соответствует требованию (приложения 1 и 2)  настоящего Положения - дорога, каждый ее конструктивный элемент и их составляющие содержатся в соответствии с договорными обязательствами и в состоянии, обеспечивающем круглосуточное, бесперебойное и безопасное движение автотранспортных средств;

- не соответствует требованию (приложения 1 и 2) настоящего Положения  - содержание автомобильной дороги не обеспечивает допустимый уровень безопасности движения автотранспортных средств, и не выполнены договорные обязательства.

17. Заказчик имеет право оценивать уровень содержания автомобильных дорог в любое время, не реже одного раза в месяц на всем протяжении автомобильной дороги, переданного поставщику услуг на содержание.

18. Заказчик имеет право проводить выборочную оценку уровня содержания отдельных участков автомобильной дороги. Минимальный участок автомобильной дороги, на котором проводится оценка уровня содержания автомобильных дорог, равен 1 километру. В случае отсутствия на автомобильной дороге километрового знака, длина участка в 1 километр отслеживается по одометру транспортного средства.

Длина искусственных дорожных сооружений, на которых осуществляется оценка уровня содержания автомобильной дороги в целом, определяется в зависимости от их протяженности.

19. Оценке уровня содержания не подлежат (при условии применения соответствующих средств организации дорожного движения):

- участки автомобильных дорог, подвергшиеся стихийному бедствию или иным событиям, которые могут быть к ним приравнены, в течение срока, установленного соответствующими органами для ликвидации последствий;

- участки автомобильных дорог, на которых в момент проведения оценки уровня содержания выполняются работы по реконструкции, капитальному и среднему ремонту автомобильных дорог, в том числе при строительстве примыканий и пересечений с такими участками;

- участки дорог, находящиеся в зоне отчуждения, временного отселения;

- участки дорог, переданные в состав дорог общего пользования и не соответствующие установленному уровню требований содержания данной категории на период до трех лет с момента передачи.

20. Виды дефектов и показатели, характеризующие уровень содержания автомобильных дорог в летний и зимний периоды, указаны в приложениях 1 и 2 к настоящему Положения.

21. Уровень содержания автомобильной дороги определяется сопоставлением фактического уровня всех оцениваемых показателей содержания автомобильной дороги на каждом ее участке с заданными показателями, в соответствии с условиями договора на содержание автомобильных дорог общего пользования.

### 22. Уровень содержания участка автомобильной дороги определяется посредством визуального осмотра каждого конструктивного элемента и составляющих конструктивного элемента автомобильной дороги. При наличии разногласий при проведении оценки уровня содержания между заказчиком и поставщиком услуг, стороны выполняют инструментальные измерения с фиксацией обнаруженных дефектов, с целью определения величины отклонения от показателей, определенных в приложениях 1 и 2 настоящего Положения.

### 23. Используемые измерительные оборудования, приборы, передвижные лаборатории для проведения оценки уровня содержания автомобильных дорог должны быть аттестованы и проверены (калиброваны).

### 24. В процессе оценки заказчик на каждом километре автомобильной дороги фиксирует дефекты по конструктивным элементам и их составляющим, с указанием параметров этих дефектов. Данные о дефектах,  сравниваются с показателями, указанными в приложениях 1 и 2 настоящего Положения.

25. Срок устранения выявленных дефектов определяется в соответствии с ГОСТ 33220-2015 и предписании заказчика согласно приложению 4 настоящего Положения.

26. При обнаружении дефектов, поставщик услуг принимает незамедлительные меры по их устранению, и фиксирует в журнале регистрации дефектов, журнале текущих осмотров искусственных сооружений.

27. Заказчик определяет уровни содержания автомобильных  дорог общего пользования,  а также сроки устранения дефектов, очистки проезжей части (от снега, снежно-ледяных образований, снежных валов и других препятствий).

28. Заказчик проверяет устранение поставщиком услуг дефектов автомобильной дороги, путем повторного осмотра километров автомобильной дороги, по истечении установленного срока, предусмотренного в предписании. По результатам такого осмотра составляется акт проверки об устранении дефектов, выявленных в ходе оценки уровня содержания автомобильных дорог за отчетный период согласно приложению 5 настоящего Положения.

В случае если выявленные дефекты не устранены, то километры, на которых были зафиксированы такие дефекты, заносятся поставщиком в журнал дефектов согласно приложению 6 настоящего Положения.

29. По результатам проведенной оценки уровня содержания оформляется акт приемки услуг по содержанию автомобильной дороги, согласно приложению 7 настоящего Положения.

4. Финансирование содержания автомобильных дорог общего пользования на основе заключения договора закупки услуг

30. Финансирование услуг по содержанию автомобильных дорог общего пользования на основе заключения договора закупки услуг осуществляется за счет средств республиканского бюджета и иных источников, не запрещенных законодательством Кыргызской Республики.

31. Заказчик оплачивает услуги поставщика по содержанию автомобильной дороги ежемесячно, за те километры дорог, которые соответствуют требованиям, предусмотренных в Приложении 1 и 2 настоящего Положения на основании актов приемки услуг.

32. Заказчик производит оплату не за объем физических работ, выполненных поставщиком услуг, а за соответствие дороги установленным требованиям к уровням содержания, определенных настоящим Положением.

33. Заказчик оплачивает работы поставщика услуг по ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций (просадки, оползни, камнепады, лавины и др.) отдельно в соответствии с актом выполненных работ.

34. Оплата услуг поставщика по содержанию автомобильной дороги производится на основе сметного расчета государственного органа по управлению дорожным хозяйством или нормативов денежных затрат на содержание автомобильных дорог общего пользования.

5. Ответственность заказчика и поставщика услуг

35. Поставщик услуг становится ответственным за содержание автомобильной дороги и дорожных сооружений, в том числе за безопасность дорожного движения, с момента подписания акта приемки автомобильной дороги или участка автомобильной дороги и дорожного сооружения на содержание.

36. Заказчик ответственен за ежемесячную оплату оказанных услуг поставщика по содержанию автомобильной дороги.

37. Заказчик и поставщик услуг в договоре обязаны указать условия о применении штрафных санкций и его размера для обеих сторон при невыполнении договорных обязательств.

38. Поставщик услуг ответственен за исполнение предписаний государственного уполномоченного органа, осуществляющего контроль за содержанием автомобильных дорог и государственного органа по обеспечению безопасности дорожного движения.

39. При возникновении на обслуживаемом участке автомобильной дороги препятствий для движения в результате чрезвычайных ситуаций (дорожно-транспортные происшествия, просадки, оползни, камнепады, лавины и т.п.) поставщик услуг обеспечивает незамедлительные меры по пропуску или временному ограничению движения.