| Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Архитектура, курулуш жана турак жай-коммуналдык чарба мамлекеттик агенттиги |  | Государственное агентство архитектуры, строительства и жилищно-коммунального хозяйства при Правительстве Кыргызской Республики |  |
| --- | --- | --- | --- |

БУЙРУК

ПРИКАЗ

31 декабря 2018 года  № 30-нпа                                                 		 	г. Бишкек

«Об утверждении Строительных норм Кыргызской Республики

СН КР 31-06:2018 «Административные и бытовые здания»

В целях обеспечении безопасности административных и бытовых зданий, руководствуясь постановлением Правительства Кыргызской Республики «О делегировании отдельных нормотворческих полномочий Правительства Кыргызской Республики ряду государственных органов исполнительной власти» от 15 сентября 2014 года № 530 и Положением о Государственном агентстве архитектуры, строительства и жилищно-коммунального хозяйства при Правительстве Кыргызской Республики (далее-Госстрой), утвержденным постановлением Правительства Кыргызской Республики от 24 июня 2013 года №372,  приказываю:

- Утвердить Строительные нормы Кыргызской Республики СН КР 31-06:2018 «Административные и бытовые здания» согласно приложению.

- Государственному проектному институту градостроительства и архитектуры при Госстрое:

- принять меры по официальному опубликованию настоящего приказа в соответствии с постановлением Правительства Кыргызской Республики «Об источниках официального опубликования нормативных правовых актов Кыргызской Республики» от 26 февраля 2010 года № 117.

- в течение трех рабочих дней со дня официального опубликования направить копии настоящего приказа в двух экземплярах на государственном и официальном языках, на бумажном и электронном носителях, с указанием источника опубликования указанного нормативного правового акта направить в Министерство юстиции Кыргызской Республики для включения в государственный реестр нормативных правовых актов;

- в течение трех рабочих дней со дня вступления в силу настоящего приказа направить копии в Аппарат Правительства Кыргызской Республики для информации.

3. Настоящий приказ вступает в силу по истечении 30 дней со дня официального опубликования.

- Со дня вступления в силу настоящего приказа отменить действие СНиП КР 31-06:2001 «Административные и бытовые здания».

- Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя директора Госстроя М.А. Акматалиева.

Статс-секретарь								    С.Н. Борубаев

| Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Архитектура, курулуш жана турак жай-коммуналдык чарба мамлекеттик агенттиги |  | Государственное агентство архитектуры, строительства и жилищно-коммунального хозяйства при Правительстве Кыргызской Республики |  |
| --- | --- | --- | --- |

БУЙРУК

ПРИКАЗ

2018-ждылдын 31-декабры  № 30-нпа                                       		 	Бишкек ш.

Кыргыз Республикасынын «Административдик жана турмуш тиричилик имараттар»  курулуш ченемдерин

КР КЧ 31-06:2018 бекитүү жөнүндө

Административдик жана турмуш-тиричилик имараттардын коопсуздугун камсыздоо максатында, Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2014-жылдын 15-сентябрындагы №530 «Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн ыйгарым укуктарын аткаруу бийлигинин бир катар мамлекеттик органдарына өткөрүү жөнүндө» токтомун жана Кыргыз Республикасынын  Өкмөтүнүн 2013-жылдын 24-июнунда №372 токтому менен бекитилген Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Архитектура, курулуш      жана турак жай-коммуналдык чарба мамлекеттик агенттиги (мындан ары Мамкурулуш) жөнүндө жобону жетекчиликке алып, буйрук кылам:

- Тиркемеге ылайык Кыргыз Республикасынын курулуш ченемдери КР КЧ 31-06:2018 «Административдик жана турмуш-тиричилик имараттар» бекитилсин.

- Мамкурулуштун алдындагы Шаар куруу жана архитектура мамлекеттик долбоорлоо институту:

- Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2010-жылдын 26-февралындагы №117 “Кыргыз Республикасынын ченемдик укуктук актыларын расмий жарыялоо  булактары жөнүндө” токтомуна ылайык ушул буйруктун расмий жарыяланышы боюнча чараларды көрсүн;

- буйрук расмий жарыяланган күндөн тартып үч жумуш күндүн ичинде буйруктун көчүрмөлөрүн эки нускада мамлекеттик жана расмий тилдерде, электрондук жана кагаз түрүндө, аталган ченемдик укуктук актынын жарыялаган булакты белгилөө менен ченемдик укуктук актылардын мамлекеттик реестрине киргизүү  үчүн Кыргыз Республикасынын Юстиция министрлигине жөнөтүлсүн;

- ушул буйрук күчүнө кирген күндөн тартып үч жумуш күндүн ичинде буйруктун көчүрмөлөрү Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн Аппаратына маалымат үчүн жөнөтүлсүн.

3. Ушул буйрук расмий жарыялангандан күндөн тартып 30 күн өткөндөн кийин күчүнө кирет.

4. Ушул буйрук күчүнө кирген күндөн тартып КР КЧжЭ 31-06:2001 «Административдик жана турмуш-тиричилик имараттар» колдонулуусу токтотулсун.

5. Ушул буйруктун аткарылышын контролдоо Мамкурулуштун директорунун орун басары М.А. Акматалиевге   жүктөлсүн.

Статс-катчы							              С.Н.Борубаев

СТРОИТЕЛЬНЫЕ НОРМЫ КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

Система нормативных документов в строительстве

АДМИНИСТРАТИВДИК ЖАНА ТУРМУШ-ТИРИЧИЛИК ИМАРАТТАР

АДМИНИСТРАТИВНЫЕ И БЫТОВЫЕ ЗДАНИЯ

Аdministrative and domestic buildings

Дата введения

1 Область применения

1.1 Настоящие строительные нормы распространяются на проектирование административных и бытовых зданий (далее - здания) высотой до 50 метров и устанавливают нормы проектирования новых, расширяемых, реконструируемых и технически перевооружаемых производственных предприятий промышленности различных форм собственности.

1.2 На предприятиях, предусматривающих возможность использования труда лиц с ограниченными возможностями здоровья в зданиях и помещениях административного и бытового назначения следует соблюдать требования СН КР 35-01.

1.3 Настоящие строительные нормы не распространяются на проектирование общественных зданий и сооружений.

2 Нормативные ссылки

В настоящем документе использованы ссылки на следующие нормативные документы:

МСН 2.04-05-95 Естественное и искусственное освещение;

СНиП 2.04.01-85* Внутренний водопровод и канализация зданий;

СНиП 2.04.05-91* Отопление, вентиляция и кондиционирование;

СН КР 31-04:2018 Общественные здания и сооружения;

СН КР 31-05:2018 Производственные здания;

СН КР 31-09:2018 Здания жилые одноквартирные;

СН КР 21-01:2018 Пожарная безопасность зданий и сооружений;

СН КР 35-01:2018 Проектирование среды жизнедеятельности с учетом потребностей лиц с ограниченными возможностями здоровья;

СП КР 35-101:2018 Обеспечение среды жизнедеятельности при планировочных решениях зданий для лиц с ограниченными возможностями здоровья» при принятии планировочных решений.

3 Общие положения

3.1 Здания и сооружения на всех этапах жизненного цикла должны отвечать требованиям безопасности.

Требования пожарной безопасности настоящих норм основываются на положениях и классификациях, установленных в СН КР 21-01.

Термины и определения настоящих строительных норм соответствуют приведенным в СН КР 31-04 и СН КР 31-05.

3.2 Допускаются отступления от установленных настоящими нормами величин площадей помещений: до 10 % – для помещений с нормируемой площадью 12 м2 и более, до 15 % – для помещений с нормируемой площадью менее 12 м2.

3.3 Общую, полезную и расчетную площадь, строительный объем, площадь застройки, высоту и этажность здания следует определять в соответствии с СН КР 31-04.

3.4 В зданиях должны предусматриваться помещения и устройства для следующих видов инженерного оборудования:

а) отопления, вентиляции и кондиционирования, проектируемых в соответствии с требованиями СНиП 2.04.05.

б) внутреннего водопровода и канализации, проектируемых в соответствии с требованиями СНиП 2.04.01, настоящих строительных норм и СН КР 21-01;

в) установок электроснабжения, электрического освещения, автоматической пожарной сигнализации и систем оповещения о пожаре, слаботочной сети телефона, радио, других видов связи, а также часофикации и др. Электрическое освещение зданий следует проектировать в соответствии с требованиями МСН 2.04-05 и СН КР 21-01;

г) электрических пассажирских лифтов, предусматривается согласно СН КР 21-01.

д) вертикальных мусоропроводов с мусоросборными камерами, предусматриваемых согласно 4.12 настоящих норм и в соответствии с требованиями СН КР 31-04.

3.5 Автоматические установки пожаротушения и пожарной сигнализации, а также системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре следует предусматривать в соответствии с СН КР 21-01.

4 Объемно-планировочные и конструктивные решения

4.1 Архитектурные решения следует принимать с учетом градостроительных, климатических и сейсмических условий района строительства и характера окружающей застройки.

На предприятиях (в цехах и на участках), где предусматривается возможность использования труда лиц с ограниченными возможностями здоровья и пенсионеров, должны соблюдаться требования, предъявляемые к санитарно-бытовым и специальным помещениям, организации режимов труда и отдыха, медицинскому обслуживанию, а также дополнительные требования, оговоренные в соответствующих пунктах настоящих норм и по СН КР 35-01.

4.2 Административные и бытовые помещения строительно-монтажных организаций на стройплощадках следует, как правило, размещать в мобильных зданиях. Допускается использовать для этих целей здания строящихся объектов и подлежащие сносу, в том числе жилые.

4.3 Высота помещений от пола до потолка должна быть не менее 2,5 м, в климатических подрайонах IA, IГ, - не менее 2,7 м. Высота залов собраний, столовых и административных помещений вместимостью более 75 чел. должна быть не менее 3 м.

П р и м е ч а н и я

1 Высоту помещений в мобильных зданиях допускается принимать 2,4 м.

2 Площадь помещений при высоте 2,4; 2,5 и 2,7 м с постоянным пребыванием работающих следует увеличивать на 7%.

4.4 Высоту от пола до низа выступающих конструкций перекрытий, оборудования и коммуникаций, а также высоту от пола до потолка в коридорах следует принимать не менее 2,2 м.

Высоту технических этажей следует принимать с учетом размещаемого оборудования, инженерных сетей и условий их эксплуатации; при этом в местах прохода обслуживающего персонала высота в чистоте должна быть не менее 1,8 м.

4.5 Площадь вестибюля зданий следует принимать из расчета 0,2 м2, не менее 18 м2.

4.6 В многоэтажных административных и бытовых зданиях при разнице отметок пола вестибюля и верхнего этажа 12 м и более, а также при наличии на втором этаже и выше помещений, предназначенных для лиц с ограниченными возможностями здоровья, пользующихся креслами-колясками, следует предусматривать лифты или другие средства вертикального транспорта.

Число лифтов следует принимать по расчету, но не менее двух; при этом один из лифтов допускается принимать грузовым. Один из лифтов должен иметь глубину кабины не менее 2,1 м, ширину - не менее 1,1 м, ширину дверного проема - не менее 0,9 м.

Следует не предусматривать лифты при надстройке здания мансардным этажом при отметке его пола не более 14 м и отсутствии помещений, используемых лиц с ограниченными возможностями здоровья на креслах-колясках.

4.7 Ширина лифтового холла при однорядном расположении лифтов должна быть не менее 1,3 наименьшей глубины кабины лифта, при двухрядном расположении - не менее удвоенного значения наименьшей глубины кабины одного из лифтов противоположного ряда. Перед лифтами с глубиной кабины 2,1 м и более ширина холла должна быть не менее 2,5 м.

В подвальных и цокольных этажах выходы из лифтовых шахт следует предусматривать через тамбур-шлюзы с подпором воздуха при пожаре. В зданиях с двумя лифтами их допускается размещать в лестничных клетках.

4.8 В зданиях следует предусматривать помещения для хранения, очистки и сушки уборочного инвентаря, оборудованные системой горячего и холодного водоснабжения и, как правило, смежные с уборными. Площадь этих помещений следует принимать из расчета 0,8 м2 на каждые 100 м2 площади этажа, но не менее 4 м2. При площади этажа менее 400 м2 следует предусматривать одно помещение на два смежных этажа.

4.9 Сообщение между отапливаемыми производственными зданиями и отдельно стоящими бытовыми зданиями следует предусматривать через отапливаемые переходы. Отапливаемые переходы не предусматривают из зданий, размещаемых в IV климатическом районе (исключая подрайон IV Г), а также независимо от климатического района – из отапливаемых производственных зданий с численностью работающих в каждом не более 30 человек в смену. При этом в производственных зданиях должны быть предусмотрены помещения для хранения теплой верхней одежды, оборудованные вешалками.

4.10 Административные и бытовые помещения могут размещаться в пристройках, вставках и встройках в соответствии СН КР 31-05, отвечающих требованиям СН КР 21-01.

4.11 Во встроенных помещениях производственных зданий могут предусматриваться уборные, помещения для отдыха, обогрева или охлаждения, личной гигиены женщин, ручных ванн, устройства питьевого водоснабжения, умывальные, полудуши, помещения для мастеров и другого персонала, которые по условиям производства должны размещаться вблизи рабочих мест и отвечать требованиям СН КР 21-01.

Высоту встроенных помещений (от пола до потолка) следует принимать не менее 2,4 м.

4.12 В многоэтажных административных и бытовых зданиях численностью 300 работающих и более, а также в многоэтажных бытовых зданиях общей площадью 3000 м2 и более следует предусматривать вертикальные мусоропроводы с мусоросборными камерами, ограждающие конструкции которых отвечают требованиям СН КР 21-01.

4.13 Число эвакуируемых из санитарно-бытовых и административных помещений должно соответствовать численности работающих в смену, из залов столовых, собраний и совещаний - числу мест в залах, увеличенному на 25 %.

4.14 Ширину проходов, коридоров и других горизонтальных участков путей эвакуации следует принимать из расчета, чтобы плотность потоков, эвакуируемых не превышала 5 чел. на 1 м2, при этом ширину прохода в помещении следует принимать не менее 1 м, коридора или перехода в другое здание - не менее 1,4 м, а при наличии в числе работающих лиц с ограниченными возможностями здоровья, пользующихся креслами-колясками, - не менее 1,2 и 1,8 м соответственно.

Ширина эвакуационного выхода из помещений и из коридоров на лестничную клетку должна быть установлена в зависимости от числа эвакуируемых через этот выход (но не менее 0,8 м) из расчета на 1 м ширины выхода (двери) с учетом требований СН КР 21-01.

4.15 Ширина лестничных маршей должна быть не менее ширины выхода на лестничную клетку с наиболее населенного этажа, но не менее 1 м, а для лестниц, ведущих в помещение с числом одновременно пребывающих в нем до пяти человек, - не менее 0,9 м.

При наличии работающих лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушением работы опорно-двигательного аппарата ширина эвакуационного выхода из помещений должна быть не менее 0,9 м, ширина лестничных маршей и выхода на лестничную клетку - не менее 1,2 м.

4.16 Расстояние по коридору от двери наиболее удаленного помещения, расположенного между лестничными клетками или наружными выходами (кроме уборных, умывальных, душевых, курительных), до ближайшего выхода на лестничную клетку или наружу должно отвечать требованиям СН КР 21-01.

4.17 Из встроенных помещений, размещаемых в производственных зданиях на антресолях, выходы могут предусматриваться в производственные помещения по открытым лестницам.

Расстояние от выходов из встроенных помещений до выходов наружу следует принимать в соответствии с требованиями СН КР 21-01.

4.18 Остекленные двери и фрамуги над ними во внутренних стенах лестничных клеток допускается применять в зданиях всех степеней огнестойкости; при этом в зданиях высотой более четырех этажей остекление следует предусматривать из армированного стекла.

4.19 Применение облицовочных и декоративно-отделочных материалов для стен, перегородок, потолков и покрытия полов на путях эвакуации, а также в зальных помещениях в зависимости от их вместимости следует предусматривать в соответствии с СН КР 21-01.

4.20 Степень огнестойкости, класс конструктивной пожарной опасности, высоту зданий и площадь этажа здания в пределах пожарного отсека следует принимать в соответствии с требованиями СН КР 21-01.

5 Бытовые здания и помещения

5.1 Бытовые здания предприятий предназначены для размещения в них помещений социального обслуживания работающих: санитарно-бытовых, здравоохранения, общественного питания, торговли, службы быта, культуры.

Допускается предусматривать не учтенные настоящими нормами помещения или объекты социального назначения в соответствии с утвержденными планами социально-экономического развития предприятия или квотой рабочих мест для лиц с ограниченными возможностями здоровья. Проектная документация указанных помещений или объектов должна соответствовать нормам проектирования

5.2 В технологической части проекта должна быть установлена списочная численность работающих: в наиболее многочисленной смене, а также в наиболее многочисленной части смены при разнице в начале и окончании смены 1 ч и более, принимаемая для расчета бытовых помещений и устройств; при этом в численность работающих необходимо включать число практикантов, проходящих производственное обучение.

Для мобильных зданий допускается принимать численность смены, равную 70% списочной, в том числе 30% женщин.

5.3 Геометрические параметры, минимальные расстояния между осями и ширину проходов между рядами оборудования в бытовых помещениях следует принимать по таблице 1.

Таблица 1

| Наименование | Показатель, м |
| --- | --- |
| Размеры в плане |  |
| Кабины: |  |
| душевых закрытые | 1,8х0,9 (1,8х1,8) |
| душевых открытые и со сквозным проходом, полудушей | 0,9х0,9 (1,2х0,9) |
| личной гигиены женщин | 1,8х1,2 (1,8х2,6) |
| уборных | 1,2х0,8 (1,8х1,65) |
| Скамьи в гардеробных | 0,3х0,8 (0,6х0,8) |
| Устройство питьевого водоснабжения | 0,5x0,7 |
| Шкафы в гардеробных для уличной и домашней одежды в зависимости от климатических районов и специальной одежды и обуви*: |  |
| IIБ, IIВ, IIГ, IIIБ, IIIВ, IV | 0,25х0,5 |
| IB, IД, IIА, IIIА | 0,33х0,5 |
| IA, IБ, IГ и лиц с ограниченными возможностями здоровья | 0,4х0,5 |
| Размеры по высоте |  |
| Разделительные перегородки: |  |
| до верха перегородки | 1,8 |
| от пола до низа перегородки | 0,2 |
| Шкафы для хранения одежды | 1,65 |
| Расстояние между осями санитарных приборов |  |
| Умывальники одиночные | 0,65 |
| Ручные и ножные ванны, писсуары | 0,7 |
| Ширина проходов между рядами |  |
| Кабины душевых закрытые, умывальники групповые | 1,2 (1,8) |
| Кабины душевых открытые и уборных, писсуары | 1,5 (1,8) |

Окончание таблицы 1

| Наименование | Показатель, м |
| --- | --- |
| Умывальники одиночные | 1,8 |
| Ручные и ножные ванны, кабины личной гигиены женщин и фотариев | 2 |
| Шкафы гардеробных для хранения одежды при числе отделений в ряду: |  |
| до 18 | 1,4/1** (2,4/1,8) |
| от 18 до 36 | 2/1,4** (2,4/1,8) |
| * Для обычного состава спецодежды (халаты, фартуки, легкие комбинезоны) следует предусматривать шкафы размерами в плане 0,25х0,5 м, для расширенного состава (обычный состав плюс нательное белье, средства индивидуальной защиты) - 0,33х0,5 м, для громоздкой спецодежды (расширенный состав плюс полушубки, валенки, специальные комбинезоны) - 0,4х0,5 м. ** В знаменателе приведена ширина проходов между рядами шкафов без скамей. П р и м е ч а н и я 1 Ширину проходов между стеной и рядами оборудования следует уменьшать на 40%, при числе единиц оборудования более шести в ряду - увеличивать на 25%. 2 При тупиковых проходах между шкафами для одежды число отделений в ряду следует уменьшать на 35%. 3 В скобках указаны показатели для лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушением работы опорно-двигательного аппарата. |  |

Санитарно-бытовые помещения

5.4 В состав санитарно-бытовых помещений входят гардеробные, душевые, умывальные, уборные, курительные, места для размещения полудушей, устройств питьевого водоснабжения, помещения для обогрева или охлаждения, обработки, хранения и выдачи спецодежды, сушки волос (феновые). В соответствии с заданием на проектирование могут предусматриваться в дополнение к указанным другие санитарно-бытовые помещения и оборудование

5.5 Санитарно-бытовые помещения для работающих, занятых непосредственно на производстве, должны проектироваться с учетом групп производственных процессов согласно таблице 2.

Таблица 2

| Группа производствен ных процес сов | Санитарная характеристика производственных процессов | Расчетное число человек |  | Тип гардеробных, число отделений шкафа на 1 чел. | Специальные бытовые помеще ния и устройства |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | на одну душевую сетку | на один кран |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Процессы, вызывающие загрязнение веществами 3-го и 4-го классов опасности: |  |  |  |  |
| 1а | только рук | 25 | 7 | Общие, одно отделение | - |
| 1б | тела и спецодежды | 15 | 10 | Общие, два отделения | - |
| 1в | тела и спецодежды, удаляемое с применением специальных моющих средств | 5 | 20 | Раздельные, по одному отделению | Химчист ка или стирка спецодежды |
| 2 | Процессы, протекающие при избытках явной теплоты или неблагоприятных метеорологических условиях: |  |  |  |  |
| 2а | при избытках явной конвенционной теплоты | 7 | 20 | Общие, два отделения | Помещения для охлаждения |
| 2б | при избытках явной лучистой теплоты | 3 | 20 | То же | То же |
| 2в | связанные с воздействием влаги, вызывающей намокание спецодежды | 5 | 20 | Раздельные, по одному отделению | Сушка спецодежды |
| 2г | при температуре воздуха до 10° С, включая работы на открытом воздухе | 5 | 20 | Раздельные, по одному отделению | Помещения для обогрева и сушки спецодежды |
| 3 | Процессы, вызывающие загрязнение веществами 1-2-го классов опасности, а также веществами, обладающими стойким запахом: |  |  |  |  |
| 3а | только рук | 7 | 10 | Общие, одно отделение |  |
| 3б | тела и спецодежды | 3 | 10 | Раздельные, по одному отделению | Химчисткаискусственная вентиляция мест хранения спецодежды; дезодорация |
| 4 | Процессы, требующие особых условий к соблюдению чистоты или стерильности при изготовлении продукции | В соответствии с требованиями ведомственных нормативных документов |  |  |  |

Окончание таблицы 2

П р и м е ч а н и я: 1 При сочетании признаков различных групп производственных процессов тип гардеробных, число душевых сеток и кранов умывальников следует предусматривать по группе с наиболее высокими требованиями, а специальные бытовые помещения и устройства - по суммарным требованиям. 2 При процессах группы 1а душевые и шкафы, при процессах групп 1б и 3а скамьи шкафов не предусматривают. 3 При любых процессах, связанных с выделением пыли и вредных веществ, в гардеробных должны быть предусмотрены респираторные (на списочную численность работающих), а также помещения и устройства для обеспыливания или обезвреживания спецодежды (на численность работающих в смену). 4 В мобильных зданиях из блок-контейнеров допускается уменьшать расчетное число душевых сеток до 60%. 5 При работах с инфицирующими и радиоактивными материалами, а также с веществами, опасными для человека при воздействии через кожу, санитарно-бытовые помещения следует проектировать с учетом требований ведомственных нормативных документов. 6 В соответствии с ведомственными нормативными документами разрешается открытое хранение одежды, в том числе на вешалках.

Перечень профессий с отнесением их к группам производственных процессов утверждается министерствами и ведомствами по согласованию с Министерством здравоохранения Кыргызской Республики, Министерством труда и социального развития Кыргызской Республики, Социальным фондом Кыргызской Республики и Федерацией профсоюзов Кыргызской Республики.

5.6 В гардеробных число отделений в шкафах или крючков вешалок для домашней и специальной одежды следует принимать равным списочной численности работающих, а уличной одежды - численности в двух смежных сменах.

5.7 При списочной численности работающих на предприятии до 50 чел. следует предусматривать общие гардеробные для всех групп производственных процессов.

5.8 Гардеробные домашней и специальной одежды для групп производственных процессов 1в, 2в, 2г и 3б должны быть отдельными для каждой из этих групп.

5.9 В гардеробных мобильных зданий при списочной численности работающих, не превышающей 150 чел., допускается выделять место для размещения шкафов спецодежды 3-й группы производственных процессов, если их число не превышает 25% общего числа шкафов.

5.10 При гардеробных следует предусматривать кладовые спецодежды, уборные, помещения для дежурного персонала с местом для уборочного инвентаря, места для чистки обуви, бритья, сушки волос (кроме отдельных гардеробных для уличной одежды).

5.11 Для групп производственных процессов 1 и 2а при численности работающих не более 20 чел. в смену кладовые спецодежды допускается не предусматривать.

5.12 В случаях когда чистка или обезвреживание спецодежды должны производиться после каждой смены, вместо гардеробных следует предусматривать раздаточные спецодежды

5.13 Число душевых, умывальников и специальных бытовых устройств, предусмотренных в таблице 2, следует принимать по численности работающих в смену или части этой смены, одновременно оканчивающих работу.

5.14 Душевые оборудуются открытыми душевыми кабинами. До 20% душевых кабин следует предусматривать закрытыми.

Для лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушением работы опорно-двигательного аппарата и для слепых следует предусматривать закрытые кабины.

Душевые кабины со сквозным проходом предусматриваются при производственных процессах групп 1в, 3б, а также в случаях, установленных требованиями ведомственных нормативных документов.

5.15 Уборные в многоэтажных бытовых, административных и производственных зданиях должны быть на каждом этаже

При численности работающих на двух смежных этажах 30 чел. или менее уборные следует размещать на этаже с наибольшей численностью.

При численности работающих на трех этажах менее 10 чел. допускается предусматривать одну уборную на три этажа.

При наличии в числе работающих лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушением работы опорно-двигательного аппарата уборные следует размещать на каждом этаже независимо от численности работающих на этажах

5.16 В уборных более чем на четыре санитарных прибора следует предусматривать одну кабину для лиц пожилого возраста и лиц с ограниченными возможностями здоровья.

При наличии в числе работающих лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушением работы опорно-двигательного аппарата кабину для лиц с ограниченными возможностями здоровья в следует предусматривать независимо от числа санитарных приборов в уборных.

5.17 Общую уборную для мужчин и женщин допускается предусматривать при численности работающих в смену не более 15 чел.

На предприятиях, где предусматривается возможность использования труда слепых, уборные для мужчин и женщин должны быть раздельными.

5.18 Вход в уборную должен предусматриваться через тамбур с умывальником и самозакрывающейся дверью.

5.19 Расстояние от рабочих мест в производственных зданиях до уборных, курительных, помещений для обогрева или охлаждения, полудушей, устройств питьевого водоснабжения должно приниматься не более 75 м, для лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушением работы опорно-двигательного аппарата и слепых - не более 60 м, а от рабочих мест на территории предприятия - не более 150 м

5.20 Для стирки спецодежды при производственных предприятиях или группы предприятий разрешается предусматривать прачечные с отделениями химической чистки. В обоснованных случаях допускается использование городских прачечных при условии устройства в них специальных отделений (технологических линий) для обработки спецодежды.

Состав и площадь помещений прачечных, химической чистки, восстановления пропитки и обезвреживания спецодежды должны устанавливаться в технологической части проекта с учетом санитарных требований ее обработки.

5.21 Для обезвреживания спецодежды, загрязненной нелетучими веществами, допускается использовать отдельную технологическую линию в прачечных.

5.22 Стены и перегородки гардеробных спецодежды, душевых, преддушевых, умывальных, уборных, помещений для сушки, обеспыливания и обезвреживания спецодежды должны быть выполнены на высоту 2 м из материалов, допускающих их мытье горячей водой с применением моющих средств. Стены и перегородки указанных помещений выше отметки 2 м, а также потолки должны иметь водостойкое покрытие.

5.23 При прачечных следует предусматривать помещения для ремонта спецодежды из расчета 9 м на одно рабочее место. Число рабочих мест следует принимать из расчета одно рабочее место по ремонту обуви и два рабочих места по ремонту одежды на 1000 чел. списочной численности.

5.24 При производственных предприятиях допускается предусматривать централизованный склад спецодежды и средств индивидуальной защиты.

5.25 Нормы площади помещений на 1 чел., единицу оборудования, расчетное число работающих, обслуживаемых на единицу оборудования в санитарно-бытовых помещениях, следует принимать по таблице 3

Таблица 3

| Наименование |  | Показатель |
| --- | --- | --- |
| Площадь помещений на 1 чел., м |  |  |
| Гардеробные уличной одежды, раздаточные спецодежды*, помещения для обогрева или охлаждения |  | 0,1 |
| Кладовые для хранения спецодежды** при: |  |  |
| обычном составе спецодежды |  | 0,04 |
| расширенном составе спецодежды |  | 0,06 |
| громоздкой спецодежде |  | 0,08 |
| Респираторные |  | 0,07 |
| Помещения централизованного склада спецодежды и средств индивидуальной защиты: |  |  |
| для хранения |  | 0,06 |
| " выдачи, включая кабины примерки и подгонки |  | 0,02 |
| Помещения дежурного персонала с местом для уборочного инвентаря, курительные при уборных или помещениях для отдыха |  | 0,02 |
| Места для чистки обуви, бритья, сушки волос |  | 0,01 |
| Помещения для сушки, обеспыливания или обезвреживания спецодежды |  | 0,15 |
| Помещения для чистки спецодежды, включая каски и спецобувь |  | 0,3 |
| Площадь помещений на единицу оборудования, м |  |  |
| Преддушевые при кабинах, душевых открытых и со сквозным проходом | 0,7 |  |
| Тамбуры при уборных с кабинами | 0,4 |  |
| Число обслуживаемых в смену на единицу оборудования, чел. |  |  |
| Напольные чаши (унитазы) и писсуары уборных: |  |  |
| В производственных зданиях | 18/12 |  |
| «административных» | 45/30 |  |
| Устройство питьевого водоснабжения в зависимости от групп производственных процессов: |  |  |
| 2а, 2б | 100 |  |
| 1а , 1б, 1в, 2в , 2г, 3а, 3б, 4 | 200 |  |
| Полудуши | 15 |  |
| * Предусматривать отдельные помещения для чистой и загрязненной спецодежды. ** Для групп производственных процессов 1в, 2в, 2г, 3б. П р и м е ч а н и я 1 В I климатическом районе и подрайонах IIА и IIIА, а также при самообслуживании площадь гардеробных уличной одежды следует увеличивать на 25%. 2 При помещениях раздаточных, сушки, обеспыливания и обезвреживания спецодежды следует дополнительно предусматривать место для переодевания площадью 0,1 м/чел., а в гардеробных уличной одежды и кладовых для хранения спецодежды - места для сдачи и получения спецодежды площадью 0,03 м/чел. При респираторных более чем на 500 чел. следует дополнительно предусматривать мастерские площадью 0,05 м/чел. для проверки и перезарядки приборов индивидуальной защиты органов дыхания. 3 Площадь помещений, указанных в таблице 3, должна быть не менее 4 м, преддушевых и тамбуров - не менее 2 м. 4 В числителе даны показатели для мужчин, в знаменателе - для женщин. 5 При числе обслуживаемых менее расчетного следует принимать одну единицу оборудования. 6 При наличии в числе работающих лиц с ограниченными возможностями здоровья, пользующихся креслами-колясками, площадь помещений на единицу оборудования следует принимать: преддушевые при кабинах душевых - 1,0 м, тамбуры при уборных с кабинами - 0,6 м. |  |  |

Помещения здравоохранения

5.26 Помещения здравоохранения включают: медпункты, фельдшерские и врачебные здравпункты, помещения личной гигиены женщин, парильные (сауны), а по ведомственным нормам - помещения для ингаляториев, фотариев, ручных и ножных ванн, а также помещения для отдыха в рабочее время и психологической разгрузки, фитопункты.

По отдельному заданию на проектирование могут быть предусмотрены поликлиники (амбулатории), больницы, санатории-профилактории, станции скорой и неотложной помощи и другие службы медико-санитарной части, а также спортивно-оздоровительные здания и сооружения. При этом следует учитывать возможность использования их как многофункциональных зданий для групп предприятий, а для предприятий, размещаемых в городской застройке или населенных пунктах, - с учетом организации обслуживания населения.

5.27 При списочной численности работающих от 50 до 300 необходимо предусматривать медицинский пункт.

Площадь медицинского пункта следует принимать: 12 м2 - при списочной численности от 50 до 150 работающих, 18 м2 - от 151 до 300.

На предприятиях, где предусматривается возможность использования труда лиц с ограниченными возможностями здоровья, площадь медицинского пункта следует увеличивать на 3 м2.

Медицинский пункт должен иметь оборудование, определенное заданием на проектирование.

5.28 На предприятиях со списочной численностью работающих более 300 чел. должны предусматриваться фельдшерские здравпункты.

5.29 Численность обслуживаемых одним фельдшерским здравпунктом принимается: при подземных работах - не более 500 чел.; на предприятиях химической, горнорудной, угольной и нефтеперерабатывающей промышленности - не более 1200 чел.; на предприятиях других отраслей народного хозяйства - не более 1700 чел

5.30 Состав и площадь помещений фельдшерского здравпункта следует принимать по таблице 4.

Таблица 4

| Помещения фельдшерского здравпункта | Площадь, м2 |  |
| --- | --- | --- |
| Вестибюльно-ожидальная с раздевалкой и регистратура | 18 | (10) * |
| Комната временного пребывания больных | 9 | (9) |
| Процедурные кабинеты | 24 (2 помещения) | (12) |
| Кабинет для приема больных | 12 | (10) |
| «физиотерапии» | 18 |  |
| «стоматолога» | 12 |  |
| «гинеколога» | 12 |  |
| Кладовая лекарственных форм и медицинского оборудования | 6 | (6) |
| Уборная с умывальником в тамбуре | На 1 унитаз | (На 1 унитаз) |

5.31 При согласовании с местными органами здравоохранения на предприятиях следует предусматривать врачебные здравпункты взамен фельдшерских

Категория врачебного здравпункта принимается в зависимости от списочной численности работающих: I - при удвоенном числе обслуживаемых по сравнению с установленным в 5.28; II - в соответствии с 5.27, 5.28.

Состав и площадь помещений врачебных здравпунктов следует принимать по табл. 5.

Таблица 5

| Помещения врачебных здравпунктов | Площадь, м2 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | при категории здравпунктов |  | при размещении здравпунктов в мобильных зданиях |
|  | I | II |  |
| Вестибюль с местами для ожидания и регистратура | 24 | 18 | 15 |
| Перевязочные - гнойная и чистая | 36 (2 помещения) | 36 (2 помещения) | 16 |

Окончание таблицы 5

| Помещения врачебных здравпунктов | Площадь, м2 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | при категории здравпунктов |  | при размещении здравпунктов в мобильных зданиях |
|  | I | II |  |
| Кабинеты для приема больных | 48 (4 помещения) | 24 (2 помещения) | 12 |
| Кабинет физиотерапии | 24 | 18 | 12 |
| «стоматолога» | 24 (2 помещения) | 12 | 12 |
| Процедурный кабинет | 18 | 12 | - |
| Комната временного пребывания больных | 12 | 9 | 9 |
| Кабинет заведующего здравпунктом | 9 | 9 | - |
| Кабинет гинеколога* | 12 | 9 | - |
| Кладовая лекарственных форм, с киоском | 9 | 9 | 6 |
| Помещение для автоклава и перевязочных материалов | 9 | 9 | 6 |
| Кладовая медицинского оборудования | 6 | 6 | 6 |
| Убоная с умывальником в тамбуре Душевая | На унитаз На 1 душевую сетку |  |  |
| П р и м е ч а н и е – На предприятиях, где предусматривается использование труда лиц с ограниченными возможностями здоровья, состав врачебного здравпункта может быть дополнен по согласованию с местными органами здравоохранения с учетом вида инвалидности, трупп заболеваний и степени утраты трудоспособности работающих. |  |  |  |

5.32 Фельдшерские или врачебные здравпункты следует размещать на первом этаже. Ширина дверей в вестибюлях-ожидальных, перевязочных, кабинетах для приема и комнатах для временного пребывания больных должна быть не менее 1 м.

5.33 Помещения для личной гигиены женщин, работающих в максимальной смене, следует размещать в уборных (в дополнение к предусмотренным в таблицах 4 и 5) из расчета 75 чел. на одну установку. В указанных помещениях должны быть предусмотрены места для раздевания и умывальник.

5.34 Парильные (сауны) допускается предусматривать в соответствии с заданием, согласованным с местными советами профессиональных союзов.

Парильная (сауна) должна быть размещена у наружной стены на первом или цокольном этажах зданий I и II степеней огнестойкости, иметь самостоятельный эвакуационный выход, отделена от других помещений противопожарными перегородками 1-го, противопожарными перекрытия ми 3-го типов.

5.35 В парильной (сауне) следует применять печи заводского изготовления, оборудованные автоматической системой, исключающей работу печей более 8 ч в сутки.

5.36 Ингалятории следует проектировать по согласованию с местными органами здравоохранения при производственных процессах, связанных с выделением пыли или газа раздражающего действия

5.37 Ручные ванны следует предусматривать при производственных процессах, связанных с вибрацией, передающейся на руки.

5.38 При численности работающих в смене, пользующихся ручными ваннами, 100 чел. и более ручные ванны следует размещать в умывальных или отдельных помещениях, оборудованных электрополотенцами; при меньшей численности пользующихся ручные ванны допускается размещать в производственных помещениях.

5.39 Площадь помещения для ручных ванн следует определять из расчета 1,5 м на одну ванну, число ванн - из расчета одна ванна на трех работающих в смену.

5.40 Ножные ванны (установки гидромассажа ног) следует предусматривать при производственных процессах, связанных с работой стоя или с вибрацией, передающейся на ноги. Ножные ванны следует размещать в умывальных или в гардеробных из расчета 40 чел. на одну установку площадью 1,5 м.

5.41 Помещения и места отдыха в рабочее время, а также помещения психологической разгрузки следует размещать, как правило, при гардеробных домашней одежды и здравпунктах.

При допустимых параметрах воздуха рабочей зоны в производственных помещениях и отсутствии контактов с веществами 1-го и 2-го классов опасности допускается предусматривать места отдыха открытого типа в виде площадок, расположенных в цехах на площадях, не используемых в производственных целях

5.42 В помещениях для отдыха и психологической разгрузки при обосновании могут быть предусмотрены устройства для приготовления и раздачи специальных тонизирующих напитков, а также места для занятий физической культурой.

5.43 Уровень звукового давления в помещениях и на местах для отдыха, а также в помещениях психологической разгрузки не должен превышать 65 дБ.

5.44 Нормы площади на 1 чел. в помещениях здравоохранения следует принимать по таблице 6.

Таблица 6

| Наименование | Площадь на 1 чел., м² |
| --- | --- |
| Парильная (сауна) | 0,7 |
| Ингаляторий | 1,8 |
| Помещение (место) для отдыха в рабочее время: психологической разгрузки, занятий физической культурой, фитопроцедуры | 0,9 |

Помещения предприятий общественного питания

5.45 Помещения предприятий общественного питания следует проектировать с учетом возможности использования их как общих объектов для групп предприятий, размещаемых в городской застройке или населенных пунктах с учетом организации обслуживания населения

5.46 При проектировании производственных предприятий в их составе должны быть предусмотрены столовые, рассчитанные на обеспечение всех работающих предприятий общим, диетическим, а по специальным заданиям –лечебно-профилактическим питанием

При численности работающих в смену более 200 человек необходимо предусматривать столовую, работающую, как правило, на полуфабрикатах, а при численности до 200 человек – столовую-раздаточную.

5.47 При столовой, обслуживающей посетителей в уличной одежде, следует предусматривать вестибюль с гардеробной уличной одежды, число мест в которой должно быть равно 120% числа посетителей в уличной одежде.

5.48 Число мест в столовой следует принимать из расчета одно место на четырех работающих в смене или наиболее многочисленной части смены

В зависимости от требований технологических процессов и организации труда на предприятии число мест в столовых допускается изменять.

5.49 При численности работающих в наиболее многочисленной смене до 30 чел. следует предусматривать комнату приема пищи

5.50 Площадь комнаты приема пищи следует определять из расчета 1 м2 на каждого посетителя и не менее 1,65 м2 для лиц с ограниченными возможностями здоровья, пользующегося креслом-коляской, но не менее 12 м2. Комната приема пищи должна быть оборудована умывальником, стационарным кипятильником, электрической плитой, холодильником. При численности работающих до 10 чел. в смену вместо комнаты приема пищи следует предусматривать в гардеробной дополнительное место площадью 6 м2 с установкой стола для приема пищи.

6 Административные здания и помещения

6.1 В административных зданиях могут размещаться помещения управления, конструкторских бюро, инновационные конференц-системы, информационно-технические службы, помещения охраны труда и учебных занятий.

Помещения управления и конструкторских бюро

6.2 Площадь помещений служб управления и конструкторских бюро следует принимать из расчета 4 м на одного работника управления, 6 м2 на одного работника конструкторского бюро, для работающих лиц с ограниченными возможностями здоровья, а также пользующихся креслами-колясками - соответственно 5,65 и 7,65 м2.

При оснащении рабочих мест электронным оборудованием и размещении в рабочих помещениях устройств коллективного пользования площади помещений допускается увеличивать в соответствии с требованиями технических условий на эксплуатацию

6.3 Площадь кабинетов руководителей может составлять до 15% общей площади рабочих помещений.

6.4 При кабинетах руководителей предприятий и их заместителей должны быть предусмотрены приемные и переговорные. Допускается устраивать одну приемную на два кабинета. Площадь приемных должна быть не менее 9 м2.

6.5 В общезаводских зданиях управления при численности инженерно-технических работников 300 человек и более следует предусматривать совмещенные залы совещаний, рассчитываемые на 30% работающих, и переговорные из расчета 4,5 м2 на одно место с возможностью проведения в них селекторных совещаний

6.6 Площадь залов совещаний управления следует принимать из расчета 0,9 м2 на одно место в зале. При залах совещаний допускается предусматривать кулуары из расчета 0,3 м2 на одно место в зале. В площадь кулуаров при зале совещаний должна включаться площадь коридора, примыкающего к залу совещаний

При наличии в числе работающих лиц с ограниченными возможностями здоровья, пользующихся креслами-колясками, в залах совещаний должны быть предусмотрены места для них из расчета 1,65 м2 на одно место.

6.7 При залах совещаний и переговорных на расстоянии до 30 м следует предусматривать уборные.

6.8 На предприятиях с численностью инженерно-технических работников до 300 чел. для проведения совещаний допускается увеличивать площадь одного из кабинетов руководителей предприятия из расчета 0,8 м2 на одно место. Площадь кабинета должна быть определена заданием на проектирование

Помещения информационно-технического назначения

Таблица 7

| Помещение | Единица измерения | Площадь на единицу измерения, м2 |
| --- | --- | --- |
| Читальный зал | 1 место | 2,7 |
| Хранилище книг, аудио- и видеоинформации | 1000 единиц хранения | 2,5 |
| Служебное помещение | 1 рабочее место | 4 |
| Стол приема и выдачи книг, аудио- и видеоинформации | То же | 5 |
| Место для каталога и выставки новых поступлений | 1000 единиц хранения | 0,6 |
| Электронный каталог | 1 место | 2,7 |

6.9 Состав и площадь помещений технической библиотеки следует принимать по таблице 7.

6.10 Технические библиотеки площадью не более 90 м2 следует размещать в одном помещении.

6.11 Состав и площадь помещений архива следует принимать по таблице 8.

Таблица 8

| Помещение | Площадь, м, на 1 место |
| --- | --- |
| Читальный зал | 2,7 |
| Рабочее помещение | 4 |
| П р и м е ч а н и е - Площадь хранилища документов определяется в задании на проектирование. |  |

6.12 Архивы площадью не более 54 м2 следует размещать в одном помещении.

6.13 Площади помещений производственно-диспетчерских бюро следует принимать из расчета 4,5 м2  на одно рабочее место

6.14 Площадь помещений телеаппаратуры, серверных, телефонных станций должна быть определена заданием на проектирование.

6.15 Помещения для оперативной связи (КРОСС, аппаратные), пунктов сигнализации и автоматических устройств определяются техническим заданием заказчика.

6.16 Помещения аппаратных, в которых размещается крупногабаритное оборудование, должны иметь двери шириной не менее 1400 мм.

Кабинеты охраны труда

6.17 Площадь кабинетов охраны труда, м2, определяется в зависимости от списочной численности работающих на предприятии, человек:

До 1000			24

св. 1000 до 3000		48

св. 3000 до 5000		72

св. 5000 до 10000		100

св.10000 до 2000		150

св. 20000			20

П р и м е ч а н и е – Для мобильных зданий допускается предусматривать кабинеты охраны труда, площадь которых устанавливается с коэффициентом 0,5.

Помещения общественных организаций

6.18 Состав и площадь помещений общественных организаций следует принимать по таблице 9.

Таблица 9

| Помещение | Площадь, м2, при списочной численности работающих на предприятии, человек |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | от 100 до 300 | св. 301 до 500 | св. 501 до 1000 | св. 1001 до 1500 | св. 1501 |
| Профсоюзной организации | 12 | 18 | 36 | 54 | 60 |
| Молодежных организаций | 12 | 12 | 18 | 18 | 24 |
| Группы народного контроля | 12 | 12 | 12 | 18 | 24 |
| Методический кабинет |  | – | – | 12 | 18 |

6.19 На предприятиях со списочной численностью работающих до 100 чел. для всех общественных организаций следует предусматривать одно помещение площадью 12 м2.

6.20 Для мобильных зданий площадь помещений общезаводских и цеховых общественных организаций допускается принимать с коэффициентом 0,5.

6.21 На предприятиях со списочной численностью работающих 1000 человек и более допускается предусматривать методический кабинет по руководству спортивными организациями площадью 24 м2.

6.22 На предприятиях должно быть предусмотрено помещение информационного назначения, с площадью от 100 до 500 м2.

Помещения для учебных занятий

6.23 Состав и площади помещений для учебных занятий устанавливаются заданием на проектирование с учетом СН КР 31-04.

7  Отопление, вентиляция, кондиционирование воздуха и            электроснабжение

7.1 Отопление, вентиляцию и кондиционирование следует проектировать в соответствии со СНиП 2.04.05. Системы отопления, вентиляции, кондиционирования и электроснабжения должны отвечать требованиям СНиП 2.04.05 и СН КР 21-01.

7.2 Расчетную температуру воздуха и кратность воздухообмена в помещениях в холодный период года рекомендуется принимать по таблице 10.

Таблица 10

| Помещения | Температура в холодный период года, °С | Кратность в 1 ч или объем воздухообмена, м³/ч |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | приток | вытяжка |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 Вестибюли | 16 | 2 | - |
| 2 Отапливаемые переходы | Не ниже чем на 6 °C расчетной температуры помещений, соединяе-мых отапливаемыми переходами | - | - |
| 3 Гардеробные уличной одежды | 16 | - | 1 |
| 4 Гардеробные для совместного хранения всех видов одежды с неполным переодеванием работающих | 18 | Из расчета компенсации вытяжки из душевых (но не менее однократ-ного воздухо-обмена в 1 ч) |  |

Продолжение таблицы 10

| Помещения | Температура в холодный период года, °С | Кратность в 1 ч или объем воздухообмена, м³/ч |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | приток | вытяжка |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 5 Гардеробные при душевых (преддуше-вые), а также с полным переодеванием работающих |  |  |  |
| а) гардеробные спецодежды | 23 | 5 | 5 |
| б) гардеробные домашней (уличной и домашней) одежды | 23 | Из расчета компенсации вытяжки из душевых (но не менее однократ-ного воздухооб-мена в 1 ч) |  |
| 6 Душевые | 25 | - | 75 м³/ч на 1 душевую сетку |
| 7 Уборные | 16 | - | 50 м /ч на 1 унитаз и 25 м/ч на 1 писсуар |
| 8 Умывальные при уборных | 16 | - | 1 |
| 9 Курительные | 16 | - | 10 |
| 10 Помещения для отдыха, обогрева или охлаждения | 22 | 2 (но не менее 30 м³/ч на 1 чел.) | 3 |
| 11 Помещения для личной гигиены | 22 | 2 (но не менее 30 м /ч на 1 чел.) | 3 |
| 12 Помещения для ремонта спецодежды | 16 | 2 | 3 |
| 13 Помещения для ремонта обуви | 16 | 2 | 3 |

Окончание таблицы 10

| Помещения | Температура в холодный период года, °С | Кратность в 1 ч или объем воздухообмена, м³/ч |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | приток | вытяжка |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 14 Помещения управлений, конструкторских бюро, общественных организаций, площадью, м: а) не более 36 | 18 | 1,5 | - |
| б) более 36 | 18 | По расчету |  |
| 15 Помещения для сушки спецодежды | По технологическим требованиям в пределах 16-33 °С | По расчету |  |
| 16 Помещения для обеспыливания спецодежды | 16 | То же |  |
| П р и м е ч а н и е– Расчетная температура воздуха в теплый период года и влажность в помещениях не нормируются, кроме указанных в поз.10-13, 14б, в которых расчетную температуру следует принимать в соответствии с указаниями СНиП 2.04.05, а воздухообмен определять расчетом. |  |  |  |

7.3 В холодный период года подачу подогретого приточного воздуха следует предусматривать в верхнюю зону помещений и, при необходимости, в коридор для возмещения объема воздуха, удаляемого из помещений, воздухообмен в которых установлен по вытяжке.

7.4 Для возмещения воздуха, удаляемого из душевых, приток следует предусматривать в помещениях гардеробных.

В верхней части стен и перегородок, разделяющих душевые, преддушевые и гардеробные, следует предусматривать установку жалюзийных решеток

7.5 В зданиях общей площадью помещений не более 108 м2, в которых размещено не более двух уборных, в холодный период года допускается предусматривать естественный приток наружного воздуха через окна.

7.6 В теплый период года в помещения следует предусматривать естественное поступление наружного воздуха через открывающиеся окна. Подачу наружного воздуха системами с механическим побуждением следует предусматривать для помещений без окон, а также при необходимости обработки наружного воздуха

7.7 В районах с расчетной температурой наружного воздуха в теплый период года выше 25 °С (параметр А) в помещениях с постоянным пребыванием людей следует предусматривать установку потолочных вентиляторов для повышения скорости движения воздуха до 0,3-0,5 м/с.

7.8 Удаление воздуха следует предусматривать, как правило, непосредственно из помещений системами с естественным или механическим побуждением. В душевых и уборных при трех санитарных приборах и более системы с естественным побуждением использовать не рекомендуется.

7.9 Удаление воздуха из гардеробных следует осуществлять через душевые. В случаях, когда воздухообмен гардеробной превышает воздухообмен душевой, удаление воздуха рекомендуется выполнять через душевую в установленном для нее объеме, а разницу - непосредственно из гардеробной.

7.10 Отдельные системы вытяжной вентиляции рекомендуется предусматривать для помещений фельдшерских и врачебных, здравпунктов, душевых, уборных. Допускается устройство совмещенной вытяжной вентиляции для душевых и уборных при гардеробных по позиции 4, 5а таблицы 10.

7.11 В гардеробных помещениях по позициям 4, 5 таблицы 10 на 5 человек и менее, работающих в одной смене, в холодный период допускается принимать однократный воздухообмен, предусматривая естественный приток наружного воздуха через окна.

В помещениях гардеробных при обосновании допускается предусматривать установку шкафов для сушки спецодежды в нерабочее время, оборудованных вытяжной вентиляцией с естественным побуждением в объеме 10 м3/ч воздуха от каждого шкафа.

7.12 Расчетную температуру воздуха и воздухообмен в помещениях прачечных, химчисток, столовых (комнат приема пищи - по нормам для столовых), здравпунктов, радиоузлов, телефонных станций, библиотек, архивов, киноаппаратных, студий, торгового и бытового обслуживания, залов собраний и совещаний, конференц-залов следует принимать в соответствии нормами по проектированию соответствующих зданий.

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН КУРУЛУШ ЧЕНЕМДЕРИ

Курулуштагы ченемдик документтердин тутуму

АДМИНИСТРАТИВДИК ЖАНА ТУРМУШ-ТИРИЧИЛИК ИМАРАТТАР

АДМИНИСТРАТИВНЫЕ И БЫТОВЫЕ ЗДАНИЯ

Аdministrative and domestic buildings

Киргизүү датасы

1  Колдонуу чөйрөсү

1.1 Ушул курулуш ченемдери бийиктиги 50м чейин болгон административдик жана турмуш-тиричилик имараттарды (мындан ары- имараттар) долбоорлоого жайылтылат.  Ушул ченемдик документтеги ченемдер жаңы, кеңейтилип, реконструкцияланып жаткан жана техникалык жактан кайра жабдылып жаткан менчиктин ар кандай түрүндөгү өнөр жайдын өндүрүш ишканаларына тиешелүү.

1.2 Ден соолугунун мүмкүнчүлүктөрү чектелген адамдардын эмгегин пайдалануу мүмкүнчүлүгүн караштырып жаткан ишканаларда, административдик жана турмуш-тиричилик милдеттеги имараттарда жана жайларда КР КЧ 35-01 талаптарын тутуу керек.

1.3 Ушул курулуш ченемдери коомдук имараттарды жана курулмаларды долбоорлоого жайылтылбайт.

2 Ченемдик шилтемелер

Ушул курулуш ченемдеринде төмөндөгү документтерге ченемдик шилтемелер пайдаланылды:

ЭАКЧ 2.04-05-95 Табигый жана жасалма жарыктандыруу;

КЧжЭ 2.04.01-85* Имараттардын ички суу түтүктөрү жана канализациясы;

КЧжЭ 2.04.05-91* Жылытуу, желдетүү жана кондициондоштуруу;

КР КЧ 21-01:2018 Имараттардын жана курулмалардын өрт коопсуздугу;

КР КЧ 31-04:2018 Коомдук имараттар жана курулмалар;

КР КЧ 31-05:2018 Өндүрүштүк имараттар;

КР КЧ 31-09:2018 Бир батирлүү турак үйлөр;

КР 35-01:2018 Ден соолугунун мүмкүнчүлүктөрү чектелген адамдардын муктаждыктарын эске алуу менен жашоо-турмушунун чөйрөсүн долбоорлоо.

КР КЭ 35-101:2018 Ден соолугунун мүмкүнчүлүгү чектелген адамдарга имараттардын мерчемдик чечимдерин кабыл алууда жашоо-турмуш чөйрөсүн камсыздоо;

3 Жалпы жоболор

3.1 Имараттар жана курулмалар турган циклинин бардык этаптарында коопсуздук талаптарына жооп бериши керек.

Ушул   ченемдердеги жана эрежелердеги өрт коопсуздугу боюнча талаптар  жоболорго жана классификацияларга негизделген.

Ушул   ченемдердеги     терминдер жана аныктамалар КЧ КР 31-05 жана КР КЧ 31-04 келтирилгендерге ылайык келет.

3.2 Ушул ченемдерде жайлардын аныкталган аянттарынын чоңдуктарынан четке чыгууларга жол берилет:   ченемдештирилген аянты 12 м2 жана андан чоң жайларга–10 % чейин;   ченемдештирилген аянты 12 м2  аз жайларга –15 % чейин.

3.3 Жалпы, пайдалуу жана эсептик аянтты, курулуш көлөмүн, курулуштун аянтын, имараттын бийиктигин жана кабаттуулугун КР КЧ 31-04 ылайык аныктоо керек.

3.4 Имараттарда инженердик жабдыктардын төмөндөгү түрлөрүнө бөлмөлөр жана орнотмолор каралууга тийиш:

а) КЧжЭ 2.04.05 ылайык долбоорлонгон жылытууга, вентиляцияга жана  кондициондоштурууга;

б) КЧжЭ 2.04.01, ушул курулуш ченемдерге жана КР КЧ 21-01 ылайык ички суу түтүктөрү жана канализацияга;

в) электр жабдуу орнотмолорго, электр жарык берүүгө, автоматтык өрт ишараттоого (сигнализация) жана өрт жөнүндө билдирүүчү тутумга, телефондун, радионун ж.б. байланыш түрлөрүнүн тогу аз   тармагына, ошондой эле саатташтырууга  ж.б.  Имарттардын электр жабдуусун, күч жабдыктарын жана электр жарыктандыруусун ЭАКЧ 2.04-05 жана КР КЧ 21-01   талаптарына ылайык долбоорлоо керек;

г) жүргүнчүлөр үчүн электр лифти КР КЧ 21-01 талаптарына ылайык каралат;

д) таштандыларды топтоочу камералары бар тик (вертикалдуу) таштанды ташуучу  ушул ченемдердин  жана  КР 31-04 КЧ талаптарына ылайык каралат.

3.5 Автоматтык өрт өчүрүүчү жана өрт ишараттоочу  орнотмолорду, ошондой эле  өрт учурунда өрт жөнүндө билдирүүчү жана элдерди эвакуациялоону башкаруучу тутумдарды КР КЧ 21-01 талаптарына ылайык караштыруу керек.

4 Көлөмдүү-мерчемдүү жана конструкциялык чечимдер

4.1 Архитектуралык чечимдерди курулуш жүрүп жаткан райондун шаар куруу,  климаттык жана сейсмикалык шарттарын жана айланасындагы курулуштардын мүнөзүн эске алып кабыл алуу керек.

Ден соолугунун мүмкүнчүлүгү чектелген адамдар жана пенсионерлердин эмгегин пайдалануу мүмкүн болгон ишканаларда (цехтерде жана тилкелерде) санитардык-тиричилик жана атайын бөлмөлөргө, эмгек жана эс алуу режимдерине, медициналык тейлөөгө жана КЧ КР 35-01 айтылган  талаптар сакталышы керек.

4.2 Курулуш-монтаждоо уюмдарынын курулуш аянттарындагы административдик жана турмуш-тиричилик бөлмөлөрүн, мобилдүү имараттарда (бүктөлмө конструкциялар, блок – контейнерлер) жайгаштыруу керек.  Мындай максатта курулуп жаткан объекттердин имараттарын жана алардын ичинде бузула турган турак жайларды да пайдаланууга жол берилет.

4.3 Бөлмөлөрдүн полдон шыпка чейинки бийиктиги 2,5м кем эмес болууга тийиш, IA, IГ климаттык райончолордо - 2,7 м кем эмес. Жыйындар залынын, ашкананын  жана сыйымдуулугу 75 адамдан кем эмес административдик бөлмөлөрдүн  бийиктиги 3м кем эмес болууга тийиш.

Э с к е р т ү ү:

1  Мобилдүү имараттардын (блок – контейнерлер) бийиктигин 2,4м кабыл алууга жол берилет.

2 Бийиктиги 2,4; 2,5 жана 2,7 м болгон, жумушчулар дайым жүргөн  бөлмөлөрдүн аянтын   7%га көбөйтүүгө жол берилет.

4.4 Полдон перекрытиелердин, жабдыктардын жана коммуникациялардын чыгып турган конструкцияларынын төмөн жагына  чейинки бийиктикти, ошондой эле коридордогу полдон шыпка чейинки бийиктикти 2,2 м кем эмес кабыл алуу керек.

Техникалык кабаттардын бийиктигин жайгаштырылган жабдыктарды, инженердик тармактарды жана аларды эксплуатациялоо шарттарын  эске алып кабыл алуу зарыл;  мында тейлөөчү персонал өткөн жерлерде таза бийиктик 1,8м кем эмес болууга тийиш.

4.5 Имараттын далисинин (вестибюлунун) аянтын 0,2 м2, 18 м2 кем эмес  эсеп менен кабыл алуу керек.

4.6 Далистин (вестибюлдун) полу менен жогорку кабаттын ортосундагы айырма 12м жана андан көп болгон көп кабаттуу административдик жана турмуш-тиричилик   имараттарда, ошондой эле экинчи кабатта жана андан жогорку кабаттарда кресло-коляска колдонгон ден соолугунун мүмкүнчүлүктөрү чектелген адамдардын үчүн бөлмөлөр болгон учурда, лифттерди же тикесинен турган транспорттоо каражаттарын орнотуу керек.

Лифттердин санын эсеп менен менен кабыл алуу керек, бирок экиден кем эмес болууга тийиш; мында лифттердин бири  жүк ташуучу болушуна жол берилет. Лифттердин биринин кабинасынын кеңдиги 2,1м кем эмес болуп,  туурасы – 1,1м кем эмес, ал эми эшик тешиги – 0,9м кем эмес болушу керек.

Кресло-коляска колдонгон ден соолугунун мүмкүнчүлүктөрү чектелген адамдардын пайдалана турган бөлмөлөр каралбаса жана полдун белгиси 14м көп болбогон мансарда кабаты курулган имараттарда лифттерди караштырбай коюуга болот.

4.7 Лифттер бир катар жайгашкан учурда лифт холлунун туурасы лифттин кабинасынын эң аз кеңдигинин 1,3 бөлүгүнөн кем эмес болууга тийиш, эки катар жайгашкан учурда – каршы катардагы лифттердин биринин кабинасынын эң аз кеңдигинин эки эсе көбөйтүлгөнүнө барабар болушу керек. Кабинасынын кеңдиги 2,1м жана андан көп болгон лифттердин алдындагы  холлдун туурасы 2,5м кем эмес болууга тийиш.

Жер төлө жана цоколь кабаттарындагы лифт шахталарынын чыгыштары өрт учурунда аба тирөөчү бар тамбур-шлюздар аркылуу каралышы керек.  Эки  лифти бар имараттарда аларды тепкич бөлүктө жайгаштырууга жол берилет.

4.8 Имараттарда ысык жана муздак суу тутуму менен камсыздалган жыйнап-тазалоочу инвентарды коюуга, кургатууга жана тазалоого арналган, адатта, даараткана менен чектеш болгон  бөлмө каралышы керек.   Мындай бөлмөлөрдүн аянтын кабаттын ар бир 100 м2 не 0,8 м, бирок  4 м2 кем эмес эсеп менен кабыл алуу керек.   Кабаттын аянты 400 м2  аз болгон учурда эки чектеш кабатта бир бөлмө каралууга тийиш.

4.9 Жылытылуучу өндүрүш имараттар менен өзүнчө жайгашкан тиричилик имараттарынын ортосундагы байланышты жылытылуучу өткөөлдөр аркылуу караштыруу керек.  IV климаттык райондо жайгашкан (IV Г райончондон тышкары) имараттарда, ошондой эле кайсы климаттык районго  карабасын – бир сменада 30дан көп эмес адам иштеген жылытылуучу өндүрүш имараттардан жылытылуучу өткөөлдөрдү караштырбай койсо болот. Мында өндүрүш имараттарында жылуу сырткы кийимдерди сактоого кийим илгичтер менен жабдылган бөлмө болууга тийиш.

4.10 Административдик жана турмуш-тиричилик   бөлмөлөрдү КР КЧ 31-05 ылайык, КР КЧ 21-01 талаптарына жооп берген кошо курулган, улай курулган жана арасына курулган курулмаларда жайгаштырууга болот.

4.11 Өндүрүш имараттардын кошо курулган бөлмөлөрүндө дааратканалар, эс алуу, жылынуу же салкындоо үчүн, аялдардын өздүк гигиенасы үчүн жайлар, кол жуугучтар, ичүүчү суу менен камсыздоочу түзүлүштөр, жуунучу бөлмөлөр, жарым душтар, өндүрүштүн шарттары боюнча жумушчу орундардын жанында жайгашуучу жана КР КЧ 21-01 талаптарына жооп берген мастер ж.б. персонал үчүн бөлмөлөр каралышы мүмкүн.

Кошо курулган бөлмөлөрдүн (полдон шыпка чейин) бийиктиги  2,4 м кем эмес болууга тийиш.

4.12 Жумушчулардын саны 300 жана андан ашкан көп кабаттуу административдик жана турмуш-тиричилик   имараттарында, ошондой эле жалпы аянты    3000 м2 жана андан көп болгон көп кабаттуу турмуш-тиричилик   имараттарында  КР КЧ 21-01  отко чыдамдуулук талаптарына жооп берген тосмо конструкциялуу  таштандыларды топтоочу камералары бар тик (вертикалдуу) таштанды ташуучу каралышы керек.

4.13 Сантардык-тиричилик жана административдик бөлмөлөрдөн эвакуациялана тургандардын саны бир сменада иштегендердин санына ылайык болушу керек, ашканалардын, жыйын жана кеңешме залынан – 25 %га көбөйтүлгөн залдардагы орундарга ылайык болууга тийиш.

4.14 Эвакуация жолдордун өткөөлдөрүн, коридорлорун  ж.б. горизонталдуу тилкелерин эвакуацияланып жаткандардын тыгыздыгы 1м2 ге 5 кишиден ашпагандай эсеп менен кабыл алуу зарыл,  мында бөлмөдөгү өткөөлдүн туурасын 1м кем эмес кабыл алуу керек,   коридорлордун  же башка имаратка өткөөлдөрдүн туурасын  1,4 м кем эмес кабыл алып, ал эми жумушчулардын арасында кресло-коляска колдонгон ден соолугу мүмкүнчүлүктөрү чектелген адамдар болгон учурда 1,2 м  жана 1,8 м кем эмес кабыл алынышы керек.

Бөлмөлөрдөн жана коридорлордон тепкич бөлүктөрүнө чыгуучу эвакуациялык чыгыштардын туурасы  чыгыштын (эшиктин) 1метрине ушул чыгыш аркылуу чыга тургандардын санына жараша эсеп менен КР КЧ 21-01  талаптарын эске алып, аныкталышы керек (бирок 0,8 м кем эмес болушу керек).

4.15 Тепкич марштарынын туурасы эң көп тургундары бар кабаттын тепкич бөлүгүнө чыга турган чыгыштын туурасынан кем эмес болууга тийиш, бирок 1м кем эмес болушу керек, ал эми бир убакта 5 кишиге чейин болгон бөлмөлөргө алпарган  тепкичтердин туурасы 0,9 м кем эмес болууга тийиш.

Ден соолугу мүмкүнчүлүктөрү чектелген адамдар иштеген учурда бөлмөлөрдөн чыккан эвакуациялык чыгыштын туурасы 0,9 м кем эмес болууга тийиш, тепкич марштарынын жана тепкич бөлүгүнө чыгуунун  туурасы 1,2 м кем эмес болушу керек.

4.16  Тепкич бөлүктөрдүн же тышка чыгуулардын ортосундагы эң алыс жайгашкан бөлмөнүн эшигинен коридор боюнча жакынкы тепкич бөлүгүнүн  чыгышына  же тышкы чыгышка чейинки аралык (дааратканалардан, жуунучу бөлмөлөрдөн, душтардан, тамеки чегүүчү жерлерден тышкары) КР КЧ 21-01  талаптарына жооп бериши керек.

4.17 Өндүрүш имараттарда антресолдордо жайгашкан кошо курулган бөлмөлөрдүн өндүрүш жайларга чыгыштары ачык тепкичтер аркылуу каралса болот.

Кошо курулган бөлмөлөрдүн чыгыштарынан тышка чейинки аралык  КР КЧ 21-01  талаптарына ылайык кабыл алынышы керек.

4.18 Алардын үстүндөгү тепкич бөлүктөрүнүн ички дубалдарындагы айнектелген эшиктерди жана фрамугаларды отко чыдамдуулуктун бардык даражаларындагы имараттарда колдонууга жол берилет; мында бийиктиги 4 кабаттан жогору болгон имараттарда   армирленген айнектерди коюу каралышы керек.

4.19 Эвакуация жолдорундагы полдорго, тосмолорго, дубалдарга, ошондой эле залдык жайларда аларын сыйымдуулугуна жараша беттелүүчү жана декоративдүү-жасалгалоочу материалдарды колдонуу КР КЧ 21-01  талаптарына ылайык кабыл алынышы керек.

4.20 Отко чыдамдуулук даражасын, өрт коопсуздугунун конструкциялык классын, имараттардын бийиктигин жана өрт отсегинин чегиндеги кабаттардын аянтын КР КЧ 21-01  талаптарына ылайык кабыл алуу керек.

5  Турмуш-тиричилик имараттар жана жайлар

5.1 Ишканалардын турмуш-тиричилик имараттары аларда жумушчуларды социалдык: санитардык-тиричилик, саламаттыкты сактоо, коомдук тамактануу, соода, тиричилик кызматы, маданият  жактан тейлөө үчүн бөлмөлөрдү жайгаштырууга арналган.

Ушул ченемдерде каралбаган бөлмөлөрдү же социалдык багыттагы объекттерди ишкананын бекитилген социалдык-экономикалык өнүгүү мерчемине же  ден соолугу мүмкүнчүлүктөрү чектелген адамдар үчүн жумушчу орундардын квотасына  ылайык кароого жол берилет.  Аталган бөлмөлөрдүн же объекттердин  долбоордук документтери долбоорлоо ченемдерине ылайык болууга тийиш.

5.2 Долбоордун технологиялык бөлүгүндө жумушчулардын саны тизме түрүндө аныкталышы керек: эң көп сандуу смендеги жана сменанын эң көп сандуу бөлүгүндө, тиричилик бөлмөлөрдү жана түзүлүштөрдү эсептөө үчүн кабыл алынган сменанын башындагы сан менен аягындагы сандын 1 сааттык айырмасы; мында жумушчулардын санына өндүрүш практикасына келген практиканттарды да кошуу керек.

Мобилдүү имараттар (блок – контейнерлер) үчүн тизме боюнча 70%га барабар болгон сменанын санын алса болот, алардын ичинде 30% аялдар түзөт.

5.3 Тиричилик бөлмөлөрүндөгү жабдыктардын катарынын ортосундагы аралыкты жана октордун ортосундагы минималдуу аралыктарды, геометриялык көрсөткүчтөрдү (параметрлерди) 1-таблица боюнча кабыл алуу керек.

1-таблица

| Аталышы | Көрсөткүч, м |
| --- | --- |
| Мерчемдеги өлчөмдөр |  |
| Кабиналар: |  |
| Жабык душтуку | 1,8х0,9 (1,8х1,8) |
| ачык жана аралап өтүүчү өткөөлү бар душтардыкы, жарым душтуку | 0,9х0,9 (1,2х0,9) |
| Аялдардын өздүк гигиенасы үчүн | 1,8х1,2 (1,8х2,6) |
| Дааратканалардыкы | 1,2х0,8 (1,8х1,65) |
| Гардеробдордогу отургучтар | 0,3х0,8 (0,6х0,8) |
| Ичүүчү суу менен камсыздоочу түзүлүш | 0,5x0,7 |
| Көчө жана үй кийими үчүн гардеробдордогу шкафтар климаттык райондорго жана атайын кийим жана бут кийимге жараша *: |  |
| IIБ, IIВ, IIГ, IIIБ, IIIВ, IV | 0,25х0,5 |
| IB, IД, IIА, IIIА | 0,33х0,5 |
| IA, IБ, IГ жана ден соолугу мүмкүнчүлүктөрү чектелген адамдар үчүн | 0,4х0,5 |
| Бийиктик боюнча өлчөмдөр |  |
| Бөлүп туруучу тосмолор: |  |
| Тосмонун жогору жагына чейин | 1,8 |
| Полдон тосмонун этегине чейин | 0,2 |
| Кийим сактоочу шкафтар | 1,65 |
| Санитардык куралдардын окторунун ортосундагы аралык |  |
| Жалгыз кол жуугучтар | 0,65 |
| Кол жана бут ванналары, писсуарлар | 0,7 |
| Катарлардын ортосундагы өткөөлдөрдүн туурасы |  |
| Жабык душ кабиналары, топтошуп жуунучу жуунгучтар | 1,2 (1,8) |
| Ачык душ кабиналары жана дааратканалар, писсуарлар | 1,5 (1,8) |
| Жалгыз кол жуугучтар | 1,8 |
| Кол жана бут ванналары, өздүк гигиена жана фотарийлер үчүн кабиналар | 2 |
| Катардагы бөлүмдөрдүн саны төмөндөгүдөй болгон учурда кийим үчүн гардеробдордогу шкафтар: |  |
| 18ге чейин | 1,4/1** (2,4/1,8) |
| 18ден 36га чейин | 2/1,4** (2,4/1,8) |
| * Атайын кийимдин кадимки курамы үчүн (халат, алжапкыч, жеңил комбинезон) 0,25х0,5 м мерчеминдеги шкафтар каралышы керек, кеңейтилген курам үчүн (кадимки плюс ич кийим, жеке коргонуучу каражаттар) - 0,33х0,5 м, көлөмдүү атайын кийимдер үчүн (кеңейтилген курам плюс чолок тон, кийиз өтүк, атайын комбинезон) -0,4х0,5 м. ** Бөлүүчүсүндө шкафтардын отургучтары жок катарларынын ортосундагы өткөөлдөрдүн туурасы Э с к е р т ү ү: 1 Дубал менен жабдыктардын ортосундагы өткөөлдөрдүн туурасын 40%га азайтуу керек. Эгерде жабдыктардын бирдигинин саны катарда алтыдан көп болсо,анда 25% көбөйтүү керек. 2 Кийим шкафтарынын ортосундагы туюк өткөөлдөрдөгү бөлүмдөрдүн катарынын санын 35%га азайтуу керек. 3 Кашаанын ичинде ден соолугу мүмкүнчүлүктөрү чектелген адамдар үчүн көрсөткүчтөр келтирилген. |  |

Санитардык-тиричилик жайлар

5.4  Санитардык-тиричилик жайлардын курамына гардероб, душ, жуунгуч, даараткана, тамеки чегүүчү жерлер, жарым душтарды жайгаштыруучу жерлер, ичүүчү суу менен камсыздоочу түзүзлүштөр, жылынууга же салкындоого арналган бөлмөлөр, атайын кийимди тазалоо, сактоо жана берүү  үчүн, чачты кургатуу үчүн (фен менен кургатуучу)  бөлмөлөр кирет.  Долбоордун тапшырмасына ылайык аталгандарга кошумча катары  башка санитардык-тиричилик жайлар жана жабдыктар каралышы мүмкүн.

5.5 Өндүрүштүн өзүндө иштеген жумушчулар үчүн санитардык-тиричилик жайлар өндүрүш процесстеринин топторун эске алып, 2 - таблицага ылайык долбоорлонушу керек.

2-таблица

| Өндүрүш процесстеринин топтору |  | Өндүрүш процесстерине санитардык мүнөздөмө |  | Адамдардын эсептик саны |  |  | Гардеробдордун тиби, 1 адамга шкафтын бөлүмдөрүнүн саны |  | Атайын тиричилик жайлар жана түзүлүштөр |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Бир душ торуна | Бир кранга |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 2 |  | 3 | 4 |  | 5 |  | 6 |  |
| 1 |  | 3-4-кооптуулук классындагы булганууну пайда кылган процесстер : |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1а |  | Колго гана |  | 25 | 7 |  | Жалпы бир бөлүм |  | - |  |
| 1б |  | Дене жана атайын кийим |  | 15 | 10 |  | Жалпы эки бөлүм |  | - |  |
| 1в |  | Атайын жуучу каражаттар менен кетирүүчү дене жана атайын кийим |  | 5 | 20 |  | Бир бөлүмдөн өз-өзүнчө |  | Атайын кийимди химиялык тазалоо же жуу |  |
| 2 |  | Ашыкча сезилген жылуулукта же жагымсыз метеорологиялык шарттарда жүргөн процесстер : |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2а |  | Ашыкча сезилген конвенциялык жылуулукта |  | 7 | 20 |  | Жалпы эки бөлүм |  | Салкындоочу бөлмө |  |
| 2б |  | Ашыкча сезилген нурлуу жылуулукта |  | 3 | 20 |  | Ошол эле |  | Ошол эле |  |
| 2в |  | Атайын кийимдин нымдашып калуусуна алып келген таасирлерге байланыштуу |  | 5 | 20 |  | Бир бөлүмдөн өз-өзүнчө |  | Атайын кийимди кургатуу |  |
| 2г |  | Абанын температурасы 10° С чейин, анын ичинде ачык абадагы иштер |  | 5 |  | 20 |  | Бир бөлүмдөн өз-өзүнчө |  | Атайын кийимди кургатуу жана жылынуучу жай |
| 3 |  | 1-2-кооптуулук классындагы булганууну пайда кылган процесстер жана туруктуу жыты бар заттар менен: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3а |  | Колго гана |  | 7 |  | 10 |  | Жалпы бир бөлүм |  |  |
| 3б |  | Дене жана атайын кийим |  | 3 |  | 10 |  | Бир бөлүмдөн өз-өзүнчө |  | химиялык тазалоо,атайын кийимди сактаган жерди жасалма желдетүү; дезодорациялоо |
| 4 |  | Өнүмдү даярдоодо тазалыкты же стерилдүүлүктү сактоо боюнча өзгөчө шарттарды талап кылуучу процесстер |  | Ведомстволук ченемдик документтердин талаптарына ылайык |  |  |  |  |  |  |
| 2г | Абанын температурасы 10° С чейин, анын ичинде ачык абадагы иштер |  | 5 |  | 20 |  | Бир бөлүмдөн өз-өзүнчө |  | Атайын кийимди кургатуу жана жылынуучу жай |  |
| 3 | 1-2-кооптуулук классындагы булганууну пайда кылган процесстер жана туруктуу жыты бар заттар менен: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3а | Колго гана |  | 7 |  | 10 |  | Жалпы бир бөлүм |  |  |  |
| 3б | Дене жана атайын кийим |  | 3 |  | 10 |  | Бир бөлүмдөн өз-өзүнчө |  | химиялык тазалоо,атайын кийимди сактаган жерди жасалма желдетүү; дезодорациялоо |  |
| 4 | Өнүмдү даярдоодо тазалыкты же стерилдүүлүктү сактоо боюнча өзгөчө шарттарды талап кылуучу процесстер |  | Ведомстволук ченемдик документтердин талаптарына ылайык |  |  |  |  |  |  |  |
| Э с к е р т ү ү: 1 өндүрүш процессинин ар кандай топторунун белгилери айкалышкан учурда гардеробдун тибин, душ торлорунун жана жуунгучтардын крандарынын санын талаптары эң көп болгон топ боюнча, ал эми атайын тиричилик бөлмөлөрүн жана түзүлүштөрүн – суммалык талаптар боюнча караштыруу керек. 2 1а тобундагы процесстерде душ жана шкафтар каралат, 1б жана 3а тобундагы процесстерде шкафтарга отургучтар каралбайт. 3 Чаң жана зыяндуу заттарды бөлүп чыгарган кандай гана процесс болбосун, гардеробдордо респиратордук (жумушчулардын тизмедеги саны боюнча), ошондой эле чаңдан тазалоочу жана атайын кийимди зыяндуу заттардан зыянсыздандыруучу бөлмөлөр жана түзүлүштөр (сменада иштеген жумушчулардын санына) каралууга тийиш. 4 Мобилдүү имараттарда блок-контейнерлерден душ торлорунун эсептик санын 60% чейин азайтууга жол берилет. 5 Жугуучу жана радиоактивдүү материалдар менен, ошондой эле тери аркылуу кирип, адамга кооптуулукту жараткан заттар менен иштөөдө санитардык-тиричилик бөлмөлөрдү ведомстволук ченемдик документтердин талаптарын эске алып долбоорлоо керек. 6 Ведомстволук ченемдик документтердин талаптарына ылайык кийимдерди ачык, ошондой эле кийим илгичтерде сактоого уруксат берилет. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

5.6 Гардеробдогу  шкафтардагы үй жана атайын кийимдер үчүн бөлүмдөрдүн же илмектердин санын жумушчулардын тизмедеги санына барабар кабыл алуу керек, көчөгө кийүүчү кийимдер үчүн – эки чектеш сменадагы санга жараша кабыл алуу керек.

5.7 Ишканада тизмеге ылайык жумушчулардын саны 50гө чейин болгон учурда, өндүрүш процессинин   бардык топторуна жалпы гардероб каралышы керек.

5.8 1в, 2в, 2г жана 3б тобундагы өндүрүш  процесстердин үй жана атайын кийимдер үчүн гардеробдор ушул топтродун ар бири үчүн өзүнчө болууга тийиш.

5.9 Жумушчулардын тизмедеги  саны 150 адамдан ашпаган учурда, мобилдүү имараттардагы (блок – контейнерлер) гардеробдордо, эгерде шкафтардын саны жалпы шкафтардын санынын 25%нан ашпаса, 3-топтогу өндүрүш  процесстеринин атайын кийимдери үчүн шкафтарды жайгаштырууга орун бөлүп берүүгө жол берилет.

5.10 Гардеробдордо атайын кийим үчүн кампалар, дааратканалар, жыйноочу инвентарлар үчүн, бут кийимди тазалоо үчүн, чачты алуу, кургатуу үчүн орун каралган кезметчи персонал үчүн бөлмөлөр (көчөгө кийүүчү кийимдерге өзүнчө гардеробдордон тышкары) каралууга тийиш.

5.11 Бир сменада 20дан ашык эмес адам иштеген 1 жана 2а өндүрүш  процесстеринин топтору үчүн  атайын кийим үчүн кампаларды караштырбай коюуга жол берилет.

5.12 Ар бир сменадан кийин  атайын кийимди зыянсыздандыруу же тазалоону талап кылган учурларда, гардеробдордун ордуна атайын кийимди таратуучу жайларды караштыруу керек.

5.13 2-таблицада каралган душ, жуунучу жайлардын жана атайын тиричилик түзүлүштөрдүн санын смеанада же ишти бир убакытта аяктаган ошол сменанын бир бөлүгүндө иштеген жумушчулардын саны боюнча кабыл алуу керек.

5.14 Душтар ачык душ кабиналары менен жабдылууга тийиш.  Душ кабиналарынын  20%га  чейин жабык болушун караштыруу керек.

Ден соолугу мүмкүнчүлүктөрү чектелген адамдар үчүн жабык душтар каралышы керек.

1в, 3б өндүрүш  процесстеринин топтору үчүн, ошондой эле ведомстволук ченемдик документтердин талаптарына ылайык аныкталган учурларда  өтмө душ кабиналары каралышы керек.

5.15 Көп кабаттуу, административдик жана өндүрүш имараттарында дааратканалар ар бир кабатта болууга тийиш.

Эки чектеш кабатта жумушчулардын саны 30 же андан аз болгон учурда,  даараткананы  жумушчулардын саны көбүрөөк  кабатта жайгаштыруу керек.

Үч кабатта иштегендердин саны 10дон кем болсо, үч кабатка бир даараткана болушуна жол берилет.

Ден соолугу мүмкүнчүлүктөрү чектелген адамдар иштеген учурда, кабаттарда иштегендердин санына карабастан, дааратканаларды ар бир кабатта жайгаштыруу керек.

5.16 Санитардык жабдык төрттөн көп болгон дааратканаларда бир кабинаны жашы пенсионерлерге жана ден соолугунун мүмкүнчүлүктөрү чектелген адамдарга караштыруу керек.

Иштегендердин арасында ден соолугу мүмкүнчүлүктөрү чектелген адамдар болгон учурда, даараткананын санитардык жабдыгынын санына карабастан,  ден соолугу мүмкүнчүлүктөрү чектелген адамдар үчүн кабина каралышы керек.

5.17 Бир сменада иштеген жумушчулардын саны 15тен ашпаган учурда, эркектер менен аялдар үчүн бир даараткана каралышына жол берилет.

Азиздер иштеши мүмкүн болгон  ишканаларда эркектер менен аялдар үчүн даартканалар өз-өзүнчө болууга тийиш.

5.18 Дааратканага кирүү кол жуучу жана өзү жабылуучу эшиги бар тамбур аркылуу болуш керек.

5.19 Өндүрүш имараттарындагы жумушчу орундардан дааратканаларга, тамеки чегүүчү жерлерге, жылынуучу же салкындоочу жайларга, душтарга, жарым душтарга, ичүүчү суу түзүлүшүнө чейинки аралык 75 м  алыс эмес кабыл алынышы керек, жана ден соолугу мүмкүнчүлүктөрү чектелген адамдар жана козунун көрүсүү бузулган үчүн – 60 м алыс эмес, ал эми ишкананын аймагындагы жумушчу орундарынан – 150 м алыс эмес болушу керек.

5.20 Өндүрүш ишканаларында же ишканалардын тобунда атайын кийимдерди  жуу үчүн химиялык тазалоосу бар кир жуучу (прачечная) жайларды караштырууга жол берилет.   Негизделген учурда, эгерде атайын кийимдерди  жуу үчүн тиешелүү  бөлүм (технологиялык линия) орноштурулса, мындай максаттарда  шаардык кир жуучу (прачечная) жайларды караштырууга жол берилет.

Атайын кийимдерди  жуу үчүн кир жуучу (прачечная),  химиялык тазалоочу, сиңдирүүлөрдү калыбына келтирүүчү  жана  зыянсыздандыруучу жайлардын курамы жана аянты долбоордун технологиялык бөлүгүндө аны иштеп чыгуу боюнча санитардык талаптарды эске алуу менен аныкталууга тийиш.

5.21 Зыяндуу заттар сиңип калган   атайын кийимдерди зыянсыздандыруу үчүн  кир жуучу жайларда өзүнчө технологиялык линияны пайдаланууга жол берилет.

5.22 Атайын кийимдердин  гардеробдорунун, душтардын, душка чейинки бөлмөнүн, жуунучу жайлардын, дааратканалардын, атайын кийимдерди  кургатуучу, чаңсыздандыруучу жана зыянсыздандыруучу бөлмөлөрдүн дубалдарынын жана тосмолорунун бийиктиги 2м болуп, жуучу каражаттарды колдонуп,  ысык суу менен жууса болгон материалдардан жасалышы керек.

Аталган бөлмөлөрдүн 2м бийик болгон дубалдары жана тосмолору, ошондой эле шыптары суу сиңирбөөчү  материалдар менен  беттелиши керек.

5.23 Кир жуучу жайларда бир орунга 9м2 эсептеги атайын кийимдерди оңдоочу бөлмө каралышы керек.    Жумушчу орундардын санын  тизмедеги саны 1000 кишиге бут кийимди оңдоого  бир жумушчу орун, эки   жумушчу орун атайын кийимдерди оңдоого  алынган эсеп менен кабыл алуу керек.

5.24 Өндүрүш ишканаларда атайын кийимдердин жана жеке коргонуучу каражаттардын борборлоштурулган кампасын караштыруусу керек.

5.25 Бир кишиге, жабдыктын бирдигине, санитардык-тиричилик бөлмөлөрдөгү жабдыктардын бирдиги менен тейленген  жумушчулардын эсептик санына бөлмөнүн аянтынын ченемин 3-таблицага ылайык  кабыл алуу керек.

3-таблица

| Аталышы | Көрсөткүч |  |
| --- | --- | --- |
| 1 кишиге бөлмөнүн аянты, м |  |  |
| Көчөгө кийген кийим үчүн, атайын кийимдер үчүн таратуучу гардероб *, жылынуучу же салкындоочу жайлар | 0,1 |  |
| атайын кийимдер үчүн кампалар** төмөндөгүдөй болгон учурда: |  |  |
| атайын кийимдердин курамы кадимки болгон учурда | 0,04 |  |
| атайын кийимдердин курамы кеңейтилген | 0,06 |  |
| атайын кийимдер көлөмдүү болгон учурда | 0,08 |  |
| Респиратордук | 0,07 |  |
| Атайын кийимдердин жана жеке коргонуучу каражаттардын борборлоштурулган кампасынын бөлмөлөрү: |  |  |
| Сактоо үчүн | 0,06 |  |
| Ченөө жана эптештирүү кабиналарын кошо санаганда, берүү | 0,02 |  |
| Жыйнап-тазалоочу инвентарь үчүн жери бар, дааратканаларда тамеки чеге турган жери бар, же эс алуу үчүн орун бар кезметчи персоналдын бөлмөсү. | 0,02 |  |
| Бут кийим тазалоочу, сакал алуучу, чач кургатуучу жерлер | 0,01 |  |
| Атайын кийимдерди кургатуучу, чаңсыздандыруучу жана зыянсыздандыруучу бөлмөлөр | 0,15 |  |
| Атайын кийимдерди, аладын ичинде каска жана бут кийимди тазалоочу бөлмөлөр | 0,3 |  |
| Жабдыктардын бирдигине бөлмөлөрдүн аянты, м |  |  |
| Кабиналардагы душка чейинки бөлмөлөр, ачык жана өтмө душтар |  | 0,7 |
| Кабиналары бар дааратканалардагы тамбурлар |  | 0,4 |
| Жабдыктардын бирдигине сменадагы тейлөөнүүчүлөрдүн саны, адам |  |  |
| Дааратканалардын полдогу чашкалары (унитаздары) жана писсуарлары: |  |  |
| Өндүрүш имараттарында |  | 18/12 |
| «административдик» |  | 45/30 |
| Өндүрүш процессинин топторуна карабастан, ичүүчү суу менен камсыздоо түзүлүштөрү |  |  |
| 2а, 2б |  | 100 |
| 1а , 1б, 1в, 2в , 2г, 3а, 3б, 4 |  | 200 |
| Жарым душтар |  | 15 |
| * таза жана кир атайын кийим үчүн өз-өзүнчө бөлмөлөрдү караштыруу. ** 1в, 2в, 2г, 3б өндүрүш процессинин топтору үчүн. Э с к е р т ү ү л ө р: 1 I климаттык райондо жана IIА жана IIIА райончолордо, ошондой эле өзүн-өзү тейлөөдө көчө кийимдери үчүн гардеробдун аянтын 25%га чоңойтуу керек. 2 Атайын кийимди таратуучу, кургатуучу, чаңсыздандыруучу жана зыянсыздандыруучу жайларда аянты бир кишиге 0,1 м 2 болгон кийим которуучу кошумча орун караштыруу керек, ал эми көчө кийимдери үчүн гардеробдо жана атайын кийимди сактоочу кампаларда - атайын кийимди берип-алууга бир кишиге аянты 0,03 м 2 болгон орун караштыруу керек. 500дөн ашык кишиге респираторлор болгон учурда дем алуу органдарын сактоо үчүн жеке коргонуу каражаттарын текшерүү жана кайра заряддоого аянты бир кишиге 0,05 м 2 болгон кошумча өнөрканалар ( мастерскойлор) каралышы керек. 3 3-таблицада көрсөтүлгөн бөлмөлөрдүн аянттары 4 м 2 кем эмес болушу керек, душка чейинки бөлмөлөрдүн жана тамбурлардын аянты -2 м кем эмес болууга тийиш. 4 Алымындагы көрсөткүчтөр эркектер үчүн, бөлүүчүсүндөгү көрсөткүчтөр аялдар үчүн берилген. 5 Тейленүүчүлөр эсептик сандан аз болгон учурда жабдыктын бир бирдигин кабыл алуу керек. 6 Кресло-коляска колдонгон ден соолугу мүмкүнчүлүктөрү чектелген адамдар иштеген учурда жабдыктардын бирдигине бөлмөнүн аянтын төмөндөгүдөй караштыруу керек: душ кабиналардагы душка чейинки бөлмөлөр - 1 м, кабиналары бар дааратканаларда - 0,6 м. |  |  |

Сааламаттыкты сактоо жайлары

5.26 Сааламаттыкты сактоо жайларына:  медпункттар, фельдшердик жана врачтык саламаттыкты сактоочу пункттар, аялдардын өздүк гигиенасы үчүн бөлмөлөр, буулануучу (сауналар) бөлмөлөр, ал эми ведомстволук ченемдер боюнча  - ингаляторийлер, фотарийлер үчүн, кол жана бут ванналары үчүн, ошондой эле жумуш учурунда эс алуу үчүн, психологиялык жүктөн арылуу үчүн бөлмөлөр, фитопункттар кирет.

Долбоорлоого өзүнчө тапшырма боюнча эмканалар (амбулаториялар), ооруканалар,  санатория-профилакториялар, тез жана ыкчам жардам станциялары ж.б.  медициналык-санитардык бөлүмдөрдүн кызматтары, ошондой эле спорттук-ден соолукту чыңдоочу имараттар жана курулмалар каралышы керек.   Мында аларды ишканалардын тобу үчүн көп функционалдуу имарат катары колдонуу мүмкүнчүлүгүн эске алуу керек, ал эми шаар курулушундагы же калктуу пункттарда жайгашкан ишканалар үчүн – калкты тейлөөнү уюштурууну эске алуусу керек.

5.27 Иштегендердин тизмедеги саны 50дөн 300гө чейин болгон учурда медициналык пункт каралышы керек.

Медициналык пункттун аянтын: иштегендердин тизмедеги саны 50дөн 150гө чейин болгондо - 12 м2,  151дөн 300гө чейин болгондо - 18 м2  өлчөмүндө кабыл алуу керек.

Ден соолугунун мүмкүнчүлүктөрү чектелген адамдардын эмгегин пайдалануу каралган ишканаларда медициналык пункттун аянтын 3 м2 көбөйтүү керек.

Медициналык пункт долбоордук тапшырмада аныкталган жабдыктарга ээ болушу керек.

5.28 Иштегендердин тизмедеги саны  300дөн ашык болгон ишканаларда  фельдшердик саламаттыкты сактоо пункттары каралууга тийиш.

5.29 Бир фельдшердик саламаттыкты сактоо пунктту тейлегендердин саны төмөндөгүдөй кабыл алынат:   жер алдындагы иштерде -  500дөн көп эмес;   химиялык, тоо рудасын, көмүрдү жана мунай затты кайра иштетүүчү өнөр жай ишканаларында    -   1200дөн көп эмес; эл чарбасынын башка тармактарында    -   1700  көп эмес.

5.30  Фельдшердик саламаттыкты сактоо пункттун курамын жана аянтын 4-таблицага ылайык кабыл алуу керек.

4-таблица

| Фельдшердик саламаттыкты сактоо пункттун бөлмөлөрү | Аянты, м2 |  |
| --- | --- | --- |
| Каттоо (регистратура) жана чечинүүчү жери бар далис (вестибюль)-күтүүчү зал | 18 | (10) * |
| Оорулуулардын убактылуу бөлмөсү | 9 | (9) |
| Эмдөөчү кабинеттер | 24 (2 бөлмө) | (12) |
| Оорулууларды кабыл алуу үчүн кабинет | 12 | (10) |
| Физиотерапия кабинети | 18 |  |
| Тиш доктурдун кабинети | 12 |  |
| Гинекологдун кабинети | 12 |  |
| Даарылар жана медициналык жабдыктар үчүн кампа | 6 | (6) |
| Тамбурунда кол жуугучу бар даараткана | 1 унитазга | (1 унитазга) |

5.31 Жергиликтүү саламаттыкты сактоо органдары менен макулдашылган учурда, ишканаларда фельдшердик пункттардын ордуна дарыгерлик саламаттыкты сактоо пункттарын караштыруу керек.

Дарыгерлик  саламаттыкты сактоо пункттун категориясы иштегендердин тизме боюнча санына жараша болот:    I – тейленүүчүлөрдүн саны 5.28 п. каралгандан эки эсе көп болгон учурда;   II -  тейленүүчүлөрдүн саны 5.27, 5.28пп. ылайык келгенде.

Дарыгерлик саламаттыкты сактоо пункттун курамын жана аянтын 5-таблицага ылайык кабыл алуу керек.

5-таблица

| Дарыгерлик саламаттыкты сактоо пункттун бөлмөлөрү | Аянты, м2 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | саламаттыкты сактоо пункттун категориялары төмөндөгүдөй болгондо |  | саламаттыкты сактоо пунктун мобилдүү имараттарда (блок – контейнерлер) жайгаштырган учурда |
|  | I | II |  |
| Каттоо (регистратура) жана күтүүчү жери бар далис (вестибюль) | 24 | 18 | 15 |
| Таза жана ириңдүү таңуу-кайра таңуу кабинеттери | 36 (2 бөлмө) | 36 (2 бөлмө) | 16 |
| Оорулууларды кабыл алуу үчүн кабинет | 48 (4 бөлмө) | 24 (2 бөлмө) | 12 |
| Физиотерапия кабинети | 24 | 18 | 12 |
| Тиш доктурдун кабинети | 24 (2 бөлмө) | 12 | 12 |
| Эмдөөчү кабинет | 18 | 12 | - |
| Оорулуулардын убактылуу бөлмөсү | 12 | 9 | 9 |
| Дарыгерлик саламаттыкты сактоо пункттун башчысынын кабинети | 9 | 9 | - |
| Гинекологдун кабинети * | 12 | 9 | - |
| Күркөсү бар даарылар үчүн кампа | 9 | 9 | 6 |
| Автоклав жана таңуучу материалдар үчүн бөлмө | 9 | 9 | 6 |
| Медициналык жабдыктар үчүн кампа | 6 | 6 | 6 |
| Тамбурунда кол жуугучу бар даараткана Душ | Унитазга 1 душ торчосуна |  |  |
| Э с к е р т ү ү – ден соолугунун мүмкүнчүлүктөрү чектелген адамдардын эмгеги колдонулуучу ишканаларда жергиликтүү саламаттыкты сактоо органдары менен макулдашуу боюнча ден соолугунун мүмкүнчүлүктөрү чектелген адамдардын түрүн, оорунун топторун, жумушчулардын эмгекке жарамдуулугунун даражасын эске алып, дарыгерлик саламаттыкты сактоо пункттун курамын кеңейтилет. |  |  |  |  |

5.32 Фельдшердик же дарыгерлик саламаттыкты сактоо пункттарын биринчи кабатта жайгаштыруу керек.    Күтүүчү жери бар  далистин (вестибюль), таңуучу,  оорулууларды кабыл алуу үчүн кабинеттердин жана  оорулуулардын убактылуу бөлмөсүнүн   эшиктеринин туурасы 1 м кем эмес болууга тийиш.

5.33 Максималдуу сменде иштеген аялдардын өздүк гигиенасы үчүн бөлмөлөрдү дааратканаларда (4-5-таблицада каралгандарга кошумчалап) бир орнотмого 75 киши эсебинде жайгаштыруу керек. Аталган  бөлмөлөрдө чечинүүчү жана жуунучу жерлер каралууга тийиш.

5.34 Буулануучу бөлмөлөрүн (сауна) долбоордун тапшырмасынын негизинде жергиликтүү кесиптик биримдиктер менен макулдашууга ылайык караштырылыш керек.

Буулануучу бөлмө (сауна) отко чыдамдуулугу I жана  II даражадагы цоколь же биринчи кабаттын тышкы дубалынын жанында, өзүнчө эвакуациялык чыгышы бар, башка бөлмөлөрдөн 1-өрткө каршы тосмо менен же өрткө каршы 3-типтеги перекрытиелер менен бөлүнгөн болушу керек.

5.35 Буулануучу бөлмөдө (сауна) заводдо жасалган, мештердин ишин суткада 8 сааттан ашык иштөөгө жол бербеген, автоматтуу тутум менен жабдылган мештерди пайдалануу керек.

5.36 Ингаляторийлерди дүүлүктүрүчү таасир эткен газ жана чаңды бөлүп чыгарган өндүрүш процесстериндеги  жергиликтүү саламаттыкты сактоо органдары менен макулдашуу боюнча  долбоорлоо керек.

5.37 Дирилдөөнүн таасири колго өткөн өндүрүш процесстеринде кол ванналарын караштыруу керек.

5.38 Кол ванналарын колдонгон жумушчулардын саны 100 же андан көп болгон сменада кол ванналарын жуунучу же өзүнчө электр сүлгүлөр менен жабдылган бөлмөлөрдө жайгаштыруу керек;  кол ванналарын колдонгондордун саны  көрсөтүлгөндөн аз  болгон учурда кол ванналарын өндүрүш жайларында жайгаштырылышы керек.

5.39 Кол ванналары үчүн бөлмөлөрдүн аянтын бир ваннага 1,5 м2 эсеп менен аныктоо керек, ванналардын саны – сменадагы үч кишиге бир ванна эсеби менен коюлат.

5.40 Бут ванналарын (бутту гидро укалоо орнотмолору)  туруп иштеген же иш учурунда дирилдөө бутка өткөн  өндүрүш процесстеринде караштыруу керек. Бут ванналарын жуунучу жерлерде же гардеробдордо 40 кишиге аянты  1,5 м2 болгон бир орнотмо эсеби менен жайгаштыруу керек.

5.41 Жумуш убактысындагы эс алуучу жерлер жана бөлмөлөр, ошондой эле психологиялык   жүктөрдөн арылуу бөлмөлөрү, үй кийими үчүн гардеробдордо жана саламаттыкты сактоо пунктунда жайгаштырылышы керек.

Өндүрүш жайларындагы жумушчу зонадагы абанын уруксат берилген көрсөткүчтөрүндө жана 1-жана 2- кооптуулук классындагы заттар менен конттакт болбогон учурда цехтин өндүрүш максатында пайдаланылбаган  аянттарында  жайгашкан ачык жерлерде эс алуу жерлерин караштырууга жол берилет.

5.42 Эс алуучу жана психологиялык   жүктөрдөн арылуу үчүн бөлмөлөрдө, негиздеме болгон  учурда, атайын сергитүүчү суусундуктарды даярдап, таратууга түзүлүштөрдү жана физикалык машыгуулар үчүн жерлерди караштырууга болот.

5.43 Эс алуучу бөлмөлөрдө жана жерлерде, ошондой эле  психологиялык   жүктөрдөн арылуу үчүн бөлмөлөрдө үн басымынын деңгээли  65 дБ ашпоого тийиш.

5.44 Саламаттыкты сактоо бөлмөлөрүнүн  аянтынын ченемдерин 6-таблицага ылайык кабыл алуу керек.

6 -таблица

| Аталышы | Бир кишиге аянттын көлөмү, м |
| --- | --- |
| Буулануучу бөлмө(сауна) | 0,7 |
| Ингаляторий | 1,8 |
| Жумуш учурунда эс алуучу бөлмөлөр (жерлер): психологиялык жүктөрдөн арылуу үчүн, физикалык машыгуулар үчүн, фитопроцедуралар үчүн | 0,9 |

Коомдук тамактануу ишканаларынын бөлмөлөрү

5.45 Коомдук тамактануу ишканаларынын бөлмөлөрүн калктуу пункттарда же шаардык курулуштарда калкты тейлөөнү уюштурууну эске алып жайгаштырылган ишканалардын тобуна жалпы объект катары пайдалануу мүмкүнчүлүгүн эске алып долбоорлоо керек.

5.46 Өндүрүш ишканаларын долбоорлоодо алардын курамында бардык жумушчуларды жалпы, диеталык, атайын тапшырмалар боюнча дарылоо-алдын алуучу тамактануу менен камсыздаган ашканалар алдын ала караштырылышы керек.

Бир сменада 200 жана андан ашык адам иштеген учурда, адатта, жарым фабрикаттар менен иштеген ашкананы караштыруу керек, 200гө чейин болгондо – таркатуучу-ашкана каралышы керек.

5.47 Көчө кийимчен кардарларды тейлөөчү ашканаларда көчө кийими үчүн гардероб каралышы керек, андагы орундардын саны көчө кийимчен кардарлардын 120%на барабар болушу керек.

5.48 Ашканадагы орундардын саны сменадагы же сменанын жумушчулар эң көп иштеген бөлүгүндөгү 4 кишиге бир орун эсеби менен кабыл алынышы керек.

5.49 Сменада жумушчулардын саны эң көп болгону 30га чейин болсо, тамактануу бөлмөсүн караштыруу керек.

5.50 Тамактануу бөлмөсүнүн аянты ар бир адамга  1 м2  эсеп менен, кресло-коляска колдонгон  ден соолугу мүмкүнчүлүктөрү чектелген адамдарга  1,65 м2  эсеп менен кабыл алынууга тийиш, бирок 12 м2 кем эмес болушу керек.

Тамактануу бөлмөсү кол жуугуч, стационардуу суу кайнаткыч, электр плитасы, муздаткыч менен жабдылууга тийиш.   Жумушчулардын саны сменада 10го чейин болсо, тамактануу бөлмөсүн гардеробдордо аянты 6 м болгон кошумча жерлерде, тамактануу үчүн столдорду коюп, караштыруу керек.

6 Административдик имараттар жана жайлар

6.1 Административдик имараттарда башкармалык, конструктордук бюро, инновациялык конференц-тутумдар, маалымат-технологиялык кызматтар, эмгекти коргоо жана окутуучу сабактар үчүн  жайлар жайгаштырылышы мүмкүн.

Башкармалык жана конструктордук бюро жайлары

6.2 Башкаруу кызматынын жана конструктордук бюро бөлмөлөрүнүн аянттарын башкармалыктын бир жумушчусуна 4 м эсеби менен, конструктордук бюро бөлмөлөрүнүн бир жумушчусуна 6 м эсеби менен кабыл алуу керек, ден соолугу мүмкүнчүлүктөрү чектелген адамдарга жана  кресло-коляска колдонгон ден соолугу мүмкүнчүлүктөрү чектелген адамдарга – 5,65 жана  7,65 м2.

Жумушчу орундарды электр жабдыктары менен жабдууда жана жумушчу орундарда жамааттык колдонуудагы түзүлүштөрдү жайгаштырууда  бөлмөлөрдүн аянтын эксплуатациялоонун техникалык талаптарына ылайык чоңойтууга жол берилет.

6.3 Жетекчилердин кабинеттеринин аянты жумушчу бөлмөлөрдүн жалпы аянтынын 15%  түзүшү керек.

6.4 Ишкананын жетекчилеринин жана алардын орун басарларынын кабинеттеринде  кабылдама жана сүйлөшүүлөрдү жүргүзү үчүн бөлмөлөр каралууга тийиш. Эки кабинетке бир кабылдама болушуна жол берилет. Кабылдамалардын аянты  9 м2 кем эмес болууга тийиш.

6.5 Жалпы заводдун башкармалыгынын  имаратында инженердик-техникалык жумушчулардын саны 300 же андан ашык болгон учурда, жумушчулардын 30%на ылайыкталган айкалышкан кеңешмелер залын, бир орунга   4,5 м2 эсептеги, ал жерде селектордук кеңешмелерди өткөрүүгө мүмкүн болгон  сүйлөшүүлөрдү жүргүзү үчүн бөлмөлөр каралышы керек.

6.6 Башкармалыктын  кеңешмелер залынын аянтын бир орунга 0,9 м2  эсеп менен кабыл алуу керек. Кеңешмелер залында залдагы бир орунга  0,3 м2 эсеп менен кулуарлар кабыл алынат.   Кеңешмелер залындагы кулуарлардын аянтына кеңешме залына чектеш болгон коридорлор кириши керек.

Жумушчулардын арасында кресло-коляска колдонгон ден соолугу мүмкүнчүлүктөрү чектелген адамдар болгон учурда,  кеңешмелер залында алар үчүн бир орунга  1,65 м2 эсеп менен орундар каралышы керек.

6.7 Кеңешмелер залынан жана сүйлөшүүлөрдү жүргүзү үчүн бөлмөлөрдөн 30м аралыкта дааратканалар болууга тийиш.

6.8 Инженердик-техникалык жумушчулардын саны 300гө жакын болгон ишканаларда  кеңешмелерди өткөрүү үчүн жетекчилердин кабинеттеринин аянтын бир орунга  0,8 м2 эсеп менен чоңойтууга жол берилет.

Кабинеттин аянты долбоорлоого тапшырма менен аныкталышы керек.

Маалыматтык-техникалык бөлмөлөр

7-таблица

| Бөлмө | Өлчөө бирдиги | Өлчөө бирдигине аянт , м2 |
| --- | --- | --- |
| Окуу залы | 1 орун | 2,7 |
| Китептерди, аудио жана видео маалыматты сактоочу жай | 1000 сактоо бирдиги | 2,5 |
| Кызматтык жай | 1 жумушчу орун | 4 |
| Китептерди кабыл алуу жана берүү столу | Ошол эле | 5 |
| Каталог жана жаңы китептердин көргөзмөсү үчүн орун | 1000 сактоо бирдиги | 0,6 |
| Электрондук каталог | 1 орун | 2,7 |

6.9 Техникалык китепкананын курамы жана аянты 7-таблица боюнча кабыл алынышы керек.

6.10 Аянты  90 м көп болбогон техникалык китепканаларды бир жайда жайгаштыруу керек.

6.11 Архив бөлмөлөрүнүн курамы жана аянты 8-таблица боюнча кабыл алынышы керек.

8 -таблица

| Бөлмө | Аянты, м, 1 орунга |
| --- | --- |
| Окуу залы | 2,7 |
| Жумушчу бөлмө | 4 |
| Э с к е р т ү ү - документтерди сактоочу жайлардын аянты долбоорлоого тапшырмада аныкталат. |  |

6.12 Аянты  54 м2 көп болбогон архивдерди  бир жайда жайгаштыруу керек.

6.13 Өндүрүш-диспетчер бюролорунун бөлмөлөрүнүн аянттарын бир жумушчу орунга 4,5 м2 эсеп менен кабыл алыш керек.

6.14 Телеаппаратуралар үчүн, сервердик, телефон станция бөлмөлөрүнүн аянттары долбоорло тапшырмасы боюнча аныкталат.

6.15 Байланыш   (КРОСС, аппараттык), ишараттоочу (сигнализация) жана автоматтык түзүлүштөр пункттарынын бөлмөлөрү тапшырык берүүчүнүн техникалык тапшырмасы менен аныкталат.

6.16 Ири чен өлчөмдүү жабдыктар жайгашкан аппараттык бөлмөлөрдө эшиктердин туурасы 1400 мм кем эмес болууга тийиш.

Эмгекти коргоо кабинети

6.17  Эмгекти коргоо кабинетинин аянты ишканада иштеген адамдардын тизме боюнча санына жараша аныкталат, м2:

1000	                              чейин          24

1000 ашык 3000           чейин	48

3000 ашык  5000          чейин	72

5000 ашык   10000	чейин	100

10000 ашык  20000	чейин          150

20000 ашык		                     20

Э с к е р т ү ү –  мобилдүү имараттар (блок – контейнерлер) үчүн аянты 0,5 коэфициенти менен аныкталган эмгекти коргоо кабинеттерин караштыруулусу керек.

Коомдук уюмдардын бөлмөлөрү

6.18 Коомдук уюмдардын бөлмөлөрүнүн курамы жана аянты 9-таблица боюнча кабыл алынышы керек.

9-таблица

| Бөлмө | Ишканада иштеген адамдардын тизме боюнча саны төмөндөгүдөй болгон учурдагы аянты , м2 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 100дөн 300 чейин | 301 ашык 500 чейин | 501 ашык 1000 чейин | 1001 ашык 1500 чейин | 1501 ашык |
| Кесиптик биримдик уюму | 12 | 18 | 36 | 54 | 60 |
| Жаштар уюму | 12 | 12 | 18 | 18 | 24 |
| Элдик конртолдоо тобу | 12 | 12 | 12 | 18 | 24 |
| Методикалык кабинет |  | – | – | 12 | 18 |

6.19 Иштеген адамдардын тизме боюнча саны 100гө чейин болгон ишканаларда бардык коомдук уюмдар үчүн аянты 12 м2 болгон бир бөлмө каралышы керек.

6.20 Мобилдүү имараттар (блок – контейнерлер) үчүн жалпы заводдук жана цехтик коомдук уюмдардын бөлмөлөрүнүн аянтын   0,5 коэффициенти менен кабыл алууга жол берилет.

6.21 Иштеген адамдардын тизме боюнча саны 1000 жана андан көп болгон ишканаларда  аянты  24 м2 болгон спорт уюмдарын жетектөө боюнча методикалык кабинет караштырууга жол берилет.

6.22 Ишканаларда аянты  100дөн  500ге м2  чейин  болгон маалыматтык милдетти аткаруучу бөлмөлөр караштырылышы керек.

Окуу сабактары үчүн жайлар

6.23 Окуу сабактары үчүн жайлардын курамы жана аянты КР КЧ 31-04 талаптарын эске алып, долбоорлоого тапшырма менен аныкталат.

7 Жылытуу, вентиляциялоо, абаны кондициондоштуруу жана             электр менен камсыздоо

7.1 Жылытуу, вентиляциялоо жана   абаны кондициондоштурууну КЧжЭ 2.04.05 ылайык долбоорлоо керек. Жылытуу, вентиляциялоо, абаны кондициондоштуруу жана             электр менен камсыздоо тутумдары КЧжЭ 2.04.05 жана КР КЧ 21-01 талаптарына жооп бериши керек.

7.2 Жылдын суук мезгилиндеги жайлардагы абанын эсептик температурасын жана бир жолку аба алмашуусун 10-таблицага ылайык кабыл алынат.

10-таблица

| Бөлмөлөр | Жылдын суук мезгилиндеги температура, °С | 1 саатта бир жолку аба алмашуу же анын көлөмү, м³/с |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Келүү | Соруп чыгаруу |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 Далис (вестибюль) | 16 | 2 | - |
| 2 Жылытылуучу өтмөлөр | Жылытылуучу өтмөлөр менен байланышкан бөлмөлөрдүн эсептик температурасынан 6°C төмөн эмес. | - | - |
| 3 Көчө кийими үчүн гардеробдор | 16 | - | 1 |
| 4 Кийимдин бардык түрлөрүн сактоо үчүн жана жумушчулардын толук эмес которунуусу үчүн гардеробдор | 18 | Душтан сордуруп чыгарууну компенсациялоо эсебинен (бирок 1 саатта бир жолку аба алмашуудан кем эмес) |  |
| 5 Душтагы жана жумушчулардын толук эмес которунуусу үчүн гардеробдор (душка чейинки бөлмө) |  |  |  |
| а) атайын кийимдер үчүн гардеробдор | 23 | 5 | 5 |
| б) үй кийимдери үчүн гардеробдор (үй жана көчө кийимдери үчүн) | 23 | Душтан сордуруп чыгарууну компенсациялоо эсебинен (бирок 1 саатта бир жолку аба алмашуудан кем эмес) |  |
| 6 Душ | 25 | - | Бир душ торчосуна 75 м³/с |
| 7 Даараткана | 16 | - | Бир унитазга50 м /с жана 1 писсуарга 25 м/с |
| 8 Дааратканадагы кол жуугучтар | 16 | - | 1 |
| 9 Тамеки чегүүчү жерлер | 16 | - | 10 |
| 10 Эс алуу, жылынуу же салкындоо бөлмөлөрү | 22 | 2 (бирок 1 кишиге 30 м³/с кем эмес) | 3 |
| 11 Өздүк гигиена үчүн бөлмөлөр | 22 | 2 (бирок 1 кишиге 30 м³/с кем эмес) | 3 |
| 12 Атайын кийимдерди ремонттоо үчүн бөлмөлөр | 16 | 2 | 3 |
| 13 Бут кийимдерди ремонттоо үчүн бөлмөлөр | 16 | 2 | 3 |

10-таблицанын аягы

| Бөлмөлөр | Жылдын суук мезгилиндеги температура, °С | 1 саатта бир жолку аба алмашуу же анын көлөмү, м³/с |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Келүү | Соруп чыгаруу |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 14 Башкармалыктын, конструкторлук бюронун, коомдук уюмдардын бөлмөлөрү, аянттары, м: а) 36 көп эмес | 18 | 1,5 | - |
| б) 36 көп | 18 | Эсеп боюнча |  |
| 15 Атайын кийимдерди кургатуу үчүн бөлмө | Технологиялык талаптар боюнча 16-33 °С чегинде | Эсеп боюнча |  |
| 16 Атайын кийимдерди чаңсызданыруу үчүн бөлмө | 16 | Эсеп боюнча |  |
| Э с к е р т ү ү – бөлмөлөрдөгү жылдын жылуу мезгилиндеги абанын эсептик температурасы жана абанын нымдуулугу 10-13, 14б позициясындагылардан тышкары ченемдештирилбейт, аларда абанын эсептик температурасын 2.04.05 КЧжЭнин көрсөтмөлөрүнө ылайык кабыл алып, аба алмашууну эсеп менен аныктоо керек. |  |  |  |

7.3 Жылдын суук мезгилинде жылытылган келме абаны бөлмөлөрдүн жогорку зоналарына берилишин караштыруу керек, зарыл болгон учурларда, аба алмашуусу сордуруп чыгаруунун эсебинен болгон бөлмөлөрдөн чыккан абанын көлөмүн толуктоо үчүн коридорго да берүү керек.

7.4 Душтардан чыккан абанын  көлөмүн толуктоо үчүн абанын келүүсүн гардеробдорго караштыруу керек.

Душтарды, душка чейинки бөлмөлөрдү жана гардеробдорду бөлүп турган дубалдардын жана тосмолордун жогорку жагында жалюзи торлорун орноштурууну караштыруу керек.

7.5  Жалпы аянты 108 м2 көп эмес жана экиден ашык эмес даараткана жайгашкан имараттарда,   жылдын суук мезгилинде терезелерден таза абанын табигый келүүсүн караштыруусу керек.

7.6 Жылдын жылуу мезгилинде бөлмөлөргө ачыла турган терезелерден таза абанын табигый келүүсү караштырылууга тийиш.  Тышкы абаны механикалык жол менен берүүчү тутумду терезелери жок бөлмөлөргө, ошондой эле тышкы абаны тазалоо зарылчылыгы туулган учурда караштыруу керек.

7.7 Жылдын жылуу мезгилинде тышкы абанын эсептик температурасы   25 °С (А параметри) жогору болгон райондордо адамдар ар дайым болуучу бөлмөлөрдө абанын кыймылын секундасына 0,3-0,5 м тездетүү үчүн шыпка орнотуучу вентиляторду пайдаланууну караштыруу керек.

7.8 Абаны бөлмөдөн чыгаруу үчүн, адатта, табигый же механикалык жол менен чыгаруучу тутумду пайдаланууну караштыруу керек.  Душ жана санитардык жабдыгы үч же андан көп болгон дааратканаларда  табигый жол менен чыгаруучу тутумду пайдалануу сунушталбайт.

7.9 Абаны гардеробдордон   душ аркылуу чыгарыш керек.   Эгерде гардеробдун аба алмашуусу душтун аба алмашуусунан ашса, анда абаны душ үчүн аныкталган көлөмдө душ аркылуу, ал эми айырмасын - гардеробдун өзүнөн чыгаруу сунушталат.

7.10 Сордуруп чыгаруучу желдетүүнүн айрым тутумдарын фельдшердик жана дарыгердик, саламаттыкты сактоо пункттарынын бөлмөлөрү жана душ менен дааратканалар үчүн караштыруулусу керек. 10-таблицанын  4, 5а позициясындагы гардеробдордогу  душ менен дааратканалар үчүн сордуруп чыгаруучу желдетүүнүн айкалышкан орнотмосун колдонуулуше керек.

7.11 10-таблицанын  4, 5а позициясындагы бир сменада 5 жана андан аз адам иштеген  гардеробдордо суук мезгилдерде тышкы абанын терезелер аркылуу киришин караштырып, бир жолку аба алмаштырууну кабыл алса болот.

Гардеробдордо, негизделген учурда, жумуш убактысынан тышкары бир шкафтан саатына 10 м3 абаны табигый сордуруп чыгаруучу желдетүүсү бар атайын кийимди кургатуу үчүн шкафтарды пайдаланууну караштырууга жол берилет.

7.12 Кир жуучу, химиялык тазалоочу жайларда, ашканаларда (тамактануу комнаталарында – ашкананын ченемдери боюнча), саламаттыкты сактоо пункттарында, радио түйүндөрдө, телефон станцияларында, китепканаларда, архивдерде, киноаппараттыктарда, студияларда, соода жана тиричилик тейлөө пункттарында, жыйындар жана кеңешмелер залында, конференц-залдарда абанын эсептик температурасын тиешелүү имараттарды долбоорлоо боюнча ченемдерге ылайык кабыл алуу керек.