Приложение 27

САНИТАРНЫЕ ПРАВИЛА И ГИГИЕНИЧЕСКИЕ НОРМАТИВЫ

«Гигиенические требования к безопасности материалов, реагентов, оборудования, используемых для водоочистки и водоподготовки»

Глава 1. Область применения и общие положения

1. Настоящие Санитарные правила и гигиенические нормативы устанавливают гигиенические требования к безопасности материалов, реагентов, оборудования, используемых для водоочистки и водоподготовки в системах хозяйственно-питьевого водоснабжения      (далее - санитарные правила).

2. Санитарные правила распространяются на проектируемые, строящиеся, реконструируемые и действующие системы водоснабжения (далее - водоснабжение) независимо от их подчиненности и форм собственности, за исключением объектов, проектирование, реконструкция и строительство которых началось до вступления в силу настоящих санитарных правил.

3. Санитарные правила предназначены для физических и юридических лиц, деятельность которых связана с производством и эксплуатацией материалов, реагентов, оборудования, используемых для водоочистки и водоподготовки, а также органов, уполномоченных осуществлять государственный санитарно-эпидемиологический надзор в области санитарно - эпидемиологического благополучия населения.

4. Ответственность за нарушение настоящих санитарных правил устанавливается в соответствии с законодательством Кыргызской Республики, регулирующим деятельность о нарушениях.

Глава 2. Термины и определения

5. В настоящих санитарных правилах применяются следующие основные термины и определения:

1) водоочи́стка – процесс удаления из воды загрязняющих химических веществ, биологических загрязнителей, взвешенных твёрдых частиц и газов;

2) водоподготовка – обработка воды, поступающей из природного водоисточника, для приведения ее качества в соответствие с санитарно-гигиеническими и технологическими требованиями;

3) кожно-резорбтивное действие – токсическое действие химических веществ,  при попадании  через  кожу  в кровь;

4) маркировка – нанесение условных знаков, букв, цифр, графических знаков или надписей на товар, с целью его дальнейшей идентификации (узнавания), указания его свойств и характеристик;

5) миграция химических веществ – перемещение химических веществ в водной среде;

6) модификатор – вещество, реагент, вводимый в состав другого вещества или смесь с целью направленного изменения свойств получаемого продукта;

7) мутагенность – способность данного физического, химического или биологического агента вызывать изменения структуры материала, приводящие к изменению тех или иных признаков;

8) реагенты – вещества, активно участвующие в химической реакции;

9) трансформация химических веществ – преобразование  химических веществ в окружающей среде;

10) фильтрация – процесс отделения твердых частиц от жидкостей или газов путем пропускания их через соответствующий фильтр.

### Глава 3. Гигиенические требования безопасности материалов, реагентов, оборудования, применяемых в системах водоснабжения

6. В системе водоснабжения применяются различные виды материалов, реагентов и оборудования. Для водоочистки и водоподготовки  используются материалы, реагенты, оборудование, указанные в приложении 1 к настоящим санитарным правилам.

7. Материалы, реагенты и оборудование, используемые в системах водоснабжени, не должны:

- оказывать вредного действия на здоровье человека и объекты окружающей среды (водные объекты, почву, воздух, пищевые продукты, жилище);

- ухудшать органолептические свойства воды;

- приводить к поступлению в воду соединений в концентрациях, превышающих гигиенические нормативы;

- образовывать соединения и/или продукты трансформации в концентрациях, превышающих гигиенические нормативы;

- способствовать биообрастанию и развитию микрофлоры в воде;

- оказывать вредное влияние на здоровье работников в процессе их применения.

8. Содержание в воде побочных химических компонентов, примесей и продуктов трансформации при использовании материалов, реагентов и оборудования для водоочистки и водоподготовки регламентируется приложением 7 к настоящим  санитарным правилам.

9. Запрещается применение в системах водоснабжения материалов, стимулирующих рост и развитие микрофлоры  в  питьевой воде.

10. Запрещается применение в системах водоснабжения материалов, изготовленных из вторичных ресурсов и отходов производства.

Глава 4. Гигиеническая оценка безопасности материалов,

реагентов, оборудования, применяемых в системах водоснабжения

11. Гигиеническая оценка материалов и реагентов, применяемых в системах водоснабжения, основывается на результатах санитарно-гигиенических, токсикологических, физико-химических исследований, проведенных в аккредитованых лабораториях и документах, подтверждающих их безопасность и безвредность для человека.

12. Для гигиенической оценки безопасности материалов и реагентов, используемых в системах водоснабжения,  применяются:

- показатели водных вытяжек из материалов, используемых в системах водоснабжения, в том числе для фильтрации в соответствии с приложением 2 к настоящим санитарным правилам;

-  показатели для реагентов, используемых в открытых системах горячего водоснабжения в соответствии с приложением 3 к настоящим санитарным правилам;

- санитарно-эпидемиологические требования к синтетическим полиэлектролитам (флокулянты, альгициды), используемым для водоочистки и водоподготовки в соответствии с приложением 4 к настоящим санитарным правилам;

- показатели для реагентов, используемых для водоочистки и водоподготовки, в зависимости от химического класса продукта (реагента), в соответствии с приложением 5 к настоящим санитарным правилам;

- гигиенические нормативы органолептических и физико-химических показателей водных вытяжек, полученных из исследуемых материалов, реагентов, оборудования, используемых для водоочистки и водоподготовки в соответствии с приложением 6 к настоящим санитарным правилам;

- гигиенические нормативы содержания химических веществ в воде для контроля миграции вредных химических веществ из материалов и реагентов, применяемых в водоснабжении в соответствии с приложением 7 к настоящим санитарным правилам.

11. Для гигиенической оценки безопасности конструкционных и фильтрующих материалов, а также внутренних покрытий, используемых в системах водоснабжения, применяются следующие критерии:

- органолептические (запах и привкус водной вытяжки при 20 °С и 60 °С, пенообразование водной вытяжки, цветность, наличие осадка);

- физико-химические (рН, перманганатная окисляемость);

- концентрация соединений 1 и 2 классов опасности в водной вытяжке не должна превышать 1/2 величины гигиенического норматива преде́льно допустиимой концентрации (далее - ПДК) согласно приложению 7 к настоящим санитарным правилам. В случае обнаружения в водной вытяжке двух и более веществ 1 и 2 класса опасности, характеризующихся однонаправленным механизмом токсического действия, сумма отношений концентраций каждого из них к соответствующему гигиеническому нормативу не должна превышать единицу;

- концентрация соединений 3 и 4 классов опасности в водной вытяжке не должна превышать величины гигиенического норматива согласно приложению 7 к настоящим санитарным правилам.

12. Содержание химических веществ, мигрирующих в воду из материалов, реагентов и оборудования, применяемого в системах водоснабжения, не должно превышать установленные Гигиенические нормативы «Предельно допустимые концентрации химических веществ в воде водных объектов хозяйственно-питьевого и культурно-бытового водопользования», утвержденные постановлением Правительства Кыргызской Республики от 11 апреля 2016 года № 201.

13. При оценке безопасности новых технологий водоподготовки (оборудования) к критериям гигиенической безопасности дополнительно относятся:

- отсутствие общетоксического действия водных вытяжек;

- отсутствие кожно-раздражающего действия водных вытяжек;

- отсутствие аллергенного действия водных вытяжек;

- отсутствие мутагенного эффекта водных вытяжек.

14. В качестве реагентов в водоснабжении разрешается применять соединения 3-4 классов опасности (за исключением средств дезинфекции воды).

15. Реагенты, относящиеся ко 2 классу опасности, допускается применять в закрытых системах теплоснабжения, оборотного водоснабжения в технологически необходимых концентрациях, с соблюдением гигиенического норматива реагентов в этих водах в случае их сброса в водные объекты.

16. Уровень шума от работы оборудования, используемого для водоочистки и водоподготовки, не должен превышать нормируемые величины в соответствии с Санитарными правилами и нормативами «Шум на рабочих местах, в помещениях жилых, общественных зданий и на территории жилой застройки», утвержденными постановлением Правительства Кыргызской Республики от 11 апреля 2016 года № 201.

Глава 5. Критерии гигиенической безопасности материалов,

реагентов, оборудования, применяемых в системах водоснабжения

17. Гигиеническая безопасность материалов, реагентов, оборудования, применяемых в системах водоснабжения, оценивается по органолептическим и физико-химическим показателям, отсутствию общетоксического, кожно-раздражающего, кожно-резорбтивного действия водных вытяжек, аллергенного и мутагенного эффектов.

18. Показатели качества воды (запах, цветность, мутность, наличие осадка, пенообразование, водородный показатель (РН), окисляемость              в водных вытяжках), полученные из применяемых материалов, должны соответствовать значению гигиенических показателей, установленных            в приложении 6 к настоящим санитарным правилам.

19. Содержание химических веществ в водных вытяжках исследуемых материалов не должно превышать гигиенические показатели, установленные в приложении 7 к настоящим санитарным правилам.

Глава 6. Гигиенические требования к изготовлению и маркировке материалов, реагентов и оборудования

20. Материалы, реагенты и оборудование, применяемые в системах водоснабжения, изготавливаются в соответствии с нормативно-технической документацией, рецептурой и техническими регламентами.

21. Материалы и изделия маркируются. При маркировке указывается: наименование и месторасположение предприятия-изготовителя, нормативная техническая документация на выпускаемую продукции, дата изготовления.

22. Каждая партия, выпускаемая предприятием-изготовителем продукции, сопровождается инструкцией по применению, в которой указывается полное наименование материала, область его применения и конкретные условия применения.

23. Юридические и физические лица, эксплуатирующие системы водоснабжения, обеспечивают проведение производственного контроля безопасности питьевой воды, в том числе определение дозы реагентов, используемых для водоподготовки в соответствии с Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами «Организация и проведение производственного контроля за соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий», утвержденными постановлением Правительства Кыргызской Республики от 11 апреля 2016 года № 201.

________________________________________________________

Приложение 1

к Санитарным правилам и

гигиеническим нормативам

«Гигиенические требования              к безопасности материалов, реагентов, оборудования, используемых для водоочистки и водоподготовки»

### Виды материалов, реагентов, оборудования, используемых для водоочистки и водоподготовки

1. Реагенты, добавляемые в воду (коагулянты, полиэлектролиты (флокулянты, альгициды), антинакипины, антикоррозионные средства, стабилизаторы).

2. Вспомогательное оборудование и конструкционные материалы (трубы, соединительная арматура, краны, полимерные, металлические емкости для хранения и транспортировки воды, изоляционные материалы, прокладки, водонагреватели, электролизерные установки).

3. Материалы, используемые для обработки поверхностей оборудования и конструкционных материалов, контактирующих с водой (лаки, краски, эмали, герметики, смазки, антикоррозионные покрытия, резины, полимерные материалы).

4. Фильтрующие зернистые материалы, сорбенты и мембраны природного и искусственного происхождения (песок, гравий, цеолиты, керамзиты, шунгизиты, клиноптилолиты, угли, ионообменные смолы, полимерные мембраны).

Приложение 2

к Санитарным правилам и

гигиеническим нормативам

«Гигиенические требования к безопасности материалов, реагентов, оборудования, используемых для водоочистки и водоподготовки»

### Контролируемые показатели в водных вытяжках из материалов, в том числе фильтрующих, используемых в системах водоснабжения

| ### № | ### Наименование материала | ### Контролируемые показатели |
| --- | --- | --- |
| - Полимерные материалы |  |  |
| ### 1. | ### Полиэтилен (ПЭВД, ПЭНД), полипропилен, сополимеры пропилена с этиленом, полибутилен, полиизобутилен, комбинированные материалы на основе полиолефинов | Формальдегид; спирт метиловый; спирт бутиловый; спирт изобутиловый; ацетальдегид; этилацетат; ацетон |
| ### 2. | ### Полистирольные пластики |  |
| ### 2.1. | ### Полистирол (блочный, суспензионный, ударопрочный) | Стирол; спирт метиловый; формальдегид |
| ### 2.2. | ### Сополимер стирола с акрилонитрилом | Стирол; акрилонитрил; формальдегид |
| ### 2.3. | ### Сополимер стирола с метилметакрилатом | Стирол; метилметакрилат; спирт метиловый; формальдегид |
| ### 2.4. | ### Сополимер стирола с метилметакрилатом и акрилонитрилом | Стирол; метилметакрилат; акрилонитрил; спирт метиловый; формальдегид |
| ### 2.5. | ### Сополимер стирола с альфа-метилстиролом | Стирол; альфа-метилстирол; дибутилфталат |
| ### 2.6. | ### Сополимер стирола с бутадиеном | Стирол; спирт метиловый; спирт бутиловый; ацетальдегид |
| ### 2.7. | ### Вспененные полистиролы | Стирол; спирт метиловый; формальдегид; бензол; толуол |
| ### 3. | Поливинилхлоридные пластики |  |
| ### 3.1. | ### Жесткий поливинилхлорид | Винил хлористый; ацетальдегид; спирт метиловый; спирт бутиловый; цинк |
| ### 3.2 | ### Пластифицированный поливинилхлорид, дополнительно к показателям, указанным для жесткого поливинилхлорида, следует определять | Диоктилфталат; дибутилфталат |
| ### 4. | ### Полимеры на основе винилацетата и его производных: поливинилацетат, поливиниловый спирт, сополимерная дисперсия винилацетата с дибутилмалеинатом | Формальдегид; ацетальдегид |
| ### 5. | ### Полиакрилаты | Акрилонитрил; метилакрилат; метилметакрилат; бутилакрилат |
| ### 6 | ### Полиорганосилоксаны (силиконы) | Формальдегид; ацетальдегид; фенол; спирт метиловый |
| ### 7 | Полиамиды |  |
| ### 7.1. | ### Полиамид 6 (поликапроамид, капрон) | Е-капролактам; фенол; бензол |
| ### 7.2. | ### Полиамид 66 (полигексаметиленадипамид, нейлон) | Гексаметилендиамин; спирт метиловый; бензол |
| ### 7.3. | ### Полиамид 610 (полигексаметиленсебацинамид) | Гексаметилендиамин; спирт метиловый; |
|  |  | бензол |
| ### 8 | ### Полиуретаны | Этиленгликоль; формальдегид; ацетальдегид; спирт метиловый |
| ### 9. | Полиэфиры |  |
| ### 9.1 | ### Полиэтиленоксид | Формальдегид; ацетальдегид |
| ### 9.2. | ### Полипропиленоксид | Метилацетат; ацетон; формальдегид; ацетальдегид |
| ### 9.3. | ### Политетраметиленоксид | Спирт пропиловый; формальдегид; ацетальдегид |
| ### 9.4. | ### Полифенилоксид | Фенол; формальдегид; спирт метиловый |
| ### 9.5 | ### Полиэтилентетрафталат и сополимеры на основе терефталевой кислоты | Ацетальдегид; этиленгликоль; диметилтерефталат; формальдегид; спирт метиловый |
| ### 9.6. | ### Поликарбонат | Фенол; метиленхлорид (дихлорметан) |
| ### 9.7. | ### Полисульфон | Бензол; фенол |
| ### 9.8. | ### Полифениленсульфид | Фенол; ацетальдегид; спирт метиловый; бор |
| ### 9.9. | При использовании в качестве связующего: |  |
| ### 1. | ### Фенолформальдегидных смол | Фенол; формальдегид |
| ### 2. | ### Кремнийорганических смол | Формальдегид; спирт метиловый; спирт бутиловый; фенол |
| ### 3. | ### Эпоксидных смол | Эпихлоргидрин; фенол; формальдегид |
| 2. Фторопласты |  |  |
| ### 1 | ### Фторопласт - 3, фторопласт - 4, тефлон | Фтор-ион (суммарно); формальдегид; дибутилфталат |
| 3. Пластмассы |  |  |
| ### 1. | ### Пластмассы на основе фенолоальдегидных смол (фенопласты) | Формальдегид; ацетальдегид; фенол |
| 4. Полиформальдегид |  |  |
| ### 1. | Полиформальдегид | Формальдегид; ацетальдегид |
| 5. Аминопласты |  |  |
| ### 1. | Массы прессованные карбамидо- и меламиноформальдегидные | Формальдегид |
| 6.Полимерные материалы на основе эпоксидных смол |  |  |
| ### 1. | Полимерные материалы на основе эпоксидных смол | Эпихлоргидрин; фенол; дифенилолпропан; формальдегид |
| 7. Иономерные смолы |  |  |
| ### 1. | Иономерные смолы, в т.ч. серлин | Формальдегид; ацетальдегид; спирт метиловый; цинк |
| 8. Целлюлоза |  |  |
| ### 1. | ### Целлюлоза | Этилацетат; формальдегид; бензол; ацетон |
| 9. Картон |  |  |
| ### 1. | ### Картон фильтровальный | Этилацетат; ацетальдегид; спирт метиловый; формальдегид; свинец; цинк; мышьяк; хром (Cr3+); хром (Cr6+); кадмий; цинк. |
| ### 2. | ### С добавлением диатомита (дополнительно) | Алюминий; кремний; железо; марганец |
| 10.Керамические изделия |  |  |
| ### 1. | ### Керамические изделия | Бор; цинк; алюминий; кадмий; марганец; хром (Cr3+); хром (Cr6+); кобальт; медь; хром; свинец |
| ### 11. Фильтровальные неорганические материалы |  |  |
| ### 1. | ### Кизельгуры | Кремний; алюминий; железо; кадмий; свинец; цинк; медь |
| ### 12. Металлы, сплавы |  |  |
| ### 1. | ### Чугун | Железо; хром (Cr3+); хром (Cr6+); никель; медь; кадмий; свинец; цинк; марганец; алюминий |
| ### 2. | ### Сталь | Железо; марганец; хром (Cr3+); хром (Cr6+); никель; медь; кремний; кадмий; свинец; цинк; алюминий; молибден (молибденовых сталей); титан (для титановых сталей); ванадий (для титановых сталей); вольфрам (для вольфрамовых сталей); ниобий (для ниобиевых сталей) |
| ### 3. | ### Медь | Медь; мышьяк; железо; никель; свинец; сурьма; кадмий; цинк |
| ### 4. | ### Латунь | Медь; цинк; железо; свинец; алюминий; марганец; никель; кремний; кадмий; олово |
| ### 5. | ### Бронзы | Медь; цинк; никель; свинец; алюминий; железо; марганец; кадмий; олово |
| ### 6. | ### Никелевые сплавы | Микель; кремний; марганец; алюминий; хром (Cr3+); хром (Cr6+); медь; железо; кадмий; свинец; цинк |
| ### 7. | ### Цинк и его сплавы | Цинк; свинец; железо; кадмий; медь; марганец |
| ### 8. | ### Титан технический | Титан; железо; кремний; цинк; свинец; кадмий; медь |
| ### 9. | ### Сплавы титана | Титан; алюминий; цинк; свинец; кадмий; медь |

Приложение 3

к Санитарным правилам и

гигиеническим нормативам

«Гигиенические требования к безопасности материалов, реагентов, оборудования, используемых для водоочистки и водоподготовки»

### Контролируемые показатели для реагентов, используемых в открытых системах горячего водоснабжения

| ### № | ### Химический класс продукта (реагента) | ### Контролируемые показатели |
| --- | --- | --- |
| ### 1. | ### Реагенты на основе алкиламинофосфоновых кислот | Запах; привкус; цветность; мутность; водородный показатель; окисляемость перманганатная; алюминий; железо; кадмий; кобальт; медь; никель; ртуть; свинец; формальдегид; хром общий; цинк |
| ### 2. | ### Реагенты на основе оксиэтилидендифосфоновой кислоты (ОЭДФК) | Запах; привкус; цветность; мутность; водородный показатель; окисляемость перманганатная; алюминий; железо; |
|  |  | кадмий; кобальт; марганец; медь; никель; ртуть; свинец; хром общий; цинк. |

Приложение 4

к Санитарным правилам и

гигиеническим нормативам

«Гигиенические требования к безопасности материалов, реагентов, оборудования, используемых для водоочистки и водоподготовки»

### Санитарно-эпидемиологические требования к синтетическим полиэлектролитам (флокулянты, альгициды), используемым для водоочистки и водоподготовки

| ### № | Химический класс продукта ### (реагента) | ### Контролируемые показатели | ### Нормат-ив в продукте, мг/кг |
| --- | --- | --- | --- |
| ### 1. | ### Полиакриламиды (ПАА) | Запах Привкус Цветность Мутность Водородный показатель Окисляемость перманганатная Акриламид Акриловая кислота | - - - - - - < 250 9500 |
| ### 2. | ### Полиамины (полиЭПИ-ДМА) | Запах Привкус Цветность Мутность Водородный показатель Окисляемость перманганатная Эпихлоргидрин Диметиламин 1,3-дихлор-2-пропанол | - - - - - - 20 2000 1000 |
| ### 3. | ### ПолиДАДМАХ | Запах Привкус Цветность Мутность Водородный показатель | - - - - - |
|  |  | Окисляемость перманганатная ДАДМАХ (диаллилдиметиламмоний хлорид) | - < 0,5% |
| ### 4. | ### Алкил С_10-16 бензилдиметиламиний- ### хлорид | Запах Привкус Цветность Мутность Водородный показатель Окисляемость перманганатная Бензилхлорид | - - - - - - - |
| ### 5. | ### Алкил С_17-20 бензилдиметиламиний- ### хлорид | Запах Привкус Цветность Мутность Водородный показатель Окисляемость перманганатная Бензилхлорид | - - - - - - - |
| ### 6. | ### Альфа-Алкил С_18-20-омега- оксиметиленди (оксиэтан-1,2-диил) диэтилментанаминий-бензолсульфат | Запах Привкус Цветность Мутность Водородный показатель Окисляемость перманганатная Бензилхлорид | - - - - - - - |

Приложение 5

к Санитарным правилам и

гигиеническим нормативам

«Гигиенические требования к безопасности материалов, реагентов, оборудования, используемых для водоочистки и водоподготовки»

### Контролируемые показатели

### для реагентов, используемых для водоочистки и водоподготовки,

### в зависимости от химического класса продукта (реагента)

| ### № | ### Химический класс продукта (реагента) | ### Контролируемые показатели |
| --- | --- | --- |
| ### 1. | ### Реагенты на основе алюминия | Запах; привкус; цветность; мутность; водородный показатель; окисляемость перманганатная; алюминий; бор; железо; кадмий; кобальт; литий; магний; марганец; медь; молибден; мышьяк; никель; ртуть; свинец; хром общий; цинк |
| ### 2. | Реагенты на основе аммиака | Запах; привкус; цветность; мутность; водородный показатель; окисляемость перманганатная; |
|  |  | аммиак; алюминий; бор; железо; кадмий; литий; медь; мышьяк; никель; ртуть; свинец; хром общий; цинк |
| ### 3. | ### Реагенты на основе хлорида железа | Запах; привкус; цветность; мутность; водородный показатель; окисляемость перманганатная; алюминий; бор; железо; кадмий; литий; марганец; медь; мышьяк; никель; ртуть; свинец; хром общий; цинк |
| ### 4. | ### Реагенты на основе кислоты серно | Запах; привкус; цветность; мутность; водородный показатель; окисляемость перманганатная; сульфат ион; алюминий; бор; железо; кадмий; |
|  |  | литий; марганец; медь; никель; ртуть; свинец; хром общий; цинк. |

Приложение 6

к Санитарным правилам и

гигиеническим нормативам

«Гигиенические требования к безопасности материалов, реагентов, оборудования, используемых для водоочистки и водоподготовки»

### Гигиенические нормативы органолептических и физико-химических показателей водных вытяжек, полученных из исследуемых материалов, реагентов, оборудования, используемых для водоочистки и водоподготовки

| № | Наименование показателей | Величина гигиенического норматива |
| --- | --- | --- |
| 1. | Органолептические: |  |
|  | Запах; цветность; мутность; Наличие осадка; Пенообразование; | Не более 2 баллов; не более 20 градусов; не более 2,6 единиц; мутности по формазину или 1,5 мг/л единицы мутности по коалину Отсутствие; отсутствие стабильной крупнопузырчатой пены; высота мелкопузырчатой пены у стенок цилиндра - не выше 1 мм |
| 2. | Физико-химические: |  |
|  | Водородный показатель (рН) величина перманганатной окисляемости | В пределах 6 - 9 не более 5,0 мг/л |

Приложение 7

к Санитарным правилам и

гигиеническим нормативам

«Гигиенические требования к безопасности материалов, реагентов, оборудования, используемых для водоочистки и водоподготовки»

### Гигиенические нормативы

### содержания химических веществ в воде для контроля миграции вредных химических веществ из материалов и реагентов, применяемых в практике хозяйственно-питьевого водоснабжения

| № | Наименование вещества | Норма-тивы (ПДК), не более в мг/л | Показатель вредности |  | Класс опасности |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ### 1. Обобщенные показатели |  |  |  |  |  |
| 1. | Общая минерализация (сухой остаток) | 1000 |  |  |  |
| 2. | Жесткость общая | 7,0 (мг-экв./л) |  |  |  |
| 3. | Нефтепродукты, суммарно | 0,1 |  |  |  |
| 4. | Поверхностно-активные вещества (ПАВ), анионоактивные | 0,5 |  |  |  |
| 2. Неорганические вещества |  |  |  |  |  |
| - Элементы, катионы |  |  |  |  |  |
| 5. | Алюминий (Al3+) | 0,5 | с.-т. |  | 2 |
| 6. | Аммиак (по азоту) | 2,0 | с.-т. |  | 3 |
| 7. | Барий (Ba2+) | 0,7 | с.-т. |  | 2 |
| 8. | Бериллий (Be2+) | 0,0002 | с.-т. |  | 1 |
| 9. | Бор (B, суммарно) | 0,5 | с.-т. |  | 2 |
| 10. | Ванадий | 0,1 | с.-т. |  | 3 |
| 11. | Висмут | 0,1 | с.-т. |  | 2 |
| 12. | Вольфрам | 0,05 | с.-т. |  | 2 |
| 13. | Железо (Fe, суммарно) | 0,3 | орг. |  | 3 |
| 14. | Кадмий (Cd, суммарно) | 0,001 | с.-т. |  | 2 |
| 15. | Кобальт | 0,1 | с.-т. |  | 2 |
| 16. | Кремний | 10,0 | с.-т. |  | 2 |
| 17. | Литий | 0,03 | с.-т. |  | 2 |
| 18. | Марганец (Mn, суммарно) | 0,1 | орг. |  | 3 |
| 19. | Медь (Cu, суммарно) | 1,0 | орг. |  | 3 |
| 20. | Молибден (Мо, суммарно) | 0,25 | с.-т. |  | 2 |
| 21. | Мышьяк (As, суммарно) | 0,05 | с.-т. |  | 2 |
| 22. | Натрий | 200,0 | с.-т. |  | 2 |
| 23. | Никель (Ni, суммарно) | 0,1 | с.-т. |  | 3 |
| 24. | Ниобий (Nb) | 0,01 | с.-т. |  | 2 |
| 25. | Ртуть (Hg, суммарно) | 0,0005 | с.-т. |  | 1 |
| 26. | Свинец (Pb, суммарно) | 0,03 | с.-т. |  | 2 |
| 27. | Селен (Se, суммарно) | 0,01 | с.-т. |  | 2 |
| 28. | Серебро | 0,05 | с.-т. |  | 2 |
| 29. | Стронций (Sr2+) | 7,0 | с.-т. |  | 2 |
| 30. | Сурьма | 0,05 | с.-т. |  | 2 |
| 31. | Таллий | 0,0001 | с.-т. |  | 1 |
| 32. | Титан | 0,1 | общ. |  | 3 |
| 33. | Фосфор элементарный | 0,0001 | с.-т. |  | 1 |
| 34. | Хром (Cr6+) | 0,05 | с.-т. |  | 3 |
| 35. | Хром (Cr3+) | 0,5 | с.-т. |  | 3 |
| 36. | Цинк (Zn2+) | 5,0 | орг. |  | 3 |
| - Анионы |  |  |  |  |  |
| 37. | Бромид-ион | 0,2 | с.-т. |  | 2 |
| 38. | Гексанитрокобальтиат-ион | 1,0 | с.-т. |  | 2 |
| 39. | Гидросульфид-ион | 3,0 | с.-т. |  | 2 |
| 40. | Нитраты (по NO3(-)) | 45 | с.-т. |  | 3 |
| 41. | Нитрит-ион | 3,0 | орг. |  | 2 |
| 42. | Перекись водорода (водорода пероксид) | 0,1 | с.-т. |  | 2 |
| 43. | Персульфат-ион | 0,5 | с.-т. |  | 2 |
| 44. | Перхлорат-ион | 5,0 | с.-т. |  | 2 |
| 45. | Полифосфаты по РO4(3) | 3,5 | орг. |  | 3 |
| 46. | Сероводород (водорода сульфид) | 0,003 | орг. запах |  | 4 |
| 47. | Сульфаты SO4(2) | 500 | орг. |  | 4 |
| 48. | Хлорат-ион | 20,0 | орг. привк. |  | 3 |
| 49. | Роданид-ион | 0,1 | с.-т. |  | 2 |
| 50. | Ферроцианид-ион | 1,25 | с.-т. |  | 2 |
| 51. | Фториды F | 1,5 | с.-т. |  | 2 |
| 52. | Хлориды Сl | 350 | орг. |  | 4 |
| 53. | Хлорит-ион | 0,2 | с.-т. |  | 3 |
| 54. | Цианиды CN | 0,07 | орг. |  | 3 |
| 3. Органические вещества |  |  |  |  |  |
| 55. | Акриламид (пропенамид, кислота акриловая, амид) | 0,0001 |  | с.-т. | 1 |
| 56. | Акриловая кислота | 0,5 |  | с.-т. | 2 |
| 57. | Акрилонитрил | 2,0 |  | с.-т. | 2 |
| 58. | Ацетальдегид | 0,2 |  | орг. зап. | 4 |
| 59. | Ацетон (пропан-2-он) | 2,2 |  | общ. | 3 |
| 60. | Ацетофенон | 0,1 |  | с.-т | 3 |
| 61. | Бензальдегид | 0,003 |  | орг. зап. | 4 |
| 62. | Бенз(а)пирен | 0,00001 |  | с.-т. | 1 |
| 63. | Бензилхлорид | 0,001 |  | с.-т. | 2 |
| 64. | Бензол | 0,01 |  | с.-т. | 2 |
| 65. | Бутадиен (дивинил) | 0,05 |  | орг. зап. | 4 |
| 66. | Бутилакрилат (бутиловый эфир акриловой кислоты) | 0,01 |  | орг. привк. | 4 |
| 67. | Бутилацетат | 0,1 |  | общ. | 4 |
| 68. | Винилацетат | 0,2 |  | с.-т. | 2 |
| 69. | Винил хлористый (винилхлорид, хлорэтилен) | 0,005 |  | с.-т. | 1 |
| 70. | Гексаметилендиамин (1,6-диаминогексан) | 0,01 |  | с.-т. | 2 |
| 71. | Гидрохинон (1,4-диоксибензол) | 0,2 |  | орг. окр. | 4 |
| 72. | Диаллилдиметиламмоний хлорид (ДАДМАХ) | 0,1 |  | с.-т. | 3 |
| 73. | Дибутилфталат | 0,2 |  | общ. | 3 |
| 74. | Диметиламин | 0,1 |  | с.-т. | 2 |
| 75. | Диметилтерефталат | 1,5 |  | орг. зап. | 4 |
| 76. | Диметилфталат | 0,3 |  | с.-т. | 3 |
| 77. | Диоктилфталат | 1,6 |  | с.-т. | 3 |
| 78. | Дихлорбензол | 0,002 |  | орг. зап. | 3 |
| 79. | Дихлорметан (метиленхлорид, хлористый метилен) | 0,02 |  | орг. зап. | 3 |
| 80. | 1,3-дихлор-2-пропанол | 1,0 |  | орг. зап. | 3 |
| 81. | Дифенилолпропан (4,4"-изопропилидендифенол) | 0,01 |  | орг. привк. | 4 |
| 82. | Дициклопентадиен | 0,015 |  | орг. зап. | 4 |
| 84. | Диэтилентриамин | 0,2 |  | орг. зап. | 4 |
| 85. | Диэтилфталат | 3,0 |  | с.-т. | 3 |
| 86. | Изопрен | 0,005 |  | орг. зап. | 4 |
| 87. | Изопропилбензол (кумол) | 0,1 |  | орг. зап. | 3 |
| 88. | Е-капролактам | 1,0 |  | общ. | 4 |
| 89. | Каптакс (2-меркаптобензтиазол) | 5,0 |  | орг. зап. | 4 |
| 90. | Ксилол (диметилбензол) | 0,05 |  | орг. зап. | 3 |
| 91. | Метилакрилат (метиловый эфир акриловой кислоты) | 0,02 |  | орг. зап. | 4 |
| 92. | Метилацетат | 0,1 |  | с.-т | 3 |
| 93. | Метилметакрилат (метиловый эфир метакриловой кислоты) | 0,01 |  | с.-т | 2 |
| 94. | альфа-метилстирол ((1-метилвинил) бензол) | 0,1 |  | орг. привк. | 3 |
| 95. | Спирт бутиловый (бутан-1-ол, пропилкарбинол) | 0,1 |  | с.-т. | 2 |
| 96. | Спирт изобутиловый | 0,15 |  | с.-т. | 2 |
| 97. | Спирт изопропиловый | 0,25 |  | орг. зап. | 4 |
| 98. | Спирт метиловый (метанол) | 3,0 |  | с.-т. | 2 |
| 99. | Спирт пропиловый | 0,25 |  | орг. привк. | 4 |
| 100. | Стирол (винилбензол) | 0,02 |  | орг. зап. | 3 |
| 101. | Тиурам Д (тетраметилтиурамдисульфид) | 1,0 |  | с.-т. | 2 |
| 102. | Толуол (метилбензол) | 0,5 |  | орг. зап. | 4 |
| 103. | Триметиламин | 0,05 |  | орг. зап. | 4 |
| 104. | Триэтаноламин | 1,0 |  | орг. привк. | 4 |
| 105. | Фенол (гидроксибензол) | 0,001 |  | орг. зап. | 4 |
| 106. | Формальдегид (метаналь) | 0,05 |  | с.-т. | 2 |
| 107. | Хлорбензол | 0,02 |  | с.-т. | 3 |
| 108. | Эпихлоргидрин (1-хлор-2,3-эпоксипропан) | 0,0001 |  | с.-т. | 1 |
| 109. | Этилацетат | 0,2 |  | с.-т. | 2 |
| 110. | Этилбензол | 0,002 |  | орг. зап. | 4 |
| 111. | Этилендиамин (1,2-диаминоэтан) | 0,2 |  | орг. зап. | 4 |
| 112. | Этиленгликоль (этан-1,2-диол) | 1,0 |  | с.-т | 3 |

Примечание:

1) санитарно-токсикологический показатель (с.-т.) характеризует вредное воздействие на организм человека;

2) общесанитарный  показатель (общ.)  характеризует присутствие в воде  малотоксичных  и нетоксичных соединений;

3) органолептические  показатели  (орг., орг. привк., орг. зап., орг. окр.) характеризуют  свойства  изменять привкус, запах,  окраску воды;