СИСТЕМА НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ

__________________________________________________________________

СТРОИТЕЛЬНЫЕ НОРМЫ КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

ЕСТЕСТВЕННОЕ И ИССКУСТВЕННОЕ ОСВЕЩЕНИЕ

СН КР 23-05:2019

ИЗДАНИЕ ОФИЦИАЛЬНОЕ

__________________________________________________________________

ГОСУДАРСТВЕННОЕ АГЕНТСТВО АРХИТЕКТУРЫ

СТРОИТЕЛЬСТВА И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА

ПРИ ПРАВИТЕЛЬСТВЕ

КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

БИШКЕК 2019

ПРЕДИСЛОВИЕ

ПЕРЕРАБОТАНЫ и подготовлены к изданию Государственным институтом сейсмостойкого строительства и инженерного проектирования Государственного агентства архитектуры, строительства и жилищно-коммунального хозяйства при Правительстве Кыргызской Республики, в целях  совершенствования норм проектирования освещения помещений зданий и сооружений различного назначения, при участии  проекта ПРООН-РТФ «Стандарты и нормативное регулирование для продвижения энергоэффективности в странах ЕАЭС» на основе Свода правил по проектированию и строительству Российской Федерации  СП 52.13330.2016 «Естественное и искусственное освещение», разработанного «Научно-исследовательским институтом строительной физики Российской академии архитектуры и строительных наук» и ООО «ЦЕРЕРА-ЭКСПЕРТ».

ВНЕСЕНЫ Управлением архитектуры и технического нормирования Государственного агентства архитектуры, строительства и жилищно-коммунального хозяйства при Правительстве Кыргызской Республики.

УТВЕРЖДЕНЫ И ВВЕДЕНЫ В ДЕЙСТВИЕ приказом Государственного агентства архитектуры, строительства и жилищно-коммунального хозяйства при Правительстве Кыргызской Республики от «18» февраля 2019 года № 35-нпа на основе делегированных Правительством Кыргызской Республики полномочий в соответствии с его постановлением от 15 сентября 2014 года № 530.

ЗАРЕГИСТРИРОВАНЫ Министерством юстиции Кыргызской Республики в государственном реестре нормативных правовых актов «___» ________2019 г. №

3 ВЗАМЕН МСН 2.04-05-95, СНиП 23-05-95.

Настоящие строительные нормы не могут быть полностью или частично воспроизведены, тиражированы и распространены в качестве официального издания без разрешения Государственного агентства архитектуры, строительства и жилищно-коммунального хозяйства при Правительстве Кыргызской Республики (далее-Госстрой). Применение материалов, оборудования, не соответствующих стандартам перечня нормативных ссылок настоящих норм, без разрешения Госстроя не допускается.

В случае пересмотра (замены) или отмены настоящих строительных норм,  соответствующее уведомление будет опубликовано в установленном порядке. Информация, уведомление и тексты размещаются также в информационной системе общего пользования – на официальном сайте Госстроя Кыргызской Республики.

© Госстрой Кыргызской Республики, 2019

ВВЕДЕНИЕ

В настоящих строительных нормах приведены требования, соответствующие Закону Кыргызской Республики «Технический регламент. Безопасность зданий и сооружений» и подлежащие обязательному соблюдению Закона Кыргызской Республики «Об основах технического регулирования в Кыргызской Республике», Закона Кыргызской Республики «О нормативных правовых актах Кыргызской Республики.

СН КР 23.05:2019 «Естественное и искусственное освещение» является актуализированной редакцией МСН 2.04-05-95 «Естественное и искусственное освещение» и подготовлена на основе Свода правил по проектированию и строительству Российской Федерации СП 52.13330.2016 «Естественное и искусственное освещение», разработанного авторским коллективом: федеральное государственное учреждение  «Научно-исследовательский институт строительной физики Российской академии архитектуры и строительных наук» (канд. техн. наук И.А. Шмаров, канд. техн. наук В.А. Земцов, инженеры В.В. Земцов, Л.В. Бражникова, канд. техн. наук Е.В. Коркина); ООО «ЦЕРЕРА-ЭКСПЕРТ» (инж. Е.А. Литвинская) при участии ООО «Всероссийский научно-исследовательский, проектно-конструкторский светотехнический институт им. С.И. Вавилова» (инж.   А.Ш. Черняк, канд. техн. наук А.А. Коробко); Российская медицинская академия последипломного образования Минздрава России (д-р. мед. наук Т.Е. Бобкова); Федеральное государственное автономное учреждение «Научный центр здоровья детей» Минздрава России (канд. биол. наук Л.М. Текшева); Программа развития ООН (инж. А.С. Шевченко), ЗАО «Светлана-Оптоэлектроника» (канд. техн. наук А.А. Богданов, ОАО НИПИ «ТЯЖПРОМ-ЭЛЕКТРОПРОЕКТ» (инж. З.К. Горбачева).

Использование в качестве основы положений СП 52.13330.2016 «Естественное и искусственное освещение» при актуализации СН КР 23.05:2019 для условий Кыргызской Республики согласовано Научно-исследовательским институтом строительной физики Российской академии архитектуры и строительных наук (письмо от 06.11.2018 года № 794/22).

СН КР 23-05:2019 разработан в соответствии с Положением о системе нормативных документов в строительстве, утвержденным приказом Государственного агентства архитектуры, строительства и жилищно-коммунального хозяйства при Правительстве Кыргызской Республики от        11 июля 2018 года №13-нпа на основе делегированных Правительством Кыргызской Республики полномочий в соответствии с постановлением от 15 сентября 2014 года № 530.

СН КР 23-05:2019 входит в состав комплекса 23 согласно указанному Положению о системе нормативных документов в строительстве.

Настоящие строительные нормы устанавливают требования естественного, искусственного и совмещенного освещения зданий и сооружений, а также нормы искусственного освещения селитебных территорий, площадок предприятий и мест производства работ вне зданий.

Содержание

| 1 | Область применения………………………………………………………………... |  | 1 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | Нормативные ссылки……………………………………………………………….. |  | 1 |
| 3 | Термины и определения…………………………………………………………….. |  | 1 |
| 4 | Общие положения…………………………………………………………………… |  | 2 |
| 5 | Естественное освещение……………………………………………………………. |  | 3 |
| 6 | Совмещенное освещение………………………………………………………….... |  | 6 |
| 7 8 9 10 11 | Искусственное освещение. Общие положения……………………………………. Искусственное освещение помещений производственных и складских зданий. Искусственное освещение помещений общественных, жилых и вспомогательных зданий…………………………………………………………..... Искусственное освещение площадок предприятий и мест производства работ вне зданий…………………………………………………………………………..... Искусственное освещение селитебных территорий……………………………..... |  | 9 11 14 17 20 |
|  | 11.1 Освещение улиц, дорог и площадей………………………………………... |  | 20 |
|  | 11.2 Освещение пешеходных переходов ……………………………………….. |  | 26 |
|  | 11.3 Освещение автодорожных тоннелей……………………………………….. |  | 27 |
|  | 11.4 Освещение пешеходных пространств………………………………………. |  | 32 |
|  | 11.5 Освещение территорий жилых районов…...……………………………….. |  | 33 |
|  | 11.6 Наружное архитектурное освещение зданий и сооружений….…………... |  | 34 |
|  | 11.7 Витринное освещение ……………...………………………………………... |  | 38 |
|  | 11.8 Рекламное освещение ……………………………………………………….. |  | 39 |
| 12 13 | Аварийное освещение………………………………………………………………. Аварийное освещение автодорожных тоннелей………………………………….. |  | 41 48 |
| 14 | Охранное и дежурное освещение………………………………………………….. |  | 50 |
|  | Приложение А | Перечень нормативных - правовых актов, на которые |  |
|  |  | имеются ссылки в настоящих нормах…………………………. | 51 |
|  | Приложение Б | Термины и их определения…………………............................. | 56 |
|  | Приложение В | Определение разряда зрительных работ при расстоянии от объектов различения до глаз работающего более 0,5 м............ | 70 |
|  | Приложение Г | Определение разряда зрительных работ для протяженных объектов различения……………………………......................... | 71 |
|  | Приложение Д | Определение расстояния распознавания эвакуационных знаков безопасности…………………………............................. | 74 |
|  | Приложение Е | Коэффициенты отражения и пропускания строительных стекол…..……………………………………….......................... | 75 |
|  | Приложение Ж | Эксплуатационные группы светильников.…............................ | 76 |
|  | Приложение И | Яркостные зоны тоннеля в дневном режиме освещения……. | 77 |
|  | Приложение К | Рекомендуемые источники света для производственных помещений…………………………………................................. | 80 |
|  | Приложение Л | Рекомендуемые источники света для общего освещения общественных зданий и общедомовых помещений жилых зданий……………………………………..................................... | 83 |
|  | Приложение М | Нормативные показатели освещения основных помещений общественных, жилых и вспомогательных зданий, помещений и сооружений объектов общепромышленного назначения…………………......................................................... | 95 |
|  | Приложение Н | Определение показателя относительной удельной мощности установки утилитарного наружного освещения......………….. | 151 |
|  | Приложение П | Определение направлений ограничения силы света указателей в автодорожном тоннеле……………....................... | 153 |
|  | Приложение Р | Пример расположения сигнальных огней в автодорожном тоннеле…………………………………………........................... | 154 |
|  | Приложение С | Требованиям к осветительным устройствами электричес-ким лампам, используемым в цепях переменного тока.….... | 155 |
|  | Приложение Т | Типы кривых силы света………….………............................... | 158 |