Приложение 21

Гигиенические нормативы

«Предельно допустимые концентрации и ориентировочно

допустимые количества химических веществ в почве»

- Общие положения и область применения

1. Гигиенические нормативы «Предельно допустимые концентрации и ориентировочно допустимые количества химических веществ в почве»  (далее - гигиенические нормативы) устанавливают предельно допустимые концентрации химических веществ и ориентировочно допустимые количества  безопасного содержания химических веществ в почве.

2. Гигиенические нормативы распространяются на почвы населенных пунктов, сельскохозяйственных угодий, зон санитарной охраны источников водоснабжения, территории курортных зон и отдельных учреждений (дошкольные и школьные, лечебно-профилактические и т.п.).

3. Гигиенические нормативы разработаны на основе комплексных экспериментальных исследований опасности опосредованного воздействия вещества - загрязнителя почвы на здоровье человека, а также с учетом его токсичности, эпидемиологических исследований и международного опыта нормирования.

2. Термины и определения

4. В настоящих гигиенических нормативах используются следующие термины и определения:

1) гигиенический норматив  –  это установленное исследованиями допустимое максимальное или минимальное количественное и (или) качественное значение показателя, характеризующего тот или иной фактор среды обитания с позиций его безопасности и (или) безвредности для человека;

2) лимитирующий показатель  –  признак, характеризующийся наименьшей безвредной концентрацией вещества в почве (общесанитарный,  транслокационный, водно-воздушно-миграционный);

3) предельно допустимая концентрация (далее - ПДК) – такая концентрация химических элементов и их соединений в окружающей среде, которая при повседневном влиянии в течение длительного времени на организм человека не вызывает патологических изменений или заболеваний, устанавливаемых современными методами исследований в любые сроки жизни настоящего и последующего поколений;

4) пестициды (лат. Pestis - зараза и лат. Caedo - убиваю) – вещества, создаваемые на основе химических соединений различных классов и используемые для борьбы с вредителями и болезнями культурных растений в сельском хозяйстве, здравоохранении, промышленности.

3. Предельно допустимые концентрации

химических веществ в почве

| № п/п |  | Наименование вещества | Величина ПДК мг/кг почвы с учетом фона (кларка) | Лимитирующий показатель |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  | Агелон | 0,15 | Транслокационный |
| 2. |  | Агелон(1) | 0,01 | Фитотоксический |
| 3. |  | Акрекс | 1,0 | Водномиграционный |
| 4. |  | Актеллик | 0,5 | Транслокационный |
| 5. |  | Актеллик (2) | 0,1 | Общесанитарный |
| 6. |  | Альфаметилстирол | 0,5 | Воздушномиграционный |
| 7. |  | Атразин | 0,5 | Транслокационный |
| 8. |  | Атразин (1) | 001 | Фитотоксический |
| 9. |  | Ацетальдегид | 10 | Воздушномиграционный |
| 10. |  | Базудин | 0,1 | Транслокационный |
| 11. |  | Байлетон+метаболит | 0,03 | Транслокационный |
| 12. |  | Байфидан | 0,02 | Транслокационный |
| 13. |  | Банвел Д | 0,25 | Транслокационный |
| 14. |  | Бенз/а/пирен | 0,02 | Общесанитарный |
| 15. |  | Бензин | 0,1 | Воздушномиграционный |
| 16. |  | Бензол | 0,3 | Воздушномиграционный |
| 17. |  | Бетанол | 0,25 | Транслокационный |
| 18. |  | Валексон | 1,0 | Транслокационный и воздушномиграционный |
| 19. |  | Ванадий | 150,0 | Общесанитарный |
| 20. |  | Ванадий+марганец | 100,0+1000,0 | Общесанитарный |
| 21. |  | Гардона | 1,4 | Транслокационный |
| 22. |  |  - ГХЦГ (линдан) | 0,1 | Транслокационный |
| 23. |  | ГХЦГ (гексахлоран) | 0,1 | Транслокационный |
| 24. |  | ГХБД (гексахлорбутадиен) | 0,5 | Транслокационный |
| 25. |  | Гептахлор | 0,05 | Транслокационный |
| 26. |  | Гетерофос (4) | 0,05 | Транслокационный |
| 27. |  | Глифосат | 0,5 | Транслокационный |
| 28. |  | Делапон | 0,5 | Транслокационный |
| 29. |  | 2,4-Д-дихлорфенокси-уксусная кислота | 0,1 | Транслокационный |
| 30. |  | 2,4-Д-дихлорфенол (4) | 0,05 | Транслокационный |
| 31. |  | 2,4-Д-аминная соль | 0,25 | Транслокационный |
| 32. |  | Бутиловый эфир группы 2,4-Д | 0,15 | Транслокационный |
| 33. |  | Кротиловый эфир группы 2,4-Д | 0,15 | Транслокационный |
| 34. |  | Октиловый эфир группы 2,4-Д | 0,15 | Транслокационный |
| 35. |  | Малолетучие эфиры группы 2,4-Д | 0,15 | Транслокационный |
| 36. |  | 2М-4ХП | 0,4 | Водномиграционный |
| 37. |  | 2М-4ХМ | 0,6 | Водномиграционный |
| 38. |  | ДДТ и его метаболиты (суммарные количества) (4) | 0,1 | Транслокационный |
| 39. |  | Децис | 0,01 | Транслокационный |
| 40. |  | Дилор | 0,5 | Транслокационный |
| 41. |  | Диурон | 0,5 | Транслокационный |
| 42. |  | Дуробан | 0,2 | Транслокационный |
| 43. |  | Зенкор | 0,2 | Воздушномиграционный |
| 44. |  | Изатрин | 0,05 | Транслокационный |
| 45. |  | Изопропилбензол | 0,5 | Воздушномиграционный |
| 46. |  | Изопропилбензол+ альфаметилстирол | 0,5 | Воздушномиграционный |
| 47. |  | Йодофенфос | 0,5 | Транслокационный |
| 48. |  | Карбофос | 2,0 | Транслокационный |
| 49. |  | Кельтан | 1,0 | Транслокационный |
| 50. |  | Комплексные гранулированные удобрения (КГУ) состава N:Р:К=64:0:15 | 120,0 | Водномиграционный |
| 51. |  | Комплексные жидкие удобрения (ЖКУ) состава М:Р:К=10:34:0 | 80,0 | Водномиграционный |
| 52. |  | Ксилолы (орто-, мета-, пара-,) | 0,3 | Транслокационный |
| 53. |  | Купроцин (1) | 1,0 | Транслокационный |
| 54. |  | Линурон | 1,0 | Транслокационный |
| 55. |  | Мезоранил (1) | 0,1 | Транслокационный |
| 56. |  | Метатион | 1,0 | Транслокационный |
| 57. |  | Метафос | 0,1 | Транслокационный |
| 58. |  | Мирал | 0,03 | Водномиграционный и транслокационный |
| 59. |  | Монурон | 0,3 | Транслокационный |
| 60. |  | Мышьяк | 2,0 | Транслокационный |
| 61. |  | Нитраты | 130,0 | Водномиграционный |
| 62. |  | Отходы флотации угля (ОФУ) (5) | 3000,0 | Водномиграционный и общесанитарный |
| 63. |  | Пиримор | 0,3 | Водномиграционный |
| 64. |  | Политриазин | 0,1 | Общесанитарный |
| 65. |  | Политриазин (2) | 0,01 | Фитотоксический |
| 66. |  | Полихлоркамфен | 0,5 | Транслокационный |
| 67. |  | Полихлорпинен (4) | 0,5 | Транслокационный |
| 68. |  | Прометрин | 0,5 | Транслокационный |
| 69. |  | Пропазин | 0,05 | Водномиграционный |
| 70. |  | Пропанид | 1,5 | Транслокационный |
| 71. |  | Ридомил (3) | 0,05 | Транслокационный |
| 72. |  | Ринкорд (3) | 0,02 | Транслокационный |
| 73. |  | Ронит | 0,8 | Транслокационный |
| 74. |  | Ртуть | 2,1 | Транслокационный |
| 75. |  | Свинец | 32,0 | Общесанитарный |
| 76. |  | Свинец+ртуть | 120,0+1,0 | Транслокационный |
| 77. |  | Севин | 0,05 | Воздушномиграционный |
| 78. |  | Семерон | 0,1 | Воздушномиграционный |
| 79. |  | Сернистые соединения (S): элементарная сера | 160,0 | Общесанитарный |
| 80. |  | Сероводород | 0,4 | Воздушномиграционный |
| 81. |  | Серная кислота | 160,0 | Общесанитарный |
| 82. |  | Симазин | 0,2 | Транслокационный |
| 83. |  | Симазин (1) | 0,01 | Фитотоксический |
| 84. |  | Сумицидин (1) | 0,02 | Транслокационный |
| 85. |  | Стирол | 0,1 | Воздушномиграционный |
| 86. |  | Суперфосфат (P2O5) | 200,0 | Транслокационный |
| 87. |  | Сурьма | 4,5 | Воздушномиграционный |
| 88. |  | Толуол | 0,3 | Воздушномиграционный, транслокационный |
| 89. |  | Фенурон | 1,8 | Водномиграционный |
| 90. |  | Фозалон | 0,5 | Транслокационный |
| 91. |  | Фосфамид | 0,3 | Транслокационный |
| 92. |  | Формальдегид | 7,0 | Воздушномиграционный |
| 93. |  | Фталафос | 0,1 | Транслокационный |
| 94. |  | Фурадан (8) | 0,01 | Водномиграционный |
| 95. |  | Фурфурол | 3,0 | Общесанитарный |
| 96. |  | Хлористый калий | 360,0 | Водномиграционный |
| 97. |  | Хлорофос | 0,5 | Транслокационный |
| 98. |  | Хлорамп | 0,05 | Транслокационный |
| 99. |  | Циклофос | 0,03 | Водно-воздушно-миграционный |
| 100. |  | Цинеб | 0,2 | Общесанитарный |
| 101. |  | Энтам | 0,9 | Транслокационный |
| Подвижная форма |  |  |  |  |
| 102. | Кобальт (6) |  | 5,0 | Общесанитарный |
| 103. | Марганец, извлеченный 0,1 и H2SO4 чернозем дерновоподзолистая: |  | 700,0 | Общесанитарный |
|  | рН 4,0 |  | 300,0 |  |
|  | рН 5,1-6,0 |  | 400,0 |  |
|  | рН6,0 |  | 500,0 |  |
|  | Извлекаемый ацетатно аммонийным буфером с рН 4,8, чернозем дерново-подзолистая: |  | 140,0 |  |
|  | рН 4,0 |  | 60,0 |  |
|  | рН 5,1-6,0 |  | 80,0 |  |
|  | рН6,0 |  | 100,0 |  |
| 104. | Медь (7) |  | 3,0 | Общесанитарный |
| 105. | Никель (7) |  | 4,0 | Общесанитарный |
| 106. | Свинец (7) |  | 6,0 | Общесанитарный |
| 107. | Цинк (7) |  | 23,0 | Транслокационный |
| 108. | Фтор (7) |  | 2,8 | Транслокационный |
| 109. | Хром (7) |  | 6,0 | Общесанитарный |
| Водорастворимая форма |  |  |  |  |
| 110. | Фтор |  | 10,0 | Транслокационный |

Примечания:

(1) ПДК, рекомендуемые для почв, где предполагается возделывание сельскохозяйственных культур, чувствительных к пестициду: зерновых (ячмень, пшеница, овес, рожь), зернобобовых (соя), технических (сахарная свекла, подсолнечник), овощных (огурцы, капуста), кормовых трав (вико-овсяная смесь, люцерна).

Наличие остатков в почве не допускается при возделывании табака.

(2) Величина ПДК актеллика - 0,1 мг/кг рекомендуется для почв с рН 5,5.

(3) ПДК установлено по транслокационному показателю с учетом толерантности пестицида.

(4) Препарат запрещен к применению в сельском хозяйстве.

(5) ПДК ОФУ контролируется по содержанию бенз/а/пирена в почве, которое не должно превышать ПДК бенз/а/пирена.

(6) Подвижная форма кобальта извлекается из почвы ацетатно-натриевым буферным раствором с рН 3,5 и рН 4,7 для сероземов и ацетатно-аммонийным буферным раствором с рН 4,8 для остальных типов почв.

(7) Подвижная форма элемента извлекается из почвы ацетатно-аммонийным буферным раствором рН 4,8.

(8) Запрещается применение фуродана при уровне стояния грунтовых вод менее 1 метра.

0,25 мг/кг аминной соли соответствуют 0,1 мг/кг2,4-Д-дихлорфеноксиуксусной кислоты, по которой осуществляется контроль содержания в почве.

Подвижная форма фтора извлекается из почвы с рН  6,5 0,006 M HCl, с рН >6,5 - 0,03 M K2SO4.

4.  Ориентировочно допустимые количества пестицидов в почве

| №№ п/п | Наименование пестицидов | Величина ОДК (мг/кг) |
| --- | --- | --- |
| 1. | Абат | 0,6 |
| 2. | Амбуш | 0,05 |
| 3. | Амибен | 0,5 |
| 4. | Антио | 0,2 |
| 5. | Арезин | 0,7 |
| 6. | Байлетон | 0,4 |
| 7. | Байтекс | 0,4 |
| 8. | Бенлат | 0,1 |
| 9. | Биферан | 0,5 |
| 20. | БМК | 0,1 |
| 21. | Бромофос | 0,2 |
| 22. | Бронокот | 0,5 |
| 23. | Гексахлорбензол | 0,08 |
| 24. | Геметрел | 0,5 |
| 25. | Гербан | 0,7 |
| 26. | Гидрел | 0,5 |
| 27. | Дактал | 0,1 |
| 28. | ДДВФ | 0,1 |
| 29. | Декстрел | 0,5 |
| 30. | Дигидрел | 0,5 |
| 31. | Дифенамид | 0,25 |
| 32. | Дропп | 0,05 |
| 33. | Зеллек | 0,15 |
| 34. | Кампозан | 0,5 |
| 35. | Каптан | 1,0 |
| 36. | Карагард | 0,4 |
| 37. | Которан | 0,03 |
| 38. | Ленацил | 1,0 |
| 39. | Лонтрел | 0,1 |
| 40. | Метазин | 0,1 |
| 41. | Метоксихлор | 1,6 |
| 42. | Морфонол | 0,15 |
| 43. | Ниропирин + 6 ХПК | 0,2 |
| 44. | Нитрофор | 0,2 |
| 45. | Офунак | 0,05 |
| 46. | Пентахлорбифенилы | 0,10 |
| 47. | Пирамин | 0,7 |
| 48. | Пликтран | 01 |
| 49. | Плондрел | 0,15 |
| 50. | Поликарбацин | 0,6 |
| 51. | Полихлорбифенилы (суммарно) | 0,06 |
| 52. | Препарат А-1 | 0,5 |
| 53. | Промет | 0,01 |
| 54. | Рамрод | 0,2 |
| 55. | Реглон | 0,2 |
| 56. | Ровраль | 0,15 |
| 57. | Сангор | 0,04 |
| 58. | Сапроль | 0,03 |
| 59. | Солан | 0,6 |
| 60. | Стомп | 0,15 |
| 61. | Сульфазин | 0,1 |
| 62. | Сутан | 0,6 |
| 63. | Тепоран | 0,4 |
| 64. | Тербацил | 0,4 |
| 65. | Тиллам | 0,6 |
| 66. | Тиодан | 0,1 |
| 67. | Топсин-М | 0,4 |
| 68. | Тетрахлорбифенилы | 0,06 |
| 69. | Трефлан | 0,1 |
| 70. | Триалат | 0,05 |
| 71. | Трихлорбифенилы | 0,03 |
| 72. | ТХАН | 0,2 |
| 73. | ТХМ | 0,1 |
| 74. | Фталан | 0,3 |
| 75. | Хлорат магния | 1,0 |
| 76. | Хостаквик | 0,2 |
| 77. | Цианокс | 0,4 |
| 78. | Цидиал | 0,4 |
| 79. | Этафос | 0,1 |
| 80. | Эупарен | 0,2 |
| 81. | Ялан | 0,9 |

5. Ориентировочные допустимые концентрации химических веществ в почве (валовое содержание)

| № п/п | Наименование вещества | № CAS | Формула | Группа почв | Величина ОДК (мг/кг) с учетом фона (кларка) | Ссылка на источники литературы по методам определения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Аверсектин С (смесь 8 авермектинов A1a, А2а, B1a, B2a, А1в, А2в, В1в, В2в) /по авермектину B1a/ |  | С48Н72О14 | Для всех типов почв | 0,1 | 1 |
| 2. | Кадмий | 7440-43-9 | Cd | а) песчаные и супесчаные | 0,5 | 2, 8 |
|  |  |  |  | б) кислые (суглинистые и глинистые), рН KCl < 5,5 | 1,0 |  |
|  |  |  |  | в) близкие к нейтральным, нейтральные (суглинистые и глинистые), рН KCl > 5,5 | 2,0 |  |
| 3. | Медь | 7440-50-8 | Сu | а) песчаные и супесчаные | 33 | 2, 7, 8 |
|  |  |  |  | б) кислые (суглинистые и глинистые), рН KCl < 5,5 | 66 |  |
|  |  |  |  | в) близкие к нейтральным, нейтральные (суглинистые и глинистые), рН КСl > 5,5 | 132 |  |
| 4. | Мышьяк | 7440-38-2 | As | а) песчаные и супесчаные | 2 | 3, 6, 8 |
|  |  |  |  | б) кислые (суглинистые и глинистые), рН KCl < 5,5 | 5 |  |
|  |  |  |  | в) близкие к нейтральным, нейтральные (суглинистые и глинистые), рН KCl > 5,5 | 10 |  |
| 5. | Никель | 7440-02-0 | Ni | а) песчаные и супесчаные | 20 | 2, 5, 8 |
|  |  |  |  | б) кислые (суглинистые и глинистые), рН KCl < 5,5 | 40 |  |
|  |  |  |  | в) близкие к нейтральным, нейтральные (суглинистые и глинистые), рН KCl > 5,5 | 80 |  |
| 6. | Свинец | 7439-92-1 | Pb | а) песчаные и супесчаные | 32 | 2, 4, 5, 7, 8 |
|  |  |  |  | б) кислые (суглинистые и глинистые), рН KCl < 5,5 | 65 |  |
|  |  |  |  | в)близкие к нейтральным, нейтральные (суглинистые и глинистые), рН KCl > 5,5 | 130 |  |
| 7. | Цинк | 7440-66-6 | Zn | а) песчаные и супесчаные | 55 | 2, 7, 8 |
|  |  |  |  | б) кислые (суглинистые и глинистые), рН KCl < 5,5 | 110 |  |
|  |  |  |  | в) близкие к нейтральным, нейтральные (суглинистые и глинистые), рН KCl > 5,5 | 220 |  |

________________________________________________________________