Приложение к постановлению

Правительства Кыргызской Республики

от _________2019 г. № ______

Порядок

выдачи документации на проектирование, строительство, установку

и иные изменения сооружений связи, оценку соответствия, классификацию характеристик, проведение государственного архитектурно-строительного надзора за сооружениями связи в Кыргызской Республике

- Общие положения

- Настоящий Порядок по принципу «единого окна» регламентирует:

- отношения по процедуре выдачи документации на проектирование, строительство и иные изменения сооружений связи капитального характера;

- отношения по процедуре выдачи документации на установку сооружения связи лёгкой конструкции (не капитальные);

- условия оценки соответствия вводимого в эксплуатацию завершенного строительством сооружения связи капитального характера;

- классификацию характеристик сооружений связи капитального характера;

- процедуры проведения государственного архитектурно-строительного надзора за сооружениями связи капитального характера.

- Принцип "единого окна" предусматривает обеспечение органом по делам архитектуры и строительства координации и взаимодействия с другими уполномоченными органами с целью получения заключений, необходимых для выдачи документации.

- Нормы Положения «О порядке выдачи разрешительных документов на проектирование, строительство и иные изменения объектов недвижимости и порядке приемки в эксплуатацию завершенных строительством объектов в Кыргызской Республике", утвержденного постановлением Правительства Кыргызской Республики от 30 мая 2008 года № 252 и Положения «О классификации характеристик объектов строительства и порядке проведения государственного архитектурно-строительного надзора за объектами строительства, реконструкции и иными изменениями объектов недвижимости в Кыргызской Республике", утвержденного постановлением Правительства Кыргызской Республики от 10 февраля 2009 года № 95, не распространяются на настоящий Порядок.

- Термины, используемые в настоящем Порядке

- В настоящем Порядке применяются следующие основные термины и их определения:

акт об оценке соответствия - правоустанавливающий документ, подтверждающий ввод в эксплуатацию завершенного строительством сооружения связи капитального характера;

архитектурно-планировочное задание (АПЗ) - документ, определяющий требования к размещению, назначению и основным параметрам сооружения связи капитального характера на конкретном земельном участке, а также обязательные санитарные, экологические условия его проектирования, строительства и разработки инженерно-технических условий на подключение к инженерным сетям;

архитектурно-техническое заключение (АТЗ) – документ установленной формы, содержащий текстовые и графические материалы и подтверждающий право на установку сооружения связи легкой конструкции (не капитальное);

волоконно-оптическая линия связи (ВОЛС) или кабельные линии связи – кабель связи, прокладываемый в кабельной канализации, в коллекторах, в грунте, в зданиях по стеновым основаниям и в каналах, а также подвешенный на столбовых и стоечных опорах;

заказчик - физическое или юридическое лицо (независимо от организационно-правовой формы), а также любое уполномоченное им лицо, обратившееся для получения документации на проектирование, строительство, установку сооружений связи, оценки соответствия или для проведения государственного архитектурно-строительного надзора;

капитальный ремонт сооружения связи капитального характера или сооружения связи легкой конструкции (не капитальные) – устранение физического износа существующего объекта посредством восстановления его потребительского свойства, приближая его к свойствам того же объекта, когда он был новым;

модернизация – повышение (улучшение) или изменение первоначальных свойств, характеристик, вида, состава линейно-кабельного сооружения связи;

проектная (проектно-сметная) документация – документация, содержащая конструктивные, технологические решения, а также инженерные (в случае предусмотренных законодательством) обеспечения к сооружению связи капитального характера;

реконструкция - изменение, затрагивающее конструктивные решения существующих сооружений связи капитального характера, имеющих акт оценки соответствия;

сооружения связи капитального характера – антенно-мачтовые сооружения (проектной документацией которых предусмотрены такие характеристики, как высота от 15 метров и (или) технологическое заглубление подземной части (полностью или частично) ниже планировочной отметки земли более 1,5 метров), линейно-кабельные сооружения связи (подземная телефонная канализация, опоры, трубостойки, ВОЛС, кабельные линии связи, воздушные линии связи);

сооружения связи легкой конструкции (не капитальные) – объекты высотой до 15 метров с/без технологическим (-ого) заглублением (-я) подземной части ниже планировочной отметки земли до 1,5 метра, устанавливаемые на земельном участке, крыше, кровле существующих зданий, сооружений и иных строениях (базовые станции, пригружные башни, столбовые/стоечные опоры, контейнер (блок-станция контейнерного типа) в том числе для ВОЛС, гибридный контейнер (блок-станция контейнерного типа), ограждения, выгородка или гибридная выгородка);

типовой или повторно применяемый проект – проектная документация конкретного сооружения связи капитального характера, получившая положительное заключение экспертизы и в дальнейшем повторно применяемая или используемая для целей строительства на ее основе другого сооружения связи капитального характера без получения архитектурно-планировочного задания и согласования, но с обязательным проведением экспертизы в упрощенном порядке;

уполномоченный орган – орган санитарно-эпидемиологической службы, орган по охране окружающей среды или государственный орган по охране памятников;

эскизный проект – комплект документов в текстовом и графическом виде (графический материал или фотомонтаж), содержащий сведения о точном месте расположения (схема 1:500), габаритах объекта и изображения на ней.

- Виды сооружений связи, требующие получения документации на проектирование, строительство, установку и иные изменения

- Право на проектирование, строительство, установку и иные изменения сооружений связи имеют операторы электросвязи, имеющие права собственности, хозяйственного ведения, оперативного управления, прохода, временного пользования (аренду или субаренду), бессрочного (без указания срока) или срочного (временного) пользования и иные права (подлежащие регистрации) на земельные участки и иные виды единиц недвижимого имущества в соответствии с законодательством Кыргызской Республики.

- Получение документации на проектирование и строительство в полном объеме требуется для сооружений связи капитального характера.

- Получение документации в упрощенном порядке требуется:

1) для сооружений связи легкой конструкции (не капитальные);

2) для реконструкции сооружений связи капитального характера;

3) для сооружений связи капитального характера строительство которых производится по типовому или повторно применяемому проекту.

- Не требуется получение документации на проектирование, строительство, установку и иные изменения:

1) Для прокладки кабельных линий связи в существующей телефонной канализации и подвески кабелей по существующим опорам воздушных линий в ненаселенной, сельской местности, а также в жилых массивах городской местности (при отсутствии телефон канализации).

2) для осуществления капитального ремонта сооружения связи капитального характера или сооружения связи легкой конструкции (не капитального);

3) Для модернизации существующих линейно-кабельных сооружений связи (в том числе при замене опор воздушной линии связи без изменения места установки) не связанных с земляными работами вне населенной, сельской местности, а также в жилых массивах городской местности.

- Органы, уполномоченные выдавать документацию на проектирование, строительство, установку и иные изменения сооружений связи

- Процедуры, связанные с выдачей архитектурно-планировочного задания на проектирование, строительство, иные изменения и согласование проектной документации на сооружения связи капитального характера, а также архитектурно-технического заключения на установку сооружения связи легкой конструкции (не капитального) осуществляют органы по делам архитектуры и строительства.

- Процедуры, связанные с проведением экспертизы проектной 
документации на сооружения связи капитального характера осуществляет Департамент государственной экспертизы при Государственном агентстве архитектуры, строительства и жилищно-коммунального хозяйства при Правительстве Кыргызской Республики и его территориальные структуры или экспертные организации, аккредитованные в установленном порядке.

- Оценка соответствия вводимого в эксплуатацию завершенного строительством сооружения связи капитального характера по месту его строительства, а также проведения государственного архитектурно-строительного надзора осуществляет уполномоченный государственный орган по надзору и контролю в сфере архитектурно-строительной деятельности.

- Основные этапы и сроки подготовки получения документации на проектирование, строительство и иные изменения сооружений связи капитального характера

- Документация на проектирование, строительство и иные изменения сооружений связи капитального характера выдаются территориальным органом по делам архитектуры и строительства в три этапа по принципу "единого окна":

Первый этап – разработка и выдача архитектурно-планировочного задания;

Второй этап – согласование проектной документации;

Третий этап – экспертиза проектной документации.

- Каждый этап осуществляется в следующие сроки:

Первый этап – 10 (десять) рабочих дней;

Второй этап – 5 (пять) рабочих дней;

Третий этап – 5 (пять) рабочих дней.

- На первом этапе территориальным органом по делам архитектуры и строительства определяется архитектурно-планировочное задание (АПЗ), в соответствии с которым разрабатывается проектная документация.

- На втором этапе территориальный орган по делам архитектуры и строительства устанавливает соответствие проектной документации архитектурно-планировочному заданию, производит согласование и выдает ее заказчику для прохождения государственной экспертизы или негосударственной экспертизы с целью получения заключения, содержащего выводы о соответствии или несоответствии.

- На третьем этапе осуществляется экспертиза проектной документации Департаментом государственной экспертизы при Государственном агентстве архитектуры, строительства и жилищно-коммунального хозяйства при Правительстве Кыргызской Республики или его территориальной структурой либо негосударственной экспертной организацией.

- После получения положительного заключения экспертизы проектной документации, не позднее 10 (десяти) календарных дней со дня ее получения заказчик для включения в реестр объектов капитального строительства направляет уведомление в уполномоченный государственный орган по надзору и контролю в сфере архитектурно-строительной деятельности.

- При реконструкции сооружения связи капитального характера, имеющего акт об оценке соответствия, получение документации осуществляется в упрощенном порядке только путем прохождения экспертизы проектной документации.

- Иных документов на проектирование, строительство и реконструкцию сооружений связи капитального характера, за исключением указанных в настоящем Порядке, не требуется.

- Сооружение связи капитального характера признается объектом капитального строительства.

- Условия выдачи архитектурно-планировочного задания на проектирование, строительство и реконструкцию сооружения связи капитального характера

- Архитектурно-планировочное задание разрабатывается и выдается на сооружения связи капитального характера, для строительства которых требуется наличие положительного заключение экспертизы проектной документации.

- Разработка и выдача архитектурно-планировочного задания на проектирование, строительство сооружения связи капитального характера на основании заявления заказчика осуществляется территориальным органом по делам архитектуры и строительства. Архитектурно-планировочное задание разрабатывается в трех экземплярах на бланке установленного образца и заполняется печатным текстом, два из которых выдаются заказчику, а третий остается в территориальном органе по делам архитектуры и строительства.

- Документы, предоставляемые заказчиком для получения архитектурно-планировочного задания:

1) копия правоустанавливающего и/или правоудостоверяющего документа на земельный участок;

2) эскизное предложение с конструктивным решением (графическое изображение в бумажном или электронном виде).

3) топографическая съемка в масштабе 1:500 в населенных пунктах. В масштабе 1:2000 для линейно-кабельных сооружений связи вне населенных пунктов;

4) доверенность на представление интересов или гражданско-правовой договор, если заявление подается представителем заказчика;

5) предварительный расчет электромагнитного излучения, за исключением линейно-кабельных сооружений связи;

6) технические условия электроснабжающей организации на присоединение проектируемого объекта к источнику электроснабжения (для линейно-кабельных сооружений связи требуется в случае если это определено заказчиком);

7) квитанция об оплате.

- Требование предоставления иных документов, за исключением указанных в пункте 23 настоящего Порядка, запрещается.

- Территориальный орган по делам архитектуры и строительства осуществляет принятие заявления с комплектом документов, предусмотренных пунктом 23 настоящего Порядка, и выдает заказчику подтверждающий документ о принятии заявления.

- Архитектурно-планировочное задание территориальным органом по делам архитектуры и строительства должно быть подготовлено и выдано заказчику не позднее 10 рабочих дней со дня регистрации заявления.

- Территориальный орган по делам архитектуры и строительства при получении заявления в течение 3 рабочих дней устанавливает соответствие заявления о строительстве сооружения связи капитального характера требованиям градостроительной документации.

- В случае установления несоответствия заявления о строительстве сооружения связи капитального характера градостроительной документации, территориальный орган по делам архитектуры и строительства у заказчика получает гарантийное обязательство о согласии на временное размещение до реализации градостроительного регламента.

- При установлении соответствия заявленных намерений о строительстве сооружения связи капитального характера требованиям градостроительной документации, не позднее следующего дня со дня истечения срока, указанного в пункте 27 настоящего Порядка, территориальный орган по делам архитектуры и строительства для получения заключения обязан направить копию заявления и прилагаемого к нему комплекта документов для получения заключения от уполномоченного органа.

Получение заключения от государственного органа по охране памятников необходимо, если строительство сооружения связи капитального характера предполагается в зонах охраны памятников истории и культуры.

- Уполномоченный орган в течение 3 рабочих дней со дня получения от территориального органа по делам архитектуры и строительства копии заявления и прилагаемого к нему комплекта документов, обязан направить в территориальный орган по делам архитектуры и строительства свое заключение.

- В случае не представления заключения в срок, указанный в пункте 30 настоящего Порядка, заявление считается одобренным уполномоченным органом, и в этом случае выдача архитектурно-планировочного задания будет осуществляться в соответствии с общими требованиями, предусмотренными законодательством Кыргызской Республики.

- Предоставление заключений уполномоченным органом на запрос территориального органа по делам архитектуры и строительства осуществляется на бесплатной основе.

- Территориальный орган по делам архитектуры и строительства обязан в срок, установленный пунктом 26 настоящего Порядка, выдать архитектурно-планировочное задание или обоснованное решение об отказе (с указанием правовых причин отказа) в его выдаче с обязательным уведомлением заказчика по установленной форме.

- Архитектурно-планировочное задание на проектирование и строительство сооружения связи капитального характера должно содержать:

- архитектурно-планировочные требования к проектируемому сооружению связи капитального характера;

- экологические требования;

- санитарно-эпидемиологические требования;

- технические условия подключения к сетям электроснабжения (для линейно-кабельных сооружений связи инженерно-технические условия).

- Не допускается установление в архитектурно-планировочном задании требований к архитектурному решению, оснащению, оборудованию, освещению, отделке, предельной высоте, предельной площади объекта, а также иных требований и условий, ограничивающих права заказчика и разработчика проектной документации, не основанных или несоответствующих требованиям нормативных правовых актов Кыргызской Республики.

- Основанием для отказа в выдаче архитектурно-планировочного задания является отрицательное заключение уполномоченного органа.

- Основанием для отказа в выдаче архитектурно-планировочного задания не может служить отсутствие возможности подключения к инженерным сетям. В этом случае в архитектурно-планировочном задании определяется иные варианты обеспечения инженерными сетями.

- В случае необходимости отступления от требований архитектурно-планировочного задания заказчик обращается в территориальный орган по делам архитектуры и строительства с заявлением о выдаче решения о внесении изменений в архитектурно-планировочное задание. К заявлению прилагается корректура проектной документации. По результатам рассмотрения заявления территориальный орган по делам архитектуры и строительства в течение 5 (пять) рабочих дней со дня получения от заказчика заявления принимает решение о внесении изменений или об отказе во внесении изменений в архитектурно-планировочное задание.

- В случае несогласия с требованиями архитектурно-планировочного задания, заказчик имеет право обратиться в вышестоящий орган по делам архитектуры и строительства в порядке, установленном законодательством Кыргызской Республики об основах административной деятельности и административных процедурах, а в последующем в суд.

- Разработка и выдача архитектурно-планировочного задания осуществляется на платной основе в порядке и размерах, определяемых законодательством КР.

- Согласование проектной документации на сооружение связи

капитального характера

- Проектная документация на сооружение связи капитального характера подлежит согласованию в территориальном органе по делам архитектуры и строительства, которое осуществляется на предмет:

- соответствия условиям и требованиям архитектурно-планировочного задания;

- соответствия санитарно-гигиеническим и экологическим требованиям.

- Заказчик представляет в территориальный орган по делам архитектуры и строительства заявление согласно установленной формы.

- К заявлению прилагаются:

1) проектная документация в трех экземплярах;

2) инженерно-геологическое заключение для целей проведения экспертизы, за исключением линейно-кабельных сооружений.

Требование предоставления иных документов, кроме предусмотренных настоящим пунктом, запрещается.

- Территориальный орган по делам архитектуры и строительства осуществляет принятие заявления с полным пакетом документов, предусмотренных пунктом 43 настоящего Порядка, и выдает заказчику подтверждение о принятии заявления.

- Территориальный орган по делам архитектуры и строительства в срок не более 3 рабочих дней, а в городах Бишкек и Ош не более 5 рабочих дней с даты поступления заявления обязан проверить соответствие проектной документации установленным требованиям и принять решение о согласовании или об отказе (с обоснованием правовых причин отказа) с обязательным уведомлением заказчика.

- Не требуется согласование отдельных разделов проектной документации с организациями (выдающими технические условия) на соответствие техническим условиям и требований, предоставленных при выдаче архитектурно-планировочного задания.

Ответственность по соблюдению градостроительных и экологических требований, предъявляемых к проектной документации, возлагается на главного архитектора и главного инженера проекта.

- Согласование проектной документации удостоверяется подписью руководителя территориального органа по делам архитектуры и строительства и заверяется оттиском печати на проектной документации.

- Основанием для отказа в согласовании проектной документации является несоответствие проектной документации требованиям архитектурно-планировочного задания, санитарно-гигиеническим и экологическим требованиям.

- Территориальный орган по делам архитектуры и строительства не позднее следующего дня после согласования проектной документации выдает согласованную проектную документацию заказчику для дальнейшего представления в государственный орган экспертизы или негосударственную экспертную организацию.

- Согласование проектной документации осуществляется на платной основе в порядке и размерах, определяемых законодательством Кыргызской Республики.

- Экспертиза проектной документации на сооружение связи

капитального характера

- Для проведения экспертизы проектной документации в государственный орган экспертизы или негосударственную экспертную организацию заказчиком предоставляются следующие документы:

1) архитектурно-планировочное задание;

2) согласованная проектная документация в двух экземплярах;

3) инженерно-геологическое заключение, за исключением линейно-кабельных сооружений.

- Предметом экспертизы проектной документации на сооружение связи капитального характера является оценка:

- соответствия проектных решений архитектурно-планировочному заданию, заданию на проектирование (между заказчиком и разработчиком проекта);

- обоснованности принятых конструктивных решений, применяемых материалов, надёжности, несущей способности, прочности и устойчивости;

- соответствия результатам инженерно-геологических изысканий.

- Результатом экспертизы является заключение, содержащее выводы о соответствии (положительное заключение) или несоответствии (отрицательное заключение). Сроки проведения экспертизы не должны превышать 5 рабочих дней.

- В процессе проведения экспертизы государственный орган экспертизы или негосударственная экспертная организация вправе привлечь разработчика проекта для устранения выявленных замечаний.

- При наличии замечаний составляется заключение о необходимости доработки проектной документации с указанием конкретных несоответствий нормам проектирования и требованиям нормативных правовых актов КР.

- В случае составления заключения о доработке проектной документации заказчик обязан представить проектную документацию на повторную экспертизу с устранением замечаний, изложенных в заключении (в таком случае повторной экспертизе подлежат только те разделы проектной документации, в которые внесены изменения).

- Проведение повторной экспертизы осуществляется в срок 3 (три) рабочих дня с даты поступления доработанной проектной документации.

- Положительное заключение экспертизы составляется в 2 (двух) экземплярах и утверждается руководителем государственного органа экспертизы или негосударственной экспертной организации, заверяется оттиском печати и не позднее следующего дня после утверждения заключения направляется заказчику.

- Проведение экспертизы осуществляется на платной основе, стоимость которой определяется в порядке, установленном Правительством Кыргызской Республики.

- По типовым или повторно применяемым проектам, имеющим положительное заключение экспертизы, а также при реконструкции сооружения связи капитального характера заключение выдается в упрощенном порядке в срок, не превышающий 3 рабочих дня со дня подачи заказчиком документов. При проведении экспертизы типового или повторно применяемого проекта экспертизе подлежат только результаты инженерных изысканий.

- Наличие положительного заключения экспертизы проектной документации, является основанием для начала (осуществления) строительства сооружения связи капитального характера.

- Условия выдачи архитектурно-технического заключения (АТЗ) на установку сооружения связи легкой конструкции (не капитальные)

- Архитектурно-техническое заключение разрабатывается и выдается на сооружения связи легкой конструкции (не капитальные), установка которых осуществляется в упрощенном порядке. Выдачу АТЗ осуществляют территориальные органы по делам архитектуры и строительства по месту предполагаемой установки сооружения связи легкой конструкции. Заказчик представляет в территориальный орган по делам архитектуры и строительства заявление установленной формы.

- Документы, необходимые для получения архитектурно-технического заключения:

1) копия правоустанавливающего и/или правоудостоверяющего документа на земельный участок, здание, сооружение или строение;

2) копия доверенности на представление интересов или гражданско-правовой договор, если заявление подается не заказчиком и копия паспорта представителя заказчика;

3) эскизный проект сооружения связи легкой конструкции вместе со схемой установки;

4) топографическая сьемка в масштабе 1:500 (в случае установки на земельном участке);

5) предварительный расчет электромагнитного излучения, за исключением линейно-кабельных сооружений связи;

6) технические условия электроснабжающей организации.

- Территориальный орган по делам архитектуры и строительства осуществляет принятие заявления с комплектом документов, предусмотренных пунктом 63 настоящего Порядка, и выдает заказчику подтверждающий документ о принятии заявления.

- Территориальный орган по делам архитектуры и строительства в течение 3 рабочих дней устанавливает соответствие заявления об установке сооружения связи легкой конструкции требованиям градостроительной документации, и в случае установления соответствия не позднее следующего дня со дня истечения трехдневного срока обязан направить копию заявления и прилагаемого к нему комплекта документов для получения заключения от уполномоченного органа.

При установлении несоответствия заявления об установке сооружения связи легкой конструкции требованиям градостроительной документации в срок, указанный в абзаце первом настоящего пункта, территориальный орган по делам архитектуры и строительства обязан выдать заказчику решение об отказе (с указанием правовых причин отказа).

- Уполномоченные органы в течение 3 рабочих дней обязаны направить в территориальный орган по делам архитектуры и строительства свое заключение (положительное или отрицательное). При непредставлении в указанный срок заключения заявление считается одобренным уполномоченным органом.

- Территориальный орган по делам архитектуры и строительства в течение 5 (пять) рабочих дней подготавливает схему земельного участка, выполненную на топографической основе в масштабе 1:500. В случае установки на крыше, кровле строения, сооружения или здания подготовка топографической основы не требуется.

- АТЗ на сооружение связи легкой конструкции (не капитального) выдается бессрочно. АТЗ является основанием для установки сооружения связи легкой конструкции (не капитального).

- Оплата расходов, связанных с выдачей АТЗ, осуществляется заказчиком в порядке, определяемом законодательством Кыргызской Республики.

- Для сооружений связи легкой конструкции (не капитального) получение архитектурно-планировочного задания, прохождение согласования и проведение экспертизы не требуется.

- Сооружение связи легкой конструкции (не капитальное) не является объектом капитального строительства.

- Условия оценки соответствия вводимого в эксплуатацию завершенного строительством сооружения связи капитального характера

- Оценка соответствия вводимого в эксплуатацию завершенного строительством сооружения связи капитального характера осуществляется уполномоченным государственным органом по надзору и контролю в сфере архитектурно-строительной деятельности.

- После окончания строительства сооружения связи капитального характера для оценки его соответствия, заказчик в течение 10 рабочих дней в уполномоченный государственный орган по надзору и контролю в сфере архитектурно-строительной деятельности направляет заявление.

- К заявлению прилагаются:

1) акты, свидетельствующие о завершении и принятии всех этапов строительства (журналы авторского, технического надзора и журнал производства работ, за исключением линейно-кабельных сооружений связи);

2) исполнительно-техническая документация (исполнительные съемки, акты скрытых работ).

- Требование иных документов, не предусмотренных пунктом 74 настоящего Порядка, запрещается.

- Заказчик несет ответственность за достоверность информации в документации, предоставляемой для оценки соответствия вводимого в эксплуатацию завершенного строительством сооружения связи капитального характера.

- Решение об оценке соответствия должно быть принято уполномоченным государственным органом по надзору и контролю в сфере архитектурно-строительной деятельности в срок 5 рабочих дней с даты принятия заявления и оформляется в виде акта об оценке соответствия.

- Акт об оценке соответствия подписывается заказчиком, автором проекта, подрядчиком и уполномоченным должностным лицом уполномоченного государственного органа по надзору и контролю в сфере архитектурно-строительной деятельности.

Акт об оценке соответствия утверждается руководителем уполномоченного государственного органа по надзору и контролю в сфере архитектурно-строительной деятельности согласно установленной форме.

- Если в срок, установленный пунктом 77 настоящего Порядка, уполномоченным государственным органом по надзору и контролю в сфере архитектурно-строительной деятельности не будет принято решение об оценке соответствия или об отказе, сооружение связи капитального характера считается прошедшим оценку соответствия и по требованию заказчика уполномоченный государственный орган по надзору и контролю в сфере архитектурно-строительной деятельности обязан в трехдневный срок выдать ему акт об оценке соответствия.

- За оценку соответствия плата не взимается.

- Классификация характеристик сооружений связи капитального характера и процедура проведения государственного архитектурно-строительного надзора

- Государственный архитектурно-строительный надзор осуществляется уполномоченным государственным органом по надзору и контролю в сфере архитектурно-строительной деятельности.

- Сооружения связи капитального характера высотой более 15 м.  классифицируются как объект с высоким фактором риска.

- Сооружения связи капитального характера, относящиеся к линейно-кабельным сооружениям связи классифицируются как объекты с низким фактором риска.

- Сооружения связи легкой конструкции (не капитальные) высотой до 15 м. классифицируются как объекты с низким фактором риска.

- Государственный архитектурно-строительный надзор осуществляется в форме проверок, проводимых в соответствии с Законом Кыргызской Республики «О порядке проведения проверок субъектов предпринимательства» и постановлением Правительства Кыргызской Республики, регламентирующего порядок и процедуры проведения проверок субъектов предпринимательства.

- Этапы в процессе строительства сооружения связи капитального характера с высоким фактором риска, подлежащие надзору:

- котлован;

- фундамент;

- инженерные сети;

- основные несущие конструкции.

- Этапы при реконструкции сооружения связи капитального характера с высоким фактором риска, подлежащие надзору:

- усиление фундамента;

- усиление несущих конструкций.

- План-график проведения проверок по каждому завершенному этапу строительства для включения в реестр объектов капитального строительства разрабатывается заказчиком и утверждается уполномоченным государственным органом по надзору и контролю в сфере архитектурно-строительной деятельности. Заказчик за 10 календарных дней до завершения этапа строительства, предусмотренного в плане-графе, должен уведомить уполномоченный государственный орган по надзору и контролю в сфере архитектурно-строительной деятельности.

- Проверка и приемка законченного этапа строительства инспектором уполномоченного государственного органа по надзору и контролю в сфере архитектурно-строительной деятельности производится не позднее 3 рабочих дней с даты поступления уведомления в присутствии ответственных лиц заказчика, осуществляющих технический и авторский надзор за процессом строительства.

- В случае установления соответствия выполненного этапа строительства проектным решениям, техническим регламентам, составляется акт соответствия завершенного строительством этапа в 2-х экземплярах и подписывается уполномоченными ответственными лицами, осуществляющими технический, авторский надзор за строительством и инспектором уполномоченного государственного органа по надзору и контролю в сфере архитектурно-строительной деятельности, осуществляющим проверку объекта строительства. Также производится запись в общем журнале производства работ.

- При установлении несоответствия выполненного этапа работ проектным решениям и техническим регламентам оформляется акт о несоответствии выполненных работ завершенного строительством этапа с указанием конкретного нарушения, ссылки на технический регламент и иные нормативные правовые акты Кыргызской Республики, а также проектную документацию. Акт подписывается уполномоченными ответственными лицами заказчика и инспектором уполномоченного государственного органа по надзору и контролю в сфере архитектурно-строительной деятельности.

- Уполномоченный государственный орган по надзору и контролю в сфере архитектурно-строительной деятельности вправе выносить предписание об устранении выявленных нарушений, предписание о приостановлении (запрещении) строительства, предписание о сносе (демонтаже).

- Предписание об устранении выявленных нарушений выносится в случаях, когда нарушения возможно устранить. Предписанием устанавливается срок устранения нарушений. При устранении ранее выявленных нарушений составляется акт соответствия завершенного строительством этапа и производится запись в общем журнале производства работ об устранении нарушений.

- Предписание о приостановлении (запрещении) строительства выносится в случаях, выявления дефектов и (или) нарушений, создающих угрозу деформации либо обрушения конструкций или строительства с отступлением от утвержденной проектной документации.

- Предписание о сносе (или демонтаже) выносится в случае осуществления самовольного строительства.

- В случае несогласия с нарушениями, указанными в акте или с предписанием, заказчик вправе их обжаловать с соответствии законодательством Кыргызской Республики об основах административной деятельности и административных процедурах.

- Ответственность за нарушение настоящего Порядка

- Действия должностных лиц уполномоченных органов, органов по делам архитектуры и строительства, уполномоченного государственного органа по надзору и контролю в сфере архитектурно-строительной деятельности в соответствии законодательством Кыргызской Республики об основах административной деятельности и административных процедурах могут быть обжалованы в установленном порядке в вышестоящий орган, а в последующем в суд.

- Должностные лица уполномоченных органов, а также других субъектов, участвующих в процессе выдачи документации, за нарушение сроков, предусмотренных в настоящем Порядка, а также принятие необоснованного решения об отказе в выдаче документации несут ответственность в соответствии с законодательством Кыргызской Республики.

- Инженерно-технические службы, являющиеся субъектами естественных монополий, несут ответственность, предусмотренную законодательством Кыргызской Республики, за необоснованный отказ в предоставлении оказываемых ими услуг.