Сравнительная таблица

к проекту постановления Правительства Кыргызской Республики

«О внесении изменений в постановление Правительства Кыргызской Республики

«Об утверждении Порядка обращения с опасными отходами на территории Кыргызской Республики»

от 28 декабря 2015 года № 885

| Действующая редакция | Предлагаемая редакция |
| --- | --- |
| Порядок обращения с опасными отходами на территории Кыргызской Республики, утвержденный постановлением Правительства Кыргызской Республики от 28 декабря 2015 года № 885 |  |
| § 2. Обращение с ртутьсодержащими отходами |  |
| 14. Все ртутьсодержащие отходы и вышедшие из строя приборы, содержащие ртуть, подлежат сбору и возврату для последующей регенерации ртути в специализированные предприятия | 14. Все ртутьсодержащие отходы и вышедшие из строя приборы, содержащие ртуть, подлежат сбору и возврату для последующей переработки в специализированные предприятия |
|  | 14-1. При обращении с ртутьсодержащими отходами применяются следующие основные понятия: - демеркуризация - процесс удаления ртути и ее соединений физико-химическими или механическими способами с целью исключения отравления людей и животных, а также очистка помещений и предметов от загрязнений металлической ртутью и источников ртутных паров. - организации по переработке ртутьсодержащих отходов - специализированные предприятия, осуществляющие переработку и демеркуризацию ртутьсодержащих отходов, имеющие необходимое технологическое оборудование и лицензию на «утилизацию, хранение, захоронение, уничтожение отходов токсичных материалов и веществ, в том числе радиоактивных», прошедшее государственную экологическую экспертизу; - ртутьсодержащие изделия (далее - РСИ) - изделия и устройства, содержащие металлическую ртуть или ее соединения: измерительные приборы, терморегуляторы, барометры и манометры ртутные, лабораторные, технические и медицинские ртутные термометры, тонометры, расходомеры, уровнемеры, игнитроны - специальные приборы, применяемые в мощных выпрямительных устройствах, ртутьсодержащие гальванические элементы, люминесцентные лампы с ртутным заполнением высокого и низкого давления и иные изделия содержащие ртуть; - ртутьсодержащие отходы - ртутьсодержащие изделия, утратившие полностью или частично свои потребительские свойства (отработавшие свой ресурс или пришедшие в негодность), металлическая ртуть, извлеченная из изделий, материалы и предметы, загрязненные металлической ртутью и ее соединениями; - сбор ртутьсодержащих отходов - прием или поступление отходов от физических и юридических лиц в целях дальнейшего транспортирования и переработки; - специальная тара - контейнер, обеспечивающий сохранность ртутьсодержащих отходов при хранении, выполнении погрузочно-разгрузочных работ, транспортировании; - переработка ртутьсодержащих отходов - обработка ртутьсодержащих отходов технологическим методом на специализированных установках с целью предотвращения вредного воздействия их на здоровье человека и окружающую среду, а также возможного извлечения материальных ресурсов, для дальнейшего использования; - утилизационный сбор на ртутьсодержащие отходы – неналоговый сбор на переработку ртутьсодержащих отходов, уплачиваемый производителями, импортерами РСИ, подлежащих переработке после утраты ими потребительских свойств; - хранение ртутьсодержащих отходов - содержание отходов в специально оборудованных накопителях до их извлечения с целью переработки. |
|  | 14-2. Юридические и физические лица, использующие ртутьсодержащие изделия, осуществляют сбор и временное хранение ртутьсодержащих отходов отдельно от других видов отходов, в специально отведенном месте и в специальной таре, исключающей повреждение этих изделий и попадание содержащихся в них ртутьсодержащих веществ в воздух, источники водоснабжения, почву и пищевые продукты. Собранные ртутьсодержащие отходы передаются организациям по переработке на основании договора. |
| 15. К работе по замене и сбору отработанных ртутьсодержащих ламп допускаются электромонтеры, электрослесари после проверки знаний и прохождения инструктажа о мерах безопасности при выполнении данного вида работ. |  |
| 16. Сбор и хранение ртутьсодержащих отходов следует выполнять в специально оборудованном помещении, отдельно расположенном от производственных помещений. Хранение ртутьсодержащих отходов должно осуществляться с соблюдением правил техники безопасности и санитарных норм. Главным условием при замене и сборе отработанных ртутьсодержащих ламп является сохранение их герметичности. | 16. Сбор и хранение ртутьсодержащих отходов следует выполнять в специально оборудованном помещении, отдельно расположенном от производственных помещений. Хранение ртутьсодержащих отходов должно осуществляться с соблюдением правил техники безопасности и санитарных норм. Главным условием при замене, временном и постоянном хранении, а также сборе отработанных ртутьсодержащих изделий является обеспечение их герметичного хранения. |
|  | 16-1. Централизованный сбор и временное хранение отработавших ресурс ртутьсодержащих изделий производится организациями по переработке РСО через пункты сбора бытовых отходов, с использованием специально установленных контейнеров, исключающих повреждение отработавших ресурс ртутьсодержащих изделий и попадание содержащихся в них ртутьсодержащих веществ в воздух, источники водоснабжения, почву и пищевые продукты. |
|  | 16-2. Предприятия торговли, осуществляющие реализацию ртутьсодержащих изделий населению через стационарные торговые точки, могут осуществлять прием у населения отработавших ресурс ртутьсодержащих изделий на платной основе без ограничений, с последующей сдачей их организациям по переработке и/или производителям (импортерам) РСИ. С предприятий торговли, осуществляющих прием ртутьсодержащих отходов, не взимается плата за размещение отходов при наличии договоров на переработку. |
|  | 16-3. Производитель (импортер) ртутьсодержащих изделий, подлежащих переработке после утраты ими потребительских свойств, выплачивает утилизационный сбор, согласно методике расчета сумм утилизационного сбора, утверждаемой Правительством Кыргызской Республики. Производитель (импортер) ртутьсодержащих изделий включает утилизационный платеж в себестоимость продукции. Утилизационный сбор не выплачивается в случае, когда производитель (импортер) берет на себя обязательство по самостоятельной переработке ртутьсодержащих изделий, утративших свои потребительские свойства и/или вывозит из территории Кыргызской Республики. В качестве подтверждения исполнения обязательств, представляются документы, подтверждающие сбор, переработку и/или утилизацию отходов, образовавшихся после утраты потребительских свойств РСИ и договора по вывозу из территории Кыргызской Республики. |
|  | 16-4. Средства, поступившие в республиканский бюджет в счет уплаты утилизационного сбора, расходуются согласно статье 84-2 Кодекса Кыргызской Республики о неналоговых доходах. Сумма вознаграждения населению за сдачу бракованных или отработавших ресурс ртутьсодержащих изделий и предприятиям торговли за сбор ртутьсодержащих изделий, после утраты ими потребительских свойств, оговаривается в договорах между производителями (импортерами) ртутьсодержащих изделий или организациями по переработке РСО и предприятиями торговли. |
|  | 16-5. В случае, если юридическое лицо, использующее ртутьсодержащие изделия, не имеет собственной территории и по договору аренды занимает площади (за исключением промышленных производственных объектов) исключительно для офиса, объектов торговли и сферы услуг, по которым услуги по содержанию зданий осуществляются владельцем или уполномоченной им организацией, накопление ртутьсодержащих отходов производится арендодателем. |
| 17. Тарой для сбора и хранения ламп являются целые картонные коробки от люминесцентных ламп, картонные, фанерные коробки, коробки из древесно-стружечных плит (ДСП), полиэтиленовые и бумажные мешки. Упакованные отработанные лампы и другие ртутьсодержащие отходы следует хранить на стеллажах, исключая повреждение упаковок. |  |
| 18. Сбор и хранение битых ртутьсодержащих ламп должно производиться в герметичной, стальной емкости с ручками для переноса и маркировкой «Для битых ртутьсодержащих отходов». |  |
| 19. Запрещается бой, вынос отходов, содержащих ртуть, на свалку и другие места, не предназначенные для размещения опасных отходов. Удаление ртути из металлической емкости для битых ртутьсодержащих отходов осуществляется предприятиями, организациями и учреждениями по производству и применению ртути. | 19. Запрещается бой, вынос отходов, содержащих ртуть, на свалку и другие места, не предназначенные для размещения опасных отходов. Удаление ртути из металлической емкости для битых ртутьсодержащих отходов осуществляется организациями по переработке ртути. |
| 20. Транспортировка ртутьсодержащих отходов должна производиться специализированным транспортом. В случае его отсутствия транспортировка осуществляются другими транспортными средствами, исключающими возможность создания аварийных ситуаций, причинения вреда окружающей среде, здоровью людей. | 20. Транспортировка ртутьсодержащих отходов должна производиться специализированным транспортом. В случае его отсутствия транспортировка осуществляются другими транспортными средствами, не предназначенными для перевозки пищевых продуктов и товаров, приравненных к ним. |
| 21. При транспортировании ртутьсодержащих отходов необходимо обеспечивать обязательную их укладку правильными рядами во избежание повреждения тары в пути, потери ртути и заражения транспортных средств и местности ртутью. Битые лампы должны транспортироваться в герметичных контейнерах с ручками для переноса. |  |
| 22. Загрузка, транспортировка и разгрузка ртутьсодержащих отходов должны осуществляться в присутствии ответственного лица предприятия. Бросать упаковки при загрузке запрещается. Укладка упаковок должна производиться таким образом, чтобы более прочная тара была в нижних рядах |  |
| 23. На предприятии должен вестись количественный учет образования и сбора отработанных ртутьсодержащих ламп, термометров и других отходов | 23. Юридические лица, использующие ртутьсодержащие изделия должны вести количественный учет образования и сбора отработанных ртутьсодержащих отходов. |
|  | 23-1. Юридическими лицами, использующими ртутьсодержащие изделия в обязательном порядке осуществляется: - ведение журнала учета оборота ртутьсодержащих изделий. В журнале указывается количество изделий, приобретенных в течение периода, место использования, количество отработавших ресурс ртутьсодержащих изделий переданных на переработку; - проведение ежегодной инвентаризации всех имеющихся на предприятии ртутьсодержащих изделий и образующихся отходов и обеспечение составление паспорта опасных отходов. |
|  | 23-2. Финансирование деятельности организаций по сбору и переработке осуществляется за счет поступлений в республиканский бюджет, взимаемых в виде утилизационного сбора на ввоз (импорт) и производство ртутьсодержащих изделий, грантов и других средств, не запрещенных законодательством. |

И.о. директора    	                                                      Э.Шерипов