Тиркеме

Кыргыз Республикасынын газ чарба ишканаларында 
жаратылыш газынын ченемдик жоготууларын эсептөөнүн

методикасы

1. Жалпы жоболор

1. Кыргыз Республикасынын газ чарба ишканаларында жаратылыш газынын ченемдик жоготууларын эсептөөнүн методикасы (мындан ары - Методика) жаратылыш газынын пландык жоготууларын аныктоодо колдонулуучу газ чарба ишканаларында жаратылыш газынын жоготууларынын ченемин эсептөөнүн укуктук жана методологиялык негизин аныктайт.

2. Ушул Методиканын максаты жаратылыш газын ташуу, бөлүштүрүү жана сатуу процессинин технологиялык өзгөчөлүктөрү, ошондой эле жаратылыш газынын физикалык-химиялык мүнөздөмөлөрү менен шартталган аргасыз жана кайтпас жоготууларды аныктоо болуп эсептелет.

3. Методика Кыргыз Республикасынын мамлекеттик органдары жана чарба субъектилери тарабынан жаратылыш газынын пландык жоготууларынын ченемин эсептөөдө колдонуу үчүн арналган.

4. Ушул Методикада төмөнкүдөй терминдер жана аныктамалар колдонулат:

автомобилдик газ толтуруучу компрессордук станция (мындан ары - АГТКС)- кыймылдаткычтары кысылган (компримирленген) жаратылыш газында иштөөгө кайра жасалган же башынан эле ылайыкталган жана тиешелүү системасы бар автомобилдерге жана башка транспорттук каражаттарга газ куюучу станция;

газдын тиричиликтик эсептегичтери (мындан ары – ГТЭ) –жаратылыш газынын санын (көлөмүн) өлчөөгө арналган эсептөө прибору. Тиешелүү түрдө газдын саны куб метр (м3) менен өлчөнөт;

ички газ өткөргүч - имараттын тышкы конструкциясынан имараттын ичинде жайгашкан газды пайдалануучу жабдууга кошулган жерине чейин тартылган газ өткөргүч;

газ бөлүштүрүүчү система - газды ташууга жана аны түздөн-түз керектөөчүлөргө берүүгө арналган уюштуруу жана экономикалык өз ара байланыштагы объектилерден турган мүлктүк өндүрүш комплекси;

газ бөлүштүрүүчү тармак - газ бөлүштүрүүчү станциянын чыгуучу ажыраткыч түзүлүшүнөн же газдын башка булагынан газ керектөөнүн объектисине киргизүүчү газ өткөргүчүнө чейин калктуу конуштардын, анын ичинде айыл аралык тышкы газ өткөргүчтөрүнөн турган газ бөлүштүрүү системасынын технологиялык комплекси. Газ бөлүштүрүү тармакка газ өткөргүчтөрдөгү курулмалар, электр химиялык коргоонун каражаттары, газды жөнгө салуучу пункттар, шкафтык газды жөнгө салуучу пункттар, газды бөлүштүрүүнүн технологиялык процессин автоматташтырылган башкаруунун системасы кирет;

газ бөлүштүрүүчү станция (мындан ары – ГБС) – магистралдык газ өткөргүчтөгү жаратылыш газынын басымын аны коопсуз керектөө шарты боюнча зарыл болгон деңгээлге чейин төмөндөтүүгө арналган жаратылыш газын бөлүштүрүүнүн жана анын басымын жөнгө салуунун өлчөөчү жана жардамчы системаларынын түзүлүштөрүнүн жана техникалык жабдууларынын жыйындысы;

газ казандары - көмүр суутек газын жагуу үчүн арналган казандар;

газды жөнгө салуучу пункт (мындан ары – ГЖСП) – газдын басымын азайтууга жана газ бөлүштүрүү тармактарында берилген деңгээлдерде кармап турууга арналган технологиялык орнотмо;

газга кооптуу иштер - газдуу чөйрөдө же газдын чыгуусу мүмкүн болгон жерде аткарылуучу иштер;

компрессордук орнотмо - абаны кысуу үчүн түзүлүштүн (компрессордун), абаны алдын ала даярдоо үчүн кыймылдаткыч менен жардамчы жабдуунун (кысылган абаны кургаткычтар, чыпкалар, сепараторлор, май-ным бөлүп алгычтар) жыйындысы;

компрессордук станция (мындан ары - КС) кысылган газдарды алуу үчүн арналган туруктуу же көчмө орнотмо. Алынган кысылган газ же аба энергия алып жүрүүчү катары пайдаланышы мүмкүн (пневматикалык шайман үчүн);

тышкы газ өткөргүч - киргизүүчү газ өткөргүчтүн алдында ажыратуучу түзүлүшкө чейин имараттын тышынан тартылган  же имаратка киргизүүдө жер алдында жасалган кутуга чейинки жер алдындагы, жер бетиндеги жана жер үстүндөгү газ өткөргүчү;

сактагыч-чыгаргыч клапандар (мындан ары - СЧК) – эксплуатациялык абалда жабык арматура; ал кыска убакытка ачылат, контролдонуп жаткан жерде басымдын номиналдуу маанисине жеткен учурда автоматтык түрдө жабылат;

бөлүштүрүүчү газ өткөргүч – газ камсыздоонун булагынан газды керектөөчүлөрдүн газ өткөргүч – киргизүүлөрүнө чейин газды берүүнү камсыз кылуучу газ бөлүштүрүү тармагынын газ өткөргүчү;

эсептик басым - эсептик ресурстун ичинде ишенимдүү эксплуатациялоону камсыз кылуучу негизги өлчөмдөрдү негиздөө учурунда бекемдикке эсептөө жүргүзүлө турган газ өткөргүчтөгү максималдуу ашыкча басым;

техникалык тейлөө - буюмдун (техникалык түзүлүштүн) багыты боюнча пайдаланууда, күтүүдө, сактоодо жана ташууда жумуш жөндөмдүүлүгүн же оң абалын кармап туруу боюнча операциялардын комплекси же операция;

шкафтык газды жөнгө салуучу пункт (мындан ары - ШГЖСП) - газдын басымын төмөндөтүү жана аны газ бөлүштүрүүчү тармактарда берилген деңгээлдерде кармап туруу үчүн арналган шкаф түрүндө жасалган технологиялык түзүлүш;

газ бөлүштүрүүчү тармактын эксплуатациялык (газ бөлүштүрүүчү) уюму (мындан ары - ГБУ) - газ бөлүштүрүүчү тармакты эксплуатациялоону аткаруучу жана керектөөчүлөргө газды берүү менен байланышкан кызмат көрсөтүүчү адистештирилген уюм. Эксплуатациялоочу уюм болуп бул тармактын менчик ээси же тармактын менчик ээси болгон уюм менен аны эксплуатациялоого келишим түзгөн уюм эсептелет.

5. Жаратылыш газынын ченемдик жоготууларын эсептөөдө жоготуулардын эки түрү эсепке алынат:

- шарттуу-туруктуу жоготуулар – газ менен камсыздоо системасынын герметикалык эместиги (тыгыз эместик) менен шартталган жаратылыш газынын жоготуулары;

- өндүрүштүк (шарттуу-өзгөрүлмө) жоготуулар – газ менен камсыздоонун жаңы объектилерин эксплуатацияга киргизүү боюнча жумуштар (үйлөтүү жана газды берүү), газ жабдууларын жөндөө, авариялык-калыбына келтирүү иштерин аткаруу, кесип салуу жана кошуу жумуштары, техникалык тейлөө жана газ менен камсыздоо системасынын пландуу оңдоо жумуштары, жаратылыш газын чыгымдоонун эсебин алуучу приборлордун каталары менен байланышкан жаратылыш газынын жоготуулары.

6. Жаратылыш газынын жоготууларынын ченемдерин эсептөө төмөнкү объектилер жана газ менен камсыздоонун системалары боюнча жүргүзүлөт:

- тышкы газ өткөргүчтөр (жогорку, орто жана төмөнкү басымдагы);

- газды жөнгө салуучу пункттар жана газ бөлүштүрүүчү станциялар;

- турак үйлөрдүн газ өткөргүчтөрү жана газ жабдуулары;

- өнөр жай жана айыл чарба ишканаларынын, отказандардын (газды чыгымдоону эсептөөчү приборлорго чейинки киргизүү) газ өткөргүчтөрү;

- өндүрүштүк эмес мүнөздөгү тиричилик тейлөө ишканаларынын газ өткөргүчтөрү жана газ жабдуусу;

- жаратылыш газын чыгымдоону эсепке алуунун системалары;

- автомобилдик газ толтуруучу компрессордук станциялар;

- компрессордук станциялар.

7. Пландалган мезгилге жаратылыш газынын ченемдик жоготууларынын деңгээлин эсептөө стандарттуу шарттарда миң м3 менен жүргүзүлөт. Жаратылыш газы үчүн стандарттык шарттар:

- температура Т = 293,15 0К;

- басым Р = 0,101325 Мпа;

- нымдуулук 0%.

2. Төмөнкү, орто жана жогорку басымдардагы газ өткөргүчтөрдүн герметикалуу эместигине байланыштуу жаратылыш газынын технологиялык жоготууларын (аргасыз чыгып кетүүлөр) аныктоо

8. Жаратылыш газынын калктуу конуштардагы таркатуучу газ өткөргүчтөрүндө үйлөргө жана имараттарга киргизгенге чейинки технологиялык жоготуулары төмөнкү формула боюнча эсептелет:

Vжоготуулар = ∑ (*di*li) *q,		(f1)

мында:

Vжоготуулар – төмөнкү, орто жана жогорку басымдагы газ өткөргүчтөрдөгү жаратылыш газынын технологиялык жоготуулары;

di – i-газ өткөргүчүнүн ички диаметри, м;

li – тиешелүү диаметрлердеги газ өткөргүчтөрдүн i-участогунун узундугу м;

q – газ өткөргүчтүн ички бетинин 1 м2не үлүштүк жоготууларынын м3/сут. коэффициенти.

9. Төмөнкү басымдагы газ өткөргүчтөгү жаратылыш газынын технологиялык жоготуулары төмөнкү формула боюнча эсептелет:

Vжоготуулар = ∑ (*di*li) *q,		(f2)

мында:

di – i-газ өткөргүчүнүн ички  диаметри, м;

li – эксплуатацияда турган төмөнкү басымдагы газ өткөргүчтөрүнүн жалпы узундугу;

түтүктүн ички бетинин 1 м2не q = 0, 0024 м3/суткасына.

10. Короолордун жана кварталдардын ичтериндеги жаратылыш газынын технологиялык жоготуулары төмөнкү формула боюнча эсептелет:

Vжоготуулар = ∑ (*di*li) *q,		(f3)

мында:

di – i-газ өткөргүчүнүн ички  диаметри, м;

li – эксплуатацияда турган короолордун жана кварталдардын ичтериндеги газ өткөргүчтөрдүн жалпы узундугу ;

түтүктүн ички бетинин 1 м2не q =0, 0024 м3/суткасына.

11. Орто басымдагы газ өткөргүчтөрүндөгү жаратылыш газынын технологиялык жоготуулары төмөнкү формула боюнча эсептелет:

Vжоготуу = ∑ (*di*li) *q,		(f4)

мында:

di – i-газ өткөргүчүнүн ички диаметри , м;

li – эксплуатацияда турган орто басымдагы газ өткөргүчтөрдүн жалпы узундугу;

түтүктүн ички бетинин 1 м2не q = 0, 0048 м3/суткасына.

12. Жогорку басымдагы газ өткөргүчтөрүндөгү жаратылыш газынын технологиялык жоготуулары төмөнкү формула боюнча эсептелет:

Vжоготуу = ∑ (*di*li) *q,		(f5)

мында:

di – i-газ өткөргүчүнүн ички диаметри, м;

li – эксплуатацияда турган жогорку басымдагы газ өткөргүчтөрдүн жалпы узундугу;

түтүктүн ички бетинин 1 м2 q =0, 0048 м3/суткасына.

13. Төмөнкү, орто жана жогорку басымдагы газ өткөргүчтөрдөгү, короодогу ички газ түтүктөрүндөгү жана тик түтүктөргө кошулуулардагы жаратылыш газынын суммалык технологиялык жоготуулары төмөнкүнү түзөт:

Vжоготуулар  =f2+ f3+ f4+ f5,

мында:

f2 – төмөнкү басымдагы газ өткөргүчтөрдөгү жаратылыш газынын технологиялык жоготуулары;

f3 – короолордун жана кварталдардын ичиндеги газ өткөргүчтөрдөгү жаратылыш газынын технологиялык жоготуулары;

f4 – орто басымдагы газ өткөргүчтөрдөгү жаратылыш газынын технологиялык жоготуулары;

f5 – жогорку басымдагы газ өткөргүчтөрдөгү жаратылыш газынын технологиялык жоготуулары.

3. Үй ичиндеги газ өткөргүчтөрдүн жана жабдуулардын герметикалуу эместигине байланыштуу жаратылыш газынын технологиялык жоготууларын (аргасыз чыгып кетүүлөр) аныктоо

14. Үй ичиндеги газ өткөргүчтөрдүн жана жабдуулардын герметикалуу эместигине байланыштуу жаратылыш газынын технологиялык жоготуулары турак үйлөр жана батирлер үчүн төмөнкү формула боюнча эсептелет:

Vжог.=Nкв.* q,

мында:

Nкв. –газ жеткирилген квартиралардын саны;

q = 0,044 м3/суткасына – бир үйгө (батирге) газдын үлүштүк жоготуулары.

15. Кыш мезгилинде турак үйлөрдө суу жылыткычтарды эксплуатациялоодогу жаратылыш газынын технологиялык жоготуулары төмөнкү формула боюнча эсептелет:

Vжыл.кыш = Nжыл * q3,

мында:

Nжыл.. – суу жылыткычтардын жалпы саны;

ГТЭ орнотулбаган үйлөрдө кыш мезгилинде жылуулукту жоготуунун үлүштүк коэффициенти  q3 = 0, 6 м3/суткасына.

16. Жай мезгилинде турак үйлөрдө суу жылыткычтарды эксплуатациялоодогу жаратылыш газынын технологиялык жоготуулары төмөнкү формула боюнча эсептелет:

Vжыл.жай = Nжыл * qл,

мында:

Nжыл.. – суу жылыткычтардын жалпы саны;

бир үйдө жайкы мезгилде суу жылыткычтар үчүн жаратылыш газынын үлүштүк жоготуулары qл = 0, 023 м3/суткасына.

17. Жаратылыш газын меште от жагуу үчүн эксплуатациялоодогу технологиялык жоготуулары төмөнкү формула боюнча эсептелет:

Vмеш=Nмеш * qзг,

мында:

Nмеш – газ эсептегичтери орнотулбаган үйлөрдөгү от жагылуучу мештин жалпы саны;

qзг = 0,04 м3/сут. – жылытуу мезгилиндеги от жагылуучу бир меште жаратылыш газынын үлүштүк жоготууларынын коэффициенти;

qзг = 0,023 м3/сут. – жайкы мезгилиндеги от жагылуучу бир меште жаратылыш газынын үлүштүк жоготууларынын коэффициенти.

4. Газ бөлүштүрүүчү пункттардагы жаратылыш газынын технологиялык жоготууларын аныктоо

18. 24 саат ичинде эксплуатацияга кабыл алууда ГЖСП жабдууларынын герметикалуу эместиги менен шартталган жаратылыш газынын жоготуулары төмөнкү формула боюнча эсептелет:

Vг=NГЖСП*Qв,

мында:

NГЖСП – ГЖСП жалпы саны;

Qв – газ өткөргүчтөрдүн жана ГЖСП жабдууларынын ички агып чыгууларынын аркасында 24 сааттын ичинде болгон жаратылыш газынын үлүштүк жоготууларынын чоңдугу;

Qв  төмөнкү формула боюнча аныкталат:

Qв = 24 *n*VГРП*Rг,

мында:

n – желдетүүнүн эселүүлүгү (3кө барабар);

VГЖСП – ГЖСП жайларынын орточолонгон көлөмү, м3;

Rг – газ менен булгануунун коэффициенти (0,005).

19. Газды жөнгө салуучу пункттардын жабдууларын жөндөөдөгү жана үйлөтүүдөгү жаратылыш газынын жоготуулары төмөнкү формула боюнча эсептелет:

Q жабдууларды үйл.. = 284 *D2*н.*[(Ра + Р г)/ (273 + г)]/,

мында:

Q жабдууларды үйл –жабдууларды үйлөтүүгө газдын жоготуулары, м3;

D – үйлөтүү жүргүзүлө турган свечанын диаметри, м;

н –  үйлөтүү мезгили, саат;

Ра – атмосфералык басым, кгс/м2;

Рг – газ өткөргүчтөгү газдын басымы, кгс/м2;

г – газдын температурасы, С;

г –  газдын тыгыздыгы, кг/м3.

20. Көп кабаттуу үйлөрдөгү газ өткөргүчтөрдү үйлөтүүдөгү жаратылыш газынын технологиялык жоготуулары төмөнкү формула боюнча эсептелет:

Vг = ( * d2 * l) / 4,

мында:

d – тик түтүктөрдүн диаметри, м;

l – тик түтүктөрдүн узундугу, м.

5. Газ өткөргүчтөрдө оңдоо жана профилактикалык жумуштарды аткаруу үчүн жаратылыш газынын чыгымын аныктоо

21. Газ өткөргүчтү эксплуатациялоонун процессинде ар кандай түрдөгү жумуштарды жүргүзүү зарылдыгы пайда болот, аларды аткаруу газ өткөргүчтүн айрым участокторун газ тармагынан ажыратуу жана алардагы ашыкча басымды төмөндөтүү менен байланышкан. Бул учурда атмосферага чыгарылган жаратылыш газынын өлчөмү жана жумуштар аяктагандан кийин ажыратылган участокторду үйлөтүү үчүн зарыл болгон жаратылыш газынын өлчөмү төмөнкү формула боюнча аныкталат:

Vрем = 0, 07 *Vс*(Ра + Рr) / (273 + tr),

мында:

Vрем – газ өткөргүчтү оңдоодогу же профилактикалык тейлөөдөгү жаратылыш газынын чыгымдалышы;

Vс – жумуштарды жүргүзүү процессинде ажыратылуучу газ өткөргүчүнүн тармагынын участогунун геометриялык көлөмү, газ өткөргүчүнүн тармагынын участогунун геометриялык көлөмү 
Vс = ( * d2 *) / 4 формуласы боюнча эсептелет;

Ра – атмосфералык басым, кгс/м2;

Рr – үйлөтүү учурундагы газ өткөргүчтөгү жаратылыш газынын басымы, кгс/м2;

tr– газдын температурасы, С.

6. Газ өткөргүчтөрдү эксплуатациялоого киргизүү процессинде үйлөтүү жана толтуруу учурундагы жаратылыш газынын чыгымдалышын аныктоо

22. Оңдоо жана профилактикалык жумуштар  бүткөндөн кийин газ өткөргүчтөрдү эксплуатациялоого киргизүү процессинде үйлөтүү жана толтуруу үчүн зарыл болгон жаратылыш газынын өлчөмү төмөнкү формула боюнча аныкталат:

Vпр.r = 0,035 *Vс*(Ра + Рr) /(273 + tr)*k,

мында:

Vпр.r – газ өткөргүчтү оңдоодон кийин үйлөтүү үчүн зарыл болгон газдын чыгымы;

Vс – газ өткөргүчтүн  геометриялык көлөмү, м3;

Ра – атмосфералык басым, кгс/м2;

Рr – үйлөтүү учурундагы газ өткөргүчтөгү жаратылыш газынын басымы, кгс/м2;

tr – газдын температурасы, С;

k – 1,25ке барабар деп кабыл алынган түзөтүү коэффициенти.

7. ГЖСП, ШГЖСПларда орнотулуучу сактагыч-чыгаргыч клапандардын иштөөсүнөн улам атмосферага  жаратылыш
 газын чыгаруунун көлөмдөрү

23. Газ өткөргүчтөгү орточо басымга, СЧКнын өткөрүү жөндөмүнүн орточо маанисине жана жаратылыш газынын көлөмдөрүн чыгаруунун убактысына (СЧКнын конструкциясына көз каранды) жараша СЧК аркылуу атмосферага чыгарылуучу жаратылыш газынын жоготуулары төмөнкү формула боюнча эсептелет:

Vпск= G*tc,

мында:

G – СЧКнын өткөрүү жөндөмдүүлүгү (0,6 м3/саатка барабар);

tc – жаратылыш газынын көлөмдөрүн чыгаруунун убактысы, 3,5 саат.

Жөнгө салгычтын клапаны СЧКга чейин жайгашкан жана СЧКнын чыгаргыч клапанына көз карандысыз параллелдүү иштеп кетиши мүмкүн экендигин белгилөө зарыл.

ГЖСПдагы жөнгө салгычтардын бардык клапандары жана чыгаргыч клапандар менен чыгарылуучу жаратылыш газынын суммалык көлөмү төмөнкүнү түзөт:

Vжалп. = Nгрп*(Vпск +Vрд),

мында:

Nгрп – ГЖСПнын жалпы саны;

Vпск – бардык СЧК аркылуу чыгарылуучу жаратылыш газынын көлөмү;

Vрд – бардык ЧӨД аркылуу чыгарылуучу жаратылыш газынын көлөмү.

8. Газды жөнгө салуучу пункттарда чыгым өлчөөчү 
диафрагмаларды алмаштырууда жаратылыш газынын технологиялык жоготууларын (аргасыз жоготууларды) аныктоо

24. ГЖСПда чыгым өлчөөчү диафрагмаларды алмаштырууда жаратылыш газынын технологиялык жоготуулары (аргасыз жоготууларды) төмөнкү формула боюнча эсептелет:

Vжот= V1 + V2 = (*d12*l1)/ 4 + (*d22*l2)/ 4,

мында:

V1 = (*d12*l1) / 4 – ЧӨДнын алдындагы газ өткөргүч көңдөйүнүн көлөмү;

V2 = (*d22*l2)/ 4 – ЧӨДдан кийинки газ өткөргүч көңдөйүнүн көлөмү;

l1, l2 – газ өткөргүчтүн ЧӨДнын алдындагы жана андан кийинки участогунун узундугу, м;

1 = 30 м (орточо);

2 = 3 м (орточо);

d1, d2 – газ өткөргүчтүн ЧӨДнын алдындагы жана андан кийинки диаметри, м;

Ра – атмосфералык басым;

Рг – үйлөтүү учурундагы газ өткөргүчтөгү жаратылыш газынын басымы;

г –  жаратылыш газынын температурасы;

k – 1,25ге барабар болгон түзөтүү коэффициенти.

Жыл ичинде ЧӨДны алмаштырууда ГЖСПда чыгарылуучу жаратылыш газынын жалпы геометриялык көлөмү төмөнкү формула боюнча аныкталат:

V = Vжот * Nгсжп ,

мында:

Vжот – ГЖСПда чыгым өлчөөчү диафрагмаларды алмаштырууда жаратылыш газынын технологиялык жоготуулары (аргасыз жоготуулар);

Nгсжп –  ГЖСПнын жалпы саны.

9. Газ өткөргүчтөрдү кесип салууда жана кошууда жаратылыш
газын чыгымдоонун жоготууларын аныктоо

25. Тышкы газ өткөргүчтөрдү эксплуатациялоонун процессинде газ өткөргүчтөрдү кошуу жана кесип салуу, айрым абоненттерди газ тармагынан ажыратуу боюнча жумуштарды жүргүзүү зарылдыгы келип чыгат. Бул учурда атмосферага чыгарылган жана жумуштар аяктагандан кийин ажыратылып жаткан участокторду үйлөтүү үчүн зарыл болгон жаратылыш газынын өлчөмү төмөнкү формула боюнча аныкталат:

V жалпы = V1 + V2 + V3,

мында:

V1 – газ өткөргүчтү кесип салуудагы жаратылыш газынын жоготуулары, м3;

V2 – газ өткөргүчтү кошуудагы жаратылыш газынын жоготуулары, м3;

V3 – газ жабдууларын жөнгө салууда, үйлөтүүдө жана жөндөөдө жаратылыш газынын жоготуулары, м3.

26. Газ өткөргүчтүн ажыратылып жаткан участогунун ички көңдөйүнүн геометриялык көлөмүнө тең болгон газ өткөргүчтү кесип салуудагы жаратылыш газынын жоготуулары төмөнкү формула боюнча эсептелет:

V1 = (*d2*l)/ 4,

мында:

d – газ өткөргүчтүн орточо диаметри, м;

l – газ өткөргүчтүн участогунун орточо узундугу, м.

27. Кошуу аяктагандан кийин газ өткөргүчтүн системасын үйлөтүү жана газ менен толтуруу үчүн зарыл болгон жаратылыш газынын жоготуулары төмөнкү формула боюнча эсептелет:

Vпр.  = 0,035 *Vс* (Ра + Рг) /  (273 + г) *k,

мында:

Vс – газ өткөргүчтүн геометриялык көлөмү м3;

d – газ өткөргүчтүн диаметри (орточо);

– газ өткөргүчтүн узундугу  (орточо);

Ра – атмосфералык басым;

Рг – үйлөтүү учурундагы газ өткөргүчтөгү жаратылыш газынын басымы;

г –  газдын температурасы (орточо);

k – 1,25ке барабар түзөтүү коэффициенти.

Газ өткөргүчтүн участогунун аныкталуучу көлөмү:

V1 = (*d2*l) / 4.

Кошуу аяктагандан кийин жаратылыш газынын жоготуулары:

Vврез. =V1*Nподк.

28. Кошуу боюнча жумуштар аяктагандан кийин иштетүү-жөндөө жумуштарында жаратылыш газынын аргасыз жоготуулары төмөнкү формула боюнча эсептелет:

V3 = Nгазиф. * Vпот. ,

мында:

Nгазиф – кошууга пландалган абоненттердин саны;

Vпот = 1м3, үйдө газ плитасы же жылытуучу меш болгон учурда;

Vпот = агымдуу суу жылыткыч болгон учурда 1,5 м3.

29. Профилактикалык жана оңдоо иштерин жүргүзүүдө жаратылыш газы менен үйлөтүү. Газ чарбасында жыл сайын техникалык тейлөө каралган (зарылдыгына жараша, газ бөлүштүрүүчү системада орнотулган бекитүүчү арматураны жана компенсаторлорду техникалык оңдоо). Жогорку, орто жана төмөнкү басымдардагы газ өткөргүчтөрдөгү жаратылыш газынын көлөмү төмөнкү формула боюнча эсептелет:

V=0,07*Vс*(Ра+Рг)/(273+tг),

мында:

Vс – тиешелүү газ өткөргүчтүн геометриялык көлөмү, м3;

Ра – атмосфералык басым;

Рг – үйлөтүү учурундагы газ өткөргүчтөгү жаратылыш газынын басымы;

г – газдын  температурасы (орточо).

10. Тиричилик газ эсептегичтерин орнотуу учурундагы 
жаратылыш газынын жоготууларын аныктоо

30. Газ эсептегичтерин орнотуу жана текшерүү төмөнкү тартипте жүргүзүлөт:

- абонентке газ эсептегичтери биринчи жолу коюлуп жатканда;

- өлчөөлөрдүн бирдиктүүлүгүн камсыз кылуу чөйрөсүндөгү мыйзамдарга ылайык газ эсептегичтерин текшерүүдөн кийин орнотууда.

31. Үйдүн ичиндеги газ жабдуусун жөнгө салуу менен шартталган иштетүү-жөндөө иштерин аткарууда жаратылыш газынын жоготуулары (аргасыз жоготуулар) төмөнкүдөй түзүлөт:

V=1 м3 + 1, 5 м3 + 1 м3 = 3, 5 м3,

мында:

1 м3 – үйдө газ плитасы жана жылытуучу меш болгон учурда;

1,5 м3 – агымдуу суу жылыткычы болгон учурда.

Бирок ар бир үйдө агымдуу суу жылыткычы болбогондуктан, жаратылыш газынын 2,5 м3  барабар жоготуулары алынат.

- Газ бөлүштүрүүчү тармакка кошулууга, газ өткүргүчүн толтурууга жана үйлөтүүгө кеткен жаратылыш газынын жоготуулары төмөнкү формула боюнча эсептелет:

Vпр = 0,035 * Vс * (Ра + Рг) / (273 + г) * k,

мында:

Vс – газ өткөргүчтүн геометриялык көлөмү, м3;

Ра – атмосфералык басым;

Рг – үйлөтүү учурундагы газ өткөргүчтөгү жаратылыш газынын басымы;

г – газдын  температурасы (орточо).

k –1,25ке барабар түзөтүү коэффициенти.

11. Керектөөчүлөрдө газдын чыгымдалышын эсептөө приборлорундагы катачылыктан улам жаратылыш газынын технологиялык жоготуулары

33. Түз келишимдер боюнча газ ала турган өнөр жай объектилеринде дифманометрлерди эксплуатациялоодо пайда болуучу каталар менен байланышкан жаратылыш газынын жоготуулары төмөнкү формула боюнча эсептелет:

Q = 0,011* (S1 /) * Q1,

мында:

0,011 – жаратылыш газынын басымынын жана температурасынын көрсөткүчтөрүн алууда каталарды эсепке алуучу которулма коэффициент;

S1 – газдын чыгымдалышын өлчөөчү приборлордун каталары;

n – жаратылыш газынын чыгымдалышын өлчөөнүн саны (приборлордун саны);

Q1 – приборлор жыл ичинде өлчөгөн жаратылыш газынын чыгымдалышы, м3.

34. Өнөр жай ишканаларында жаратылыш газынын өнөр жайлык эсептегичтерин эскплуатациялоодо пайда болуучу каталар менен байланышкан жаратылыш газынын жоготуулары төмөнкү формула боюнча эсептелет:

Q = 0,011* (S2 / ) * Q2,

мында:

0,011 – жаратылыш газынын басымынын жана температурасынын көрсөткүчтөрүн алууда каталарды эсепке алуучу которулма коэффициент;

S2 – газдын чыгымдалышын өлчөөчү приборлордун каталары, S2 = 3% (ротациялык эсептегичтери бар жаратылыш газын эсептөө түйүндөрүнүн жана ичкертүү түзүлүштөрү бар жаратылыш газын эсептөө түйүндөрүнүн катачылыгы);

n – жаратылыш газынын чыгымдалышын өлчөө саны  (өнөр жай ишканаларында жаратылыш газын эсептөө түйүндөрүнүн санына барабар);

Q2 – жаратылыш газынын эсептегичтери менен өлчөнгөн жаратылыш газынын жыл ичинде чыгымдалышы.

35. Бюджеттик уюмдарда жаратылыш газынын өнөр жайлык эсептегичтерин эскплуатациялоодо пайда болуучу каталар менен байланышкан жаратылыш газынын жоготуулары төмөнкү формула боюнча эсептелет:

Q = 0,011* (S3 / ) * Q3,

мында:

0,011 – жаратылыш газынын басымынын жана температурасынын көрсөткүчтөрүн алууда каталарды эске алуучу которулма коэффициент;

S3 - ротациялык жана турбиналык эсептегичтери бар жаратылыш газын эсептөө түйүндөрүнүн катачылыгы, S2 = 3,0%;

n – жаратылыш газын чыгымдоонун өлчөө саны (бюджеттик уюмдарда газды эсептөө түйүндөрүнүн санына барабар);

Q3 – РГ эсептегичтер менен эсептелүүчү жаратылыш газынын жыл ичиндеги чыгымдалышы, м3.

36. Коммерциялык структураларда тиричилик газ эсептегичтерин эксплуатациялоодо пайда болуучу каталар менен байланышкан жаратылыш газынын жоготуулары төмөнкү формула менен эсептелет:

Q = 0,011* (S4 / ) * Q4,

мында:

0,011 – жаратылыш газынын басымынын жана температурасынын көрсөткүчтөрүн алууда каталарды эске алуучу которулма коэффициент;

S4 – газды чыгымдоону өлчөөчү приборлордун катасын S3 = 3,0 % деп кабыл алабыз;

n – жаратылыш газын чыгымдоону өлчөөнүн саны (коммерциялык структуралардагы ГТЭ санына жараша);

Q4 – приборлор менен эсептелүүчү жаратылыш газынын жыл ичиндеги чыгымдалышы, м3.

37. Тиричилик абоненттеринде газ эсептегичтердеги катачылыктан улам пайда болуучу жаратылыш газынын жоготуулары төмөнкү формула боюнча эсептелет:

Q = 0,011* (S5 / ) * Q5,

мында:

0,011 – жаратылыш газынын басымынын жана температурасынын көрсөткүчтөрүн алууда каталарды эске алуучу которулма коэффициент;

S5 – газды чыгымдоону өлчөөчү приборлордун катасын S4= 3,0 % деп кабыл алабыз;

n – отчеттук мезгил ичиндеги тиричилик газ эсептегичтери  менен эсептелүүчү жаратылыш газынын чыгымдалышы, м3;

Q5 – приборлор менен эсептелүүчү жаратылыш газынын жыл ичиндеги чыгымдалышы, м3.

12. Магистралдык газ өткөргүчтөгү жаратылыш газынын жоготуулары

38. ГБСны үйлөтүүдөгү технологиялык муктаждыктарга жаратылыш газынын жоготууларын аныктоо. ГБСнын чаң тоскучтарын үйлөтүү үчүн жаратылыш газынын жоготуулары төмөнкү формула боюнча эсептелет:

Vпр = 323 * fп * rп * Рп * nп + Nкс * Vк,

мында:

Vпр – чаң тоскучтарды үйлөтүүнүн көлөмү, м3;

fп – дренаждык түтүктүн кесилишинин аянты, м2;

rп – бир жолку үйлөтүүнүн орточо убактысы, сек.;

Рп – сепаратордогу жана чаң тоскучтагы жаратылыш газынын орточо басымы, ати;

nп – жыл ичиндеги үйлөтүүлөрдүн саны  (үйлөтүү чаң тоскучтардын булганышына каршы, орто эсеп менен суткасына 1 жолудан жүргүзүлөт);

Nкс – нымдуу конденсаттын газ фактору, м3;

Vк – үйлөтүү учурунда чаң тоскучтардан чыгарылган стабилдүү конденсаттын саны, 1000 м3.

39. Магистралдык газ өткөргүчтөрдү үйлөтүүдөгү жаратылыш газынын жоготуулары. Магистралдык газ өткөргүчтөрдү үйлөтүү төмөнкү учурларда жүргүзүлөт:

- газ өткөргүчтү капиталдык оңдоодон кийин;

- газ өткөргүчтү эксплуатацияга берүүдө (киргизүүдө);

- кайра сыноодо.

Жаратылыш газынын жоготуулары төмөнкү формула боюнча эсептелет:

Vпр2 = 0,035 * Vc * (Ра + Рг) / (273 + г) * k,

мында:

V пр2 –газ өткөргүчтү үйлөтүүдө жаратылыш газынын жоготуулары, м3;

Vс   – газ өткөргүчтүн геометриялык көлөмү , м3;

Ра  – атмосфералык басым, кгс/м2;

Рг  – газ өткөргүчтү үйлөтүүдө газ өткөргүчтөгү жаратылыш газынын басымы, кгс/м2;

г  – газдын температурасы, С;

d – газ өткөргүчтүн диаметри, м;

l – газ өткөргүчтүн узундугу, м;

k – 1,25ке барабар түзөтүү коэффициенти.

Газ өткөргүчтүн көлөмүн төмөнкү формула боюнча аныктайбыз:

ΔVc = (π * d2 * l)/4.

40. Газды жөнгө салуучу станцияларды (ГЖС) жөндөөдө жана үйлөтүүдө жаратылыш газынын жоготууларын аныктоо. ГЖСтин жабдууларын жөндөө процессинде (стандарттуу шарттарда) үйлөтүүгө кеткен газдын жоготуулары  төмөнкү формула боюнча эсептелет:

∆Vпр.обор = (м³), S*ω * Тн = πД2 /4 * √2*Р*к/(к+1) * ρr * Тн,

мында:

∆Vпр.обор.	– жабдуунун үйлөтүүгө жаратылыш газынын жоготуулары, м³;

S – үйлөтүү жүргүзүлгөн свечанын кесилишинин аянты;

ω – жаратылыш газынын агып чыгуусунун ылдамдыгы  м/сек;

Tн – үйлөтүү убактысы;

Д – үйлөтүү жүргүзүлгөн свечанын диаметри  (м) барабар;

Р – газдын абсолюттук басымы, Ра + Рг барабар;

ρr –  газдын тыгыздыгы, кг/м³;

Ра –атмосфералык басым, кгс/м² барабар;

Рг – газ өткөргүчтөгү жаратылыш газынын басымы, кг/м2;

tг – жаратылыш газынын температурасы, 50 С га барабар;

k – 1,4кө барабар түзөтүү  коэффициенти.

13. Компрессордук станциялардагы технологиялык жоготуулар

41. Жабдууларды эксплуатациялоо процессинде компрессордук станцияларда газ жабдууларын разгерметизациялоо менен байланышкан оңдоо жана эксплуатациялык жумуштарды жүргүзүү зарылдыгы келип чыгат. Мындай жумуштарга кезметтеги персонал тарабынан чаң тоскучтарды мезгил-мезгили менен үйлөтүп туруусу кирет. КС-5А чаң тоскучтарын үйлөтүүгө жаратылыш газынын жоготуулары төмөнкү формула боюнча эсептелет:

Vпр = 323 * fп * rп * Рп * nп + Nкс * Vк.ст,

мында:

Vпр – чаң тоскучтарды үйлөтүүнүн көлөмү;

fп –    дренаждык түтүктүн кесилишинин аянты, м3;

rп –    бир жолку үйлөтүүнүн убактысы, сек;

Рп –   сепаратордогу жана чаң тоскучтагы жаратылыш газынын орточо басымы, ати;

nп –  жыл ичинде үйлөтүүлөрдүн саны, даана;

Nкс – нымдуу конденсаттын газдык фактору, м3;

Vк – үйлөтүү учурунда чаң тоскучтардан чыгарылган стабилдүү конденсаттын саны, м3.

- Жаратылыш газынын арматура, фланецтер, жана башка элементтер аркылуу бекиткич арматуранын жетишсиз герметикалуулугунан улам жоготуулары төмөнкү формула боюнча эсептелет:

Vут = 1, 25 * [(q5 + qр) * Nмк + q17+ q20a+ q20 + qиг + qгу],

мында:

Nмк – газ жөнөтүүчү агрегаттардын саны, даана;

q5, qр, q17, q20a, q20, qиг , qгу  -  жаратылыш газынын свечалар, импульстук жаратылыш газы жана технологиялык аппараттар жана орнотмолор боюнча орточо статистикалык жоготуулары  (таблица).

| Газдын чыгып жаткан орду | Саны, даана | Мүмкүн болгон чыгуулардын диапазону, м3/саат | Орточо статистикалык жоготуулар, м3/саат |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Иштеп жаткан агрегат, свеча q5 | 3 | 0-50 | 10 |
| Резервдик агрегат, свеча qр | 3 | 0-30 | 5 |
| Кошулуу түйүнүнүн свечасы |  |  |  |
| № 17 | 1 | 0-250 | 40 |
| № 18 | 1 | 0-300 | 50 |
| № 20 | 1 | 0-300 | 50 |
| № 20а | 1 | 0-300 | 50 |
| Импульстук газ |  | 0-20 | 5 |
| Технологиялык аппараттар жана орнотмолор |  | 0-100 | 10 |

43. “Иштетүү - токтотуу” режиминде газ жөнөтүүчү агрегатын толук бошотууда пайда болуучу жаратылыш газынын жоготуулары төмөнкү формула боюнча эсептелет:

Vp = Pcp * (V1+ V2+ V3+ V4),

мында:

V – газ жөнөтүүчү агрегатты толук бошотуунун көлөмү, м3;

V1+ V2+ V3+ V4 – газ жөнөтүүчү агрегаттын жумушчу көңдөйүнүн көлөмдөрү, м3 ;

Pcp – жумушчу көңдөйдөгү газдын басымы, ати;

14. Газ бөлүштүрүүчү станцияларда чыгым өлчөөчү диафрагмаларды алмаштырууда жаратылыш газынын технологиялык жоготууларын (аргасыз жоготууларды) аныктоо

44. Жаратылыш газынын чыгымдалышы өзгөргөн учурда ЧӨДду алмаштыруу менен байланышкан жана ЧӨДду мамтекшерүүгө тапшырууда жаратылыш газынын жоготуулары төмөнкү формула боюнча эсептелет:

∆Vзам.РД= V1 + V2= [( π * d1* L1)/4+( π * d2* L2) /4] * n*N / 365,

мында:

L1;  L2   – ЧӨДдун алдындагы жана андан кийинки газ өткөргүчтүн участогунун узундугу, м;

d1; d2 – ЧӨДдун алдындагы жана андан кийинки газ өткөргүчтүн диаметри, м³;

V1 = ( π * d1* L1)/4,   м³;

V2 =( π * d1* L1)/4,   м³;

V3= V1 + V2;

n – жылына ЧӨДду алмаштыруунун саны;

N – ГБСтин саны.

15. Крандарды кайра которуудагы жаратылыш
газынын жоготуулары

45. Крандарды кайра которууда атмосферага чыгып кеткен жаратылыш газынын көлөмү төмөнкү формула боюнча эсептелет:

Vn = Pср * Vкр,

мында:

Vn – крандарды которууда атмосферага чыгып кетүүчү жаратылыш газынын көлөмү, м3;

Pср – пневмоприводдун жумушчу көңдөйүндөгү жаратылыш газынын басымы, ати;

Vкр – пневмоприводдун жумушчу көңдөйүнүн геометрикалык көлөмү, м3.

16. Жогорку басымдагы газ өткөргүчтүн герметикалуу

эместиги менен байланышкан газдын жоготуулары

(аргасыз чыгып кетүүлөр)

46. Жогорку басымдагы газ өткөргүчтөгү газдын жоготуулары  төмөнкү формула боюнча эсептелет:

Vпот= (π * dср * l) * к * q,

мында:

dср – газ өткөргүчтүн орточо  диаметри;

l – газ өткөргүчтүн узундугу;

к – түтүк өткөргүчтүн эскиришинин коэффициенти;

q – жогорку басымдагы газ өткөргүчтөгү жаратылыш газынын үлүштүк жоготуулары.

47. Газ менен камсыздоо системаларындагы авариялардын кесепеттерин жоюу боюнча жумуштарды аткарууда жаратылыш газынын жоготуулары пландалган жылы жаратылыш газынын келүү көлөмүнүн 1%на барабар тажрыйбалык маалыматтар боюнча кабыл алынат жана төмөнкү формула боюнча эсептелет:

Vа жоготуу = Vкелүү. * 1 %,

мында:

Vкелүү. – жаратылыш газынын келүү көлөмү.

17. Автомобилдик газ толтуруучу компрессордук 
станцияларда жаратылыш газынын ченемдик-
технологиялык жоготууларын эсептөө

48. Автомобилдик газ толтуруучу компрессордук станциялар мотор отуну катары пайдалануучу кысылган жаратылыш газын алуу үчүн жана газ баллондуу транспорттук каражаттарга газ куюу үчүн арналган, аларда төмөнкү технологиялык операциялар жүргүзүлөт:

- жаратылыш газын механикалык аралашмалардан жана конденсаттан тазалоо;

- компремирлөө;

- адсорбциялык кургатуу;

- аккумулирлөө;

- редуциялоо;

- газ баллондуу автотранспортко газ куюу.

49. АГТКСда жаратылыш газын жоготууларынын булактары болуп төмөнкүлөр эсептелет:

Vш –газ куюучу колонканын же куюучу рампанын сыйымдуулугу;

V к  – сактагыч клапандын иштөө жөндөмүн текшерүү;

Vа   –  сепараторлор, адсорберлер, аккумуляторлор;

Vза – бекиткич арматурадан же технологиялык жабдуунун бузуктугунан авариялык чыгуулар;

Vс   – газ куюучу колонканын свечасы;

Vку – технологиялык жабдуунун свечалары;

Vвк  – чакан өндүрүмдүүлүктөгү суу жылыткыч казандар;

Vз –жаратылыш газынын залптык (кыска мөөнөттүү) чыгуусу                                  (жылдык орточо ченемдик чыгуулар);

Vав – газдын бекиткич-жөнгө салгыч арматурасынан (фланецтик бириккен жана тыгыздалган жерлер) авариялык чыгууларынын көлөмдөрү.

50. Пландуу алдын алуучу оңдоо жумуштарында технологиялык жабдууларды бошотууда пайда болуучу жаратылыш газынын жоготуулары төмөнкү формула боюнча эсептелет:

## V г = (V*P*Tcт)/(Pcт*T*Z),

мында:

V – ремонт же күбөлөндүрүү алдындагы технологиялык жабдуунун геометриялык көлөмү, м3;

Pст, Тст – стандарттуу шарттардагы басым жана температура;

Р, Т – жумушчу басым жана температура (бошотуунун алдында); кгс/см2, Ко;

Z – жумушчу параметрлерде жаратылыш газынын кысылуу коэффициенти.

- КУну жана түтүк өткөргүчтүн алкагын баскычтар боюнча үйлөтүүдө КУнун ным жана май бөлүп чыгаргычтарындагы жаратылыш газынын жоготуулары төмөнкү формула боюнча эсептелет:

## V г = N*(V*P*Tcт)/(Pcт*T*Z),

## мында:

## N – май жана нымды бөлүп чыгаргычтардын саны ;

V – ремонт же күбөлөндүрүү алдындагы бошотула турган технологиялык жабдуунун геометриялык көлөмү  м3;

Pст, Тст – стандарттуу шарттардагы басым жана температура;

Р, Т – жумушчу басым жана температура (бошотуу алдында), кгс/см2, Ко;

Z – жумушчу параметрлерде жаратылыш газынын кысылуу коэффициенти.

- КУну жана түтүк өткөргүчтүн алкагын баскычтар боюнча үйлөтүүдө жаратылыш газынын жоготуулары төмөнкү формула боюнча эсептелет:

## Vг = N*(V*P*Tcт)/(Pcт*T*Z),

## мында:

## N – Vгеом. баскычтары;

Pст, Тст – стандарттуу шарттардагы басым жана температура;

Р, Т  – жумушчу басым жана температура (бошотуу алдында),                 кгс/см2, Ко;

Z – жумушчу параметрлерде жаратылыш газынын кысылуу коэффициенти.

- Адсорберлерди биринен экинчисине которгон учурда пайда болгон жаратылыш газынын жоготуулары төмөнкү формула менен эсептелет:

## V г = (V*P*Tcт)/(Pcт*T*Z),

мында,

V – адсорбердин  геометриялык көлөмү;

PCT,  TCT  – стандарттуу шарттардагы басым жана температура;

Р, Т  – жумушчу басым жана температура (бошотуу алдында),                 кгс/см2, Ко;

Z – жумушчу параметрлерде жаратылыш газынын кысылуу коэффициенти.

- АГТКСда жаратылыш газын кургатууда КУ иштебеген учурда жаратылыш газынын жоготуулары төмөнкү формула боюнча эсептелет:

## V кургатуу= Z*N,

мында:

Z – кургатууда чыгып кетүүчү жаратылыш газынын саны;

N –КУну иштетпестен кургатууда мото сааттардын саны.

- АГТКС аккумуляторлорунда жаратылыш газынын жоготуулары төмөнкү формула боюнча эсептелет:

## Vаккум. = (V*P*Tcт)/(Pcт*T*Z),

## мында:

## V - аккумуляторлордун жалпы санынын көлөмү;

Р, Т – жумушчу басым жана температура (бошотуу алдында),                 кгс/см2, Ко;

PCT,  TCT  – стандарттуу шарттардагы басым жана температура;

Z – жумушчу параметрлерде жаратылыш газынын кысылуу коэффициенти

- Жаратылыш газынын жогорку басымдагы жеңинен газ толтуруучу колонкаларда жумушчу басымдагы жана температурадагы газдын жоготуулары төмөнкү формула боюнча эсептелет:

## V=Vрвд * Na

## мында:

## Vрвд – жогору басымдагы жеңдин көлөмү;

## Na –  машиналардын саны  (жылына транзакциялар).

## __________________________________________________________