Приложение

Национальная таблица

распределения радиочастот между радиослужбами

Кыргызской Республики

Глава 1. Введение

1. Национальная таблица распределения радиочастот между радиослужбами Кыргызской Республики (далее - Таблица) является документом, регламентирующим распределение и условия использования частот в Кыргызской Республике юридическими и физическими лицами, заказывающими, разрабатывающими или закупающими за границей радиоэлектронные средства (далее - РЭС), а также осуществляющими планирование использования частот для действующих РЭС. Полосы (номиналы) частот для разработки, указанные в Таблице, не могут быть использованы для разработки, производства, ввоза из-за границы и эксплуатации РЭС без получения надлежащим образом оформленного разрешения уполномоченного государственного органа по связи.

2. Выделение радиочастотного спектра для различных классов пользователей и услуг осуществляется уполномоченным государственным органом по связи.

3. Для отдельных типов РЭС возможно выделение полосы (номиналы) частот с отступлением от Таблицы при условии, что эти РЭС не будут создавать помех средствам, для которых данная полоса предусмотрена Таблицей, а также РЭС правительственного назначения (Приложение 1).

Таблица состоит из пяти столбцов, первые три из которых (1, 2 и 3) соответствует одному из районов (согласно Регламенту радиосвязи Международного союза электросвязи) (Приложение 2). В случае, когда указание о распределении частот занимает всю ширину Таблицы или только один или два из этих трех столбцов, подразумевается распределение на всемирной или региональной основе.

Глава 2. Понятия, термины и определения

4. Понятия, применяемые в настоящей таблице:

Космическая радиосвязь – любая радиосвязь, при которой используется одна или несколько космических станций или один или несколько отражающих спутников, или другие объекты в космосе.

Наземная радиосвязь – любая радиосвязь, за исключением космической радиосвязи или радиоастрономии.

Промышленное, научное и медицинское применение (радиочастотной энергии) – работа оборудования или приборов, предназначенных для генерирования и местного использования радиочастотной энергии для промышленных, научных, медицинских, бытовых или подобных целей, за исключением применения в электросвязи.

Радиосвязь – электросвязь, осуществляемая посредством радиоволн.

Радиоопределение – определение местонахождения, скорости и/или других характеристик объекта, или получение информации относительно этих параметров посредством свойств распространения радиоволн.

Радионавигация – радиоопределение, используемое для целей навигации, включая предупреждение о препятствиях.

Радиолокация: радиоопределение, используемое для целей, отличных от целей радионавигации.

Радиопеленгация – радиоопределение, использующее прием радиоволн с целью определения направления, в котором находится станция или объект.

Радиоастрономия – астрономия, основанная на приеме радиоволн космического происхождения.

5. Радиослужбы:

Воздушная фиксированная служба – служба радиосвязи между определенными фиксированными пунктами, предназначенная в основном для обеспечения безопасности воздушной навигации и для регулярности, эффективности и экономичности работы воздушного транспорта.

Воздушная подвижная служба – подвижная служба между стационарными станциями воздушной подвижной службы и станциями воздушных судов или между станциями воздушных судов, в которой могут участвовать станции спасательных средств; станции радиомаяков - указателей места бедствия могут также участвовать в этой службе на определенных частотах бедствия и аварии.

Воздушная подвижная (R)* служба – воздушная подвижная служба, резервируемая для связи, касающейся безопасности и регулярности полетов, главным образом на национальных или международных гражданских воздушных трассах.

Воздушная подвижная (OR)** служба – воздушная подвижная служба, предназначенная для связи, включая связь, касающуюся координации полетов, главным образом вне национальных или международных гражданских воздушных трасс.

Воздушная подвижная спутниковая служба – подвижная спутниковая служба, в которой подвижные земные станции устанавливаются на борту воздушного судна; станции спасательных средств и станции радиомаяков - указателей места бедствия также могут участвовать в этой службе.

Воздушная подвижная спутниковая (R)* служба – воздушная подвижная спутниковая служба, резервируемая для связи, касающейся безопасности и регулярности полетов, прежде всего на национальных или международных гражданских воздушных трасс.

Воздушная подвижная спутниковая(OR)** служба – воздушная подвижная спутниковая служба, предназначенная для связи, включая связь, касающейся координации полетов, главным образом вне национальных или международных гражданских воздушных трасс.

Воздушная радионавигационная служба – радионавигационная служба, предназначенная для обслуживания воздушных судов и безопасности их эксплуатации.

Воздушная радионавигационная спутниковая служба – радионавигационная спутниковая служба, в которой земные станции установлены на борту воздушного судна.

Вспомогательная служба метеорологии – служба радиосвязи, используемая для метеорологических, включая гидрологические, наблюдения и исследования.

Любительская спутниковая служба – служба радиосвязи, использующая космические станции, установленные на спутниках Земли, для тех же целей, что и любительская служба.

Любительская служба – служба радиосвязи с целью самосовершенствования, взаимной связи и технических исследований, осуществляемая любителями, т.е. лицами, имеющими на это должное разрешение и занимающимися, радиотехникой исключительно из личного интереса и без извлечения материальной выгоды.

Морская радионавигационная служба – радионавигационная служба, предназначенная для обслуживания морских судов и безопасности их эксплуатации.

Метеорологическая спутниковая служба – спутниковая служба исследования Земли для метеорологических целей.

Межспутниковая служба – служба радиосвязи, обеспечивающая связь между искусственными спутниками земли.

Морская подвижная служба – подвижная служба между береговыми станциями и судовыми станциями или между судовыми станциями или между взаимодействующими станциями внутрисудовой связи; станции спасательных средств и станции радиомаяков - указателя места бедствия могут также участвовать в этой службе.

Морская подвижная спутниковая служба – подвижная спутниковая служба, в которой подвижные земные станции размещены на борту суда; станции спасательного средства и станции радиомаяка - указателя места бедствия могут также участвовать в этой службе.

Подвижная служба: служба радиосвязи между подвижной и сухопутной станциями или между подвижными станциями.

Подвижная спутниковая служба: служба радиосвязи:

- между подвижными земными станциями и одной или несколькими космическими станциями, или между космическими станциями, используемыми этой службой; или

- между подвижными земными станциями посредством одной или нескольких космических станций.

Портовая служба – морская подвижная служба, работающая в порту или в его непосредственной близости между береговыми станциями и судовыми станциями, или между судовыми станциями, в которых сообщения ограничены эксплуатационной обработкой, движением и безопасностью судов в случаях аварии, а также относящиеся к безопасности людей.

Сообщения, которые имеют характер общественной корреспонденции, будут исключены из этой службы.

Радиовещательная служба – служба радиосвязи, передачи которой предназначены для непосредственного приема населением. Эта служба осуществляет передачи звуков, передачи телевидения или другие виды передач.

Радиовещательная спутниковая служба – служба радиосвязи, в которой сигналы, передаваемые или ретранслируемые космическими станциями, предназначены для непосредственного приема населением.

В радиовещательной спутниковой службе термин «непосредственный прием» включает как индивидуальный, так и коллективный прием.

Радионавигационная служба – служба радиоопределения для целей радионавигации.

Радионавигационная спутниковая служба – спутниковая служба радиоопределения, используемая для целей радионавигации.

Радиоастрономическая служба: служба, осуществляющая применение радиоастрономии.

Радиолокационная служба – служба радиоопределения для целей радиолокации.

Служба радиосвязи – служба, определенная в настоящем Разделе, включающая передачу, излучение и/или прием радиоволн для определенных целей электросвязи.

Служба космической эксплуатации: служба радиосвязи, предназначенная исключительно для эксплуатации космических кораблей, в частности для целей космического слежения, космической телеметрии и космического телеуправления.

Сухопутная подвижная служба – подвижная служба между базовыми станциями и сухопутными подвижными станциями или между сухопутными подвижными станциями.

Сухопутная подвижная спутниковая служба – подвижная спутниковая служба, в которой подвижные земные станции расположены на суше.

Служба радиоопределения – служба радиосвязи для целей радиоопределения.

Спутниковая служба радиоопределения – служба радиосвязи для целей радиоопределения, использующая одну или несколько космических станций. Эта служба также включает фидерные линии, необходимые для ее работы.

Эта служба также включает фидерные линии, необходимые для ее работы.

Спутниковая радиолокационная служба – спутниковая служба радиоопределения, используемая для целей радиолокации.

Спутниковая служба исследования Земли – служба радиосвязи между земными станциями и одной или несколькими космическими станциями, которая также включает линии между космическими станциями и в которой:

- информация, касающаяся характеристик Земли и ее природных явлений, получается при помощи активных или пассивных датчиков, устанавливаемых на спутниках Земли;

- аналогичная информация собирается с платформ, находящихся на Земле или в воздухе;

- такая информация может быть передана на наземные станции, принадлежащие к соответствующей системе;

- вправе осуществлять запрос платформ.

Эта служба также включает фидерные линии, необходимые для ее работы.

Служба стандартных частот и сигналов времени – служба радиосвязи для научных, технических и других целей, обеспечивающая передачу определенных частот, сигналов времени, или тех и других, установленной высокой точности, предназначенных для всеобщего приема.

Спутниковая служба стандартных частот и сигналов времени – служба радиосвязи, использующая космические станции, установленные на спутниках Земли, для тех же целей, что и служба стандартных частот и сигналов времени. Эта служба также включает фидерные линии, необходимые для ее работы.

Служба космических исследований – служба радиосвязи, в которой космические корабли или другие объекты в космосе используются для целей научных или технических исследований.

Служба безопасности – любая служба радиосвязи, которая используется постоянно или временно в целях безопасности человеческой жизни и имущества.

Специальная служба – служба радиосвязи, не определенная в настоящем разделе, осуществляемая исключительно для специальных нужд, имеющих общую полезность, но не открытая для общественной корреспонденции.

Фиксированная служба – служба радиосвязи между определенными фиксированными пунктами.

Фиксированная спутниковая служба – служба радиосвязи между земными станциями с заданным местоположением, когда используются один или несколько спутников; заданное местоположение представляет собой определенный фиксированный пункт или любой фиксированный пункт, расположенный в определенных зонах; в некоторых случаях эта служба включает линии спутник-спутник, которые могут также использоваться в межспутниковой службе; фиксированная спутниковая служба включает также фидерные линии для других служб космической радиосвязи.

Эти функции обеспечиваются, как правило, в рамках службы, в которой работает космическая станция.

6. Радиостанции и системы:

Базовая станция – сухопутная станция сухопутной подвижной службы.

Базовая земная станция – земная станция фиксированной спутниковой службы или, в некоторых случаях, сухопутной подвижной спутниковой службы, расположенная в определенном фиксированном пункте или в пределах определенной зоны на суше для обеспечения фидерной линии для сухопутной подвижной спутниковой службы.

Береговая станция – сухопутная станция морской подвижной службы.

Береговая земная станция – земная станция фиксированной спутниковой службы или, в некоторых случаях, морской подвижной спутниковой службы, расположенная в определенном фиксированном пункте или в пределах определенной зоны на суше для обеспечения фидерной линии для морской подвижной спутниковой службы.

Воздушная фиксированная станция – станция воздушной фиксированной службы.

Вредная помеха – помеха, которая мешает действию радионавигационной службы или других служб безопасности или серьезно ухудшает качество, затрудняет или неоднократно прерывает работу службы радиосвязи, работающей в соответствии с настоящей таблицей.

Земная станция – станция, расположенная либо на поверхности Земли, либо в основной части атмосферы Земли и предназначенная для связи:

- с одной или несколькими космических станциями; или

- с одной или несколькими подобными ей станциями с помощью одного или нескольких отражающих спутников или других объектов в космосе.

Земная станция воздушного судна – подвижная земная станция воздушной подвижной спутниковой службы, размещенная на борту самолета.

Космическая станция – станция, расположенная на объекте, который либо находится за пределами основной части атмосферы Земли, или предназначен для вывода за эти пределы.

Космическая система – любая группа действующих совместно земных станций и/или космических станций, использующих космическую радиосвязь для определенных целей.

Любительская станция – станция любительской службы.

Маркерный маяк – передатчик в воздушной радионавигационной службе, излучающий радиоволны лучом характерной формы в вертикальном направлении с целью обеспечения воздушного судна информацией относительно его положения.

Многоспутниковая линия – радиолиния между передающей земной станцией и приемной земной станцией посредством двух или более спутников без какой бы то ни было промежуточной земной станции.

Многоспутниковая линия включает одну линию Земля - космос, одну или несколько линий спутник-спутники одну линию космос - Земля.

Наземная станция – станция, осуществляющая наземную радиосвязь.

В настоящем Регламенте, если это не оговаривается особо, любая станция является наземной станцией.

Подвижная станция – станция подвижной службы, предназначенная для работы во время движения или во время остановок в неопределенных пунктах. Подвижная земная станция: земная станция подвижной спутниковой службы, предназначенная для работы во время движения или во время остановок в неопределенных пунктах.

Пассивный датчик – измерительный прибор в спутниковой службе исследования Земли или в службе космических исследований, посредством которого информация получается за прием радиоволн естественного происхождения.

Помеха – воздействие нежелательной энергии, вызванное одним или несколькими излучениями, радиациями или индукциями, на прием в системе радиосвязи, проявляющееся в любом ухудшении качества, ошибках или потерях информации, которых можно было бы избежать при отсутствии такой нежелательной энергии.

Портовая станция – береговая станция портовой службы.

Радиовещательная станция – станция радиовещательной службы.

Радионавигационная сухопутная станция – станция радионавигационной службы, не предназначенная для работы во время движения.

Радиолокационная подвижная станция – станция радиолокационной службы, предназначенная для работы во время движения или в течении остановок в неопределенных пунктах.

Радиолокационная сухопутная станция – станция радиолокационной службы, не предназначенная для работы во время движения.

Радиопеленгаторная станция – станция радиоопределения, использующая радиопеленгацию.

Радиомаячная станция – станция радионавигационной службы, излучения которой предназначены для того, чтобы дать возможность подвижной станции определить свой пеленг или направление по отношению к радиомаячной станции.

Радионавигационная подвижная станция – станция радионавигационной службы, предназначенная для работы во время движения или в течении остановок в неопределенных пунктах.

Радиоастрономическая станция – станция радиоастрономической службы.

Радар – система радиоопределения, основанная на сравнении эталонных сигналов с радиосигналами, отраженными или ретранслированными из места, подлежащего определению.

Радиолокационный маяк-ответчик (ракон) – приемопередающее устройство, связанное с фиксированной навигационной отметкой, которое при приеме сигнала от РЛС (радара) автоматически передает отличительный сигнал, который воспроизводится на экране запрашивающего радара, обеспечивая получение данных о расстоянии, пеленге и опознавании.

Радиовысотомер – радионавигационное оборудование, установленное на борту воздушного судна или космического корабля, используемое для определения высоты воздушного судна или космического корабля над земной или другой поверхностью.

Радиозонд – автоматический радиопередатчик вспомогательной службы метеорологии, обычно устанавливаемый на воздушном судне, аэростате, воздушном змее или парашюте и передающий метеорологические сведения.

Станция – один или большее количество передатчиков или приемников, или комбинация передатчиков и приемников, включая вспомогательное оборудование, необходимое в определенном месте для осуществления службы радиосвязи или радиоастрономической службы.

Каждая станция классифицируется в соответствии со службой, в которой она действует постоянно или временно.

Станция спасательного средства – подвижная станция морской подвижной службы или воздушной подвижной службы, предназначенная исключительно для спасательных целей и установленная на спасательной шлюпке, спасательном плоте или другом спасательном средстве.

Сухопутная станция – станция подвижной службы, не предназначенная для работы во время движения.

Сухопутная земная станция – земная станция фиксированной спутниковой службы или, в некоторых случаях, подвижной спутниковой службы, расположенная в определенном фиксированном пункте или в пределах определенной зоны на суше для обеспечения фидерной линии для подвижной спутниковой службы.

Сухопутная подвижная станция – подвижная станция сухопутной подвижной службы, способная перемещаться по земной поверхности в пределах географических границ страны или континента.

Сухопутная подвижная земная станция – подвижная земная станция сухопутной подвижной спутниковой службы, способная перемещаться по земной поверхности в пределах географических границ страны или континента.

Судовая станция – подвижная станция морской подвижной службы, размещенная на борту судна, не закрепленного постоянно на одном месте, не являющаяся станцией спасательного средства.

Судовая земная станция – подвижная земная станция морской подвижной спутниковой службы, размещенная на борту судна.

Станция внутрисудовой связи – маломощная подвижная станция морской подвижной службы, предназначенная для внутренней связи на борту судна или между судном и его спасательными шлюпками и спасательными плотами во время тренировок спасательных средств или при спасательных операциях, или для связи в группе буксируемых или толкаемых судов, а также для передачи указаний по швартовке и причаливанию.

Стационарная станция воздушной подвижной службы – сухопутная станция воздушной подвижной службы.

В некоторых случаях стационарная станция воздушной подвижной службы устанавливается, например, на борту судна или на морской платформе.

Стационарная земная станция воздушной подвижной службы – земная станция фиксированной спутниковой службы, или, в некоторых случаях, воздушной подвижной спутниковой службы, расположенная в определенном фиксированном пункте на суше и предназначенная для обеспечения фидерной линии для воздушной подвижной спутниковой службы.

Станция воздушного судна – подвижная станция воздушной подвижной службы, не являющаяся станцией спасательного средства, размещенная на борту самолета.

Станция радиомаяка-указателя места бедствия – станция подвижной службы, излучения которой предназначены для облегчения операций по поиску и спасанию.

Станция радиоопределения – станция службы радиоопределения.

Спутниковая станция радиомаяка-указателя места бедствия – земная станция подвижной спутниковой службы, излучения которой предназначены для облегчения операций по поиску и спасанию.

Станция стандартных частот и сигналов времени – станция службы стандартных частот и сигналов времени.

Судовой аварийный передатчик – передатчик судна, используемый исключительно на частоте бедствия для нужд, связанных с бедствием, срочностью или безопасностью.

Система посадки по приборам (ILS) – система радионавигации, которая обеспечивает воздушные суда показаниями горизонтального и вертикального положений непосредственно перед посадкой и вовремя ее, указывает в некоторых фиксированных точках расстояние до контрольной точки посадки.

Спутниковая система – космическая система, использующая один или несколько искусственных спутников Земли.

Спутниковая сеть – спутниковая система или часть спутниковой системы, состоящая только из одного спутника и действующих совместно с ним земных станций.

Спутниковая линия – радиолиния между передающей земной станцией и приемной земной станцией посредством одного спутника.

Спутниковая линия включает одну линию Земля - космос и одну линию космос - Земля.

Транкинговые системы связи – системы подвижной службы со свободным доступом абонентов ко всем частотным каналам, закрепленным за данной базовой станцией.

Фидерная линия – радиолиния от земной станции, расположенной в определенном месте, до космической станции или обратно, передающая информацию в службе космической радиосвязи, не являющейся фиксированной спутниковой службой. Определенное место возможно в определенном фиксированном пункте или в любом фиксированном пункте в пределах определенных зон.

Фиксированная станция – станция фиксированной службы.

7. Технические термины, касающиеся космоса:

Активный датчик – измерительный прибор в спутниковой службе исследования Земли или в службе космических исследований, посредством которого информация получается за счет передачи и приема радиоволн.

Дальний космос – космическое пространство на расстояниях от Земли, равных или превышающих 2000000 км.

Геосинхронный спутник – спутник Земли, период обращения которого равен периоду вращения Земли вокруг своей оси.

Геостационарный спутник – геосинхронный спутник, прямая и круговая орбита которого лежит в плоскости земного экватора и который, таким образом, остается неподвижным относительно Земли; в более широком смысле - спутник, который остается приблизительно неподвижным относительно Земли.

Орбита геостационарных спутников – орбита геостационарного спутника, прямая и круговая орбита которого находится в плоскости земного экватора.

Глава 2. Описание таблицы распределения частот

8. Столбец 4 в Таблице показывает полосы частот и радиослужбы, которым распределены эти полосы в Кыргызской Республике. Полоса частот каждого распределения указывается в левом верхнем углу соответствующей части Таблицы.

9. Занимаемое по списку место не указывает на относительный приоритет в пределах каждой из категорий.

10. В том случае, если к распределению в Таблице имеется дополнение в скобках, то распределение этой службы ограничивается указанным видом работы.

11. Примечания, ссылки, которые помещены в Таблице ниже названия службы или служб, которым распределена данная полоса, относятся к этому распределению в целом.

12. Примечания, ссылки, которые помещены справа от названия службы, относятся лишь к этой конкретной службе.

13. В столбце 5 Таблицы указываются номера примечаний к соответствующим полосам частот, характеризующие особенности использования полос частот в Кыргызской Республике (Приложение 3).

14. В том случае, когда в графе Таблицы распределения частот указывается распределение какой-либо полосы частот нескольким службам на всемирной или региональной основе, эти службы перечисляются в следующем порядке:

1) службы, названия которых напечатаны прописными буквами (например: ФИКСИРОВАННАЯ), называются «первичными»;

2) службы, названия которых напечатаны строчными буквами (например: Подвижная), называются «вторичными».

15. Дополнительные замечания должны печататься строчными буквами (например: ПОДВИЖНАЯ, за исключением воздушной подвижной).

16. Станции вторичной службы:

1) не должны причинять вредных помех станциям первичной службы, которым частоты уже присвоены или могут быть присвоены позже;

2) не вправе требовать защиты от вредных помех со стороны станций первичной службы, которым частоты уже присвоены или могут быть присвоены позже;

3) вправе требовать защиты от вредных помех со стороны станций той же самой или другой вторичной службы (служб), которой частоты могут быть присвоены позже.

17. Если в примечании к Таблице распределения частот полоса частот указана как распределенная какой-либо службе «на вторичной основе» в зоне меньше района или в определенной стране, то говорится о вторичной службе.

18. Если в примечании к Таблице распределения частот полоса частот указана как распределенная какой-либо службе «на первичной основе» в зоне меньше района или в определенной стране, то говорится о первичной службе лишь для этой зоны или страны.

19. Станции, выданные на первичной основе:

1) могут требовать защиты от вредных помех со стороны станций, выданные на первичной основе, которым частоты могут быть присвоены позже;

2) могут требовать защиты от вредных помех со стороны станций, выданные на вторичной основе.

20. Станции, выданные на вторичной основе:

1) не должны причинять вредных помех станциям, выданным на первичной основе, которым частоты уже присвоены или могут быть присвоены позже;

2) не вправе требовать защиты от вредных помех со стороны станций выданные на первичной основе, которым частоты уже присвоены или могут быть присвоены позже;

3) вправе требовать защиты от вредных помех со стороны станций, выданный на вторичной основе, которой частоты могут быть присвоены позже.

21. Если в примечании к Таблице распределения частот полоса частот указывается как «распределенная также какой-либо службе в зоне меньше района или в определенное стране, то говорится о «дополнительном» распределении, то есть о распределении, которое добавляется в этой зоне или в этой стране к службе или службам, указанным в Таблице.

22. Если в примечании не говорится о каком-либо ограничении в отношении соответствующей службы или служб, кроме ограничения действовать только в определенной зоне или стране, то станции этой службы или этих служб работают на равных правах со станциями другой первичной служба или служб, указанных в Таблице.

23. Если на дополнительное распределение налагаются какие-либо ограничения, помимо ограничения действовать только в определенной зоне или стране, то это указывается в примечании к Таблице.

24. Если в примечании к Таблице, полоса частот указывается как «распределенная» одной или нескольким службам в зоне меньше района или в определенной стране, то говорится о «заменяющем» распределении, то есть о распределении, которое в данной зоне или стране заменяет распределение, указанное в Таблице.

25. Если в примечании не говорится о каком-либо ограничении в отношении станций соответствующей службы или служб, кроме ограничения действовать только в определенной зоне или стране, то станции этой службы или этих служб работают на равных правах со станциями первичной службы или служб, указанных в Таблице распределения частот, которым данная полоса частот распределена в других зонах или странах.

26. Если на станции службы, которой произведено «заменяющее» распределение, налагаются какие-либо ограничения, помимо ограничения действовать только в определенной стране или зоне, то это указывается в примечании.

27. В тех случаях, когда указывается, что какая-либо служба вправе работать в определенной полосе частот при условии непричинения вредных помех, это означает также, что указанная служба не вправе требовать защиты от вредных помех, причиняемых другими службами, которым эта полоса распределена согласно Регламенту радиосвязи.

28. Термин «фиксированная служба» не относится к системам радиосвязи с использованием распространения радиоволн путем ионосферного рассеяния, если в примечании не содержится иных указаний.