Указания 
по применению Кыргызских единичных расценок 
на ремонтно-строительные работы

(КРЕРр-2015)

ВВЕДЕНИЕ

Настоящие Указания по применению Кыргызских элементных сметных норм и расценок на ремонтно-строительные работы КРЕРр-2015 устанавливают единый порядок применения Кыргызских сборников элементных сметных норм и расценок на ремонтно-строительные и применяются на всей территории Кыргызской Республики.

Положения, приведенные в Указаниях, обязательны для всех предприятий и организаций независимо от их принадлежности и форм собственности, осуществляющих ремонтно-строительные работы за счет средств государственного бюджета всех уровней и целевых внебюджетных фондов.

Для строек, финансирование которых осуществляется за счет собственных средств предприятий, организаций и физических лиц, положения настоящего документа носят рекомендательный характер.

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Кыргызские единичные расценки на ремонтно-строительные работы (в дальнейшем изложении КРЕРр) разработаны для г. Бишкека в уровне цен по состоянию на 1 января 2015 года и предназначены для:

- расчетов стоимости ремонтно-строительной продукции при формировании инвесторских смет и подготовки тендерной документации;

- определения сметной стоимости ремонтно-строительных работ и расчетов за выполненные ремонтно-строительные работы;

- планирования и анализа экономических показателей проектных решений и работы строительных фирм, занимающихся ремонтно-строительными работами.

1.2. КРЕРр разработаны на основании:

- элементных сметных норм на ремонтно-строительные работы;

- Кыргызских сборников сметных цен на материалы, изделия и конструкции, применяемые в строительстве;

- Кыргызских сборников сметных норм и расценок на эксплуатацию строительных машин и автотранспортных средств;

- затрат труда рабочих в разрезе квалификационных разрядов, рассчитанных исходя из уровня оплаты труда рабочих строительного комплекса по состоянию на 1 января 2015 г. Часовая оплата труда рабочих-строителей должна включать в себя все виды выплат и вознаграждений, входящих в состав фонда оплаты труда.

1.3. Принятый в КРЕРр порядок определения сметных цен на материалы, изделия и конструкции, затрат труда, оплату труда рабочих-строителей, затрат на эксплуатацию строительных машин и автотранспортных средств и оплату труда рабочих, управляющих машинами, соответствует порядку, приведенному в Указаниях по применению Кыргызских единичных расценок на строительные и специальные строительные работы (КРЕР).

1.4.КРЕРр учитывают усложненные условия производства ремонтно-строительных работ, выражающиеся в рассредоточенности объемов работ, ограниченных возможностях применения высокопроизводительных средств механизации, повышенные затраты ручного труда на внутрипостроечном транспорте и транспортировке материалов в рабочей зоне и т.д. за исключением условий, перечисленных в приложении №3 к настоящим Указаниям.

1.5. КРЕРр учитывают полный комплекс затрат на выполнение ремонтно-строительных работ в нормальных (стандартных) условиях, при положительной температуре, в зданиях, освобожденных от проживающих, мебели, оборудования и других предметов, и не осложненных внешними факторами. При производстве работ в особых условиях: стесненности, загазованности, вблизи действующего оборудования, в охранной зоне действующих воздушных ЛЭП и т.д., в районах со специфическими факторами (высокогорье и др.) предусмотренных проектом, а также в других более сложных производственных условиях по сравнению с учтенными в сборниках, следует руководствоваться положениями, изложенными в разделе 3 настоящих Указаний.

1.6. Действие КРЕРр не распространяется на:

- работы, технология производства которых и расход ресурсов в конкретных условиях выполнения ремонтно-строительных работ отличаются от технологии и расхода ресурсов, принятых в сборниках;

- строительные конструкции и работы, к капитальности, качеству и классу точности которых предъявляются требования, превышающие требования и допуски, приведенные в сборниках СНиП, часть 3 «Правила производства работ»;

- работы с применением машин и строительных материалов, в том числе импортных, не имеющих аналогов отечественного производства, существенно изменяющих технологию производства работ и расход ресурсов по сравнению с КРЕРр;

- работы, выполняемые в высокогорных районах на высоте более 3500 м.

Сметная стоимость таких работ должна определяться на основании индивидуальных сметных норм и единичных расценок, или с применением поправочных коэффициентов к действующим единичным расценкам, учитывающих соответствующие особенности производства работ.

1.7. Индивидуальные сметные расценки должны учитывать конкретные условия производства работ со всеми усложняющими факторами. Индивидуальные единичные расценки на ремонтно-строительные работы, удовлетворяющие необходимым методическим требованиям, утверждаются заказчиком в составе проектно-сметной документации.

При применении индивидуальных, сметных норм и расценок не допускается начисление на них повышающих коэффициентов, приведенных в приложении 3 к настоящим Указаниям, и одновременный учет затрат на энергоносители (электроэнергия, сжатый воздух) по машинам, использующим данные виды энергоносителей, и по машинам, вырабатывающим указанные энергоносители.

1.8. В КРЕРр учтены:

- сметные цены на строительные материалы, изделия и конструкции - по Кыргызскому сборнику сметных цен на материалы, изделия и конструкции, применяемые в строительстве (включают средние сложившиеся отпускные цены и транспортные затраты в размере до 13 % от отпускных цен, учитывающих доставку от франко-склада изготовителя до франко-приобъектного склада строительства объекта, включая заготовительно-складские расходы и расходы посредников в сКРЕРе обращения);

- затраты труда рабочих, кроме занятых управлением и обслуживанием машин, - в разрезе квалификационных разрядов, рассчитанные исходя из уровня оплаты труда рабочих строительного комплекса базового района по состоянию на 1 января 2015 г. с районным коэффициентом, равным 1. Размер средств на оплату труда рабочих-строителей в расценках принят на основании показателей трудоемкости и среднего разряда работ. Принятая часовая оплата труда по квалификационным разрядам приведена в таблице 1;

- затраты на эксплуатацию отечественных строительных машин и автотранспортных средств, в том числе на оплату труда рабочих, обслуживающих машины, - по Кыргызскому сборнику сметных норм и расценок на эксплуатацию строительных машин и автотранспортных средств с учетом внесенных дополнений и изменений.

Размер средств на оплату труда рабочих, управляющих строительными машинами, в расценках рассчитан на основании показателей времени эксплуатации машин и размера часовой оплаты труда машинистов.

Часовая оплата труда рабочих-строителей и рабочих, управляющих строительными машинами, включает в себя все виды выплат и вознаграждений, входящих в состав фонда оплаты труда.

Показатели часовой оплаты труда рабочих-строителей, 
занятых на строительных работах

Таблица 1

| Квалификационный разряд рабочих строителей | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Показатели часовой оплаты труда, сом. | 71,46 | 88,61 | 105,76 | 122,91 | 140,06 | 157,21 |
| Межразрядные коэффициенты | 1 | 1,23 | 1,19 | 1,16 | 1,14 | 1,12 |

1.9. По работам, в технологии производства которых предусмотрена сварка металлоконструкций, металлопроката, стальных труб, листового металла, закладных деталей и др. металлоизделий, элементные сметные нормы и единичные расценки разработаны из условия применения углеродистой стали.

При применении нержавеющей стали к нормам затрат труда и оплате труда, предусмотренных в составе единичных расценок, следует применять коэффициент 1,15.

1.10. Затраты на перебазирование строительных машин, не учтенные в составе сметных расценок на эксплуатацию строительных машин, учитываются в сметной документации отдельной строкой на основании калькуляции, учитывающих фактические условия перевозки, монтажа и демонтажа машин в соответствии с проектом производства работ.

В случаях, когда отклонения между фактическими затратами на перебазирование строительных машин и механизмов и затратами, предусмотренными в стоимости 1 маш.-ч работы строительных машин, превышают 10%, стоимость затрат по перебазированию строительных машин и механизмов надлежит учитывать непосредственно в локальных сметах, с исключением из стоимости 1 маш.-ч строительных машин сметной стоимости затрат на их перебазирование.

2. СОСТАВ И ХАРАКТЕРИСТИКА СБОРНИКОВ КЫРГЫЗСКИХ ЕДИНИЧНЫХ РАСЦЕНОК НА РЕМОНТНО-СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

2.1. Сборники КРЕРр являются составной частью системы ценообразования и сметного нормирования в строительстве, действующей на территории Кыргызской Республики.

2.2. КРЕРр объединены в сборники, перечень которых приводится в приложении 1 к настоящим Указаниям.

2.3. Обозначение номера (шифра) сборников единичных расценок (например: КРЕРр 51-2015) означает:

- КРЕРр - Кыргызские  единичные расценки на ремонтно-строительные работы;

- 01 (первая группа цифр) - порядковый номер сборника КРЕРр;

- 2015 (вторая группа цифр) - присвоенный год выпуска сметно-нормативной базы, разработанной в уровне цен по состоянию на 01.01.2015 г.

2.4. Сборники КРЕРр содержат техническую часть, таблицы единичных расценок на измеритель конструкции или работ и приложения.

Техническая часть сборников КРЕРр включает следующие разделы:

- 1. Общие указания;

- 2. Правила определения объемов работ.

- 3. Коэффициенты к единичным расценкам.

Коэффициенты к единичным расценкам в технических частях сборников КРЕРр учитывают изменения условий производства ремонтно-строительных работ по сравнению с предусмотренными в единичных расценках сборников КРЕРр. Каждый сборник должен применяться с учетом положений, изложенных в Общих указаниях.

2.5. Таблицы единичных расценок КРЕРр (выходная форма таблицы см. в приложении 2) содержат

- номер  (шифр) таблицы, наименование таблицы;

- описание состава работ;

- единица измерения;

- номер (шифр) единичной расценки, наименование и характеристика строительных работ и конструкций;

в таблице:

- шифр ресурса - код (графа 1). В необходимых случаях в графу 1 включаются коды материалов, стоимость которых не учтена единичными расценками;

- наименование элементов затрат (графа 2) Включает в себя: затраты труда, машины и механизмы, наименование и характеристики материалов и конструкций, учтенных в расценке, а также наименование и характеристика не учтенных расценками материалов;

- единицы измерения элементов затрат (графа 3);

- базовая цена элементов затрат на единицу измерения, принятую в единичной расценке, включающий оплату труда рабочих, затраты труда машинистов, затраты по эксплуатации строительных машин и автотранспортных средств, затраты на строительные материалы, изделия и конструкции, сом (графа 4);

- нормы расходов ресурсов по позициям, включенным в таблицу (графы 5 и далее)

стоимостные показатели таблицы:

- стоимостной показатель оплаты труда рабочих-строителей, сом;

- стоимостной показатель по эксплуатации машин и автотранспортных средств, сом;

- в том числе оплата труда машинистов, сом;

- стоимостной показатель затрат на строительные материалы, изделия и конструкции, сом;

- стоимостной показатель  прямых затрат, всего, сом.

Единичные расценки в сборниках КРЕРр разработаны «закрытыми», т.е. учитывают сметную стоимость наиболее часто применяемых материалов (на базе изучения проектных данных). В случае применения строительных материалов с проектными марками и нормами расхода, отличными от примененных в расценках, цены материалов в расценках должны быть заменены на цены проектных материалов по Кыргызскому сборнику сметных цен на материалы, изделия и конструкции, применяемые в строительстве, а при отсутствии данного материала в номенклатуре Кыргызского сборника - на основании калькуляции с учетом документально обоснованных затрат на тару, упаковку, транспортные и заготовительно-складские расходы, наценки снабженческо-сбытовых и посреднических организаций.

Расход материалов, должен определяться по проектным данным (рабочим чертежам) с учетом трудно устранимых потерь и отходов, связанных с перемещением материалов от приобъектного склада до рабочей зоны и их обработкой при укладке в дело.

При этом нормативные показатели затрат по труду в чел.-ч корректировке не подлежат.

2.6. В единичных расценках «Наименование и характеристика строительных работ и конструкций» приводятся соответствующие количественные параметры строительных работ и конструкций, обозначающие интервалы действия единичных расценок. При этом в качестве характеристики интервалов действия единичных расценок используются также слова «до», «от» и «свыше».

Параметры строительных работ и конструкций (длина, высота, площадь, масса и т.п.), приведенные со словом «до», следует понимать включительно, а со словами «от» и «свыше» - исключая значение параметра, указанного в характеристике строительных работ и конструкций.

2.7. Кыргызские единичные расценки имеют номер (шифр).

Обозначение номера (шифра) единичных расценок (например: 51-01-001-01):

- первая группа цифр (два знака) - порядковый номер сборника Кыргызских единичных расценок (КРЕРр);

- вторая группа цифр (два знака) - порядковый номер раздела сборника Кыргызских единичных расценок (КРЕРр);

- третья группа цифр (три знака) - порядковый номер таблицы в данном разделе сборника Кыргызских единичных расценок (КРЕРр);

- четвертая группа цифр (два знака) - порядковый номер единичной расценки в данной таблице.

2.8. В стоимостных показателях единичных расценок «в том числе оплата труда рабочих, управляющих машинами», не включена оплата труда водителей автотранспортных средств (автомобилей бортовых, автомобилей-самосвалов, автомобилей-тягачей), используемых для доставки материальных ресурсов от приобъектного склада до места производства работ (зоны действия крана).

Указанные затраты учтены в стоимости эксплуатации машин, что связано с построением Кыргызского сборника сметных норм и расценок на эксплуатацию строительных машин и автотранспортных средств, в разделе 40 которого приведены сметные цены на эксплуатацию автотранспортных средств, включающие затраты на оплату труда водителей с начисленными на нее накладными расходами и сметной прибылью.

2.9. При составлении сметной документации на ремонтные работы в тоннелях, метрополитенах, шахтах и других подземных сооружениях в базисном уровне цен по состоянию на 01.01.2015 г. с применением сборников КРЕРр к размерам затрат труда рабочих-строителей и машинистов строительных машин следует применять следующие коэффициенты:

        при производстве работ на поверхности -1,15;

        при открытом способе производства работ - 1,25.

3. ПРИМЕНЕНИЕ КЫРГЫЗСКИХ ЕДИНИЧНЫХ РАСЦЕНОК ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ РЕМОНТНО-СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ В УСЛОВИЯХ, ОТЛИЧАЮЩИХСЯ ОТ ПРЕДУСМОТРЕННЫХ В СБОРНИКАХ КРЕРр

3.1. Сборниками КРЕРр предусмотрено выполнение ремонтно-строительных работ в нормальных условиях, не осложненных внешними факторами, при положительных значениях температуры воздуха (как на открытых строительных площадках, так и в закрытых помещениях).

При отрицательных значениях температуры воздуха (когда производство строительных работ осуществляется как на открытых строительных площадках, так и в закрытых помещениях), дополнительные затраты учитываются в соответствии с положениями и нормами Сборников сметных норм дополнительных затрат при производстве ремонтно-строительных (строительно-монтажных) работ в зимнее время.

3.2. Стоимость работ, когда проектом организации капитального ремонта (ПОКР) и проектом производства работ (ППР) предусмотрено производство ремонтно-строительных работ в эксплуатируемых зданиях и сооружениях, вблизи объектов, находящихся под электрическим напряжением, опасным для человека, и на территории действующих предприятий, имеющих разветвленную сеть транспортных и инженерных коммуникаций и стесненные условия для складирования материалов, а также в других усложняющих условиях, рекомендуется определять с применением к показателям оплаты труда рабочих-строителей, затратам на эксплуатацию машин и автотранспортных средств, в том числе оплате труда рабочих, управляющих строительными машинами, а также к затратам труда рабочих-строителей, коэффициентов из приложения 3 к настоящим Указаниям.

3.3. Затраты по смене конструкций, не предусмотренных в КРЕРр, но встречающихся при производстве ремонтно-строительных работ, определяются в следующем порядке :

- разборка конструкций - по сборнику КРЕР на строительные работы № 46 «Работы при реконструкции зданий и сооружений»;

- устройство новых конструкций - по соответствующим расценкам сборников КРЕР на строительные работы.

3.3.1. В случае отсутствия в сборнике необходимых расценок на разборку конструкций затраты на данные работы следует учитывать в сметной документации по соответствующим единичным расценкам сборников КРЕР на монтаж (устройство) конструкций без учета стоимости материальных ресурсов. При этом к затратам и оплате труда рабочих-строителей, к затратам на эксплуатацию строительных машин и автотранспортных средств следует применять следующие коэффициенты:

- а) при разборке сборных бетонных и железобетонных конструкций – 0,8;

- б) то же, сборных деревянных конструкций – 0,8;

- в) то же, внутренних санитарно-технических устройств (водопровода, газопровода, канализации, водостоков, отопления, вентиляции) – 0,4;

- г) то же, наружных сетей водопровода, канализации, тепло- и газоснабжения – 0,6;

- д) то же, металлических конструкций – 0,7.

3.3.2. В случаях, когда в сборниках КРЕРр и КРЕР не предусмотрены единичные расценки на монтаж (устройство) конструкций, подлежащих согласно проекту демонтажу (разборке), затраты на демонтаж могут включаться в сметную документацию по индивидуальным единичным расценкам.

3.3.3. Коэффициенты к стоимости работ по разборке (демонтажу) сборных железобетонных, бетонных и металлических конструкций, установлены из условия их демонтажа (разборки) в незакрепленном состоянии, освобожденных от заделки в стены и другие конструкции, а также от сварки или иного крепления с другими конструктивными элементами.

При наличии закрепленных конструкций, дополнительные затраты, связанные с пробивкой и заделкой борозд, ниш гнезд в существующих конструкциях, в которые закреплены демонтируемые (разбираемые) конструкции, а также срезка закладных деталей или элементов металлоконструкций, к которым они приварены, надлежит учитывать дополнительно в локальных сметах на основании проектных решений, либо актов обследования.

3.3.4. В тех случаях, когда при демонтаже (разборке) бетонных, железобетонных, либо металлических конструкций возникает необходимость подводки лесов для поддержки демонтируемых (разбираемых) конструкций во время их демонтажа (разборки), дополнительные работы по установке и разборке поддерживающих лесов надлежит учитывать дополнительно непосредственно в локальных сметах.

3.4. При выполнении работ в существующих зданиях и сооружениях аналогичных процессам при новом строительстве (кроме работ, выполняемых по нормам сборника № 46 «Работы при реконструкции зданий и сооружений») возможно одновременное применение коэффициентов 1,15 к нормам затрат труда и 1,25 к нормам времени эксплуатации строительных машин с коэффициентами, приведенными в приложении 3 к настоящим указаниям.

3.5. В сборниках КРЕРр предусмотрено выполнение работ с применением лесоматериалов мягких пород (сосны, ели, пихты и т.п.). Когда проектом предусматривается использование лесоматериалов твердых пород, к показателям затрат по эксплуатации машин (электрифицированного и пневматического инструмента), используемых для обработки лесоматериалов к нормам затрат труда и показателям оплаты труда рабочих-строителей, следует применять следующие коэффициенты:

- для лесоматериалов из лиственницы, березы - 1,1

- для лесоматериалов из дуба, бука, граба, ясеня -1,2.

3.6. В КРЕРр не учтены затраты на приведение в годное состояние материалов и изделий от разборки. В случае, если проектом предусматриваются возвратные суммы от реализации полученных при разборке материалов и изделий, затраты на приведение их в пригодное состояние следует предусматривать дополнительно в локальных сметах. В состав этих затрат также входят затраты по доставке материалов до испытательных лабораторий и обратно, погрузо-разгрузочные работы, стоимость работ по испытанию материалов и сертификации.

4. УЧЕТ ОСОБЕННОСТЕЙ ВЫПОЛНЕНИЯ РЕМОНТНО-СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ ПРИ ПРИМЕНЕНИИ КЫРГЫЗСКИХ ЕДИНИЧНЫХ РАСЦЕНОК

4.1. Кыргызские единичные расценки учитывают оптимальные технологические и организационные схемы производства ремонтно-строительных работ, оптимальный набор (перечень) строительных машин, автотранспортных средств и материальных ресурсов.

4.2. Кыргызские единичные расценки корректировке не подлежат, в т.ч. в случаях, когда:

- используются типоразмерные группы машин и механизмов, не предусмотренные КРЕРр, не меняющие принципиально технологические и организационные схемы производства работ;

- применяются иные типы и виды машин и механизмов, по сравнению с машинами и механизмами, предусмотренными в сборниках КРЕРр, не меняющие принципиально технологические и организационные схемы производства работ;

- используются импортные строительные машины, при этом допускается корректировка КРЕРр, когда применяемые импортные машины не имеют аналогов отечественного производства, а применение импортных машин предусмотрено проектом;

- предусматривается применение машин, а фактически строительные работы осуществляются вручную, либо с применением средств малой механизации;

- используются иные типы и виды строительных материалов, изделий или конструкций, в том числе импортные, по сравнению с предусмотренными в сборниках КРЕРр, не меняющие принципиально технологические и организационные схемы производства строительно-монтажных работ, не снижающие качественный уровень строительного объекта (за исключением случаев, когда замена материалов на импортные произведена по требованию заказчика).

4.3. В расценках на работы по реконструкции (КРЕР-46), в случае их применения, где предусмотрены работы по пробивке отверстий, борозд, гнезд, ниш, а также разборке отдельных конструктивных элементов зданий и сооружений с применением отбойных молотков, их количество приводится в нормах сборника.

Если по объективным причинам (стесненные условия производства работ, невозможность установки компрессора вблизи места производства работ и необходимость в связи с этим наращивания шлангов и т.д.) при производстве работ применяется меньшее по сравнению с нормами КРЕР количество отбойных молотков, расценки на соответствующие работы подлежат перерасчету с уменьшением количества молотков и соответствующим увеличением времени работы компрессора.

4.4. Работа дополнительного сигнальщика, предупреждающего об опасности, когда выставление сигнальщика требуется в соответствии с правилами техники безопасности при производстве строительных работ, учитывается дополнительно непосредственно в локальных сметах.

4.5. При сложной конфигурации строящегося здания или стесненности строительной площадки, когда невозможна подача строительных материалов в зону действия крана, вследствие чего требуется работа дополнительного крана, что должно подтверждаться проектом организации строительства, время работы дополнительного крана надлежит учитывать дополнительно в локальных сметах.

4.6. В КРЕРр учтена стоимость электрической и тепловой энергии, сжатого воздуха и воды от постоянных источников снабжения. При получении указанных ресурсов на стройку в целом или для выполнения отдельных видов работ от передвижных источников снабжения, разница в их стоимости учитывается непосредственно в локальных сметах (включая затраты на сушку зданий, а также на отопление зданий в зимний период электрокалориКРЕРами при получении электроэнергии от передвижных электростанций).

4.7. При производстве ремонтно-строительных работ в условиях плотной городской застройки или на действующем предприятии в стесненных условиях, если ПОКР предусмотрено устройство площадки промежуточного складирования или установка грузоподъемных кранов для перемещения материалов, изделий и конструкций от места разгрузки на приобъектную площадку, дополнительные затраты на устройство перевалочной базы, ее содержание, погрузо-разгрузочные работы, транспортировку материалов, изделий и конструкций и эксплуатацию строительных машин определяются отдельным расчетом, исходя из количества материалов, изделий и конструкций, завозимых на перевалочную складскую базу, и количества машино-смен работы механизмов.

4.8. КРЕРр на работы с применением монолитного бетона (армированного и неармированного) разработаны из условия доставки бетонной смеси, а также раствора, автомобилями-самосвалами. При доставке бетонной смеси автобетоносмесителями-миксерами следует дополнительно учитывать затраты по разнице стоимости доставки бетонной смеси автобетоносмесителями-миксерами и автосамосвалами, а также дополнительное время пребывания автобетоносмесителей-миксеров на объекте строительства с целью перемешивания бетонной смеси между порционной выдачей бетона. Указанные затраты учитываются непосредственно в локальных сметах на основании данных ПОС.

4.9. При расчетах за выполненные работы оплата за эксплуатацию грузопассажирских подъемников производится вне зависимости от наличия таковых, поскольку, если подрядчик не устанавливает и не использует грузопассажирские подъемники, он несет другие расходы, связанные с доставкой людей, инструмента и материалов на высоту.

4.10. В КРЕРр не учтены затраты по погрузке и вывозке строительного мусора и материалов негодных для дальнейшего применения, получаемых при разборке конструктивных элементов зданий и сооружений и инженерно-технологического оборудования. Эти затраты должны определяться, исходя из действующих тарифов на перевозки грузов для строительства, массы мусора в тоннах и расстояний отвозки его от строительной площадки до места свалки с отражением затрат в локальных сметах.

Объемная масса строительного мусора должна приниматься усредненной по следующим нормам:

- при разборке бетонных конструкций – 2400 кг/м3;

- при разборке железобетонных конструкций – 2500 кг/м3;

- при разборке конструкций из кирпича, камня, отбивке штукатурки и облицовочной плитки – 1800 кг/м3;

- при разборке конструкций деревянных и каркасно-засыпных – 600 кг/м3;

- при выполнении прочих работ по разборке (кроме работ по разборке металлоконструкций и инженерно-технологического оборудования) – 1200 кг/м3.

Примечание:

- объемные массы строительного мусора от разборки строительных конструкций приведены из учета их в плотном теле конструкций;

- масса разбираемых металлоконструкций и инженерно-технологического оборудования принимается по проектным данным.

4.11. В КРЕРр учтены затраты по вертикальному и горизонтальному внутрипостроечному перемещению материалов от приобъектного склада к месту укладки в дело, включая разгрузку на приобъектном складе, а также затраты по горизонтальному и вертикальному (опусканию через окно в лотках) перемещению мусора и материалов от разборки в зданиях и сооружениях (на расстояние до 80 м) до места их складирования в пределах строительной площадки объекта на расстояние до 50 м от зданий и сооружений.

Вертикальный транспорт материалов, изделий и конструкций, а также мусора, полученного при разборке и ремонте конструкций учтен для зданий высотой до 15 м.

При большей высоте ремонтируемых зданий следует учитывать дополнительные затраты на вертикальный транспорт.

В КРЕРр не учтены и должны оплачиваться отдельно (в тех случаях, когда это обусловлено требованиями к выполнению работ или условиями их производства) затраты по затариванию мусора в мешки, стоимости мешков и спуску мусора с отноской вручную на носилках или в мешках.

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Перечень КРЕРр, объединенных в сборники

| № сборника | Наименование сборников КРЕРр-2001 | Полное обозначение сборников |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 4 |
| 51 | Земляные работы | КРЕРр 51-2015 |
| 52 | Фундаменты | КРЕРр 52-2015 |
| 53 | Стены | КРЕРр 53-2015 |
| 54 | Перекрытия | КРЕРр 54-2015 |
| 55 | Перегородки | КРЕРр 55-2015 |
| 56 | Проемы | КРЕРр 56-2015 |
| 57 | Полы | КРЕРр 57-2015 |
| 58 | Крыши, кровли | КРЕРр 58-2015 |
| 59 | Лестницы, крыльца | КРЕРр 59-2015 |
| 60 | Печные работы | КРЕРр 60-2015 |
| 61 | Штукатурные работы | КРЕРр 61-2015 |
| 62 | Малярные работы | КРЕРр 62-2015 |
| 63 | Стекольные, обойные и облицовочные работы | КРЕРр 63-2015 |
| 64 | Лепные работы | КРЕРр 64-2015 |
| 65 | Внутренние санитарно-технические работы | КРЕРр 65-2015 |
| 66 | Наружные инженерные сети | КРЕРр 66-2015 |
| 67 | Электромонтажные работы | КРЕРр 67-2015 |
| 68 | Благоустройство | КРЕРр 68-2015 |
| 69 | Прочие ремонтно-строительные работы | КРЕРр 69-2015 |

ПРИЛОЖЕНИЕ 2

Форма выходной таблицы КРЕРр-2015

| Таблица КРЕРр 51-01-001 |  |  | Разработка грунта внутри здания |
| --- | --- | --- | --- |
| Состав работ: |  |  |  |
| 01. Разработка грунта вручную с зачисткой дна. 02. Устройство и разборка креплений. 03. Обратная засыпка грунта с трамбованием ручными трамбовками. 04. Удаление лишнего грунта. 05. Устройство ходов для ручных тележек. |  |  |  |
| Измеритель: |  | 100 м3 грунта |  |
|  | Разработка грунта внутри здания: в котлованах глубиной: |  |  |
| 51-01-001-01 | до 3 м площадью до 10 м2 |  |  |
| 51-01-001-02 | до 3 м площадью более 10 м2 |  |  |
| 51-01-001-03 | более 3 м площадью до 10 м2 |  |  |
| 51-01-001-04 | более 3 м площадью более 10 м2 |  |  |
|  | Разработка грунта внутри здания: в траншеях глубиной до 3 м шириной: |  |  |
| 51-01-001-05 | до 1,5 м |  |  |
| 51-01-001-06 | более 1,5 м |  |  |
| 51-01-001-07 | Разработка грунта внутри здания: в траншеях глубиной более 3 м шириной более 1,5 м |  |  |

| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | Цена, сом | 51-01- 001-01 | 51-01- 001-02 | 51-01- 001-03 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч. |  | 667 | 500,19 | 751,74 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  |  | 2,0 | 2,0 | 2,0 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |  |
| 40-0001 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т | маш.-ч | 473,79 146,29 | 0,1 | 0,05 | 0,2 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |
| 01-1110-0002 | Гвозди строительные | т | 53 875,97 | 0,0068 | 0,0032 | 0,006 |
| 01-4201-0027 | Лесоматериалы круглые хвойных пород для строительства длиной 3-6.5 м, диаметром 14-24 см | м3 | 16 517,19 | 1,33 | 0,62 | 1,58 |
| 01-6304-0079 | Доски хвойных пород необрезные длиной 4-6.5 м, все ширины, толщиной 44 мм и более IV сорта | м3 | 5 138,56 | 2,29 | 1,07 | 3,05 |
| Стоимостные показатели |  |  |  |  |  |  |
| Оплата труда рабочих-строителей |  | сом |  | 59 102,87 | 44 321,84 | 66 611,68 |
| Эксплуатация машин |  | сом |  | 47,38 | 23,69 | 94,76 |
| Материальные ресурсы |  | сом |  | 34 101,52 | 15 911,32 | 42 093,03 |
| Всего, прямые затраты |  | сом |  | 93 251,77 | 60 256,85 | 108 799,47 |

ПРИЛОЖЕНИЕ 3

РЕКОМЕНДУЕМЫЕ КОЭФФИЦИЕНТЫ

к нормам затрат труда, оплате труда рабочих-строителей (с учетом коэффициентов к расценкам из технической части сборников), нормам времени и затратам на эксплуатацию машин (включая затраты труда и оплату рабочих, обслуживающих машины), для учета в сметах влияния условий производства работ, предусмотренных проектами

Ремонтно-строительные работы

| № пп. |  | Условия производства работ |  | коэф. к расценкам сборников КРЕР (кроме сборника №46) |  | коэф. к расценкам сборника КРЕР №46 и сборников КРЕРр |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | Производство ремонтных работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ. |  | 1,20 |  | 1,0 |  |
| 2 |  | Производство ремонтных работ в существующих зданиях и сооружениях в стесненных условиях: с наличием в зоне производства работ действующего технологического оборудования (станков, установок, кранов и т.п.) или загромождающих предметов (лабораторное оборудование, мебель и т. п.), или движения транспорта по внутрицеховым путям. |  | 1 35 |  | 1 15 |  |
| 2.1 |  | То же, при температуре воздуха на рабочем месте более 40°С в помещениях. |  | 1,50 |  | 1,30 |  |
| 2.2 |  | То же, с вредными условиями труда, где рабочим предприятия установлен сокращенный рабочий день, а рабочие-строители имеют рабочий день нормальной продолжительности. |  | 1,50 |  | 1,30 |  |
| 2.2.1. |  | То же, без стесненных условий, но при наличии вредности. |  | 1,35 |  | 1,15 |  |
| 2.3. |  | То же, с вредными условиями труда, где рабочие-строители переведены на сокращенный рабочий день при 36-часовой рабочей неделе. |  | 1,7 |  | 1,5 |  |
| 2.3.1. |  | То же, без стесненных условий, но при наличии вредности. |  | 1,55 |  | 1,35 |  |
| 2.4 |  | То же, с вредными условиями труда, где рабочие-строители переведены на сокращенный рабочий день при 30-часовой рабочей неделе. |  | 2,05 |  | 1,85 |  |
| 2.4.1 |  | То же, без стесненных условий, но при наличии вредности. |  | 1,90 |  | 1,70 |  |
| 2.5 |  | То же, с вредными условиями труда при стесненности рабочих мест, где рабочие-строители переведены на сокращенный рабочий день при 24-часовой рабочей неделе. |  | 2,30 |  | 2,1 |  |
| 2.5.1 |  | То же, без стесненных условий, но при наличии вредности. |  | 2,15 |  | 1,95 |  |
| 3 |  | Производство ремонтных и других работ на открытых и полуоткрытых производственных площадках в стесненных условиях: с наличием в зоне производства работ действующего технологического оборудования или движения технологического транспорта. |  | 1,15 |  | 1,15 |  |
|  | 3.1 |  | То же, с вредными условиями труда (наличие пара, пыли, вредных газов, дыма и т.п.), где рабочим предприятия установлен сокращенный рабочий день, а рабочие-строители имеют рабочий день нормальной продолжительности. |  | 1,25 |  | 1,25 |
|  | 4 |  | Производство ремонтно-строительных работ вблизи объектов, находящихся под высоким напряжением, в том числе в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи |  | 1,20 |  | 1,20 |
|  | 4.1 |  | То же, внутри работающих ТП и РП при наличии допусков |  | 1,35 |  | 1,35 |
|  | 5 |  | Производство ремонтно-строительных работ в закрытых сооружениях (помещениях), находящихся ниже 3 м от поверхности земли (кроме перечисленных в п.п. 9, 10). |  | 1,10 |  | 1,10 |
|  | 6 |  | Ремонт существующих зданий (включая жилые дома) без расселения |  | 1,5 |  | 1,5 |
|  | 7 |  | Ремонт инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города. |  | 1,15 |  | 1,15 |
|  | 8 |  | Ремонт объектов в горной местности на высоте от 1500 до 2500 м над уровнем моря |  | 1,25 |  | 1,25 |
|  | 8.1 |  | Ремонт объектов в горной местности на высоте от 2500 до 3000 м над уровнем моря |  | 1,35 |  | 1,35 |
|  | 8.2 |  | Ремонт объектов в горной местности на высоте от 3000 до 3500 м над уровнем моря |  | 1,5 |  | 1,5 |
|  | 9 |  | Производство ремонтно-строительных работ в подземных условиях, в шахтах, рудниках, метрополитенах, тоннелях и других подземных сооружениях, в том числе специального назначения: |  |  |  |  |
|  | 9.1 |  | При отсутствии вредных условий производства работ, предусматривающих работу с сокращенным рабочим днем |  | 1,68 |  | 1,48 |
|  | 9.2 |  | При наличии вредных условий производства работ и сокращенной рабочей неделе – 36 часов |  | 2,05 |  | 1,85 |
|  | 9.3 |  | При наличии вредных условий производства работ и сокращенной рабочей неделе - 30 часов |  | 2,40 |  | 2,2 |
|  | 9.4 |  | При наличии вредных условий производства работ и сокращенной рабочей неделе – 24 часа |  | 2,80 |  | 2,6 |
|  | 10 |  | Производство ремонтно-строительных работ в эксплуатируемых тоннелях метрополитенов в ночное время «в окно»: |  |  |  |  |
|  | 10.1 |  | При использовании рабочих в течение рабочей смены только для выполнения работ, связанных с «окном» |  | 3,0 |  | 2,8 |
|  | 10.2 |  | При использовании части рабочей смены (до пуска рабочих в тоннель и после выпуска из тоннеля) для выполнения работ, не связанных с «окном» |  | 2,0 |  | 1,8 |
|  | 11 |  | Ремонт отдельных конструктивных элементов зданий: |  |  |  |  |
|  | 11.1 |  | Ремонт фасадов |  | 1,15 |  | 1,15 |
|  | 11.2 |  | Ремонт сложных кровель |  | 1,25 |  | 1,25 |
|  | 11.3 |  | Ремонт дворового и прилегающего к зданиям благоустройства в центре городов |  | 1,10 |  | 1,10 |

Примечания к таблице:

1. К работе вблизи объектов, находящихся под напряжением, относится и работа внутри существующих зданий, внутренняя проводка которых не обесточена. Под высоким напряжением следует считать напряжение свыше 36 В.

Под охранной зоной вдоль воздушных линий электропередачи рассматривается участок земли и пространства, заключенный между вертикальными плоскостями, проходящими через параллельные прямые, отстоящие от крайних проводов (при не отклоненном их положении) на следующие расстояния:

| Линии напряжением, кВ | м |
| --- | --- |
| 1 | 2 |
| 1 до 20 | 10 |
| 35 | 15 |
| 110 | 20 |
| 150 | 25 |
| 220, 330 | 25 |
| 400 | 30 |
| 500 | 30 |
| 750 | 40 |
| 800 (постоянный ток) | 30 |

2. Стесненные условия в застроенной части городов характеризуются наличием трех из указанных ниже факторов:

- интенсивного движения городского транспорта и пешеходов в непосредственной близости от места работ, обусловливающих необходимость строительства короткими захватками с полным завершением всех работ на захватке, включая восстановление разрушенных покрытий и посадку зелени;

- разветвленной сети существующих подземных коммуникаций, подлежащих подвеске или перекладке;

- жилых или производственных зданий, а также сохраняемых зеленых насаждений в непосредственной близости от места работ;

- стесненных условий складирования материалов или невозможности их складирования на строительной площадке для нормального обеспечения материалами рабочих мест;

- при ремонте объектов, когда в соответствии с требованиями правил техники безопасности, проектом организации строительства предусмотрено ограничение поворота стрелы башенного крана.

3. При производстве ремонтных работ на открытых и полуоткрытых площадках с вредными условиями труда (п.3.1), выраженными в виде наличия свинца, цинка, ртути либо пыли тяжелых металлов, а также радиации, размеры коэффициентов к нормам затрат труда и нормам времени эксплуатации строительных машин и механизмов рекомендуется принимать по п.п. 2.2.1, 2.3.1, 2.4.1, 2.5.1 настоящей таблицы, а при наличии стесненности - по п.п. 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 данной таблицы.

4. К вредным условиям производства работ следует относить также работу в действующих предприятиях здравоохранения (туберкулезные диспансеры, лепрозории и т.д.), где в соответствии с действующим законодательством, работникам основного производства установлен сокращенный рабочий день. В таких случаях рекомендуется руководствоваться п.п. 2.2.1- 2.5.1, а при наличии стесненности - п.п. 2.2 - 2.5 настоящей таблицы.

5. Одновременное применение нескольких коэффициентов (за исключением коэффициентов п.п.4, 5, 8, 8.1 и 8.2) не рекомендуется. Коэффициенты, указанные в п.п. 4,5, 8, 8.1 и 8.2 могут применяться вместе с другими коэффициентами. При одновременном применении коэффициенты перемножаются.

6. При ремонте объектов в горной местности на высоте более 3500 м над уровнем моря рекомендуется разрабатывать индивидуальные сметные нормы и единичные расценки.

7. К сложным кровлям относятся скатные кровли стропильной системы:

- со скатом более чем на две стороны;

- с перепадом по высоте;

- с уклоном более 27°.

8. Коэффициенты, приведенные в п.п. 9.1 -9.4, 10.1, 10.2 предназначены для применения к показателям оплаты труда рабочих-строителей и машинистов строительных машин и механизмов. Указанные коэффициенты не распространяются на Кыргызские единичные расценки тех сборников, их разделов или таблиц, в которых размер средств на оплату труда установлен с учетом повышенных тарифных ставок рабочим при производстве работ в подземных условиях (в соответствии с технической частью сборников КРЕРр).