Приложение 2

Утверждено

постановлением Правительства Кыргызской Республики
от «___» «___________» 2020 года

№ ____

Порядок согласования нормативов потерь полезных ископаемых при добыче и переработке минерального сырья

1. Настоящий Порядок регламентирует вопросы согласования нормативов потерь полезных ископаемых при добыче и/или переработке минерального сырья с учетом применяемых систем и способов разработки месторождения.

2. Нормативы потерь полезных ископаемых при добыче и/или переработке полезных ископаемых технологически связанных с принятой системой и технологией разработки месторождения устанавливаются в техническом проекте разработки месторождения и согласовываются в соответствии с требованиями статьи 50 Закона Кыргызской Республики «О недрах».

3. Основные понятия, используемые в настоящем Порядке:

- проектные нормативные потери полезных ископаемых - потери, технологически связанные с принятой системой разработки месторождения согласно утвержденному техническому проекту, Расчетная величина общих нормативных потерь определяется в целом по руднику в процентах от величины погашаемых запасов;

- выборочная разработка месторождения - извлечение в границах индивидуального месторождения наиболее продуктивных запасов с утратой промышленной ценности оставшихся запасов в недрах.

- сверхнормативные потери - разница между фактическими и проектными потерями при переработке полезных ископаемых.

4. Нормативы потерь полезного ископаемого при добыче полезных ископаемых при принятых вариантах отработки блока (участка) могут определяться:

- на геолого-маркшейдерских планах и разрезах теряемых объемов полезного ископаемого и прихватываемых пустых пород (или некондиционного полезного ископаемого);

- на основе статистических данных, накопленных на горном предприятии, если потери невозможно определить указанным выше способом.

5. Нормативы потерь при переработке полезных ископаемых устанавливается на основе данных научно-исследовательских работ (исследования обогатимости), полупромышленных и промышленных испытаний по переработке отдельных промышленных типов (сортов) перерабатываемого сырья или их смесей и экономических оценок вариантов добычи, рудоподготовки, обогащения, металлургической, химической переработки по каждому виду (разновидности) сырья.

6.	Сверхнормативные потери устанавливаются по каждой выемочной единице (эксплуатационный блок) и образуются в результате отклонений от технического проекта и выборочной отработкой наиболее продуктивных запасов. Сверхнормативные потери определяются, как разность между фактическими и проектными нормативными (плановыми) потерями, установленными в технических проектах по каждой выемочной единице.

7. При изменении системы и технологии разработки и переработки запасов полезных ископаемых или при выявлении в процессе разработки месторождения каких-либо осложнений, не установленных при разведке месторождения и возникших в результате этого существенного увеличения показателей нормативов потерь относительно ранее утвержденных, уточненные нормативы потерь могут пересматриваться с внесением корректировок в технический проект.

8. Основой пересчета и установления нормативов потерь при переработке полезных ископаемых являются - реконструкция предприятий и технического перевооружения действующих предприятий на базе прогрессивной техники и технологии с обязательным внесением изменений в техническую проектную документацию.

9. Согласование нормативов потерь полезных ископаемых при добыче, осуществляется уполномоченным государственным органом по недропользованию по результатам рассмотрения представляемых технических проектов на разработку месторождений полезных ископаемых.

10. Основаниями для принятия решения об отказе в согласовании нормативов потерь полезных ископаемых в составе проектной документации являются:

- наличие в представленных документах недостоверной или неполной информации;

- неверно произведенные расчеты нормативов потерь полезных ископаемых.

- нормативы потерь не обоснованы.

11. Нормативы технологических потерь при переработке минерального сырья устанавливается в проектной документации на основе данных научно-исследовательских работ (исследования обогатимости), полупромышленных и промышленных испытаний по переработке отдельных промышленных типов (сортов) перерабатываемого сырья или их смесей и экономических оценок вариантов добычи, рудоподготовки, обогащения, металлургической, химической переработки по каждому виду (разновидности) сырья.

12.	Сверхнормативные потери устанавливаются по каждой выемочной единице (эксплуатационный блок) и образуются в результате отклонений от технического проекта и выборочной отработкой наиболее продуктивных запасов. Сверхнормативные потери определяются, как разность между фактическими и проектными нормативными (плановыми) потерями, установленными в технических проектах по каждой выемочной единице.

13. Основой пересчета и установления нормативов технологических потерь являются, реконструкции предприятий, и технического перевооружения действующих предприятий на базе прогрессивной техники и технологии с обязательным внесением изменений в техническую проектную документацию.

14. При проведении работ согласно техническому проекту, не допускается:

- Образования сверхнормативных потерь полезных ископаемых, сверх установленных техническим проектом нормативов.

- Не извлечение попутных полезных компонентов, имеющих экономическое значение, при переработке минерального сырья.

- Снижения технологического извлечения основных и попутных полезных компонентов, сверх установленных техническим проектом нормативов.

- Оставления за границами или в границах горного отвода участков месторождения (недоработок), самостоятельная разработка которых является убыточной при данном уровне цен и промышленных технологий.

- Нарушения технологии добычи и переработки минерального сырья, с утратой промышленной ценности запасов месторождений или участков месторождений.

- Прямое или скрытое искажение геолого-маркшейдерского или статистического учета добычи полезных ископаемых, из недр и товарного баланса полезных компонентов при переработке полезных ископаемых.

- Порчи полезного ископаемого или готовой продукции на складах предприятия.

- Самовольного пользования недрами.

15. Возмещение ущерба по свехнормативным потерям полезных ископаемых, возникает в следующих случаях:

- Образования сверхнормативных потерь полезных ископаемых, сверх установленных техническим проектом нормативов.

- Не извлечение попутных полезных компонентов, имеющих экономическое значение, при переработке минерального сырья.

- Снижения технологического извлечения основных и попутных полезных компонентов, сверх установленных техническим проектом нормативов.

- Оставления за границами или в границах горного отвода участков месторождения (недоработок), самостоятельная разработка которых является убыточной при данном уровне цен и промышленных технологий.

- Нарушения технологии добычи и переработки минерального сырья, с утратой промышленной ценности запасов месторождений или участков месторождений.

- Прямое или скрытое искажение геолого-маркшейдерского или статистического учета добычи полезных ископаемых, из недр и товарного баланса полезных компонентов при переработке полезных ископаемых.

- Порчи полезного ископаемого или готовой продукции на складах предприятия.

- Самовольного пользования недрами.

16. Возмещение ущерба (убытков) полезных ископаемых в связи с нарушением настоящего Положения проводится уполномоченным государственным контролирующим органом по недропользованию.

17. При выявлении сверхнормативных потерь полезных ископаемых размер ущерба (убытков) определяется в соответствии с примерами, согласно приложению к настоящему Положению.

18. Платежи за сверхнормативные потери производятся один раз в год. Суммы денежных средств по возмещению ущерба (убытков) уплачиваются недропользователями в республиканский бюджет, в срок не позднее 1 месяца с момента вручения постановления.

19. В случае выявления сверхнормативных потерь, уполномоченный государственный орган по экологической и технической безопасности при проведении инспекторских проверок на местах производства горных работ и (или) контрольных маркшейдерских замеров извлеченных из недр полезных ископаемых составляет соответствующий акт и выносит постановление с начислением размера ущерба (убытков).

20. Лица виновные за нарушение требований установленных настоящим Положением несут ответственность согласно действующему законодательству Кыргызской Республики.

Приложение

к Положению «Порядок согласования нормативов потерь полезных ископаемых при добыче и переработке минерального сырья»

Примеры определения размера ущерба
за сверхнормативные потери полезных ископаемых

Пример 1. Золоторудное месторождение

Недропользователь за отчетный период добыл 150000 тонн руды, среднее содержание золота в руде 2 гр/тн, золото в руде 75 кг: фактические потери золота за отчетный период составили – 8,5% или 6,375 кг; при нормативных потерях – 5% или 3,750.

Средняя цена при реализации золота недропользователем (Лондонской биржей металлов и нефти) в отчетный период составляла - 1740 долларов США за тройскую унцию (6,375 кг – 3,750)=2,625 х1000/31,1034768 грамма х 1740 = 146848,53 долларов США.

Сумма ущерба - 146848,53 долларов США по официальному курсу национальной валюты Кыргызской Республики к иностранной валюте, установленного Национальным Банком Кыргызской Республики на момент обнаружения ущерба.

Пример 2. Месторождение нефти

Недропользователь за отчетный период добыл 2500 тонн нефти. За этот период фактические потери нефти составили 40 тонн нефти, в том числе утвержденные нормативные потери 10 тонн нефти.

Средняя цена при реализации нефти недропользователем (Отпускная цена, зафиксированная на месторождении) в отчетном периоде составляла 1700 сом, (40 - 10) х 1700 = 51000 сом.

Сумма ущерба 51000 сом.

Пример 3. Месторождение угля

Недропользователь за отчетный период добыл 30000 тонн угля: фактические потери угля за отчетный период – 12% или 3600 тонн. нормативные потери угля – 5 % или 1500 тонн. Средняя цена при реализации угля недропользователем (Отпускная цена зафиксированная на месторождении) в отчетный период составляла 1100 сом за тонну, (3600 - 1500) х 1100 = 2310000 сом.

Сумма ущерба 2310000 сом.

Пример 4. Месторождение известняка-ракушечника

Недропользователь за отчетный период добыл 10000 м3 известняка-ракушечника (выход кондиционных блоков согласно результатам лабораторных исследований составляет 65%): установленные нормативные потери  - 5 %. Фактические общие потери известняка-ракушечника за отчетный период – 10 %.

Средняя цена при реализации известняка-ракушечника недропользователем (Отпускная цена зафиксированная на месторождении) в отчетный период составляла 4000 сом за м3,(1000 - 500)=500м3, 500-35%= 325* 4000 = 1300000 сом.

Сумма ущерба 1300000 сом

Примечание:

При определении размера ущерба по другим полезным ископаемым пользоваться указанным примером №3, за исключением подземных пресных, минеральных, термоминеральных вод.