Проект

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА

КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

«О утверждении стандарта организации на медицинское изделие (защитный комбинезон одноразовый) и некоторых мерах

в сфере его производства и экспорта»

Учитывая тенденцию к налаживанию отечественного производства средств индивидуальной защиты для экспорта с целью оказания поддержки отечественным производителям, в соответствии со статьей 10 и 17 Конституционного Закона Кыргызской Республики «О Правительстве Кыргызской Республики», Правительство Кыргызской Республики постановляет:

- Утвердить стандарт организации на медицинское изделие (защитный комбинезон одноразовый), предназначенный производителем для медицинского применения (далее – медицинские изделия) согласно приложению к настоящему постановлению.

- Разрешить субъектам предпринимательской деятельности Кыргызской Республики производство медицинских изделий, указанных в пункте 1 настоящего постановления, без лицензии на момент подачи заявления для получения регистрационного удостоверения, с последующим обязательным обеспечением получения лицензии в течение двух месяцев с момента получения регистрационного удостоверения.

3. Установить:

-    срок проведения регистрации медицинских изделий, указанных в пункте 1 	настоящего постановления - 15 дней;

- медицинские изделия, указанные в п.1 настоящего постановления, подлежат оценке качества и безопасности медицинских изделий.

- Министерству здравоохранения совместно с Министерством финансов принять меры по внедрению методов лабораторных испытаний безопасности медицинских изделий.

- Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования и действует до 1 июля 2021 года.

- Контроль за исполнением данного постановления возложить на соответствующие отделы Аппарата Правительства.

Премьер-министр		Абылгазиев М.Д.

Приложение 
к постановлению Правительства
Кыргызской Республики
от ________________ года № ____

Стандарт организации на медицинское изделие (защитный комбинезон одноразовый), предназначенный производителем для медицинского применения

Срок введения с «____» ____________2020 г.

до «1 июля 2021 года» г.

г. Бишкек 2020 г.

Введение

Настоящий стандарт организации на медицнское изделие «Защитный комбинезон одноразовый нестерильный» распространяется на все защитные комбинезоны, производимые на территории Кыргызской Республики.

Область назначения: Комбинезон предназначен для обычной изоляции работников здравоохранения в амбулаторных условиях, больничных палатах, кабинетах осмотра, а также в медицинских учреждениях различного типа с целью защиты от передачи инфекционных агентов, носителями которого могут быть пациенты.

Все требования стандарта являются обязательными.

Настоящий стандарт пригоден для оценки качества и безопасности изделия.

По режиму эксплуатации изделия относятся к изделиям одноразового использования.

Класс в зависимости от потенциального риска применения – 1 в соответствии с Правилами классификации медицинских изделий в зависимости от потенциального риска применения, утвержденными Решением Коллегии Евразийской экономической комиссии от 22 декабря 2015 года № 173

Общие требования безопасности

Медицинское изделие должно быть разработано и изготовлено таким образом, чтобы при применении его по назначению и выполнении требований к эксплуатации оно обеспечивало отсутствие недопустимого риска, связанного с причинением вреда жизни, здоровью человека, окружающей среде.

Компоненты (материалы и швы) средства индивидуальной защиты, контактирующие с телом пользователя, не должны иметь выступы, которые могут вызвать раздражение кожи или травму.

Материал комбинезона, не должен выделять вещества в количестве, вредном для здоровья человека.

Комбинезон должен обладать свойствами, обеспечивающими способность соответствовать назначению, установленному производителем.

Комбинезон должен проектироваться и изготавливаться так, чтобы в предусмотренных изготовителем условиях применения пользователь мог осуществлять свою деятельность, а изделие сохраняло свои защитные свойства, безопасность и надежность.

Комбинезон должен иметь конструкцию, соответствующую антропометрическим данным пользователя, при этом размеро-ростовочный ассортимент должен учитывать все категории пользователей.

Удобство пользования должно обеспечиваться подбором размерного ряда.

Комбинезон должен обладать минимальной массой без снижения требований к прочности конструкции и эффективности защитных свойств при использовании.

1.1.Технические требования

Комбинезон должен соответствовать требованиям настоящего стандарта и комплекту документации согласно табл.1.

Классификация

-Защитный комбинезон

Таблица 1

| Наименование | Комплектность | Плотность материала,г/м2 | Масса.г |
| --- | --- | --- | --- |
| Защитный комбинезон | Комбинезон Бахилы | 25-60 25-60 | 147,0 – 210,0 25,0 - 60,0 |

1.2. Основные параметры и размеры.

1.2.1. Внешний вид:

I. Защитный комбинезон

- Комбинезон с втачным капюшоном, из нетканого материала. Силуэт: полуприлегающий за счет эластичной тесьмы по линии талии на спинке, спереди центрально бортовая застежка на молнию, которая закрывается притачной планкой. Рукава: цельнокроеные со спинкой и передом. Нижний срез рукавов и штанин обработан эластичной тесьмой. По лицевому контуру капюшон стягивается шнуром.

- Бахилы с двойной подошвой и завязками на уровне щиколоток. В зависимости от высоты бахилы завязки могут иметь отличия по количеству и по методу обработки верхнего среза. Далее комплект.

1.2.2. Масса и плотность материала составляющих комплекта должны соответствовать табл.1

Рис. 2

Примечание: Данные параметры являются ориентирвочными.

1.3. Характеристики

1.3.1.Комплект должен изготавливаться из материала нетканого полипропиленового многослойного (SMS или SMSMS) или из материала нетканого медицинского многослойного полипропиленового с добавкой вискозы;

1.3.2. Сшивание деталей комплекта должно осуществляться нитками хлопчатобумажными по ГОСТ 6309;

1.3.3. В изделиях из нетканого или другого материала не допускаются отклонения во внешнем виде, относящиеся к нарушениям целостности структуры нетканого полотна, дыры, дефекты: недолжным образом прикрепленные элементы (повязки, резинки, застежки) и другие внешние дефекты, ухудшающие его товарный вид и свойства безопасности;

1.3.4. Швы в изделиях могут быть термосваренными и/или прошиты оверлоком на расстоянии не менее 2 мм от края или места швов должны быть обклеены специальной лентой;

1.3.5. Шов должен быть ровным, без пропусков, прочным, не должен стягивать изделие. Сварной шов должен быть ровным, равномерным, без прожженных мест, пропусков;

1.3.6. Шов должен быть выполнен на лицевую сторону изделия;

1.3.7. Цвет пошивочных ниток должен соответствовать цвету основного материала изделия или гармонировать с ним;

1.3.8. Готовые изделия должны быть очищены от концов ниток (при наличии);

1.3.9. Парные изделия должны быть симметричными;

1.3.10. Манжеты и линия талии комплекта могут быть выполнены на резинке или из другого эластичного материала. Изделия с резинкой должны быть с правильными (равномерными) натяжениями резинки;

1.3.11.Места обрезки изделий должны быть обработаны и иметь ровный край;

1.3.12. Комплект должен быть устойчив к воздействию климатических и биологических факторов для исполнения 04.2 по ГОСТ 15150 и при хранении – по условиям хранения 1 по ГОСТ 15150;

1.3.14. Комплект должен иметь биологические показатели в соответствии с ГОСТ ISO 10993-1:2011, ГОСТ ISO 10993-10:2011.

1.4. Комплектность.

1.4.1. В состав поставки комплекта должны входить:

1. Комбинезон                                                  1 шт.

2. Бахилы                                                          1 пара.

1.5. Маркировка.

1.5.1. Маркировка – в соответствии с требованиями настоящего подраздела.

1.5.2. На вкладыше, помещаемом внутри пакета, должно быть указано:

1.Наименование медицинского изделия;

2.Наименование страны–изготовителя;

3.Наименование фирмы–изготовителя и его юридический адрес;

4.Информация, необходимая для идентификации медицинского изделия, а также основное назначение комплекта или область его применения;

5.Правила и условия безопасного хранения.

6.Средний срок годности в надлежащих условиях хранения;

7.Инструкция о правилах применения и утилизации.

8.Предупреждение или меры предосторожности при применении медицинского изделия (если нет в Инструкции к медицинскому применению);

9.Дата изготовления (месяц, год);

10.Номер (код) партии;

11.Обозначение настоящего стандарта организации;

12.Размеры изделий: см или размер

13.Информация о стерильности/нестерильности медицинского изделия, а также отличительные знаки для каждого вида с указанием методов стерилизации;

14.Информация об одноразовом/многоразовом использовании медицинского изделия;

1.5.3 Транспортная маркировка по ГОСТ 14192 с нанесением манипуляционных знаков «Беречь от влаги».

1.6. Упаковка.

1.6.1. Комплект упаковывается в пакет из пленки полиэтиленовой марки 15803 – 20 по ГОСТ 16337.

1.6.2. Комплект в индивидуальной упаковке помещают в гофр картон по ГОСТ 13513.

1.6.3. Масса брутто коробки не должна превышать 20 кг.

1.6.4. указанием о количестве вложенных комплектов.

2. Правила приемки.

2.1. Испытания на устойчивость к климатическим воздействиям при эксплуатации, транспортировании и хранении (п.1.3.12.) проводят только на образцах из установочной серии, а также при изменении материалов и технологии изготовления, которые могут привести к снижению вышеперечисленных факторов.

2.2. Приемо – сдаточные испытания.

2.2.1. Приемо–сдаточные испытания проводят сплошным или статическим контролем по ГОСТ 50779.52-95.

Тип контроля – одноступенчатый.

Вид контроля – нормальный.

Уровень контроля – 3.

Порядок поступления партии на контроль – последовательный.

За партию принимают изделия, предъявляемые для контроля по одному сопроводительному документу дефектности и виды дефектных изделий должны соответствовать табл.2.

Табл.2.

| Контролируемые параметры. | Номера пунктов |  | Вид дефектного изделия, приемочный уровень дефектности , NQL % |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Технических условий | Методов испытаний |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1.Проверка комплектности. | 1.4. | 3.4 | Изделия со значительным дефектом 1,5 % |
| 2.Маркировка | 1.6. | 3.4. | Изделия с малозначительным дефектом 4,0 % |
| 3.Проверка размеров и массы | 1.2.1,1.2.2. | 3.5. | Изделия со значительным дефектом 1,5 % |

2.2.2. Партии, не соответствующие установленным требованиям, направляют на сплошной контроль.

2.3. Периодические испытания.

2.3.1. Периодическим испытаниям подвергаются 0.5 % изделий от партии, прошедших приемо – сдаточные испытания и упакованные для отгрузки.

2.3.2. Периодические испытания проводят не реже одного раза в год на соответствие всем требованиям настоящего стандарта с учетом требований

2.3.3.Последовательность проведения периодических испытаний должна соответствовать указанной в табл. 3.

Табл.3

| Наименование испытаний | Номер пунктов |  |
| --- | --- | --- |
|  | Технических требований | Методов испытаний |
| 1.Проверка упаковки | 1.6. | 3.4. |
| 2.Проверка комплектности | 1.4. | 3.4. |
| 3.Проверка маркировки. | 1.5. | 3.4. |
| 4.Проверка соответствия комплекту документации | 1.1. | 3.2. |
| 5.Проверка размеров и массы | 1.2.1.,1.2.2. | 3.5. |
| 6.Проверка материалов. | 1.3.1. | 3.3. |
| 7.Проверка швов | 1.3.4.,1.3.5,1.3.6. | 3.6. |
| 8.Проверка воздействия климатических факторов . | 1.3.12. | 3.7. |

Примечание: при необходимости последовательность может быть изменена.

3.Методы испытаний

3.1. Испытания проводятся в нормальных климатических условиях по ГОСТ 15150 кроме испытаний на воздействие климатических факторов (п.1.3.12.)

3.2. Проверку соответствия изделий комплекту документации (п.1.1.) проводят:

1) при операционном контроле путем сравнения с документами по табл.1. и проверкой измерительными средствами, обеспечивающими требуемую точность измерений;

2) при входном контроле составных частей и покупных изделий - путем сравнения требований к документации и контроля наличия отметок о приеме изделий предприятием–изготовителем;

3.3. проверку материалов (п.1.3.1) проводят путем сравнения сопроводительной документации на материалы с токсикологическим заключением;

3.4. проверку комплектности (п.1.4.), маркировки (п.1.5) и упаковки (п.1.6) проводят внешним осмотром;

3.5. проверку габаритных и основных размеров (п.1.2.2) проводят измерением линейкой металлической по ГОСТ 427 с ценой деления 1 мм. Проверка массы (п.1.2.2) проводят взвешиванием на весах лабораторных по ГОСТ 24104

3.6. Проверку качества швов (п.1.3.4,1.3.5.,1.3.6.)-проводят визуально прочности-прижатие. Перпендикулярно шву растягивающих усилий пропорционально прочности тканей.

3.7. Проверку воздействия климатических факторов (п.1.3.12) проводят по ГОСТ Р 50444 время выдержки в камере тепла и холода при эксплуатации и транспортировании-по 2 ч. время выдержки в камере влаги при транспортировании- 9 суток время выдержки в нормальных климатических условиях после воздействия климатических факторов при транспортировании - 1 ч. после испытаний комплект проверяют на соответствие требованиям п. 1.3.3.

3.8. Биологические показатели (испытания на токсичность и местнораздражающее действие) по ГОСТ ISO 10993-1:2011, ГОСТ ISO 10993-10:2011.

4. Транспортировка и хранение

4.1. Комплекты транспортируют всеми видами транспорта в крытых транспортных средствах в соответствии с требованиями и правилами перевозки грузов, действующими на каждом виде транспорта. Вид отправки- контейнерами и мелкая отправка.

4.2.Условия транспортирования комплектов - по условиям хранения 5 по ГОСТ 15150.

4.3.Комплекты в упаковке предприятия- изготовителя должны храниться по условиям хранения 1.

5. Гарантии изготовителя.

5.1.Изготовитель гарантирует соответствие комплектов требованиям настоящего стандарта при соблюдении условий эксплуатации, транспортирования и хранения.

5.2.Гарантии и срок годности – бессрочно при соблюдении условий хранения.