Сравнительная таблица

к проекту постановления Правительства Кыргызской Республики «О внесении изменений и дополнений в постановление Правительства Кыргызской Республики от 24 августа 2007 года № 368 «Об утверждении Правил оборота Кыргызской Республики»

| Правила оборота гражданских пиротехнических изделий на территории Кыргызской Республики утвержденные постановлением Правительства Кыргызской Республики от 24 августа 2007 года № 368 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Действующая редакция | Предлагаемая редакция |  |
| 2. Классификация пиротехнических изделий 3. К гражданским пиротехническим изделиям относятся пиротехнические смеси, изделия на их основе, предназначенные для производства в технических или бытовых целях эффектов в виде тепла, света, огня, звука, дыма, газа или их комбинаций. 4. Пиротехнические изделия по степени потенциальной опасности при применении подразделяются на 4 классов: 1 класс - изделия, у которых в числе опасных факторов отсутствуют ударные волны и разлетающиеся при взрыве осколки, кинетическая энергия движения не более 0,5 Дж, акустическое излучение на расстоянии 0,25 м от изделия не более 125 ДцБ, а радиус опасной зоны по остальным факторам не превышает 0,5 м (бенгальские свечи, хлопушки, фонтаны настольные, вертушки, бабочки); 2 класс - изделия, у которых в числе опасных факторов отсутствуют ударные волны и разлетающиеся при взрыве осколки, кинетическая энергия движения не более 5 Дж, акустическое излучение на расстоянии 2,5 м от изделия не более 140 ДцБ, а радиус опасной зоны по остальным факторам не превышает 5 м (летающие фейерверки, дымовые фейерверочные изделия, мини-салюты, фонтаны концертные); 3 класс - изделия, у которых в числе опасных факторов отсутствуют ударные волны и разлетающиеся при взрыве осколки, кинетическая энергия движения не более 20 Дж, акустическое излучение на расстоянии 5 м от изделия не более 140 ДцБ, а радиус опасной зоны по остальным факторам не превышает 20 (мини-римские свечи, петарды терочные, петарды фитильные и связки петард, наземные фейерверки, мини-ракеты); 4 класс - изделия, у которых в числе опасных факторов отсутствуют ударные волны и разлетающиеся при взрыве осколки, а радиус опасной зоны по остальным факторам не превышает 20 м (гражданские профессиональные пиротехнические изделия. 5. Пиротехнические изделия по назначению и условиям применения подразделяются на: 1) пиротехнические изделия бытового назначения 1-3 классов опасности, свободно продаваемые населению, обращение с которыми не требует специальные знаний и навыков; 2) пиротехнические изделия технического и специального назначения 4 класса опасности, обращение с которым требует специальных знаний и навыков исполнителей (пользователей) и (или) обеспечения определенных условий технического оснащения. | 2. Классификация пиротехнических изделий 3. К гражданским пиротехническим изделиям относятся пиротехнические смеси, изделия на их основе, предназначенные для производства в технических или бытовых целях эффектов в виде тепла, света, огня, звука, дыма, газа или их комбинаций. 4. Пиротехнические изделия по степени потенциальной опасности при применении подразделяются на 5 классов: 1 класс - изделия, у которых в числе опасных факторов отсутствуют ударные волны и разлетающиеся при взрыве осколки, кинетическая энергия движения не более 0,5 Дж, акустическое излучение на расстоянии 0,25 м от изделия не более 125 ДцБ, а радиус опасной зоны по остальным факторам не превышает 0,5 м (бенгальские свечи, хлопушки, фонтаны настольные, вертушки, бабочки); 2 класс - изделия, у которых в числе опасных факторов отсутствуют ударные волны и разлетающиеся при взрыве осколки, кинетическая энергия движения не более 5 Дж, акустическое излучение на расстоянии 2,5 м от изделия не более 140 ДцБ, а радиус опасной зоны по остальным факторам не превышает 5 м (летающие фейерверки, дымовые фейерверочные изделия, мини-салюты, фонтаны концертные); 3 класс - изделия, у которых в числе опасных факторов отсутствуют ударные волны и разлетающиеся при взрыве осколки, кинетическая энергия движения не более 20 Дж, акустическое излучение на расстоянии 5 м от изделия не более 140 ДцБ, а радиус опасной зоны по остальным факторам не превышает 20 (мини-римские свечи, петарды терочные, петарды фитильные и связки петард, наземные фейерверки, мини-ракеты); 4 класс - изделия, у которых в числе опасных факторов отсутствуют ударные волны и разлетающиеся при взрыве осколки, а радиус опасной зоны по остальным факторам не превышает 20 м (гражданские профессиональные пиротехнические изделия). 5 класс – прочие пиротехнические изделия, не вошедшие в 1-4 классы. 5. Пиротехнические изделия по назначению и условиям применения подразделяются на: 1) пиротехнические изделия бытового назначения 1-3 классов опасности, свободно продаваемые населению, обращение с которыми не требует специальные знаний и навыков; 2) пиротехнические изделия технического и специального назначения 4 класса опасности, обращение с которым требует специальных знаний и навыков исполнителей (пользователей) и (или) обеспечения определенных условий технического оснащения. |
| 7. Маркировка на пиротехнических изделиях, потребительской таре и транспортной таре должна обеспечивать проведение идентификации изделий. На пиротехнических изделиях обязательно должны быть указаны изготовитель, дата изготовления и номер партии. Маркировка должна наноситься на государственном или официальном языке. | 7. Маркировка на пиротехнических изделиях, потребительской таре и транспортной таре должна обеспечивать проведение идентификации изделий. На пиротехнических изделиях обязательно должны быть указаны изготовитель, дата изготовления и номер партии. Маркировка должна иметь единый знак обращения продукции на рынке государств – членов Таможенного союза и наноситься на государственном или официальном языке. |
| 13. Реализация гражданских пиротехнических изделий 1-3 класса осуществляется только с 1 ноября по 15 января следующего года, лицам, старше 16 лет. | 13. Реализация гражданских пиротехнических изделий 1-3 класса осуществляется лицам, старше 16 лет. |
| 44. Перевозка гражданских пиротехнических изделий осуществляется в соответствии с требованиями Инструкции по обеспечению безопасности перевозки опасных грузов автомобильным транспортом, утвержденной приказом Министерства внутренних дел Кыргызской Республики от 12 декабря 2003 года № 542 (Регистрационный номер Министерства юстиции Кыргызской Республики 128-03 от 30 декабря 2003 года). | 44. Перевозка гражданских пиротехнических изделий осуществляется в соответствии с «Правилами перевозки опасных грузов автомобильным транспортом», утвержденных постановлением Правительства Кыргызской Республики от 11 апреля 2016 года № 198». |
| 45. Перевозка гражданских пиротехнических изделий воздушным транспортом осуществляется согласно авиационным Правилам (АП-ЭКС) Кыргызской Республики "Эксплуатация гражданских воздушных судов", подчасть R "Перевозка по воздуху опасных грузов", утвержденным приказом Министерства транспорта и коммуникаций Кыргызской Республики 31 мая 2005 года № 132 (Регистрационный номер Министерства юстиции Кыргызской Республики №80-05 от 27 июня 2005 года). | 45. Перевозка гражданских пиротехнических изделий воздушным транспортом осуществляется согласно Авиационных правил Кыргызской Республики АПКР-18 («Перевозка опасных грузов по воздуху») и согласно DOC-9284 ИКАО (Международная организация гражданской защиты) «Технические инструкции по безопасной перевозке опасных грузов по воздуху». |
| 51. Уничтожение гражданских пиротехнических изделий должно производиться в соответствии с требованиями настоящих Правил и инструкции по эксплуатации конкретного изделия, разработанного заводом-изготовителем. | 51. Уничтожение гражданских пиротехнических изделий производится Министерством чрезвычайных ситуаций в соответствии с требованиями настоящих Правил и инструкции по эксплуатации конкретного изделия, разработанного заводом-изготовителем. |
|  | 51.1. Изъятием пиротехнических изделий не соответствующих требованиям настоящих Правил и инструкции по эксплуатации конкретного изделия, разработанного заводом-изготовителем производится уполномоченным государственным органом исполнительной власти, осуществляющим государственный надзор и контроль по вопросам экологической и технической безопасности в соответствии с Кодексом Кыргызской Республики «О нарушениях» № 58 от 13 апреля 2017 года |
|  | 59. Контроль соответствия пиротехнических изделий требованиям настоящих правил осуществляется в процессе обращения на стадии их реализации в форме анализа (проверки) документации и визуального осмотра образца пиротехнических изделий. |
|  | 60. При проведении государственного контроля (надзора) пиротехнических изделий представители органа государственного контроля осуществляют: - проверку целостности упаковки пиротехнических изделий; - проверку наличия маркировки пиротехнических изделий, указанной на изделии или потребительской таре; - проверку сроков годности пиротехнических изделий; - проверку достоверности документов о подтверждении соответствия требованиям настоящих Правил. |
|  | 61. При отсутствии документов о подтверждении соответствия орган государственного контроля (надзора) направляет соответствующий запрос в органы технического регулирования, ведущие реестр действующих сертификатов (деклараций о соответствии). При получении информации об отсутствии сертификации, декларации о соответствии или о подтверждении недействительности указанных материалов (истек срок действия, не прошли регистрацию и другое) материалы на их владельца передаются в компетентные органы для принятия соответствующего решения. |

Министр                                                                                                                   З.М.Аскаров