Приложение

ПОРЯДОК

определения размера санкций за нарушение

норм и требований по охране водных объектов - ледников

на территории Кыргызской Республики

  - Настоящий Порядок определения размера санкций за нарушение норм и требований по охране водных объектов – ледников на территории Кыргызской Республики применяется в случаях:

- загрязнения ледников химическими и другими веществами;

- разрушения ледников;

- размещения на поверхности ледников отходов, отбросов и материалов

(далее - отходы).

2. Размер санкций при загрязнении ледников химическими и другими веществами (С1) определяется по формуле:

С1 = Тхз * W*Зсх   (1),

где:

Тхз   -  такса, приравнивается к одному расчетному показателю,

установленному Законом Кыргызской Республики

«О расчетном показателе», сом/кв.куб.м.

W   -   объем загрязненного участка, куб.м;

Зсх   -   степень загрязнения, принимается в  зависимости от значения

К  из таблицы 1:

Таблица 1. Значения Зсх

| К | 1 | 1-9 | 10-29 | 30-49 | более 50 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Зсх | 1 | 2 | 4 | 5 | 6 |

К=Хi/ПДКi

Хi     -  содержание i-ro вещества в леднике (ледниковая вода) (мг/л);

ПДК -  предельно допустимая концентрация i-ro вещества в воде

культурно-бытовой категории водопользования (мг/л).

3. Размер санкций при разрушении ледников (С2) определяется по формуле:

Сразр = Тразр*S (2)

где:

Тразр  -  такса, приравнивается к одному расчетному показателю,

установленному Законом Кыргызской Республики

«О расчетном показателе».

S       -  площадь участка, на котором обнаружена порча ледника, кв.м;

4.  Размер санкций при размещении на поверхности ледников отходов определяется в соответствии с Методикой определения платы за размещение отходов,  утвержденной  Правительством  Кыргызской  Республики.

____________________________________________________________