ИЗМЕНЕНИЯ № 1

В Строительных нормах Кыргызской Республики СН КР 31-02:2018 «Проектирование и застройка территорий города Бишкек и сел, примыкающих к Ысык-Атинскому разлому», утвержденного приказом Государственного агентства архитектуры, строительства и жилищно-коммунального хозяйства при Правительстве Кыргызской Республики от 31 декабря 2018 года № 33-нпа:

- в абзаце четвертом пункта 1.4 слова и цифру «см. раздел 5» заменить словами и цифрой «см. раздел 6»;

- в пункте 5.5;

- в абзаце пятом после слово «водоснабжения» дополнить словом «района»;

- в абзаце седьмом после слов «национальной безопасности» дополнить словами «кроме зданий поселковых и участковых отделений»;

- пункт 7.2 дополнить новым абзацем следующего содержания «В приложении Г в таблице приведены показатели сейсмической опасности зон разлома в баллах и пиковых ускорениях»;

- в пункте 7.4:

- абзац второй изложить в следующей редакции: «Значение коэффициента S(agR) для площадок строительства, расположенных в зоне 4, следует умножать на коэффициент kgF, учитывающий расстояние от площадки строительства до магистральной линии Ысык-Атинского разлома. Значения коэффициента kgF следует определять с помощью следующего выражения: 1,0≤ kgF =1,25‒0,0002·R≤1,15	(7.1)»;

- в абзаце третьем слова и цифру «контура линии зоны 3» заменить словами «магистральной линии Ысык-Атинского разлома»;

- в абзаце первом пункта 8.7 после слов и цифры «в зонах 2,» дополнить цифрами «3, 4»;

- абзац второй пункта 9.7 изложить в следующей редакции: «Эффекты сейсмического воздействия следует определять согласно раздела 7.8 СН КР 20-02:2018*»;

- в пункте 10.1.1 слово и цифры «для зон 3 и 4, указанные в главах 10, 11 и 12» заменить словами и цифрой «указанные в главе 10»;

- пункт 10.1.2 после второго абзаца дополнить новым абзацем следующего содержания «- рамные»;

- в пункте 10.1.3:

- подпункт «в» изложить в следующей редакции: «в) конфигурации зданий в плане для зон разлома 2, 3 и 5 должны быть регулярными и соответствовать требованиям пунктов 10.2.1 и 10.2.2 настоящих норм»;

- после подпункта «в» дополнить новым абзацем следующего содержания «Для 4-й зоны разлома допускается использовать умеренно-нерегулярные конфигурации зданий с соблюдением требований пунктов 10.2.3, 10.2.4, 10.2.5 настоящих норм, при этом значения повышающих коэффициентов fvk и fek следует применять и определять согласно разделам 7.6 и 7.7 СН КР 20-02:2018*»;

- в конце пункта дополнить следующим примечанием «Примечание - В случае, если подвал или цокольный этаж имеет стены, высота которых ограничена высотой подвала или цокольного этажа, то эти стены следует рассматривать как часть фундаментной конструкции здания и допускается не доводить их до первого уступа здания по высоте»;

- в таблице 10.1 наименование столбца «Сейсмичность строительной площадки, балл» заменить словами «Зоны влияния разлома Ысык-Атинского разлома»;

- в таблице 10.2 в первом столбце пункт 1 дополнить подпунктом следующего содержания: «б) рамные», в четвертом столбце в подпункте б) дополнить цифрами «7 (2)»;

- в пункте 10.1.6:

- в абзаце первом слова и цифры «в зонах 3 и 4» заменить словами и цифрой «в зоне 4», слова «двумя этажами» заменить словами «тремя этажами», слова «одним этажом» заменить словами «двумя этажами»;

- в абзаце втором слова и цифры «в зонах 2 и 5» заменить словами и цифрой «в зоне 3»;

- пункт 10.1.6 дополнить третьим абзацем следующего содержания «На строительных площадках в зонах 2 и 5 строительство школ, больниц и дошкольных учреждений не допускается»;

- в абзаце втором пункта 10.1.7 слова «Фундаменты зданий, возводимых на площадках зоны 4 следует принимать согласно СН КР 20-02» заменить словами «Фундаменты зданий, возводимых на площадках зоны 4 следует принимать в виде сплошных железобетонных плит или в виде перекрестных лент из монолитного железобетона»;

- пункт 10.1.13 изложить в следующей редакции: «В зонах 2, 3 и 5 в каждом направлении зданий монолитной и крупнопанельной конструктивной схемы должно быть не менее двух несущих внутренних стен, и их шаг не должен превышать – 6,0 м»;

- в подпункте б) пункта 10.1.16 после слов «мелкозернистый классом» дополнить словами «не менее»;

- пункт 10.2.2 в конце дополнить абзацем следующего содержания «Примеры внешних конфигураций зданий в плане, соответствующих пункту 10.2.2, приведены в Приложении Д»;

- раздел 10.2:

- дополнить новым пунктом следующего содержания: «10.2.3 Здание может быть классифицировано как умеренно нерегулярное по высоте, если соблюдаются условия (10.3) и (10.4):

(10.3)(10.4)»;

- дополнить новым пунктом следующего содержания: «10.2.4 Здание может быть классифицировано как умеренно нерегулярное в плане, если оно соответствует всем следующим критериям:

- первая форма собственных колебаний здания в плане не является крутильной в плане;

- максимальное и среднее значения горизонтальных смещений каждого перекрытия по основному тону собственных колебаний сооружения различаются между собой не более чем на 25 %;

- перекрытия и покрытия здания имеют эффективные связи с вертикальными несущими конструкциями, а расчетные значения горизонтальных перемещений перекрытий, определенные с учетом их деформативности в своей плоскости, не превышают более чем на 20 % значения перемещений, определенных в предположении абсолютной жесткости перекрытий;

- отношение длинной стороны (Lmax) здания к ортогональной короткой стороне (Lmin) не превышает значения 6 (λ=Lmax/Lmin≤6);

- применяется пункт 10.2.2 д со следующими изменениями:

‒	площадь каждого входящего уступа не превышает 10 % от общей площади перекрытия (Рисунок 10.1);

‒	глубина каждого входящего уступа (кратчайшее расстояние от вершины входящего угла до полигональной линии) по рассматриваемому направлению не превышает 25 % от размеров этажа в этом направлении;

‒	величина каждого выступа в плане не превышает его ширины;

‒	суммарная площадь между контуром перекрытия и полигональной линией, огибающей перекрытие, не превышает 30 % от общей площади перекрытия;

‒	проемы в перекрытиях не затрудняют передачу сейсмических нагрузок вертикальным конструкциям»;

- дополнить новым пунктом следующего содержания: «10.2.5 Здания, не соответствующие одному или нескольким критериям, приведенным в п. 10.2.2, но соответствующие всем критериям, приведенным в п. 10.2.4 следует классифицировать как умеренно нерегулярные в плане.

Примеры внешних конфигураций зданий в плане, соответствующих пункту 10.2.4, приведены в Приложении Д.

Примечание: Для перекрытий над подвальными или цокольными этажами допускается не выполнять требование п.п. 10.2.2 б) и в) и п.п. 10.2.4 б) и в) настоящих строительных норм, если подвальный или цокольный этаж здания (блока) имеет монолитные железобетонные стены, включённые в работу общей системы здания и воспринимающие давление от грунта, то допускается не выполнять требование вышеперечисленных пунктов для того направления сейсмического воздействия, вдоль которого эти стены расположены»;

- пункт 10.3.7 исключить;

- в пункте 10.3.11 после слов «каркасных зданий» дополнить словом «рамной», после слово «связевой» дополнить словами «и рамно-связевой», слова «конструктивной системы» заменить словами «конструктивных систем»;

- в пункте А.1 слова «длиной не менее высоты этажа» исключить;

- Приложение А дополнить новым пунктом «А.17 стена: элемент конструктивной системы, поддерживающий другие элементы и имеющий удлиненное в плане поперечное сечение с соотношением длины к толщине lw/bw не менее 4. Плоскости стен имеют, как правило, вертикальное направление»;

- Приложение А дополнить новым пунктом «А.18 Уступ: часть строения (стены, перекрытия), отступающая от основной линии и образующая выемку или ступень»;

- абзац седьмой Приложения Б изложить в следующей редакции «kgF – коэффициент, учитывающий расстояние от площадки строительства до магистральной линии Ысык-Атинского разлома»;

- дополнить новым Приложением Г следующего содержания:

Приложение Г

Зоны влияния Ысык-Атинского разлома с указанием показателей

сейсмической опасности: интенсивность сотрясения (IPE) в баллах, пиковое ускорение (PGA1) в грунтах для горизонтальной составляющей сейсмического колебания в долях g=981 см/сек,2 которые относятся к "скальным" типам грунтовых условий по сейсмическим свойствам

| № зоны разлома | Расстояние до магистральной линии разлома, R | IPE | PGA1, agR | Значения расчетных ускорений ag на площадках строительства с типами грунтовых условий |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | IA | IБ | II | III |
| 1 | R < 100 | >9 | 0.500 | 0.500 | 0.500 | 0.550 | 0.650 |
| 2 | 100< R < 300 | 9 | 0.400 | 0.400 | 0.400 | 0.440 | 0.520 |
| 3 | 300< R < 500 | 9 | 0.357 | 0.357 | 0.372 | 0.395 | 0.510 |
| 4 | 550 | 8 | 0.337 | 0.337 | 0.358 | 0.390 | 0.502 |
|  | 600 |  | 0.334 | 0.334 | 0.356 | 0.389 | 0.500 |
|  | 650 |  | 0.331 | 0.331 | 0.354 | 0.388 | 0.499 |
|  | 700 |  | 0.328 | 0.328 | 0.352 | 0.387 | 0.497 |
|  | 750 |  | 0.325 | 0.325 | 0.349 | 0.386 | 0.496 |
|  | 800 |  | 0.322 | 0.322 | 0.347 | 0.385 | 0.494 |
|  | 850 |  | 0.319 | 0.319 | 0.345 | 0.384 | 0.492 |
|  | 900 |  | 0.316 | 0.316 | 0.343 | 0.382 | 0.490 |
|  | 950 |  | 0.313 | 0.313 | 0.340 | 0.381 | 0.489 |
|  | 1000 |  | 0.310 | 0.310 | 0.338 | 0.380 | 0.487 |
|  | 1050 |  | 0.307 | 0.307 | 0.336 | 0.378 | 0.485 |
|  | 1100 |  | 0.304 | 0.304 | 0.333 | 0.377 | 0.483 |
|  | 1150 |  | 0.302 | 0.302 | 0.332 | 0.376 | 0.481 |
|  | 1200 |  | 0.299 | 0.299 | 0.329 | 0.374 | 0.479 |
|  | 1250 |  | 0.296 | 0.296 | 0.327 | 0.373 | 0.477 |
|  | 1300 |  | 0.296 | 0.296 | 0.327 | 0.373 | 0.477 |
|  | 1350 |  | 0.296 | 0.296 | 0.327 | 0.373 | 0.477 |
|  | 1400 |  | 0.296 | 0.296 | 0.327 | 0.373 | 0.477 |
|  | 1450 |  | 0.296 | 0.296 | 0.327 | 0.373 | 0.477 |
|  | 1500 |  | 0.296 | 0.296 | 0.327 | 0.373 | 0.477 |
| 5 | 200<-R<1500 | 9 | 0.400 | 0.400 | 0.400 | 0.440 | 0.520 |
| П р и м е ч а н и я: 1. Степень сейсмической опасности, указанная арабскими цифрами 8, 9 и >9 в графе 3, соответствует 7-9 баллам шкалы (см. Приложение И СН КР 20-02:2018*). 2. Показатели сейсмической опасности в баллах и в ускорениях в графах 3 и 4 относятся к скальным грунтовым условиям (тип грунтовых условий IА по Таблице 6.1 СН КР 20-02:2018*). 3. Сейсмическая опасность зон разлома определена без топографических эффектов усиления сейсмических воздействий. 4. При пользовании настоящей таблице целесообразно проверить приведенные в нем значения аg. |  |  |  |  |  |  |  |

- дополнить новым Приложением Д следующего содержания:

Приложение Д

Д.1 Конфигурации этажей в плане, соответствующие пунктам 10.2.2

| FB/FA 0,05 h 0,15Lmin | FB/FA 0,05 b 0,15Lmin |
| --- | --- |

| FB/FA 0,05; FB/FA 0,2 h 0,15Lmin | FB/FA 0,05; FB/FA 0,2 h=b 0,15Lmin |
| --- | --- |

| FB/FA 0,05; FB/FA 0,2 h 0,15Lmin | FB/FA 0,05; FB/FA 0,2 b 0,15Lmin |
| --- | --- |

Д.2 Конфигурации этажей в плане, соответствующие пунктам 10.2.4

| FB/FA 0,1 h 0,25Lmin | FB/FA 0,1 b 0,25Lmin |
| --- | --- |

| FB/FA 0,1; FB/FA 0,3 h 0,25Lmin | FB/FA 0,1; FB/FA 0,3 b 0,25Lmin |
| --- | --- |

| FB/FA 0,15; FB/FA0,3 h 0,25Lmin | FB/FA 0,1; FB/FA 0,3 h 0,25Lmin |
| --- | --- |

Д.3 Конфигурации зданий по высоте с уступами