СРАВНИТЕЛЬНАЯ ТАБЛИЦА

к проекту приказа «О внесении изменений в «Строительные нормы Кыргызской Республики СН КР 31-02:2018 «Проектирование и застройка территорий города Бишкек и сел, примыкающих к Ысык-Атинскому разлому» утвержденного приказом Государственного агентства архитектуры, строительства и жилищно-коммунального хозяйства при Правительстве Кыргызской Республики от 31 декабря 2018 года № 33-нпа.

| Действующая редакция СН КР 31-02:2018 | Предлагаемая редакция СН КР 31-02:2018 |
| --- | --- |
| 1.4 Настоящие нормы не распространяются на проектирование и строительство объектов: - габаритные размеры, объемно-планировочные и конструктивные решения которых не соответствуют требованиям настоящих норм; - с новыми конструктивными системами, решениями, материалами и со специальными системами сейсмозащиты; - в зоне 5, включающей южную часть зоны влияния Ысык-Атинского разлома (см. раздел 5). | 1.4 Настоящие нормы не распространяются на проектирование и строительство объектов: - габаритные размеры, объемно-планировочные и конструктивные решения которых не соответствуют требованиям настоящих норм; - с новыми конструктивными системами, решениями, материалами и со специальными системами сейсмозащиты; - в зоне 5, включающей южную часть зоны влияния Ысык-Атинского разлома (см. раздел 6). |
| 5.5 В зонах влияния Ысык-Атинского разлома не допускается проектирование и строительство: - зданий и сооружений, повреждения которых приводит к тяжелым экологическим, экономическим и социальным последствиям; - промышленных (производственных) зданий и сооружений; - зданий пожарных депо; - зданий и сооружений с системами энерго- и водоснабжения; - зданий и сооружений с системами правительственной связи; - административных зданий органов внутренних дел и национальной безопасности; - зданий и специальных сооружений организаций по ликвидации чрезвычайных ситуаций; - зданий госпиталей и больниц с травматологическими и хирургическими отделениями; зданий станций скорой медицинской помощи; - зданий гаражей для автомобилей аварийных, медицинских и других служб, участвующих в ликвидации последствий землетрясений; - зданий театров, кинотеатров, концертных залов, крытых стадионов и других зданий культового, культурно-зрелищного и развлекательного назначения с общей вместимостью более 200 человек; - зданий музеев; зданий с хранилищами национальных и культурных ценностей; зданий государственных архивов; - зданий и сооружения с пролетами более 18 метров; - памятников, представляющих большую художественную и историческую ценность. | 5.5 В зонах влияния Ысык-Атинского разлома не допускается проектирование и строительство: - - зданий и сооружений, повреждения которых приводит к тяжелым экологическим, экономическим и социальным последствиям; - промышленных (производственных) зданий и сооружений; - зданий пожарных депо; - зданий и сооружений с системами энерго- и водоснабжения района; - зданий и сооружений с системами правительственной связи; - административных зданий органов внутренних дел и национальной безопасности, кроме зданий поселковых и участковых отделений; - зданий и специальных сооружений организаций по ликвидации чрезвычайных ситуаций; - зданий госпиталей и больниц с травматологическими и хирургическими отделениями; зданий станций скорой медицинской помощи; - зданий гаражей для автомобилей аварийных, медицинских и других служб, участвующих в ликвидации последствий землетрясений; - зданий театров, кинотеатров, концертных залов, крытых стадионов и других зданий культового, культурно-зрелищного и развлекательного назначения с общей вместимостью более 200 человек; - зданий музеев; зданий с хранилищами национальных и культурных ценностей; зданий государственных архивов; - зданий и сооружения с пролетами более 18 метров; - памятников, представляющих большую художественную и историческую ценность. |
| 7.2 На карте расположения магистральной линии Ысык-Атинского разлома потенциальная сейсмическая опасность территории, прилегающей к разлому характеризуется изолиниями с амплитудами горизонтальных пиковых ускорений 290, 350, 392,4 и 490,5 см/с2. Показатели сейсмической интенсивности agR, приведенные на карте расположения магистральной линии Ысык-Атинского разлома, относятся к скальным грунтам (тип грунтовых условий IА по СН КР 20-02) и не учитывают геомеханические эффекты, вызываемые тектоническими нарушениями, а также рельеф местности. | 7.2 На карте расположения магистральной линии Ысык-Атинского разлома потенциальная сейсмическая опасность территории, прилегающей к разлому характеризуется изолиниями с амплитудами горизонтальных пиковых ускорений 290, 350, 392,4 и 490,5 см/с2. Показатели сейсмической интенсивности agR, приведенные на карте расположения магистральной линии Ысык-Атинского разлома, относятся к скальным грунтам (тип грунтовых условий IА по СН КР 20-02) и не учитывают геомеханические эффекты, вызываемые тектоническими нарушениями, а также рельеф местности. В приложении Г в таблице приведены показатели сейсмической опасности зон разлома в баллах и пиковых ускорениях. |
| 7.4 Значение коэффициента S(agR), зависящее от типа грунтовых условий площадки строительства по сейсмическим свойствам и величины пикового ускорения agR соответственно, следует определять с помощью выражений, приведенных в СН КР 20-02. Значение коэффициента S(agR) для площадок строительства, расположенных в зоне 4, следует умножить на коэффициент agF, учитывающий расстояние от контура линии зоны 3 до контура линии зоны 4 Ысык-Атинского разлома. Значения коэффициента agF следует определять с помощью следующего выражения: 1,0≤agF=1,25‒0,0002·R≤1,2 (7.1) где R – расстояние от площадки строительства до контура линии зоны 3 в метрах. | 7.4 Значение коэффициента S(agR), зависящее от типа грунтовых условий площадки строительства по сейсмическим свойствам и величины пикового ускорения agR соответственно, следует определять с помощью выражений, приведенных в СН КР 20-02. Значение коэффициента S(agR) для площадок строительства, расположенных в зоне 4, следует умножать на коэффициент kgF, учитывающий расстояние от площадки строительства до магистральной линии Ысык-Атинского разлома. Значения коэффициента kgF следует определять с помощью следующего выражения: 1,0≤ kgF =1,25‒0,0002·R≤1,15 (7.1) где R – расстояние от площадки строительства до магистральной линии Ысык-Атинского разлома в метрах. |
| 8.7 На площадках, расположенных в зонах 2 и 5, допускается проектирование и строительство: ‒ зон отдыха, зеленых массивов, открытых спортивных площадок, складских зданий, гаражей; ‒ других зданий и сооружений, за исключением, перечисленных в пункте 5.5. | 8.7 На площадках, расположенных в зонах 2, 3, 4 и 5, допускается проектирование и строительство: ‒ зон отдыха, зеленых массивов, открытых спортивных площадок, складских зданий, гаражей; ‒ других зданий и сооружений, за исключением, перечисленных в пункте 5.5. |
| 9.7 Усилия в конструкциях зданий, сооружений и в их элементах, следует определять с учетом высших форм собственных колебаний. Минимальное количество форм собственных колебаний здания, учитываемых в расчете, рекомендуется назначать таким образом, чтобы сумма модальных масс, учтенных в расчете, составляла не менее 90% общей массы системы по каждому из горизонтальных направлений и не менее 75% по вертикальному направлению. | 9.7 Усилия в конструкциях зданий, сооружений и в их элементах, следует определять с учетом высших форм собственных колебаний. Эффекты сейсмического воздействия следует определять согласно раздела 7.8 СН КР 20-02:2018* |
| 10.1.1 Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям зданий и сооружений для зон 3 и 4, указанные в главах 10, 11 и 12 настоящих норм, должны соблюдаться независимо от результатов расчета на основные и особые сочетания нагрузок. | 10.1.1 Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям зданий и сооружений, указанные в главе 10 настоящих норм, должны соблюдаться независимо от результатов расчета на основные и особые сочетания нагрузок. |
| 10.1.2 При проектировании и строительстве зданий и сооружений в зонах влияния Ысык-Атинского разлома следует выбирать следующие конструктивные системы: - связевые и рамно-связевые; - стеновые монолитные; - стеновые крупнопанельные. Применение других конструктивных систем должно осуществляться на основании требований пункта 1.8 настоящих норм. | 10.1.2 При проектировании и строительстве зданий и сооружений в зонах влияния Ысык-Атинского разлома следует выбирать следующие конструктивные системы: - связевые и рамно-связевые; - рамные; - стеновые монолитные; - стеновые крупнопанельные. Применение других конструктивных систем должно осуществляться на основании требований пункта 1.8 настоящих норм. |
| 10.1.3 Конструктивно-планировочные решения зданий должны соответствовать следующим критериям: а) все вертикальные конструкции, воспринимающие горизонтальные нагрузки, такие как ядра жесткости, несущие стены или колонны, должны являться непрерывными от фундамента до верха здания или, если на разных отметках по высоте присутствуют уступы, до верха соответствующего уступа; б) горизонтальные жесткости и массы этажей должны оставаться примерно постоянными по высоте; в) конфигурации зданий в плане должны быть регулярными и соответствовать требованиям подраздела 10.2 настоящих норм. | 10.1.3 Конструктивно-планировочные решения зданий должны соответствовать следующим критериям: а) все вертикальные конструкции, воспринимающие горизонтальные нагрузки, такие как ядра жесткости, несущие стены или колонны, должны являться непрерывными от фундамента до верха здания или, если на разных отметках по высоте присутствуют уступы, до верха соответствующего уступа; б) горизонтальные жесткости и массы этажей должны оставаться примерно постоянными по высоте; в) конфигурации зданий в плане для зон разлома 2,3 и 5 должны быть регулярными и соответствовать требованиям пунктов 10.2.1 и 10.2.2 настоящих норм. Для 4-й зоны разлома допускается использовать умеренно-нерегулярные конфигурации зданий с соблюдением требований пунктов 10.2.3, 10.2.4, 10.2.5 настоящих норм, при этом значения повышающих коэффициентов fvk и fek следует применять и определять согласно разделам 7.6 и 7.7 СН КР 20-02:2018*. Примечание - В случае, если подвал или цокольный этаж имеет стены, высота которых ограничена высотой подвала или цокольного этажа, то эти стены следует рассматривать как часть фундаментной конструкции здания и допускается не доводить их до первого уступа здания по высоте. |
| Т а б л и ц а 10.1 – Предельные значения размеров отсеков здания в плане Сейсмичность строительной площадки, балл; Размеры по длине (ширине), м. Тип грунтовых условий по сейсмическим свойствам. IА; IБи II; III. Зона 4; 72; 72; 60. Зоны 2, 3 и 5; 45; 35; 25. | Т а б л и ц а 10.1 – Предельные значения размеров отсеков здания в плане Зоны влияния разлома Ысык-Атинского разлома; Размеры по длине (ширине), м. Тип грунтовых условий по сейсмическим свойствам. IА; IБи II; III. Зона 4; 72; 72; 60. Зоны 2, 3 и 5; 45; 35; 25. |
| Т а б л и ц а 10.2 – Предельная высота здания Несущие конструкции здания; Высота, м (число этажей), при зоне влияния Ысык-Атинского разлома. Зоны 2, 5; Зона 3; Зона 4. 1 Железобетонные и металлические каркасы связевые и рамно-связевые; 4 (1); 7 (2); 42 (12). 2 Железобетонные стены а) монолитные б) крупнопанельные; 8 (2) 8 (2); 16 (4) 16 (4); 42 (12) 32 (9). П р и м е ч а н и е. За высоту здания принимается разность отметок среднего уровня спланированной поверхности земли, примыкающей к зданию, и низа покрытия верхнего этажа (без учета верхних технических и мансардных этажей) или низа стропильных конструкций.. | Т а б л и ц а 10.2 – Предельная высота здания Несущие конструкции здания; Высота, м (число этажей), при зоне влияния Ысык-Атинского разлома. Зоны 2, 5; Зона 3; Зона 4. 1 Железобетонные и металлические каркасы: а) рамно-связевые и связевые б) рамные; 4 (1) -; 7 (2) -; 42 (12) 7 (2). 2 Железобетонные стены: а) монолитные б) крупнопанельные; 8 (2) 8 (2); 16 (4) 16 (4); 42 (12) 32 (9). П р и м е ч а н и е. За высоту здания принимается разность отметок среднего уровня спланированной поверхности земли, примыкающей к зданию, и низа покрытия верхнего этажа (без учета верхних технических и мансардных этажей) или низа стропильных конструкций.. |
| 10.1.6 На строительных площадках в зонах 3 и 4 высота школ и больниц ограничивается двумя этажами, а дошкольных учреждений одним этажом. На строительных площадках в зонах 2 и 5 высота школ, больниц и дошкольных учреждений ограничивается одним этажом. | 10.1.6 На строительных площадках в зоне 4 высота школ и больниц ограничивается тремя этажами, а дошкольных учреждений двумя этажами. На строительных площадках в зоне 3 высота школ, больниц и дошкольных учреждений ограничивается одним этажом. На строительных площадках в зонах 2 и 5 строительство школ, больниц и дошкольных учреждений не допускается. |
| 10.1.7 Проектирование фундаментов зданий и сооружений следует осуществлять в соответствии с требованиями норм по проектированию оснований и фундаментов. Фундаменты зданий, возводимых на площадках зоны 2, 3 и 5 следует принимать в виде сплошных железобетонных плит. Фундаменты зданий, возводимых на площадках зоны 4 следует принимать согласно СН КР 20-02. | 10.1.7 Проектирование фундаментов зданий и сооружений следует осуществлять в соответствии с требованиями норм по проектированию оснований и фундаментов. Фундаменты зданий, возводимых на площадках зоны 2, 3 и 5 следует принимать в виде сплошных железобетонных плит. Фундаменты зданий, возводимых на площадках зоны 4 следует принимать в виде сплошных железобетонных плит или в виде перекрестных лент из монолитного железобетона. |
| 10.1.13 В каждом направлении здания должно быть не менее двух несущих внутренних стен. | 10.1.13 В зонах 2, 3 и 5 в каждом направлении зданий монолитной и крупнопанельной конструктивной схемы должно быть не менее двух несущих внутренних стен, и их шаг не должен превышать – 6,0 м. |
| 10.1.16 Жесткость перекрытий из сборных железобетонных плит заводского изготовления обеспечивается следующими конструктивными мероприятиями: а) плиты анкерятся в антисейсмические пояса или в железобетонные обвязки. В уровне опирания многопустотных панелей на ригели прямоугольного сечения устраивается железобетонная обвязка, армированная по промежуточным рядам плоскими каркасами, а по крайним торцевым рядам – пространственными каркасами. В ригелях следует предусматривать вертикальные выпуски арматуры диаметром не менее 14 мм с шагом не более 300 мм; б) плиты перекрытия укладываются с раздвижкой на 120 мм и между ними предусматривается установка арматурного каркаса с четырьмя стержнями продольной арматуры класса А400С и А500С диаметром не менее 12 мм и с поперечной арматурой диаметром не менее 6 мм класса А240, установленной с шагом не более 200 мм. Продольные арматурные стержни каркасов должны быть заанкерены в антисейсмические пояса или железобетонную обвязку. Бетон монолитных участков между плитами – мелкозернистый классом В15. | 10.1.16 Жесткость перекрытий из сборных железобетонных плит заводского изготовления обеспечивается следующими конструктивными мероприятиями: а) плиты анкерятся в антисейсмические пояса или в железобетонные обвязки. В уровне опирания многопустотных панелей на ригели прямоугольного сечения устраивается железобетонная обвязка, армированная по промежуточным рядам плоскими каркасами, а по крайним торцевым рядам – пространственными каркасами. В ригелях следует предусматривать вертикальные выпуски арматуры диаметром не менее 14 мм с шагом не более 300 мм; б) плиты перекрытия укладываются с раздвижкой на 120 мм и между ними предусматривается установка арматурного каркаса с четырьмя стержнями продольной арматуры класса А400С и А500С диаметром не менее 12 мм и с поперечной арматурой диаметром не менее 6 мм класса А240, установленной с шагом не более 200 мм. Продольные арматурные стержни каркасов должны быть заанкерены в антисейсмические пояса или железобетонную обвязку. Бетон монолитных участков между плитами – мелкозернистый классом не менее В15. |
| 10.2.2 Здание может быть классифицировано как регулярное в плане, если оно соответствует всем следующим критериям: - первая и вторая формы собственных колебаний здания в плане не являются крутильными относительно вертикальной оси; П р и м е ч а н и е – Первая и вторая формы собственных колебаний здания в плане (низшие формы) являются поступательными в направлениях его главных ортогональных осей. - максимальное и среднее значения горизонтальных смещений каждого перекрытия (покрытия) по основным тонам собственных колебаний здания различаются между собой не более чем на 10 %; - перекрытия здания имеют эффективные связи с вертикальными несущими конструкциями, а расчетные значения горизонтальных перемещений перекрытий в их любых точках, определенные с учетом фактической податливости перекрытий в своей плоскости, не превышают более чем на 10 % расчетные значения перемещений в этих же точках, определенные в предположении абсолютной жесткости перекрытий; - отношение длинной стороны (Lmax) здания к ортогональной короткой стороне (Lmin) не превышает значения 4 (λ=Lmax/Lmin≤4); - конфигурация здания в плане является компактной, то есть каждый этаж здания может быть ограничен полигональной линией, образующей выпуклый многоугольник, и при этом: ‒ выступы или входящие уступы в плане этажа (здания) не влияют на жесткость перекрытий и не затрудняют эффективную связь между вертикальными конструкциями; ‒ площадь каждого входящего уступа не превышает 5 % от общей площади перекрытия (Рисунок 10.1); ‒ глубина каждого входящего уступа (кратчайшее расстояние от вершины входящего угла до полигональной линии) по рассматриваемому направлению не превышает 15 % от размеров этажа в этом направлении; ‒ величина каждого выступа в плане не превышает его ширины; ‒ суммарная площадь между контуром перекрытия и полигональной линией, огибающей перекрытие, не превышает 20 % от общей площади перекрытия; ‒ проемы в перекрытиях не затрудняют передачу сейсмических нагрузок вертикальным конструкциям. | 10.2.2 Здание может быть классифицировано как регулярное в плане, если оно соответствует всем следующим критериям: - первая и вторая формы собственных колебаний здания в плане не являются крутильными относительно вертикальной оси; П р и м е ч а н и е – Первая и вторая формы собственных колебаний здания в плане (низшие формы) являются поступательными в направлениях его главных ортогональных осей. - максимальное и среднее значения горизонтальных смещений каждого перекрытия (покрытия) по основным тонам собственных колебаний здания различаются между собой не более чем на 10 %; - перекрытия здания имеют эффективные связи с вертикальными несущими конструкциями, а расчетные значения горизонтальных перемещений перекрытий в их любых точках, определенные с учетом фактической податливости перекрытий в своей плоскости, не превышают более чем на 10 % расчетные значения перемещений в этих же точках, определенные в предположении абсолютной жесткости перекрытий; - отношение длинной стороны (Lmax) здания к ортогональной короткой стороне (Lmin) не превышает значения 4 (λ=Lmax/Lmin≤4); - конфигурация здания в плане является компактной, то есть каждый этаж здания может быть ограничен полигональной линией, образующей выпуклый многоугольник, и при этом: ‒ выступы или входящие уступы в плане этажа (здания) не влияют на жесткость перекрытий и не затрудняют эффективную связь между вертикальными конструкциями; ‒ площадь каждого входящего уступа не превышает 5 % от общей площади перекрытия (Рисунок 10.1); ‒ глубина каждого входящего уступа (кратчайшее расстояние от вершины входящего угла до полигональной линии) по рассматриваемому направлению не превышает 15 % от размеров этажа в этом направлении; ‒ величина каждого выступа в плане не превышает его ширины; ‒ суммарная площадь между контуром перекрытия и полигональной линией, огибающей перекрытие, не превышает 20 % от общей площади перекрытия; ‒ проемы в перекрытиях не затрудняют передачу сейсмических нагрузок вертикальным конструкциям. Примеры внешних конфигураций зданий в плане, соответствующих пункту 10.2.2, приведены в Приложении Д. |
| Добавить | 10.2.3 Здание может быть классифицировано как умеренно нерегулярное по высоте, если соблюдаются условия (10.3) и (10.4): (10.3)(10.4) |
| Добавить | 10.2.4 Здание может быть классифицировано как умеренно нерегулярное в плане, если оно соответствует всем следующим критериям: - первая форма собственных колебаний здания в плане не является крутильной в плане; - максимальное и среднее значения горизонтальных смещений каждого перекрытия по основному тону собственных колебаний сооружения различаются между собой не более чем на 25 %; - перекрытия и покрытия здания имеют эффективные связи с вертикальными несущими конструкциями, а расчетные значения горизонтальных перемещений перекрытий, определенные с учетом их деформативности в своей плоскости, не превышают более чем на 20 % значения перемещений, определенных в предположении абсолютной жесткости перекрытий; - отношение длинной стороны (Lmax) здания к ортогональной короткой стороне (Lmin) не превышает значения 6 (λ=Lmax/Lmin≤6); - применяется пункт 10.2.2 д со следующими изменениями: ‒ площадь каждого входящего уступа не превышает 10 % от общей площади перекрытия (Рисунок 10.1); ‒ глубина каждого входящего уступа (кратчайшее расстояние от вершины входящего угла до полигональной линии) по рассматриваемому направлению не превышает 25 % от размеров этажа в этом направлении; ‒ величина каждого выступа в плане не превышает его ширины; ‒ суммарная площадь между контуром перекрытия и полигональной линией, огибающей перекрытие, не превышает 30 % от общей площади перекрытия; ‒ проемы в перекрытиях не затрудняют передачу сейсмических нагрузок вертикальным конструкциям. |
| Добавить | 10.2.5 Здания, не соответствующие одному или нескольким критериям, приведенным в п. 10.2.2, но соответствующие всем критериям, приведенным в п. 10.2.4 следует классифицировать как умеренно нерегулярные в плане. Примеры внешних конфигураций зданий в плане, соответствующих пункту 10.2.4, приведены в Приложении Д. Примечание: Для перекрытий над подвальными или цокольными этажами допускается не выполнять требование п.п. 10.2.2 б) и в) и п.п. 10.2.4 б) и в) настоящих строительных норм, если подвальный или цокольный этаж здания (блока) имеет монолитные железобетонные стены, включённые в работу общей системы здания и воспринимающие давление от грунта, то допускается не выполнять требование вышеперечисленных пунктов для того направления сейсмического воздействия, вдоль которого эти стены расположены. |
| 10.3.7 Здания должны иметь наружные несущие монолитные стены и не менее двух внутренних несущих стен. Шаг несущих продольных и поперечных стен не должен превышать 6,0 м. | 10.3.7 - исключить |
| 10.3.11 В железобетонных колоннах многоэтажных каркасных зданий связевой конструктивной системы, площадь поперечного сечения продольной арматуры следует принимать по результатам расчетов, но не менее 1,2% от площади поперечного сечения колонны. | 10.3.11 В железобетонных колоннах многоэтажных каркасных зданий рамной, связевой и рамно-связевой конструктивных систем, площадь поперечного сечения продольной арматуры следует принимать по результатам расчетов, но не менее 1,2% от площади поперечного сечения колонны. |
| А1 - диафрагма жесткости вертикальная: Стена или система вертикальных связей, длиной не менее высоты этажа, запроектированные по результатам расчетов и воспринимающие горизонтальных сейсмических нагрузок в системе здания и передаче их фундаментам; | А.1 диафрагма жесткости вертикальная: Стена или система вертикальных связей, запроектированные по результатам расчетов и воспринимающие горизонтальных сейсмических нагрузок в системе здания и передаче их фундаментам. |
| Добавить | А.17 стена: элемент конструктивной системы, поддерживающий другие элементы и имеющий удлиненное в плане поперечное сечение с соотношением длины к толщине lw/bw не менее 4. Плоскости стен имеют, как правило, вертикальное направление. |
| Добавить | А.18 Уступ: часть строения (стены, перекрытия), отступающая от основной линии и образующая выемку или ступень. |
| Приложение Б (Обязательное) Символы, их сокращения и условные обозначения В настоящих строительных нормах применены следующие основные символы и сокращения. П р и м е ч а н и е ‒ определения некоторых символов даны в тексте настоящих норм там, где они используются. S(agR) – коэффициент, характеризующий влияние грунтовых условий площадки строительства на интенсивность сейсмических воздействий; TC – максимальное значение периода на постоянном участке графика спектра расчетных реакций, характеризующего горизонтальную компоненту сейсмического воздействия; аg – ускорение в долях g, характеризующее интенсивность горизонтального расчетного сейсмического воздействия на здание или сооружение; agR – пиковые ускорения для типов грунтовых условий по сейсмическим свойствам I; agF – коэффициент, учитывающий расстояние от контура линии зоны 3 до контура линии зоны 4 Ысык-Атинского разлома; mik – эффективная модальная масса, отнесенная к точке k, соответствующая i-й форме колебаний; de,k и de,k+1 – разности средних горизонтальных перемещений верхнего и нижнего перекрытий этажа k и этажа k+1 соответственно, отвечающие расчетным сейсмическим нагрузкам; эффекты случайного кручения при определении dre,k и dre,k+1 не учитываются; hk и hk+1 – высоты этажей k и k+1; mj и cj – масса и горизонтальная жесткость последнего (j-го) этажа многоэтажного здания или второго этажа двухэтажного здания; mj-1 и cj-1 – масса и горизонтальная жесткость нижерасположенного (j-1) этажа многоэтажного здания или первого этажа двухэтажного здания. | Приложение Б (Обязательное) Символы, их сокращения и условные обозначения В настоящих строительных нормах применены следующие основные символы и сокращения. П р и м е ч а н и е ‒ определения некоторых символов даны в тексте настоящих норм там, где они используются. S(agR) – коэффициент, характеризующий влияние грунтовых условий площадки строительства на интенсивность сейсмических воздействий; TC – максимальное значение периода на постоянном участке графика спектра расчетных реакций, характеризующего горизонтальную компоненту сейсмического воздействия; аg – ускорение в долях g, характеризующее интенсивность горизонтального расчетного сейсмического воздействия на здание или сооружение; agR – пиковые ускорения для типов грунтовых условий по сейсмическим свойствам I; kgF – коэффициент, учитывающий расстояние от площадки строительства до магистральной линии Ысык-Атинского разлома. mik – эффективная модальная масса, отнесенная к точке k, соответствующая i-й форме колебаний; de,k и de,k+1 – разности средних горизонтальных перемещений верхнего и нижнего перекрытий этажа k и этажа k+1 соответственно, отвечающие расчетным сейсмическим нагрузкам; эффекты случайного кручения при определении dre,k и dre,k+1 не учитываются; hk и hk+1 – высоты этажей k и k+1; mj и cj – масса и горизонтальная жесткость последнего (j-го) этажа многоэтажного здания или второго этажа двухэтажного здания; mj-1 и cj-1 – масса и горизонтальная жесткость нижерасположенного (j-1) этажа многоэтажного здания или первого этажа двухэтажного здания. |
| Добавить |  |
| Окончание приложения «Г» |  |
| Добавить | Приложение Д (информационное) Д.1 Конфигурации этажей в плане, соответствующие пунктам 10.2.2 FB/FA 0,05 h 0,15Lmin; FB/FA 0,05 b 0,15Lmin. FB/FA 0,05; FB/FA 0,2 h 0,15Lmin; FB/FA 0,05; FB/FA 0,2 h=b 0,15Lmin. FB/FA 0,05; FB/FA 0,2 h 0,15Lmin; FB/FA 0,05; FB/FA 0,2 b 0,15Lmin. Д.2 Конфигурации этажей в плане, соответствующие пунктам 10.2.4 FB/FA 0,1 h 0,25Lmin; FB/FA 0,1 b 0,25Lmin. FB/FA 0,1; FB/FA 0,3 h 0,25Lmin; FB/FA 0,1; FB/FA 0,3 b 0,25Lmin. FB/FA 0,15; FB/FA0,3 h 0,25Lmin; FB/FA 0,1; FB/FA 0,3 h 0,25Lmin. Д.3 Конфигурации зданий по высоте с уступами |

Министр транспорта,

архитектуры, строительства

и коммуникаций

Кыргызской Республики									Г.К. Абдралиева