Сравнительная таблица

к проекту приказа Государственного агентства архитектуры, строительства и жилищно-коммунального хозяйства при Кабинете Министров Кыргызской Республики «О внесении изменений в приказ Государственного агентства архитектуры, строительства и жилищно-коммунального хозяйства при Правительстве Кыргызской Республики «Об утверждении Строительных норм Кыргызской Республики СН КР 30-01:2020 «Планировка и застройка городов и населенных пунктов городского типа» от 24 марта 2020 года № 39-нпа»

| Действующая редакция | Предлагаемая редакция |
| --- | --- |
| 5. Селитебная территория 5.13 Жилые здания с квартирами в первых этажах необходимо располагать, с отступом от красных линий, магистральных улиц не менее 6 м, а улицы местного значения- не менее 3 м. В районах усадебной застройки жилые дома могут размещаться по красной линии улиц местного значения в соответствии со сложившимися местными традициями. По красной линии допускается размещать жилые здания с встроенными в первые этажи или пристроенными помещениями общественного назначения, а на улицах местного значения в условиях реконструкции сложившейся застройки - и жилые здания с квартирами в первых этажах, с учетом выступающих конструкций. | 5. Селитебная территория 5.13 Жилые здания необходимо располагать, с отступом от красных линий, магистральных улиц не менее 6 м, а улицы местного значения- не менее 3 м. По красной линии допускается размещать жилые здания с пристроенными помещениями общественного назначения с учетом выступающих конструкций на улицах местного значения в условиях реконструкции сложившейся застройки. В районах усадебной застройки жилые дома могут размещаться по красной линии улиц местного значения в соответствии со сложившимися местными традициями. |