СРАВНИТЕЛЬНАЯ ТАБЛИЦА

к проекту постановления Кабинета Министров Кыргызской Республики «О внесении изменений в постановление Правительства Кыргызской Республики «О мерах по реализации Закона Кыргызской Республики «Об обеспечении единства измерений»» от 2 сентября 2020 года № 446»

| Действующая редакция | Предлагаемая редакция |
| --- | --- |
| 1 | 2 |
| Положение о порядке проведения поверки средств измерений в Кыргызской Республике |  |
| 2. Общие положения 4. Средства измерений, применяемые в сфере государственного регулирования, подлежат первичной, периодической поверкам, которые осуществляют национальный орган по метрологии, а также юридические лица, уполномоченные государственным органом по обеспечению единства измерений, в соответствии с настоящим Положением. 5. Поверку проводят специально обученные специалисты, аттестованные в качестве поверителей в установленном порядке, в соответствии с законодательством Кыргызской Республики в сфере обеспечения единства измерений. 6. Поверке подлежат средства измерений, включенные в Перечень средств измерений, подлежащих поверке, и периодичность поверки средств измерений, утвержденный в установленном порядке. 7. Первичной поверке подлежат средства измерений утвержденных типов при выпуске в обращение и после ремонта, а также при ввозе по импорту. 8. Периодической поверке подлежат средства измерений, находящиеся в эксплуатации, через установленные межповерочные интервалы времени в соответствии с Перечнем средств измерений, подлежащих поверке, и периодичностью поверки средств измерений, утвержденным в установленном порядке. 9. Национальный орган по метрологии обязан вести учет результатов периодических поверок и разрабатывать рекомендации по корректировке межповерочных интервалов с учетом специфики их применения. 10. Средства измерений, которые используются только в учебных целях, поверке не подлежат, на них должно быть нанесено обозначение «У». Соответствующее обозначение указывается в их эксплуатационных документах. 11. В случае необходимости обеспечения метрологической прослеживаемости и точности, средства измерений, применяемые в сфере государственного регулирования, калибруются. | 2. Общие положения 4. Средства измерений, применяемые в сфере государственного регулирования, подлежат первичной, периодической поверкам, которые осуществляют национальный орган по метрологии, а также юридические лица, уполномоченные государственным органом по обеспечению единства измерений, в соответствии с настоящим Положением. 5. Поверку проводят специально обученные специалисты, аттестованные в качестве поверителей в установленном порядке, в соответствии с законодательством Кыргызской Республики в сфере обеспечения единства измерений. 51. Поверка средств измерений проводится с использованием эталонов единиц величин, прослеживаемых к Международной системе единиц (СИ) через национальные эталоны и эталоны других государств. 6. Поверке подлежат средства измерений, включенные в Перечень средств измерений, подлежащих поверке, и периодичность поверки средств измерений, утвержденный в установленном порядке. 7. Первичной поверке подлежат средства измерений утвержденных типов при выпуске в обращение и после ремонта, а также при ввозе по импорту. 8. Периодической поверке подлежат средства измерений, находящиеся в эксплуатации, через установленные межповерочные интервалы времени в соответствии с Перечнем средств измерений, подлежащих поверке, и периодичностью поверки средств измерений, утвержденным в установленном порядке. 9. Национальный орган по метрологии обязан вести учет результатов периодических поверок и разрабатывать рекомендации по корректировке межповерочных интервалов с учетом специфики их применения. 10. Средства измерений, которые используются только в учебных целях, поверке не подлежат, на них должно быть нанесено обозначение «У». Соответствующее обозначение указывается в их эксплуатационных документах. 11. В случае необходимости обеспечения метрологической прослеживаемости и точности, средства измерений, применяемые в сфере государственного регулирования, калибруются. |
| Перечень средств измерений, подлежащих поверке, и периодичность их поверки |  |
| 20; Водосчетчики промышленные; 1 раз в год. 21; Водосчетчики бытовые: - для горячей воды - для холодной воды; 1 раз в 4 года 1 раз в 5 лет. 26; Водосливы с тонкой стенкой: - режим течения потока в подводящем канале - спокойный, число Фруда меньше 0,60, истечение через водосливы незатопленное, в верхнем бьефе не скапливаются наносы, водомерное сооружение построено на канале: с бетонной облицовкой; с земляным руслом; 1 раз в 5 лет 1 раз в 3 года. - режим течения потока в подводящем канале - спокойный, число Фруда меньше 0,60, истечение через водосливы незатопленное, однако в зависимости от условий работы канала в нижнем бьефе (заиливание, зарастание) в дальнейшем они могут оказаться затопленными, в верхнем бьефе не скапливаются наносы, водомерное сооружение построено на канале: с бетонной облицовкой; с земляным руслом; 1 раз в 3 года 1 раз в 2 года. 27; Водосливы с донными порогами: - режим течения потока в подводящем канале - спокойный, число Фруда меньше 0,60, относительное затопление меньше или равно 0,75, в верхнем бьефе не скапливаются наносы, водомерное сооружение построено на канале: с бетонной облицовкой; с земляным руслом; 1 раз в 4 года 1 раз в 3 года. - режим течения потока в подводящем канале - спокойный, число Фруда меньше 0,60, относительное затопление меньше или равно 0,75, однако в зависимости от условий работы канала в нижнем бьефе (заиливание, зарастание) в дальнейшем они могут оказаться больше 0,75, в верхнем бьефе не скапливаются наносы, водомерное сооружение построено на канале: с бетонной облицовкой; с земляным руслом; 1 раз в 3 года 1 раз в 2 года. 28; Расходомерные лотки: - режим течения потока в подводящем канале - спокойный, число Фруда меньше 0,60, относительное затопление меньше или равно 0,75, в верхнем бьефе не скапливаются наносы, водомерное сооружение построено на канале: с бетонной облицовкой; с земляным руслом; 1 раз в 3 года 1 раз в 2 года. 29; Расходомеры со специальными сужающими устройствами: - режим течения потока в верхнем бьефе - спокойный, истечение через насадки и приставки - затопленное, в пределах сооружения не скапливаются наносы крупных фракций; 1 раз в 3 года. 30; Расходомеры типа «Фиксированное русло»: - режим течения потока в канале - равномерный, в пределах сооружения не скапливаются наносы, отсутствует подпор с нижнего бьефа, водомерное сооружение построено на канале: с бетонной облицовкой; с земляным руслом; 1 раз в 5 лет 1 раз в 3 года. - режим течения потока в канале - равномерный, в пределах сооружения не скапливаются наносы, отсутствует подпор с нижнего бьефа, однако в зависимости от условий работы отводящего канала (заиление, зарастание) водомерное сооружение построено на канале: с бетонной облицовкой; с земляным руслом; 1 раз в 3 года 1 раз в 2 года. | Водосчетчики промышленные: - с диаметром условного прохода 15÷20 мм; - с диаметром условного прохода свыше 20 мм; 1 раз в 5 лет 1 раз в год. Водосчетчики бытовые (для горячей и холодной воды) с диаметром условного прохода 15÷20 мм; 1 раз в 5 лет. 26; Водосливы с тонкой стенкой: - режим течения потока в подводящем канале спокойный, число Фруда меньше 0,60, истечение через водосливы незатопленное, в верхнем бьефе не скапливаются наносы, водомерное сооружение построено на канале с бетонной облицовкой; 1 раз в 5 года. - режим течения потока в подводящем канале - спокойный, число Фруда меньше 0,60, истечение через водосливы незатопленное, однако в зависимости от условий работы канала в нижнем бьефе (заиливание, зарастание) в дальнейшем они могут оказаться затопленными, в верхнем бьефе не скапливаются наносы, водомерное сооружение построено на канале: с бетонной облицовкой; 1 раз в 3 года. 27; Водосливы с донными порогами: - режим течения потока в подводящем канале спокойный, число Фруда меньше 0,60, относительное затопление меньше или равно 0,75, в верхнем бьефе не скапливаются наносы, водомерное сооружение построено на канале: с бетонной облицовкой; 1 раз в 4 года. - режим течения потока в подводящем канале - спокойный, число Фруда меньше 0,60, относительное затопление меньше или равно 0,75, однако в зависимости от условий работы канала в нижнем бьефе (заиливание, зарастание) в дальнейшем они могут оказаться больше 0,75, в верхнем бьефе не скапливаются наносы, водомерное сооружение построено на канале: с бетонной облицовкой; 1 раз в 3 года. 28; Расходомерные лотки: - режим течения потока в подводящем канале спокойный, число Фруда меньше 0,60, относительное затопление меньше или равно 0,75, в верхнем бьефе не скапливаются наносы, водомерное сооружение построено на канале: с бетонной облицовкой; 1 раз в 3 года. 29; Расходомерные лотки: - режим течения потока в подводящем канале спокойный, число Фруда меньше 0,60, относительное затопление меньше или равно 0,75, в верхнем бьефе не скапливаются наносы, водомерное сооружение построено на канале: с бетонной облицовкой; 1 раз в 3 года. 30; Расходомеры типа «Фиксированное русло»: - режим течения потока в канале равномерный, в пределах сооружения не скапливаются наносы, отсутствует подпор с нижнего бьефа, водомерное сооружение построено на канале с бетонной облицовкой; 1 раз в 5 лет. - режим течения потока в канале равномерный, в пределах сооружения не скапливаются наносы, отсутствует подпор с нижнего бьефа, однако в зависимости от условий работы отводящего канала (заиление, зарастание) водомерное сооружение построено на канале с бетонной облицовкой; 1 раз в 3 года. |
| 48; Поверочные установки для уровнемеров воды; В соответствии с сертификатом утверждения (признания утверждения) типа средства измерения. | 48; Утратил силу.. |
| 128; Микропроцессорные программируемые счетчики электрической энергии; 1 раз в 6 лет; Водосчетчики промышленные; 1 раз в год. | 128; Микропроцессорные программируемые счетчики электрической энергии; 1 раз в 8 лет. |

Министр											 Д.Дж.Амангельдиев