СРАВНИТЕЛЬНАЯ ТАБЛИЦА

к проекту постановления Кабинета Министров Кыргызской Республики

«О внесении изменений в постановление Правительства Кыргызской Республики

«Об утверждении Правил устройства и безопасной эксплуатации лифтов» от 8 ноября 2017 года № 730

| Действующая редакция | Предлагаемая редакция |
| --- | --- |
| Правила устройства и безопасной эксплуатации лифтов 332. Деятельность по монтажу, демонтажу, техническому обслуживанию, ремонту, модернизации лифтов и систем диспетчерского контроля за работой лифтов осуществляется специализированными организациями, располагающими техническими средствами и квалифицированными специалистами. | Правила устройства и безопасной эксплуатации лифтов 332. Деятельность по монтажу, демонтажу, техническому обслуживанию, ремонту, модернизации лифтов и систем диспетчерского контроля за работой лифтов осуществляется специализированными организациями, располагающими техническими средствами и квалифицированными специалистами, прошедшими аттестацию в аттестационных комиссиях уполномоченного контролирующего органа. |
| 333. Деятельность по техническому диагностированию и обследованию лифтов, а также систем диспетчерского контроля осуществляется специализированными организациями с опытом работы не менее 10 лет или экспертными организациями в соответствии с нормативными правовыми актами в сфере промышленной безопасности. | 333. Деятельность по техническому диагностированию и обследованию лифтов, а также систем диспетчерского контроля осуществляется в соответствии с требованиями Технического регламента Таможенного союза «Безопасность лифтов» (ТР ТС 011/2011). |
| 335. После окончания монтажа и пусконаладочных работ лифт подвергается полному техническому освидетельствованию. Полное техническое освидетельствование проводит экспертная организация или специализированные организации с опытом работы не менее 10 лет и представитель генподрядной строительной организации. При полном техническом освидетельствовании лифт подвергается визуальному и измерительному контролю, проверке на функционирование во всех режимах и испытаниям в соответствии с главой 10 настоящих Правил. При полном техническом освидетельствовании составляется акт технической готовности лифта в том, что завершены строительные и пуско-наладочные работы, лифт выдержал статическое и динамическое испытания, находится в исправном состоянии и готов к сдаче в эксплуатацию. Данный акт заверяется подписями и печатями организации, смонтировавшей лифт, и генеральной подрядной организацией, в паспорте лифта делается соответствующая запись. Паспорт лифта комплектуется: - протоколом измерения сопротивления изоляции электрооборудования и электрических сетей лифта; - протоколом проверки наличия цепи между заземленной электроустановкой и элементами заземленной установки; - протоколом проверки срабатывания защиты при системе питания электроустановок напряжением до 1000 В с глухо-заземленной нейтралью; - актом на скрытые работы на перекрытие шахты для лифтов с машинным помещением, для лифтов без машинного помещения - акт на скрытые работы пола приямка. | 335. После окончания монтажа и пусконаладочных работ лифт подвергается полному техническому освидетельствованию. Полное техническое освидетельствование проводится в соответствии с требованиями Технического регламента Таможенного союза «Безопасность лифтов» (ТР ТС 011/2011). При полном техническом освидетельствовании лифт подвергается визуальному и измерительному контролю, проверке на функционирование во всех режимах и испытаниям в соответствии с главой 10 настоящих Правил. При полном техническом освидетельствовании составляется акт технической готовности лифта в том, что завершены строительные и пуско-наладочные работы, лифт выдержал статическое и динамическое испытания, находится в исправном состоянии и готов к сдаче в эксплуатацию. Данный акт заверяется подписями и печатями организации, смонтировавшей лифт, и генеральной подрядной организацией, в паспорте лифта делается соответствующая запись. Паспорт лифта комплектуется: - протоколом измерения сопротивления изоляции электрооборудования и электрических сетей лифта; - протоколом проверки наличия цепи между заземленной электроустановкой и элементами заземленной установки; - протоколом проверки срабатывания защиты при системе питания электроустановок напряжением до 1000 В с глухо-заземленной нейтралью; - актом на скрытые работы на перекрытие шахты для лифтов с машинным помещением, для лифтов без машинного помещения - акт на скрытые работы пола приямка. |
| 387. Оборудование лифтов диспетчерским контролем производится при эксплуатации в одном объекте более пятнадцати лифтов. Для диспетчерского контроля за работой лифтов могут применяться как многофункциональные диспетчерские комплексы, так и специализированные диспетчерские пульты, прошедшие экспертизу промышленной безопасности и допущенные к применению в установленном порядке. | 387. Необходимость оборудования лифтов диспетчерским контролем определяется эксплуатирующей организацией. Для диспетчерского контроля за работой лифтов могут применяться как многофункциональные диспетчерские комплексы, так и специализированные диспетчерские пульты, прошедшие экспертизу промышленной безопасности и допущенные к применению в установленном порядке. |

Министр 										Д.А. Кутманова