СРАВНИТЕЛЬНАЯ ТАБЛИЦА

к проекту приказа «О внесении изменений в приказ Государственного агентства архитектуры, строительства и жилищно-коммунального хозяйства при Правительстве Кыргызской Республики «Об утверждении Строительных норм Кыргызской Республики СН КР 20-02:2018 «Сейсмостойкое строительство. Нормы проектирования»

от 31 декабря 2018 года № 32-нпа

| Действующая редакция СН КР 20-02:2018 | Предлагаемая редакция |
| --- | --- |
| 1.4 Настоящие строительные нормы не распространяются на проектирование и строительство объектов: – габаритные размеры, объемно-планировочные и конструктивные решения которых не соответствуют требованиям настоящих норм; – с новыми конструктивными системами, решениями, материалами и со специальными системами сейсмозащиты; – в зонах возможного возникновения очагов землетрясения (зонах ВОЗ) смагнитудами 7,6 и более. | 1.4 Настоящие строительные нормы не распространяются на проектирование и строительство объектов: – габаритные размеры, объемно-планировочные и конструктивные решения которых не соответствуют требованиям настоящих норм; – с новыми конструктивными системами, решениями, материалами и со специальными системами сейсмозащиты; – в зонах возможного возникновения очагов землетрясения (зонах ВОЗ) с магнитудами 7,6 и более и/или на участках возможного проявления тектонических разломов на дневной поверхности. |
| 1.5. Проектирование и строительство объектов, перечисленных в п.1.4, а также в п. 6.4.2, за исключением объектов второстепенной важности (см. таблицу 7.2), до разработки соответствующих нормативных документов следует осуществлять по техническим условиям на проектирование, разработанным специализированными организациями по сейсмостойкому строительству, уполномоченными государственным органом по архитектуре и строительству. | 1.5. Проектирование и строительство объектов, перечисленных в п.1.4, а также в п. 6.4.3, за исключением объектов второстепенной важности (см. таблицу 7.2), до разработки соответствующих нормативных документов следует осуществлять по техническим условиям на проектирование, разработанным специализированными организациями по сейсмостойкому строительству, уполномоченными государственным органом по архитектуре и строительству. |
| 5 Общие положения 5.1 Проектирование зданий и сооружений следует осуществлять с учетом: – сейсмичности района и площадки строительства; – результатов инженерно-геологических изысканий на площадке строительства (материалы инженерно-геологических изысканий должны содержать среднеарифметическое значение скоростей распространения поперечных волн (vs) всех выделенных инженерно- геологических элементов); – объемно-планировочных и конструктивных схем зданий и сооружений; – результатов расчета несущих конструкций зданий или сооружений на сейсмические воздействия, выполненных в соответствии с требованиями настоящих строительных норм; – нормативных конструктивных требований, приведенных в соответствующих разделах настоящих строительных норм | 5 Общие положения 5.1 Проектирование зданий и сооружений следует осуществлять с учетом: – сейсмичности района и площадки строительства; – результатов инженерно-геологических изысканий на площадке строительства (в материалах инженерно-геологических изысканий рекомендуется указывать средневзвешенное значение скоростей распространения поперечных волн (vs) всех выделенных инженерно- геологических элементов); – объемно-планировочных и конструктивных схем зданий и сооружений; – результатов расчета несущих конструкций зданий или сооружений на сейсмические воздействия, выполненных в соответствии с требованиями настоящих строительных норм; – нормативных конструктивных требований, приведенных в соответствующих разделах настоящих строительных норм |
| 5.4 При проектировании зданий и сооружений следует: ‒ применять материалы, конструкции и конструктивные системы, обеспечивающие наименьшие значения сейсмических нагрузок на здания и сооружения; ‒ обеспечивать однородность, симметричность, регулярность и равномерность распределения вертикальных конструкций в плане и их непрерывность по высоте зданий и сооружений; ‒ обеспечивать равномерное распределение масс в плане и по высоте зданий и сооружений; ‒ обеспечивать диафрагмальное (жесткое) поведение междуэтажных перекрытий и реакции здания (сооружений) на сейсмические воздействия как единой конструктивной системы; ‒ обеспечивать близкие жесткости и сопротивляемости конструктивной системы в ее главных горизонтальных направлениях; ‒ применять конструктивные схемы, способные противостоять сейсмическим воздействиям в любом направлении и ограничивать крутильные колебания в плане; ‒ отдавать предпочтение многократно статически неопределимым конструктивным системам, обладающим избыточностью; ‒ предусматривать мероприятия, обеспечивающие сохранность несущих конструкций, локальное разрушение или недопустимое деформирование которых способно вызвать обрушение здания или сооружения; ‒ предусматривать мероприятия, обеспечивающие способность конструкций к пластическому деформированию; ‒ обеспечивать устойчивость и геометрическую неизменяемость конструктивных систем при развитии в их конструкциях и/или соединениях между ними пластических деформаций; ‒ предусматривать мероприятия, обеспечивающие сохранность ненесущих конструкций, повреждения которых могут представлять угрозу для безопасности людей или потребуют больших затрат на устранение. | 5.4 При проектировании зданий и сооружений рекомендуется: ‒ применять материалы, конструкции и конструктивные системы, обеспечивающие наименьшие значения сейсмических нагрузок на здания и сооружения; ‒ обеспечивать однородность, симметричность, регулярность и равномерность распределения вертикальных конструкций в плане и их непрерывность по высоте зданий и сооружений; ‒ обеспечивать равномерное распределение масс в плане и по высоте зданий и сооружений; ‒ обеспечивать диафрагмальное (жесткое) поведение междуэтажных перекрытий и реакции здания (сооружений) на сейсмические воздействия как единой конструктивной системы; ‒ обеспечивать близкие жесткости и сопротивляемости конструктивной системы в ее главных горизонтальных направлениях; ‒ применять конструктивные схемы, способные противостоять сейсмическим воздействиям в любом направлении и ограничивать крутильные колебания в плане; ‒ отдавать предпочтение многократно статически неопределимым конструктивным системам, обладающим избыточностью; ‒ предусматривать мероприятия, обеспечивающие сохранность несущих конструкций, локальное разрушение или недопустимое деформирование которых способно вызвать обрушение здания или сооружения; ‒ предусматривать мероприятия, обеспечивающие способность конструкций к пластическому деформированию; ‒ обеспечивать устойчивость и геометрическую неизменяемость конструктивных систем при развитии в их конструкциях и/или соединениях между ними пластических деформаций; ‒ предусматривать мероприятия, обеспечивающие сохранность ненесущих конструкций, повреждения которых могут представлять угрозу для безопасности людей или потребуют больших затрат на устранение. |
| 5.7. Станции инженерно-технической службы следует устанавливать: на зданиях с новыми конструктивными решениями; на здания и сооружения высотой 60 метров и более; на здания и сооружения со специальными системами сейсмозащиты; на сооружения особого значения; на другие объекты, определяемые государственным органом по архитектуре и строительству. | 5.7. Станции инженерно-технической службы рекомендуется устанавливать: на зданиях с новыми конструктивными решениями; на здания и сооружения высотой 60 метров и более; на здания и сооружения со специальными системами сейсмозащиты; на сооружения особого значения; на другие объекты, определяемые государственным органом по архитектуре и строительству. |
| 6.3.2 До разработки карт сейсмического микрорайонирования допускается упрощенноеопределение сейсмичности площадки строительства: а) в баллах – по Таблице 6.2, учитывая сейсмичность района строительства по карте интенсивности сотрясений земной поверхности в баллах при вероятных максимальных землетрясениях на территории Кыргызстана (Приложение В) или по списку населенных пунктов (Приложение Г) и тип грунтовых условий площадки строительства; б) в горизонтальных ускорениях – с помощью выражения (6.3): где – расчетное значение горизонтального пикового ускорения грунта на площадке строительства при ее фактических грунтовых и топографических условиях; – референтное значение горизонтального пикового ускорения грунта в долях g на рассматриваемой площадке строительства при грунтах типа IA, определяемое по карте пиковых ускорений в скальных грунтах для горизонтальной составляющей сейсмических колебаний на территории Кыргызстана (Приложение В) или по Приложению Г; – коэффициент, характеризующий влияние фактических грунтовых условий площадки строительства на интенсивность сейсмических воздействий, определяемый в соответствии с п. 6.3.3; ST – коэффициент, учитывающий топографические эффекты усиления горизонтальных сейсмических воздействий на площадке строительства, определяемый в соответствии с п. 6.3.4. | 6.3.2 До разработки карт сейсмического микрорайонирования необходимо определять сейсмичность площадки строительства: а) в баллах – по Таблице 6.2, учитывая сейсмичность района строительства по карте интенсивности сотрясений земной поверхности в баллах при вероятных максимальных землетрясениях на территории Кыргызстана (Приложение В) или по списку населенных пунктов (Приложение Г) и тип грунтовых условий площадки строительства; б) в горизонтальных ускорениях – с помощью выражения (6.3): где – расчетное значение горизонтального пикового ускорения грунта на площадке строительства при ее фактических грунтовых и топографических условиях; – референтное значение горизонтального пикового ускорения грунта в долях g на рассматриваемой площадке строительства при грунтах типа IA, определяемое по карте пиковых ускорений в скальных грунтах для горизонтальной составляющей сейсмических колебаний на территории Кыргызстана (Приложение В) или по Приложению Г; – коэффициент, характеризующий влияние фактических грунтовых условий площадки строительства на интенсивность сейсмических воздействий, определяемый в соответствии с п. 6.3.3; ST – коэффициент, учитывающий топографические эффекты усиления горизонтальных сейсмических воздействий на площадке строительства, определяемый в соответствии с п. 6.3.4. |
| 6.4.6 Строительство зданий и сооружений на площадках, указанных в 6.4.2 ж), без специальных мероприятий по их защите от осыпей, обвалов, оползней и селевых потоков не допускается | 6.4.6 Проектирование и строительство зданий и сооружений на площадках, указанных в 6.4.2 ж), без специальных мероприятий по их защите от осыпей, обвалов, оползней и селевых потоков не допускается. |
| 7.2.8 При неоднозначности действительных условий работы конструкций или их характеристик, предпочтительно применять те расчетные модели, которые заведомо ставят рассчитываемые конструкции зданий и сооружений в менее благоприятные условия. | 7.2.8 При неоднозначности действительных условий работы конструкций или их характеристик, рекомендуется применять те расчетные модели, которые заведомо ставят рассчитываемые конструкции зданий и сооружений в менее благоприятные условия. |
| 7.3.1 Расчетные сейсмические нагрузки определяются в зависимости от сейсмичности района строительства, типы грунтовых условий по сейсмическим свойствам, сейсмичности площадки строительства, значениям пиковых ускорений грунтов, а также особенности конструктивной схемы и ответственности зданий и сооружений. | 7.3.1 Расчетные сейсмические нагрузки следует определять в зависимости от сейсмичности района строительства, типы грунтовых условий по сейсмическим свойствам, сейсмичности площадки строительства, значениям пиковых ускорений грунтов, а также особенности конструктивной схемы и ответственности зданий и сооружений. |
| 7.3.3 Значения коэффициента ηik могут быть определены: для консольной расчетной схемы (рисунок 7.1) с помощью выражения (7.3): для пространственной расчетной схемы с помощью выражения (7.4): где: Ui(zk) и Ui(zj) – перемещение здания и сооружения при собственных колебаниях по i-ой форме; cos(Uik, U0) – косинусы между направлениями перемещения Uik и векторасейсмического воздействия U0; n – количество сосредоточенных нагрузок. | 7.3.3 Значения коэффициента ηik определяются: для консольной расчетной схемы (рисунок 7.1 а) с помощью выражения (7.3): для пространственной расчетной схемы (рисунок 7.1 б) с помощью выражения (7.4): где: Ui(zk) и Ui(zj) – перемещение здания и сооружения при собственных колебаниях по i-ой форме; cos(Uik, U0) – косинусы между направлениями перемещения Uik и вектора сейсмического воздействия U0; n – количество сосредоточенных нагрузок. а; б. Рисунок 7.1. |
| 7.4.1 Здания, в зависимости от опасности последствий их разрушения для безопасности людей, от их важности для общественной безопасности, для защиты населения в период непосредственно после землетрясения и от социальных и экономических последствий их разрушения, подразделяются по ответственности: а) в зависимости от функционального назначения – на четыре класса; б) в зависимости от этажности – на пять классов. Другие инженерные сооружения, не относящиеся к зданиям, подразделяются по ответственности на четыре класса. | 7.4.1 Здания, в зависимости от опасности последствий их разрушения для безопасности людей, от их важности для общественной безопасности, для защиты населения в период непосредственно после землетрясения и от социальных и экономических последствий их разрушения, подразделяются по ответственности: а) в зависимости от функционального назначения – на четыре класса; б) в зависимости от этажности – на пять классов. |
| 7.4.4 Для инженерных сооружений, отнесенных к классам ответственности по функциональному назначению I, II, III и IV, значения коэффициентов ответственности γIh и γIv следует принимать 0,5, 1,0, 1,25 и 1,5 соответственно. | исключить пункт 7.4.4 |
| Табл. 7.2 ячейка относящяяся к III-му классу ответственности: «Здания, эксплуатация которых связана с длительным скоплением в них большого количества людей: – здания дошкольных учреждений, школ, колледжей, училищ, высших учебных заведений; – здания больниц (кроме, отнесенных к классу IV) и родильных домов; – здания домов престарелых; – здания для маломобильных групп населения; – здания общежитий, казарм, пенитенциарной службы и другие здания подобного назначения. – здания театров, кинотеатров, крытых стадионов и другие здания культового, культурно-зрелищного и развлекательного назначения с общей вместимостью от 300 до 3000 человек; -зданияс пролетами от 30 до 60 метров (кроме зданий,отнесенных к классу IV). | В табл. 7.2 в ячейке относящейся к III-му классу ответственности выделить последний пункт в самостоятельный абзац: «Здания, эксплуатация которых связана с длительным скоплением в них большого количества людей: – здания дошкольных учреждений, школ, колледжей, училищ, высших учебных заведений; – здания больниц (кроме, отнесенных к классу IV) и родильных домов; – здания домов престарелых; – здания для маломобильных групп населения; – здания общежитий, казарм, пенитенциарной службы и другие здания подобного назначения. – здания театров, кинотеатров, крытых стадионов и другие здания культового, культурно-зрелищного и развлекательного назначения с общей вместимостью от 300 до 3000 человек; Здания с пролетами от 30 до 60 метров (кроме зданий, отнесенных к классу IV). |
| 7.5.4 Выражения (7.8) и (7.9) предназначены для определения значений спектра расчетных реакций Sdv(Tv) при значениях Tv не более 2 секунд. Значения спектров Sdv(Tv) для Tv более 2 секунд следует определять на основании результатов специальных исследований, учитывающих специфические особенности площадок строительства. | 7.5.4 Выражения (7.8) и (7.9) предназначены для определения значений спектра расчетных реакций Sdv(Tv) при значениях Tv не более 2 секунд. Значения спектров Sdv(Tv) для Tv более 2 секунд следует определять на основании результатов дополнительных исследований. |
| 7.6.1 Значения коэффициента поведения q, учитываемые при определении расчетных горизонтальных сейсмических нагрузок на регулярные по высоте здания и сооружения приведены: для зданий – в таблице 7.8; для других инженерных сооружений – в таблице 7.9. | 7.6.1 Значения коэффициента поведения q, учитываемые при определении расчетных горизонтальных сейсмических нагрузок на регулярные и умеренно-нерегулярные по высоте здания и сооружения приведены: для зданий – в таблице 7.8; для других инженерных сооружений – в таблице 7.9. |
| 7.6.2 Значения коэффициента поведения q, учитываемые при определении расчетных вертикальных сейсмических нагрузок на здания и сооружения, вне зависимости от их конструктивного типа, конфигурации, а также параметров и материала несущих конструкций, следует принимать 1,5. | 7.6.2 Значение коэффициента поведения q, учитываемое при определении расчетных вертикальных сейсмических нагрузок на здания и сооружения, вне зависимости от их конструктивного типа, конфигурации, а также параметров и материала несущих конструкций, следует принимать 1,5. |
| 7.6.4 Следует иметь в виду, что значения коэффициентов поведения, приведенные в таблицах 7.8 и 7.9, приняты в предположении, что проектные решения, качество выполнения конструкций зданий и сооружений, а также контроль качества их выполнения соответствуют установленным требованиям (см. пункты 5.2 и 5.5). | 7.6.4 Значения коэффициентов поведения, приведенные в таблицах 7.8 и 7.9, приняты с учетом того, что проектные решения, качество выполнения конструкций зданий и сооружений, а также контроль качества их выполнения соответствуют установленным требованиям (см. пункт 5.5). |
| 7.6.5 Если здание (сооружение), из-за резкого увеличения массы или уменьшения жесткостей вертикальных несущих конструкций в одном или нескольких этажах (уровнях) по сравнению с другими смежными этажами (уровнями), классифицировано как нерегулярное по высоте, то расчетные эффекты горизонтальных сейсмических воздействий в конструкциях соответствующих этажей (уровней) должны быть увеличены. П р и м е ч а н и е – К нерегулярным по высоте зданиям, например, следует относить: ‒ здания с нижними или промежуточными гибкими каркасными этажами; ‒ здания на свайных фундаментах с высоким ростверком; ‒ каркасные здания (без вертикальных устоев жесткости или стен) с резким уменьшением жесткости каменного заполнения в одном или нескольких этажах по сравнению с другими смежными этажами. | 7.6.5 Если здание (сооружение), из-за резкого увеличения массы или уменьшения жесткостей вертикальных несущих конструкций в одном или нескольких этажах (уровнях) по сравнению с другими смежными этажами (уровнями), классифицировано как нерегулярное по высоте, то расчетные эффекты горизонтальных сейсмических воздействий в конструкциях соответствующих этажей (уровней) должны быть увеличены. П р и м е ч а н и е – К нерегулярным по высоте зданиям, например, следует относить: ‒ здания с нижними или промежуточными гибкими каркасными этажами; ‒ здания на свайных фундаментах с высоким ростверком; ‒ каркасные здания (без вертикальных элементов жесткости или стен) с резким уменьшением жесткости каменного заполнения в одном или нескольких этажах по сравнению с другими смежными этажами. |
| 7.9.3 Если условие (7.16) не выполняется, то для комбинации модальных максимумов от одной компоненты должны быть приняты более точные процедуры, такие как «полное квадратичное сочетание». Выражение для суммирования модальных максимумов в соответствии с процедурой «полного квадратичного сочетания» имеет следующий вид: где при одинаковых значениях показателей демпфирования i и j (в долях от критического) для i-ой и j-ой форм колебаний коэффициент корреляции ρij может быть определен с помощью выражения (7.19): pij=82*1+rij*rij1.51-rij2+42*rij*1+rij2 (7.19) В выражении (7.19) rij=Tj/Ti (при Ti≥Tj) | 7.9.3 Если условие (7.16) не выполняется, то для комбинации модальных максимумов от одной компоненты должны быть приняты более точные процедуры, такие как «полное квадратичное сочетание». Выражение для суммирования модальных максимумов в соответствии с процедурой «полного квадратичного сочетания» имеет следующий вид: где при одинаковых значениях показателей демпфирования i и j (в долях от критического) для i-ой и j-ой форм колебаний коэффициент корреляции ρij может быть определен с помощью выражения (7.19): pij=82*1+rij*rij1.51-rij22+42*rij*1+rij2 (7.19) В выражении (7.19) rij=Tj/Ti (при Ti≥Tj) |
| 7.9.5 Для учета эффектов одновременного действия на здание или сооружение горизонтальных компонент сейсмического воздействия комбинации модальных реакций могут быть составлены следующим образом: а) сначала, с использованием правил комбинирования модальных реакций (7.17) или (7.18), должна быть оценена максимальная реакция здания или сооружения на каждую отдельную компоненту сейсмического воздействия; б) затем, для определения максимальной величины эффекта сейсмического воздействия от двух компонент, следует применить правило комбинирования (7.20), в котором ЕЕх и ЕЕy значения максимальных эффектов от каждой горизонтальной компоненты: | 7.9.5 Для учета эффектов одновременного действия на здание или сооружение горизонтальных компонент сейсмического воздействия комбинации модальных реакций могут быть определены в следующем порядке: а) сначала, с использованием правил комбинирования модальных реакций (7.17) или (7.18), должна быть оценена максимальная реакция здания или сооружения на каждую отдельную компоненту сейсмического воздействия; б) затем, для определения максимальной величины эффекта сейсмического воздействия от двух компонент, следует применять правило комбинирования (7.20), в котором ЕЕх и ЕЕy значения максимальных эффектов от каждой горизонтальной компоненты: |
| 7.12.4 Если 0,1<θ≤0,2, то эффекты второго рода можно приближенно учесть, умножив эффекты сейсмического воздействия на коэффициент, равный 1/(1–θ). | 7.12.4 Если 0,1<θ≤0,2, то эффекты второго рода можно приближенно учесть, умножив эффекты сейсмического воздействия на коэффициент, равный 1/(1–θ). Если 0,2<θ≤0,3, то необходимо провести расчет по деформированной схеме |
| 9.1.2 Конструктивно-планировочные решения зданий должны соответствовать следующим критериям: а) все вертикальные конструкции, воспринимающие горизонтальные нагрузки, такие как ядра жесткости, несущие стены или колонны, должны являться непрерывными от фундамента до верха здания или, если на разных отметках по высоте присутствуют уступы, до верха соответствующего уступа; б) горизонтальные жесткости и массы отдельных этажей должны оставаться постоянными или постепенно уменьшаться без резких изменений от основания к верху здания; в) соотношения размеров зданий в плане должны соответствовать положениям, указанным в пунктах К.3.1 г) или К.3.2 г) приложения К; г) конфигурации зданий в плане (в том числе размеры выступающих и западающих в плане участков) должны соответствовать положениям п. К.3.1 д) или К.3.2 приложения К; д) в рамных каркасах с каменным заполнением следует избегать нерегулярности, асимметрии или неравномерности в расположении заполнений в плане. | 9.1.2 Конструктивно-планировочные решения зданий должны соответствовать следующим критериям: а) все вертикальные конструкции, воспринимающие горизонтальные нагрузки, такие как ядра жесткости, несущие стены или колонны, должны являться непрерывными от фундамента до верха здания или, если на разных отметках по высоте присутствуют уступы, до верха соответствующего уступа; Примечание - В случае, если подвал или цокольный этаж имеет стены, высота которых ограничена высотой подвала или цокольного этажа, то эти стены следует рассматривать как часть фундаментной конструкции здания и допускается не доводить их до первого уступа здания по высоте. б) горизонтальные жесткости и массы отдельных этажей должны оставаться постоянными или постепенно уменьшаться без резких изменений от основания к верху здания; в) соотношения размеров зданий в плане должны соответствовать положениям, указанным в пунктах К.3.1 г) или К.3.2 г) приложения К; г) конфигурации зданий в плане (в том числе размеры выступающих и западающих в плане участков) должны соответствовать положениям п. К.3.1 д) или К.3.2 приложения К; д) в рамных каркасах с каменным заполнением следует избегать нерегулярности, асимметрии или неравномерности в расположении заполнений в плане. |
| 9.1.6. Устройство в зданиях верхних гибких этажей не допускается. При устройстве в верхнем этаже здания помещений зального типа с большими пролетами горизонтальная жесткость верхнего этажа должна составлять не менее 70% от жесткости нижерасположенного этажа. | 9.1.6. При устройстве в верхнем этаже здания помещений зального типа с большими пролетами горизонтальная жесткость верхнего этажа должна составлять не менее 70% от жесткости нижерасположенного этажа. Сооружения, возвышающиеся над зданием (венткамеры, машинные помещения лифтов и т.п.) и имеющие по сравнению с ним незначительные размеры и массу, следует проектировать с учетом раздела 7.10 настоящих норм. |
| 9.1.13 В сборных железобетонных конструкциях следует отдавать предпочтение крупноразмерным элементам. Стыковые соединения должны быть равнопрочными с соединяемыми элементами и располагаться вне зоны максимальных усилий. Конструктивное решение стыковых соединений должно обеспечивать качественное выполнение монтажных работ. | 9.1.13 При применении сборных железобетонных конструкций рекомендуется отдавать предпочтение крупноразмерным элементам. Стыковые соединения должны быть равнопрочными с соединяемыми элементами и располагаться вне зоны максимальных усилий. Конструктивное решение стыковых соединений должно обеспечивать качественное выполнение монтажных работ. |
| 9.1.14 При застройке территорий сейсмичностью более 9 баллов с III типом грунтовых условий следует отдавать предпочтение жестким зданиям с периодом колебаний по первой форме менее 0,5 с. | 9.1.14 При застройке территорий сейсмичностью более 9 баллов с III типом грунтовых условий рекомендуется отдавать предпочтение жестким зданиям с периодом колебаний по первой форме менее 0,5 с. |
| 9.1.15 При устройстве мансард устойчивость стен фронтонов из плоскости обеспечивается введением каркасов, связанных с конструкциями нижележащего этажа или сейсмопояса и несущими горизонтальными конструкциями покрытия. | 9.1.15 При проектировании мансард устойчивость стен фронтонов из плоскости должна обеспечиваться введением каркасов, связанных с конструкциями нижележащего этажа или сейсмопояса и несущими горизонтальными конструкциями покрытия. |
| 9.1.16 Строительство зданий из грунтовых материалов и из легких конструкций на каркасной основе следует осуществлять в соответствии с рекомендациям или сводами правил, разрабатываемыми в развитие настоящих строительных норм. | Искл. |
| 9.1.19 Дымовые трубы, дымоходы и печи из мелкоштучных материалов следует выполнять с усилением их обоймой из металлического уголка. | 9.1.19 Дымовые трубы, дымоходы, вентиляционные каналы и печи из мелкоштучных материалов следуетвыполнять с усилением их обоймой из металлического уголка. |
| 9.1.21 Дымовые трубы местных котельных следует проектировать стальными или монолитными железобетонными. Применение кирпичных дымовых труб не допускается | 9.1.21 Дымовые трубы котельных следует проектировать стальными или монолитными железобетонными. Применение кирпичных дымовых труб не допускается |
| 9.2.2 Антисейсмические швы, как правило, должны разделять здания и сооруженияпо всей высоте. Температурные и осадочные швы следует совмещать с антисейсмическими швами. На строительных площадках с типами грунтовых условий по сейсмическим свойствам IА, IБ и II антисейсмические швы в фундаментах одноэтажных каркасных зданий допускается не устраивать, если: антисейсмические швы не совпадают с температурными и/или осадочными швами; здания (отсеки) расположены в один ряд (по одной горизонтальной оси) и их фундаменты выполнены на одном уровне. На строительных площадках с типом грунтовых условий III антисейсмические швы должны разделять здания или сооружения по всей высоте, включая фундаменты. | 9.2.2 Антисейсмические швы, должны разделять здания и сооруженияпо всей высоте. Температурные и осадочные швы следует совмещать с антисейсмическими швами. На строительных площадках с типами грунтовых условий по сейсмическим свойствам IА, IБ и II антисейсмические швы в фундаментах допускается не устраивать, если: антисейсмические швы не совпадают с температурными и/или осадочными швами; здания (отсеки) расположены в один ряд (по одной горизонтальной оси) и их фундаменты выполнены на одном уровне. На строительных площадках с типом грунтовых условий III антисейсмические швы должны разделять здания или сооружения по всей высоте, включая фундаменты. |
| 9.2.3 Антисейсмические швы, как правило, следует выполнять путем возведения парных стен, парных рам или рамы и стены | 9.2.3 Антисейсмические швы, следует выполнять путем возведения парных стен, парных рам или рамы и стены |
| 9.3.2 Фундаменты зданий и сооружений или их отсеков, возводимых на нескальных грунтах, должны выполняться на одном уровне. | 9.3.2 Фундаменты зданий и сооружений или их отсеков, возводимых на нескальных грунтах, должны предусматриваться на одном уровне. В случае заложения смежных отсеков на разных отметках переход от более углубленной части к менее углубленной необходимо выполнять уступами; при этом фундаменты примыкающих частей отсеков должны иметь одинаковое заглубление на протяжении не менее 1 м. от шва, а отдельные столбчатые фундаменты под колонны,разделенные осадочным швом, должны распологаться на одном уровне. Уступы подошв фундаментов рекомендуется выполнять высотой до 0,6 м и заложением до 1:2 (высота к длине) для связных и до 1:3 несвязных грунтов в местах перехода от глубоко заложенных фундаментов к фундаментам с меньшей глубиной заложения. Уступы в скальных грунтах допускается не устраивать. |
| 9.3.3 В зданиях высотой 9 и более этажей глубину заложения подошвы фундаментов относительно планировочной отметки земли следует принимать не менее 10 % от высоты их надземной части. Для повышения устойчивости на опрокидывание подземные части многоэтажных зданий допускается объединять с конструкциями примыкающих обстроек. | 9.3.3 Глубину заложения подошвы фундаментов относительно планировочной отметки земли рекомендуется принимать не менее 10% от высоты надземной части здания и не менее глубины промерзания грунта. Для повышения устойчивости на опрокидывание подземные части многоэтажных зданий допускается объединять с конструкциями примыкающих строений. |
| 9.3.4 Фундаменты зданий (кроме одноэтажных каркасных), возводимых на площадках сейсмичностью 9 и более баллов, следует принимать в виде перекрестных лент из монолитного железобетона или сплошных железобетонных плит. Стены подвалов рекомендуется выполнять сборно-монолитными или монолитными железобетонными. | 9.3.4 Фундаменты зданий (кроме одноэтажных каркасных), возводимых на площадках сейсмичностью 9 и более баллов, следует принимать в виде перекрестных лент из монолитного железобетона или сплошных железобетонных плит. Наружные стены подвалов рекомендуется предусматриватьсборно-монолитными или монолитными железобетонными. |
| 9.3.5 Фундаменты одноэтажных каркасных зданий на площадках сейсмичностью более 9 баллов могут быть приняты отдельно стоящими железобетонными, связанными распорками шарнирно. Плиты пола таких зданий рекомендуется выполнять в виде монолитных железобетонных горизонтальных диафрагм, связанных с колоннами в уровне их низа (или со столбчатыми фундаментами в уровне их верха). Горизонтальная жесткость плит пола должна быть достаточна для обеспечения совместной работы столбчатых фундаментов надземного строения при сейсмических воздействиях. Вместо распорок допускается использовать специально сконструированную железобетонную плиту пола. | 9.3.5 Фундаменты одноэтажных каркасных зданий на площадках сейсмичностью более 9 баллов могут быть приняты отдельно стоящими железобетонными, связанными распорками шарнирно. Плиты пола таких зданий рекомендуется выполнять в виде монолитных железобетонных горизонтальных диафрагм, связанных с колоннами в уровне их низа (или со столбчатыми фундаментами в уровне их верха). Горизонтальная жесткость плит пола должна быть достаточна для обеспечения совместной работы столбчатых фундаментов надземного строения при сейсмических воздействиях. |
| 9.3.6 По верху сборных ленточных фундаментов следует укладывать слой раствора марки не менее 100 или бетона класса не ниже В7,5 толщиной не менее 50 мм и продольную арматуру диаметром 10 мм, в количестве трех, четырех и шести стержней при расчетной сейсмичности 7, 8 и 9 баллов соответственно. Через каждые 300-400 мм продольные стержни должны быть соединены поперечными стержнями диаметром 6 мм. В случае выполнения стен подвалов из железобетонных панелей, конструктивно связанных с ленточными фундаментами, укладка указанного слоя раствора не требуется. | 9.3.6 По верху сборных ленточных фундаментов следует предусматривать слой раствора марки не менее 100 или бетона класса не ниже В7,5 толщиной не менее 50 мм и продольную арматуру диаметром 10 мм, в количестве трех, четырех и шести стержней при расчетной сейсмичности 7, 8 и 9 баллов соответственно. Через каждые 300-400 мм продольные стержни должны быть соединены поперечными стержнями диаметром 6 мм. В случае выполнения стен подвалов из железобетонных панелей, конструктивно связанных с ленточными фундаментами, укладка указанного слоя раствора не требуется. |
| 9.3.7 В фундаментах и стенах подвалов из крупных блоков должна быть обеспечена перевязка кладки в каждом ряду, а также во всех углах и пересечениях на глубину не менее 1/3 высоты блока; фундаментные блоки следует укладывать в виде непрерывной ленты. Для заполнения швов между блоками следует применять цементный раствор марки не ниже 50. В горизонтальные швы в углах и пересечениях стен подвалов следует укладывать арматурные сетки длиной 2 м с продольной арматурой общей площадью сечения не менее 1 см2. Связь между блоками допускается производить вертикальными железобетонными включениями на всю толщину стены и монолитных железобетонных обвязок высотой не менее 200 мм по верху стены. Вертикальные железобетонные включения следует устанавливать на пересечениях стен подвала, в глухих стенах с шагом не более 4 м. Вертикальные железобетонные включения должны иметь связь с монолитной железобетонной обвязкой и горизонтальными арматурными сетками | 9.3.7 В фундаментах и стенах подвалов из крупных бетонных блоков должна быть обеспечена перевязка кладки в каждом ряду, а также во всех углах и пересечениях на глубину не менее 1/3 высоты блока; фундаментные блоки следует применять в виде непрерывной ленты. Для заполнения швов между блоками следует применять цементный раствор марки не ниже 50. В горизонтальные швы в углах и пересечениях стен подвалов следует укладывать арматурные сетки длиной 2 м с продольной арматурой общей площадью сечения не менее 1 см2. Связь между бетонными блоками допускается производить вертикальными железобетонными включениями на всю толщину стены и монолитных железобетонных обвязок высотой не менее 200 мм по верху стены. Вертикальные железобетонные включения следует устанавливать на пересечениях стен подвала, в глухих стенах с шагом не более 4 м. Вертикальные железобетонные включения должны иметь связь с монолитной железобетонной обвязкой и горизонтальными арматурными сетками |
| 9.3.9 Гидроизоляционные слои в зданиях следует выполнять из цементного раствора. | 9.3.9 Горизонтальные гидроизоляционные слои стен следует предусмотреть из цементного раствора. |
| 9.4.1 Перекрытия и покрытия зданий, как правило, должны быть жесткими в горизонтальной плоскости и обеспечивать совместность работы вертикальных конструкций при сейсмических воздействиях. | 9.4.1 Перекрытия и покрытия зданийдолжны быть жесткими в горизонтальной плоскости и обеспечивать совместность работы вертикальных конструкций при сейсмических воздействиях. |
| 9.4.7 Жесткость перекрытий из сборных железобетонных плит заводского изготовления обеспечивается следующими конструктивными мероприятиями: а) плиты анкерятся в антисейсмические пояса или в железобетонные обвязки. В уровне опирания многопустотных панелей на ригели прямоугольного сечения устраивается железобетонная обвязка, армированная по промежуточным рядам плоскими каркасами, а по крайним торцевым рядам – пространственными каркасами. В ригелях следуетпредусматривать вертикальные выпуски арматуры в соответствии с требованиями п. 9.4.6. б) плиты перекрытия укладываются с раздвижкой на 120 мм, между ними предусматривается установка арматурного каркаса с четырьмя стержнями продольной арматуры класса А400С или А500С диаметром не менее 12 мм и поперечной – диаметром не менее 6 мм класса А240 с шагом не более 200 мм, заанкериваемыми в антисейсмические пояса или железобетонную обвязку. Бетон монолитного участка – мелкозернистый класса В15. | Искл. |
| 9.4.8 При устройстве покрытия из сборных железобетонных ребристых плит, объединенных в жесткий диск, горизонтальные связи не устанавливаются, а при отсутствии плит перекрытий – должны быть выполнены следующие требования: в уровне верха ферм или балок в крайних шагах отсека поперечные фермы, по всей длине здания устанавливаются распорки, в качестве которых допускается принимать прогоны; в уровне нижних поясов ферм поперечные связевые фермы в крайних шагах, продольные связевые фермы по крайним рядам колонн, распорки в середине пролета по всей длине. | Искл. |
| 9.4.10 Жесткость покрытий, выполненных с применением стального профилированного настила или профилированных, волнистых или плоских листов, изготовленных с применением специальных видов пластмасс или фанеры, как правило, следует обеспечивать за счет установки системы горизонтальных связей, рассчитанных на восприятие усилий, возникающих в них при действии расчетных сейсмических нагрузок | 9.4.10 Жесткость покрытий, выполненных с применением стального профилированного настила или профилированных, волнистых или плоских листов, изготовленных с применением специальных видов пластмасс или фанеры, рекомендуется обеспечивать за счет установки системы горизонтальных связей, рассчитанных на восприятие усилий, возникающих в них при действии расчетных сейсмических нагрузок |
| 9.4.12 Длина участков опирания плит перекрытий и покрытий на несущие конструкции принимается не менее: - на стены комплексной конструкции – 120 мм; - на железобетонные и бетонные стены, на стальные и железобетонные балки (ригели) при опирании по двум сторонам – 90 мм; при опирании по контуру или по трем сторонам – 60 мм. Опорные части балок должны быть закреплены с несущими конструкциями зданий. | 9.4.12 Длина участков опирания плит перекрытий и покрытий на несущие конструкции принимается не менее: - на стены комплексной конструкции – 120 мм; - на железобетонные и бетонные стены, на стальные и железобетонные балки (ригели) при опирании по двум сторонам – 90 мм; при опирании по контуру или по трем сторонам – 60 мм. Опорные части балок должны быть надежно закреплены в несущих конструкциях зданий. |
| 9.5.3 В каждом отсеке здания должно быть не менее одной лестничной клетки. Лестничные клетки следует выполнять закрытыми с естественным освещением. Устройство лестничных клеток в виде отдельно стоящих сооружений не допускается. | 9.5.3 В каждом отсеке здания должно быть не менее одной лестничной клетки. Конструкции лестничных клеток должны входить в несущую систему здания. В дополнение к основной лестничной клетке допускается устройство лестничных клеток в виде отдельно стоящих сооружений при наличии конструктивной связи с несущими элементами здания |
| 9.5.4 Лестничные клетки и лифтовые шахты каркасных зданий с заполнением, неучаствующим в работе, следует устраивать в виде ядер жесткости, воспринимающих сейсмическую нагрузку, или в виде встроенных конструкций с поэтажной разрезкой, не влияющих на жесткость каркаса Конструкции сборных лестничных маршей и узлов их креплений к несущим элементам зданий, как правило, не должны препятствовать взаимным горизонтальным смещениям смежных перекрытий. При этом лестничные марши должны быть надежно закреплены по обоим концам. Допускается применять конструкции лестничных маршей, надежно закрепленные с одного конца, а конструкция опирания другого конца обеспечивает свободное смещение марша относительно опоры, не допуская его обрушения. | 9.5.4 Лестничные клетки и лифтовые шахты каркасных зданий с заполнением, неучаствующим в работе, рекомендуется устраивать в виде ядер жесткости, воспринимающих сейсмическую нагрузку, или в виде встроенных конструкций с поэтажной разрезкой, не влияющих на жесткость каркаса Конструкции сборных лестничных маршей и узлов их креплений к несущим элементам зданий, не должны препятствовать взаимным горизонтальным смещениям смежных перекрытий. При этом лестничные марши должны быть надежно закреплены с одного конца, а конструкция опирания другого конца должна обеспечивать свободное смещение марша относительно опоры, не допуская его обрушения. Допускается применение конструкции лестничных маршей, связанные с перекрытиями по обоим концам, при этом несущая способность лестничных маршей и узлов их креплений должна быть рассчитана на восприятие нагрузок, возникающих при взаимном смещении перекрытий. |
| 9.5.5 Лестницы следует выполнять из монолитного железобетона, крупных сборных железобетонных элементов, соединяемых между собой с помощью сварки. Допускается устройство лестниц с применением металлических или железобетонных косоуров с наборными ступенями при условии соединения с помощью сварки или на болтах косоуров с площадками и ступеней с косоурами. | 9.5.5 Лестницы следует предусмотривать из монолитного железобетона, крупных сборных железобетонных элементов, соединяемых между собой с помощью сварки. Допускается применение металлических или железобетонных косоуров с наборными ступенями при условии соединения с помощью сварки или на болтах косоуров с площадками и ступеней с косоурами. |
| 9.6.1 Ненесущие ограждающие стены и перегородки (далее, если иное не оговорено – ненесущие стеновые конструкции) рекомендуется выполнять легкими, как правило, панельной или каркасной конструкции. | 9.6.1 Ненесущие ограждающие стены и перегородки (далее, если иное не оговорено – ненесущие стеновые конструкции) рекомендуется выполнять легкими, панельной или каркасной конструкции. |
| 9.6.5 Ненесущие стеновые конструкции, как правило, следует соединять с колоннами, несущими стенами, а при длине более 3,0 м и с перекрытиями. При соответствующем расчетном или экспериментальном обосновании ограждающие стены и перегородки каркасной конструкции допускается крепить только к перекрытиям или только к колоннам (стенам). | 9.6.5 Ненесущие стеновые конструкции следует соединять с колоннами, несущими стенами, а при длине более 3,0 м и с перекрытиями. При соответствующем расчетном или экспериментальном обосновании ограждающие стены и перегородки каркасной конструкции допускается крепить только к перекрытиям или только к колоннам (стенам). |
| 9.6.6 Крепление ненесущих стеновых конструкций к несущим железобетонным конструкциям следует выполнять соединительными элементами, привариваемыми к закладным изделиям или к накладным элементам, а также анкерными болтами или стержнями. К стальным конструкциям соединительные элементы крепятся, как правило, на сварке. Крепление ненесущих конструкций к несущим конструкциям пристрелкой дюбелями не допускается. | 9.6.6 Крепление ненесущих стеновых конструкций к несущим железобетонным конструкциям следует предусматривать соединительными элементами, привариваемыми к закладным изделиям или к накладным элементам, а также анкерными болтами или стержнями. К стальным конструкциям соединительные элементы рекомендуется крепить на сварке. Крепление ненесущих конструкций к несущим конструкциям пристрелкой дюбелями не допускается. |
| 9.6.7 Ненесущие стеновые конструкции из кирпичной (каменной) кладки следует выполнять в соответствии с результатами расчетов и с соблюдением положений п.п. 9.6.7.1 – 9.6.7.5. | 9.6.7 Ненесущие стеновые конструкции из кирпичной (каменной) кладки следует предусматривать в соответствии с результатами расчетов и с соблюдением положений п.п. 9.6.7.1 – 9.6.7.5. |
| 9.6.7.3 Кирпичную (каменную) кладку ненесущих стеновых конструкцийследует укладывать горизонтальные арматурные сетки на всю длину не реже, чем через 700 мм по высоте для площадок с расчетной сейсмичностью 7 и 8 баллов, через 500 мм при расчетной сейсмичности 9 и более 9 баллов. Горизонтальные арматурные сетки, определяемые по расчету, следует принимать с общим поперечным сечением продольных стержней в шве не менее 0,2 см2. По верху перегородок из кирпичной (каменной) кладки следует укладывать горизонтальные арматурные сетки в слое цементно-песчаного раствора или бетона толщиной не менее 30 мм. Общее поперечное сечение продольных стержней арматурной сетки должно быть не менее 0,3 см2, раствор или бетон – не ниже марки М50 или класса В3,5 соответственно. | 9.6.7.3 В ненесущих стеновых конструкциях из кирпичной (каменной) кладки необходимо предусматривать горизонтальные арматурные сетки на всю длину не реже, чем через 700 мм по высоте для площадок с расчетной сейсмичностью 7 и 8 баллов, через 500 мм при расчетной сейсмичности 9 и более 9 баллов. Горизонтальные арматурные сетки, определяемые по расчету, следует принимать с общим поперечным сечением продольных стержней в шве не менее 0,2 см2. |
| 9.6.7.4 Кирпичную (каменную) кладку ненесущих стеновых конструкций в дополнение к горизонтальному армированию, предусмотренному п. 9.6.7.3, следует усиливать вертикальными железобетонными включениями (шириной не менее 120 мм), металлическими стойками (сечением определенным по расчету) или двухсторонними арматурными сетками в слоях цементно-песчаного раствора. В зданиях выше пяти этажей кирпичную (каменную) кладку ненесущих стеновых конструкций следует усиливать вертикальными железобетонными включениями и двухсторонними арматурными сетками в слоях цементно-песчаного раствора. Шаг вертикальных железобетонных включений и металлических стоек следует принимать по результатам расчетов, но, как правило, не более 3 м при сейсмичности площадки строительства 7 и 8 баллов и 2 м – при сейсмичности площадки 9 и более 9 баллов. Дверные проемы в перегородках должны иметь железобетонное или металлическое обрамление. | 9.6.7.4 Кирпичную (каменную) кладку ненесущих стеновых конструкций в дополнение к горизонтальному армированию, предусмотренному п. 9.6.7.3, следует усиливать вертикальными железобетонными включениями (шириной не менее 120 мм) или металлическими стойками (сечением определенным по расчету) или двухсторонней установкой арматурных сеток в слоях цементно-песчаного раствора, а для зданий свыше 5 этажей – обязательной двухсторонней установкой арматурных сеток в штукатурном слое и с железобетонными или металлическими включениями. Шаг вертикальных железобетонных включений и металлических стоек следует принимать по результатам расчетов, но не более 3 м при сейсмичности площадки строительства 7 и 8 баллов и 2 м – при сейсмичности площадки 9 и более 9 баллов. Для дверных проемов в перегородках необходимо предусматривать железобетонное или металлическое обрамление. |
| 9.6.7.5 Толщину растворных слоев кирпичной (каменной) кладки, при ее усилении двухсторонними арматурными сетками, следует принимать не менее 30 мм, а марку раствора – не ниже 100. Армированные растворные слои должны иметь надежное сцепление с кладкой. П р и м е ч а н и е – Кладку из пустотелых бетонных блоков толщиной 190 мм и более допускается усиливать железобетонными включениями, выполненными с шагом 400-500 мм в сквозных вертикальных каналах, образованных пустотами в блоках. | 9.6.7.5 Толщину растворных слоев кирпичной (каменной) кладки, при ее усилении двухсторонней установкой арматурных сеток, следует принимать не менее 20 мм, а марку раствора – не ниже 50. Армированные растворные слои должны иметь надежное сцепление с кладкой. |
| 9.6.11 Парапеты кирпичных стен должны быть усилены вертикальными железобетонными включениями, расположенными с шагом не более 3 м, и объединенными горизонтальными обвязками. | 9.6.11 Парапеты кирпичных (каменных) стен должны быть усилены вертикальными включениями, расположенными с шагом не более 1,5 м, и объединенными горизонтальными обвязками. |
| 9.7.3 При выборе конструктивных схем каркасных зданий предпочтение следует отдавать схемам, в которых зоны пластичности возникают в первую очередь в горизонтальных элементах каркаса (ригелях, балках). | 9.7.3 При выборе конструктивных схем каркасных зданий рекомендуются схемы, в которых зоны пластичности могут возникнуть в первую очередь в горизонтальных элементах каркаса (ригелях, балках). |
| 9.7.9 Ограждающие ненесущие стены и перегородки каркасных зданий без вертикальных устоев жесткости, как правило, следуетвыполнять из облегченных панелей или других легких конструктивных элементов, не препятствующих деформированию каркасов при сейсмических воздействиях и не участвующих в их работе. Заполнение, не участвующее в работе каркаса, следует проектировать в соответствии с положениями подраздела «Ненесущие ограждающие стены и перегородки». | 9.7.9 Ограждающие ненесущие стены и перегородки каркасных зданий без вертикальных элементов жесткости следует предусматривать из облегченных крупноразмерных панелей или других легких конструктивных элементов, не препятствующих деформированию каркасов при сейсмических воздействиях и не участвующих в их работе. Заполнение, не участвующее в работе каркаса, следует проектировать в соответствии с положениями подраздела «Ненесущие ограждающие стены и перегородки». |
| 9.8.2 В крупнопанельных зданиях с шагом поперечных стен до 3,6 м включительно панели стен и перекрытий, как правило, следует предусматривать размером на комнату (конструктивно-планировочную ячейку). В зданиях с шагом поперечных стен более 3,6 м панели стен и перекрытий допускается предусматривать размером на часть комнаты (конструктивно-планировочной ячейки). | 9.8.2 В крупнопанельных зданиях с шагом поперечных стен до 3,6 м включительно панели стен и перекрытий, следует предусматривать размером на комнату (конструктивно-планировочную ячейку). В зданиях с шагом поперечных стен более 3,6 м панели стен и перекрытий допускается предусматривать размером на часть комнаты (конструктивно-планировочной ячейки). |
| 9.8.4 Стены по всей длине и высоте здания должны быть непрерывными. Поэтажное изменение расположения оконных или дверных проемов допускается при условии соблюдения симметричности по высоте с обеих сторон, но не более 20% в общем объеме здания. | 9.8.4 Стены по всей длине и высоте здания должны быть непрерывными. Поэтажное изменение расположения оконных или дверных проемов допускается, но не более 20% от общей площади проемов. |
| 9.8.7 При опирании перекрытий на наружные стены здания и на стены у температурных швов необходимо предусматривать сварные соединения выпусков арматуры из панелей перекрытий с вертикальной арматурой стеновых панелей. | 9.8.7 При опирании перекрытий на наружные стены здания и на стены у температурных швов необходимо предусматривать соединения выпусков арматуры из панелей перекрытий с вертикальной арматурой стеновых панелей. |
| 9.8.13 При регулярном расположении оконных и дверных проемов по высоте стены вертикальная арматура, устанавливаемая по контуру проемов, должны поэтажно стыковаться. Площадь поперечного сечения вертикальной арматуры, установленной у граней проемов должна определяться по расчету, но быть не менее, указанной в п. 9.8.12. | Искл. |
| 9.8.16 Конструктивное решение стыковых соединений должно обеспечивать восприятие расчетных сдвигающих и растягивающих усилий. Сечение металлических связей в стыках между панелями определяется расчетом, но должно быть не менее 1 см2 на 1 погонный метр стыка. Арматурные связи должны охватывать продольную арматуру стыка. Диаметр связей принимается не менее 10 мм. Горизонтальные стыки стен должны устраиваться в виде замоноличенных на монтаже шпоночных соединений, образуемых верхними и нижними выпусками стен. Арматурные выпуски стеновых панелей должны свариваться между собой и с выпусками панелей перекрытий.Диаметр арматуры горизонтальных стыков следует принимать не менее 12 мм. | 9.8.16 Конструктивное решение стыковых соединений должно обеспечивать восприятие расчетных сдвигающих и растягивающих усилий. Сечение металлических связей в вертикальных стыках между панелями определяется расчетом, но должно быть не менее 1 см2 на 1 погонный метр стыка. Арматурные связи должны охватывать продольную арматуру стыка. Диаметр связей в вертикальных стыках принимается не менее 10 мм. Горизонтальные стыки стен должны устраиваться в виде замоноличенных на монтаже шпоночных соединений, образуемых верхними и нижними выпусками стен. Арматурные выпуски стеновых панелей должны свариваться между собой и соединяться с выпусками панелей перекрытий. Диаметр арматуры горизонтальных стыков следует принимать не менее 12 мм. |
| 9.8.19 Сплошные панели перекрытия следует армировать сварными сетками или отдельными стержнями в двух направлениях, установленных по верхней и нижней граням плит. Площадь сечения арматуры определяется расчетом, при этом диаметр стержней должен быть не менее 8 мм, шаг арматуры не более 200 мм. | 9.8.19 Сплошные панели перекрытия следует армировать сварными сетками или отдельными стержнями в двух направлениях, установленных по верхней и нижней граням плит. Площадь сечения арматуры определяется расчетом, при этом диаметры стержней по верхней и нижней граням плит должны быть не менее 5 мм и 8 мм соответственно, с шагом арматуры не более 200 мм |
|  | Дополнить пунктом 9.8.20 Перемычки в стенах следует армировать симметрично продольной арматурой, которая должна быть заведена за опору на величину анкеровки, но не менее 50 см. Максимальный шаг поперечных стержней в приопорной зоне на 1/4 пролета перемычки следует принимать не более 100 мм. Арматурный каркас перемычек следует включать в единый пространственный блок арматуры стеновой панели. |
| 9.9.1 Здания с несущими стенами из монолитного железобетона следует проектировать с продольными и поперечными стенами, объединенными перекрытиями в единую пространственную систему. Здания с несущими стенами из монолитного железобетона рекомендуется проектировать с применением перекрестно-стеновых конструктивных схем. В зданиях высотой более 9, 5, 3 и 1 этажей с наружными стенами, не участвующими в восприятии сейсмических нагрузок, при сейсмичности площадок строительства 7, 8, 9 и более 9 баллов соответственно, как правило, следует предусматривать не менее двух внутренних продольных стен. Примечание – Строительство зданий со стенами из монолитного железобетона предпочтительно осуществлять с применением инвентарной переставной опалубки (щитовой, блочной и объемно-переставной). Применение скользящей опалубки должно сопровождаться организационными и технологическими мероприятиями, исключающими возможность образования в монолитных стенах разрывов и пустот. | 9.9.1 Здания с несущими стенами из монолитного железобетона следует проектировать с продольными и поперечными стенами, объединенными перекрытиями в единую пространственную систему. Здания с несущими стенами из монолитного железобетона рекомендуется проектировать с применением перекрестно-стеновых конструктивных схем. В зданиях высотой более 9, 5, 3 и 1 этажей с наружными стенами, не участвующими в восприятии сейсмических нагрузок, при сейсмичности площадок строительства 7, 8, 9 и более 9 баллов соответственно, рекомендуется предусматривать не менее двух внутренних продольных стен. |
| 9.9.2 Для зданий с несущими стенами из монолитного железобетона могут применяться монолитные, сборно-монолитные или сборные перекрытия. Монолитные и сборно-монолитные перекрытия рекомендуется проектировать в виде неразрезной железобетонной плиты. Сборные перекрытия допускается выполнять из плоских или многопустотных железобетонных плит перекрытий, объединенных для совместной работы с помощью конструктивных мероприятий, указанных в п. 9.4.2.в), г). | 9.9.2 Для зданий с несущими стенами из монолитного железобетона могут применяться монолитные, сборно-монолитные или сборные перекрытия в соответствии с требованиями п. 9.4.13 настоящих норм. |
| 9.9.6 Армирование периферийных участков стен следует осуществлять пространственными вертикальными каркасами, располагаемыми на участках протяженностью не менее 0,15 от длины стены и 1,5 толщины стены. Продольную арматуру вертикальных каркасов периферийных участков следует принимать из стержней диаметром не менее 8 мм. Хомуты арматурных каркасов периферийных зон следует выполнять вязаными и замкнутыми. Диаметр хомутов пространственных каркасов должен быть не менее 6 мм | 9.9.6 Армирование периферийных участков стен следует предусматривать пространственными вертикальными каркасами, располагаемыми на участках протяженностью не менее 0,15 от длины стены и 1,5 толщины стены. Продольную арматуру вертикальных каркасов периферийных участков следует принимать из стержней диаметром не менее 8 мм. Хомуты арматурных каркасов периферийных зон следует выполнять вязаными и замкнутыми. Диаметр хомутов пространственных каркасов должен быть не менее 6 мм |
| 9.9.7 Полевое армирование стен, как правило, следует выполнять арматурными блоками из плоских вертикальных каркасов, объединенных горизонтальными стержнями. Вертикальные каркасы следует устанавливать с шагом не более 400 мм. Продольную арматуру вертикальных каркасов следует принимать из стержней диаметром не менее 6 мм. Поперечную арматуру диаметром не менее 4 мм с шагом не более 500 мм. Горизонтальные стержни следует принимать диаметром не менее 8 мм и устанавливать с шагом не более 400 мм. Горизонтальные стержни должны быть заанкеренными в зонах периферийного армирования. | 9.9.7 Полевое армирование стен следует предусматривать арматурными блоками из плоских вертикальных каркасов, объединенных горизонтальными стержнями. Вертикальные каркасы следует устанавливать с шагом не более 400 мм. Продольную арматуру вертикальных каркасов следует принимать из стержней диаметром не менее 6 мм. Поперечную арматуру диаметром не менее 4 мм с шагом не более 500 мм. Горизонтальные стержни следует принимать диаметром не менее 8 мм и устанавливать с шагом не более 400 мм. Горизонтальные стержни должны быть заанкеренными в зонах периферийного армирования. |
| 9.10.1 Стены из кирпичной (каменной) кладки комплексной конструкции могут представлять собой конструкции усиленные: а) монолитными железобетонными вертикальными и горизонтальными линейными элементами (далее – железобетонными включениями) и сетками из арматуры, укладываемыми в горизонтальных швах кладки; б) вертикальными арматурными сетками из арматуры в слое торкретбетона класса не ниже В7,5 или в слое цементно-песчаного раствора марки не ниже 100; в) устройством в кладке внутреннего железобетонного слоя (трехслойная каменно- монолитная кладка). Для повышения сейсмостойкости стен комплексных конструкций допускается применятьдругие, экспериментально обоснованные методы. | 9.10.1 Стены из кирпичной (каменной) кладки могут представлять собой конструкции, усиленные одним из следующих способов: а) монолитными железобетонными вертикальными и горизонтальными линейными элементами (далее – железобетонными включениями) и сетками из арматуры, укладываемыми в горизонтальных швах кладки; б) вертикальными арматурными сетками из арматуры в слое торкретбетона класса не ниже В7,5 или в слое цементно-песчаного раствора марки не ниже 100; в) устройством в кладке внутреннего железобетонного слоя (трехслойная каменно- монолитная кладка). Для повышения сейсмостойкости стен из кирпичной (каменной) кладки возможно использованиедругих способов при их экспериментальном обосновании. |
| 9.10.2Для кирпичной кладки несущих стен комплексных конструкций следует применять: – кирпич обожженный полнотелый или пустотелый марки 100 и выше с пустотностью не более 25%; – керамические камни марки не ниже 100 с пустотностьюне более 25%; – сплошные бетонные камни и мелкие блоки из тяжелых и легких бетонов класса не ниже В3,5. – Для кладки следует применять раствор марки не ниже 50. | 9.10.2 Для кирпичной кладки несущих стен комплексных конструкций следует применять: – кирпич обожженный полнотелый марки 100 и выше; – керамические камни марки не ниже 100; – сплошные бетонные камни и мелкие блоки из тяжелых и легких бетонов класса не ниже В3,5 – Для кладки следует применять раствор марки не ниже 50. |
| 9.10.4 При отрицательной температуре кирпичную (каменную) кладку несущих и самонесущих стен комплексной конструкции следует выполнить с обязательным включением в раствор добавок, обеспечивающих твердение раствора при отрицательных температурах. | Искл. |
| 9.10.5 Применение обожженного кирпича или керамического камня с горизонтальными (параллельными постели кладки) пустотами в стенах комплексной конструкции не допускается. | 9.10.5 Применение обожженного кирпича или керамического камня с горизонтальными (параллельными постели кладки) пустотами в зданиях со стенами комплексной конструкции не допускается |
| 9.10.7 Значения расчетных сопротивлений кладки Rt (осевое растяжение), Rsq (срез) и Rtb (растяжение при изгибе) по перевязанным швам следует принимать в соответствии с указаниями строительных норм по проектированию каменных и армокаменных конструкций, а по неперевязанным швам определяется по следующим формулам (9.4) в зависимости от величины Rnt, полученной в результате испытаний, проводимых в районе строительства: | 9.10.7 Значения расчетных сопротивлений кладки Rt (осевое растяжение), Rsq (срез) и Rtb (растяжение при изгибе) по перевязанным швам следует принимать в соответствии с указаниями строительных норм по проектированию каменных и армокаменных конструкций, а по неперевязанным швам определять по формулам (9.4) в зависимости от величины Rnt, полученной в результате испытаний, проводимых в районе строительства: |
| 9.10.8 Требуемое значение Rnt следует назначать в зависимости от результатов испытаний кирпичной (каменной) кладки в районе строительства и указывать в проекте. При невозможности получения на площадке строительства значения Rnt, равного или превышающего 120 кПа (1,2 кгс/см2), использование кирпичной или каменной кладки дляустройства несущих и самонесущих стен не допускается. | 9.10.8 Требуемое значение Rnt следует назначать в зависимости от результатов испытаний кирпичной (каменной) кладки в районе строительства с указанием в проекте. При невозможности получения на площадке строительства значения Rnt, равного или превышающего 120 кПа (1,2 кгс/см2), использование кирпичной или каменной кладки дляустройства несущих и самонесущих стен не допускается. |
| 9.10.11 При проектировании комплексных конструкций в виде стен, усиленных сетками из арматуры в слое торкретбетона или в слое цементно-песчаного раствора (см. 9.10.1.б): - - сетки, как правило, устанавливаются по обеим сторонам стен; - - толщина слоев бетона или раствора должна быть не менее 40 мм с каждой стороны стены; - крепление арматурных сеток к стенам выполняется анкерами из арматуры диаметром не менее 6 мм, которые устанавливаются в шахматном порядке с шагом не более 600 мм. При усилении стен торкретбетоном следует предусматривать технологические мероприятия, обеспечивающие надежное сцепление слоев бетона или раствора с кладкой. | 9.10.11 При проектировании стен из кирпичной (каменной) кладки, усиленных сетками из арматуры в слое торкретбетона или в слое цементно-песчаного раствора (см. 9.10.1.б): - - сетки, как правило, устанавливаются по обеим сторонам стен; - - толщина слоев бетона или раствора должна быть не менее 40 мм с каждой стороны стены; - крепление арматурных сеток к стенам выполняется анкерами из арматуры диаметром не менее 6 мм, которые устанавливаются в шахматном порядке с шагом не более 600 мм. При усилении стен торкретбетоном следует предусматривать технологические мероприятия, обеспечивающие надежное сцепление слоев бетона или раствора с кладкой. |
| 9.10.13 Горизонтальные арматурные сетки следует укладывать в кладку по всей длине через 700 мм по высоте при расчетной сейсмичности 7 и 8 баллов и через 500 мм – при расчетной сейсмичности 9 и более 9 баллов. В сопряжениях стен в кладку дополнительно к основному армированию должны укладываться горизонтальные арматурные стержни, определяемые по расчету, но общей площадью не менее 1 см2 и длиной 1,5 м. | 9.10.13 В сопряжениях несущих стен в кладку должны укладываться арматурные сетки с суммарной площадью сечения продольной арматуры не менее 1 см2, длиной не менее 150 см через 700 мм по высоте при сейсмичности строительной площадки 7 и 8 баллов и через 500 мм - при сейсмичности площадок строительства 9 и более 9 баллов |
| 9.10.14 В уровнях перекрытий и покрытий зданий со стенами комплексной конструкции, по всем продольным и поперечным несущим стенам должны устраиваться антисейсмические пояса, выполняемые из монолитного железобетона с непрерывным армированием. В зданиях с монолитными железобетонными перекрытиями, заделанными по контуру в стены, антисейсмические пояса в уровне перекрытий допускается не устраивать. При этом длина части монолитных железобетонных перекрытий и покрытий, опирающейся на кирпичные стены, должна быть не менее 250 мм. | 9.10.14 В уровнях перекрытий и покрытий зданий со стенами комплексной конструкции, по всем продольным и поперечным несущим стенам должны предусматриваться антисейсмические пояса из монолитного железобетона с непрерывным армированием. В зданиях с монолитными железобетонными перекрытиями, заделанными по контуру в стены, антисейсмические пояса в уровне перекрытий допускается не предусматривать. При этом длина части монолитных железобетонных перекрытий и покрытий, опирающейся на кирпичные стены, должна быть не менее 250 мм. |
| 9.10.16 Высоту этажа зданий со стенами комплексной конструкции или из каменно- монолитной кладки допускается принимать при сейсмичности 7, 8, 9 и более 9 баллов соответственно 5,0; 4,5; 4,0 и 3,0 м. При этом отношение высоты этажа к толщине стены должно быть не более 12. | 9.10.16 Высоту этажа зданий со стенами из кирпичной кладки, усиленных в соответствии с п. 9.10.1 а), б) и в), допускается принимать при сейсмичности 7, 8, 9 и более 9 баллов соответственно 5,0; 4,5; 4,0 и 3,0 м. При этом отношение высоты этажа к толщине стены должно быть не более 12. |
| 9.10.17 В зданиях со стенами комплексной конструкции, кроме наружных продольных стен, как правило, должно быть не менее одной внутренней продольной стены, связанной с торцевыми наружными и внутренними поперечными стенами. Поперечные несущие стены лестничных клеток должны проходить на всю ширину здания. | 9.10.17 В зданиях со стенами комплексной конструкции, кроме наружных продольных стен, должно быть не менее одной внутренней продольной стены, связанной с торцевыми наружными и внутренними поперечными стенами. Поперечные несущие стены лестничных клеток должны проходить на всю ширину здания. |
| 9.10.20 Участки стен и столбы над чердачным перекрытием, имеющие высоту более 400 мм, должны быть армированы или усилены монолитными железобетонными включениями, заанкеренными в антисейсмический пояс. | 9.10.20 Участки стен над чердачным перекрытием, имеющие высоту более 400 мм, должны быть армированы или усилены монолитными железобетонными включениями, заанкеренными в антисейсмический пояс. |
| 9.10.22 Перемычки должны устраиваться, как правило, на всю ширину стены и заделываться в кладку на глубину 350 мм. | 9.10.22 Перемычки необходимо предусматривать на всю толщину стены с заделкой в кладку на глубину не менее 350 мм. |
| 10.4 Общая площадь поперечного сечения продольной арматуры в железобетонных колоннах многоэтажных каркасных зданий не должна превышать 4 % от площади поперечного сечения колонн. | 10.4 Общая площадь поперечного сечения продольной арматуры в железобетонных колоннах каркасных зданий не должна превышать 4 % от площади поперечного сечения колонн. |
| 10.5 Во внецентренно сжатых и изгибаемых элементах хомуты должны ставиться по расчету и на расстояниях не более 400 мм и не более 12d, где d – наименьший диаметр продольных сжатых стержней. Во внецентренно сжатых элементах с площадью сечения продольной арматуры более 3%, хомуты следуетустанавливать на расстоянии не более 8d и не более 250 мм. | 10.5 Во внецентренно сжатых и изгибаемых элементах шаг хомутов необходимо предусматривать по расчету, но не более 400 мм и не более 12d, где d – наименьший диаметр продольных сжатых стержней. Во внецентренно сжатых элементах с площадью сечения продольной арматуры более 3%, хомуты следуетустанавливать на расстоянии не более 8d и не более 250 мм. |
| 10.6 Шаг хомутов, устанавливаемых в колоннах каркасных зданий, кроме запроектированных по связевым схемам, не должен превышать 1/2h, а в колоннах каркасных зданий, запроектированных по связевым схемам – 3/4h, где h – наименьший размер стороны колонны. Диаметр хомутов следует принимать не менее 8 мм. | 10.6Шаг хомутов, устанавливаемых в колоннах каркасных зданий, кроме запроектированных по связевым схемам, не должен превышать 1/2h, а в колоннах каркасных зданий, запроектированных по связевым схемам – 3/4h, где h – наименьший размер стороны поперечного сечения колонны. Диаметр хомутов следует принимать не менее 8 мм. |
| 10.8 Участки ригелей и колонн, примыкающие к жестким узлам рам (в т.ч. к фундаментам), на расстоянии, равном полуторной высоте их сечения, должны армироваться замкнутой поперечной арматурой (хомутами), установленной по расчету, но с шагом не более 100 мм. Первый хомут должен располагаться на расстоянии не более 50 мм от грани узла рам. | 10.8 Участки ригелей и колонн, примыкающие к жестким узлам рам (в т.ч. к фундаментам), на расстоянии, равном полуторной высоте их сечения, должны армироваться замкнутой поперечной арматурой (хомутами), устанавливаемой по расчету, но с шагом не более 100 мм. Первый хомут должен располагаться на расстоянии не более 50 мм от грани узла рам. |
| 10.11 Соединения рабочей арматуры (на сварке или без сварки) должны, как правило, располагаться вразбежку, с соблюдением соответствующих положений СНиП по проектированию бетонных и железобетонных конструкций. | 10.11 Соединения рабочей арматуры (на сварке или без сварки) должны располагаться вразбежку, с соблюдением соответствующих положений норм по проектированию бетонных и железобетонных конструкций. |
| 10.12 Стыковые соединения арматуры на ванной сварке в инвентарных (съемных) формах и на сварке на остающихся стальных скобах-накладках, допускаются при условии контроля качества их выполнения разрушающими методами. | Искл. |
| 10.13 Минимальная длина перепуска арматуры в стенах и диафрагмах жесткости, при ее стыковании внахлестку без сварки, должна быть на 25% больше значений, требуемых для обычных условий строительства. | 10.13 Минимальная длина перепуска арматуры в стенах и диафрагмах жесткости, при ее стыковании внахлестку без сварки, должна быть на 25% больше значений, требуемых для несейсмических условий строительства. |
| 10.16 При проектировании предварительно-напряженных железобетонных конструкций следует учитывать следующие требования: - прочность сечений должна превышать их трещиностойкость не менее чем на 25%; продольная напрягаемая арматура должна иметь сцепление с бетоном; - напрягаемая стержневая арматура диаметром 28 мм и более должна иметь на концаханкерные устройства; - для большепролетных и ответственных изгибаемых конструкций, а также для колонн каркасных зданий рекомендуется смешанное армирование. В предварительно-напряженных конструкциях не допускается применять арматуру с относительным удлинением при разрыве менее 2%. | 10.16 При проектировании предварительно-напряженных железобетонных конструкций необходимо предусматривать следующие требования: - прочность сечений должна превышать их трещиностойкость не менее чем на 25%; продольная напрягаемая арматура должна иметь сцепление с бетоном; - напрягаемая стержневая арматура диаметром 28 мм и более должна иметь на концаханкерные устройства. Для большепролетных и ответственных изгибаемых конструкций, а также для колонн каркасных зданий рекомендуется смешанное армирование. В предварительно-напряженных конструкциях не допускается применять арматуру с относительным удлинением при разрыве менее 2%. |
| 10.19 В качестве ненапрягаемой рабочей арматуры следует преимущественно использовать свариваемую арматуру класса А500С. Допускается применение арматуры классов А600, В500 и класса А400 марки 25Г2С. | 10.19 В качестве ненапрягаемой рабочей арматуры рекомендуется использовать свариваемую арматуру класса А500С. Допускается применение арматуры классов А600, В500 и класса А400 марки 25Г2С |
| 10.21 В качестве напрягаемой арматуры следует преимущественно использовать стержневую горячекатаную или термомеханически упрочненную арматуру классов А800 и А1000, стабилизированную арматурную проволоку классов Вр1400, В1500 и В1600 и семипроволочные стабилизированные арматурные канаты классов К1500 и К1600. | 10.21 В качестве напрягаемой арматуры рекомендуется использовать стержневую горячекатаную или термомеханически упрочненную арматуру классов А800 и А1000, стабилизированную арматурную проволоку классов Вр1400, В1500 и В1600 и семипроволочные стабилизированные арматурные канаты классов К1500 и К1600. |
| 10.23 При применении арматурного проката класса В500С на площадках с сейсмичностью 8, 9 и более 9 баллов удлинение при максимальном напряжении δmax(Agt) должно быть не менее 5,0% или относительное равномерное удлинение δр не менее 4,5%, а отношение σв/σ0,2 ≥1,08 не менее 1,08. | 10.23 При применении арматурного проката класса В500С на площадках с сейсмичностью 8, 9 и более 9 баллов удлинение при максимальном напряжении δmax(Agt) должно быть не менее 5,0% или относительное равномерное удлинение δр не менее 4,5%, а σв/σ0,2 ≥1,08 |
| 11.2 Стальные колонны рамных каркасов многоэтажных зданий рекомендуется проектировать замкнутого коробчатого сечения, равноустойчивого относительно главных осей, а рамно-связевых каркасов – двутаврового сечения. Стыки колонн каркасов рекомендуется относить от узлов рам. В колоннах рамных каркасов на уровнях поясов ригелей должны быть установлены диафрагмы. Зоны развития пластических деформаций в элементах стальных конструкций должны быть вынесены за пределы сварных и болтовых соединений. Стальные ригели каркасов рекомендуется выполнять из прокатных и сварных двутавров. Опорные сечения ригелей рамных каркасов рекомендуется развивать за счет увеличения ширины полок или устройства вутов. | 11.2 Стальные колонны рамных каркасов многоэтажных зданий рекомендуется проектировать замкнутого коробчатого сечения, равноустойчивого относительно главных осей, а рамно-связевых каркасов – двутаврового сечения. Стыки колонн каркасов рекомендуется относить от узлов рам. В колоннах рамных каркасов на уровнях поясов ригелей должны быть установлены диафрагмы. Зоны развития пластических деформаций в элементах стальных конструкций должны быть вынесены за пределы сварных и болтовых соединений. Стальные ригели каркасов рекомендуется выполнять из прокатных или сварных двутавров. Опорные сечения ригелей рамных каркасов рекомендуется развивать за счет увеличения ширины полок или устройства вутов. |
| А.17 диафрагма жесткости вертикальная: Стена или система вертикальных связей, длиной не менее высоты этажа, запроектированные по результатам расчетов и воспринимающие горизонтальных сейсмических нагрузок в системе здания и передаче их фундаментам. | А.17 диафрагма жесткости вертикальная: Стена или система вертикальных связей, запроектированные по результатам расчетов и воспринимающие горизонтальные сейсмические нагрузки в системе здания и передаче их фундаментам. |
| А.68 специальные технические условия: технические нормы, разработанные для конкретного объекта строительства и содержащие отсутствующие в действующих нормах или дополнительные технические требования к его безопасности. Данный документ необходим также в тех случаях, когда в процессе проектирования невозможно обеспечить некоторые требования действующих нормативных документов. П р и м е ч а н и я 1 Технические условия разрабатывают в составе технической документации и применяют в качестве документа, дополняющего действующие нормы. 2 Технические условия на проектирование объектов, указанных в 1.4 настоящих строительных норм, утверждаются Заказчиком и согласовываются специализированной организацией, уполномоченной государственным органом по архитектуре и строительству. 3 Технические условия должны содержать: а) уточненные сведения об инженерно-геологических условиях и сейсмичности площадки строительства; б) конструктивные и расчетные мероприятия, компенсирующие отступления от обязательных положений действующих норм; в) программу экспериментальной проверки сейсмостойкости объекта (при необходимости). | А.68 специальные технические условия: технические нормы, разработанные для конкретного объекта строительства и содержащие отсутствующие в действующих нормах или дополнительные технические требования к его безопасности. П р и м е ч а н и я 1 Специальные технические условия разрабатывают в составе технической документации и применяют в качестве документа, дополняющего действующие нормы. 2 Специальные технические условия на проектирование объектов, указанных в 1.4 настоящих строительных норм, разрабатываются уполномоченным государственным органом по разработке и реализации политики в сфере архитектурно-строительной деятельности |
| Добавить | А.82 стена: элемент конструктивной системы, поддерживающий другие элементы и имеющий удлиненное в плане поперечное сечение с соотношением длины к толщине lw/bwне менее 4. Плоскости стен имеют, как правило, вертикальное направление. |
|  | А.83 Крутильная форма собственных колебаний - это форма колебания в виде вращения массы здания относительно его вертикальной оси (Z), проходящий через центр жесткости |
|  | А.84 Основной тон собственных колебаний здания - форма собственных колебаний с наименьшей частотой и наибольшим вкладом модальных масс в рассматриваемом направлении. В каждом из рассматриваемых направлений приложения сейсмических нагрузок присутствует форма основного тона собственных колебаний. |
|  | А.85: Ненесущие конструктивные элементы зданий: Конструкции, которые входят в состав здания и при этом не участвуют в восприятии сейсмических нагрузок (перегородки, парапеты, ограждения, заполнения). |
|  | А.86: Ненесущиенеконструктивные элементы: Различные виды оборудований и механизмов в составе здания в т.ч. механическое оборудование, трубопроводы, навесные фасады и прочие. |
|  | А.87: Неконструктивные элементы особой ответственности: Ненесущие неконструктивные элементы или оборудования, в которых могут храниться, перерабатываться или использоваться токсичные (ядовитые) или другие вещества (жидкости), представляющие угрозу жизни и здоровью людей. Ответственность определяется техническим заданием инженера-технолога производственного процесса |
| Приложение Ж.5.1 Если параметры эквивалентной упругой жесткости грунта были приняты в соответствии с Ж.5 или по справочным данным, то для определения периодов и форм собственных колебаний зданий и сооружений, а также эффектов сейсмических воздействий (сейсмических нагрузок, усилий в конструкциях, перемещений) следует применять две расчетные модели здания или сооружения. В одной из моделей эквивалентные жесткости основания, определенные в соответствии с Ж.5, следует увеличить в 1,5 раза, а в другой – уменьшить в 1,5 раза. | Приложение Ж.5.1 Если параметры эквивалентной упругой жесткости грунта были приняты в соответствии с Ж.5 или по справочным данным, то для определения периодов и форм собственных колебаний зданий и сооружений, а также эффектов сейсмических воздействий (сейсмических нагрузок, усилий в конструкциях, перемещений) следует применять две расчетные модели здания или сооружения. В одной из моделей эквивалентные жесткости основания, определенные в соответствии с Ж.5, следует увеличить в 1,5 раза, а в другой – уменьшить в 1,5 раза. Примечание. При проверке требований по регулярности зданий и сооружений, допускается использовать одну расчетную модель на упругом основании со значением модуля деформации грунта увеличенным в 10 раз или динамических характеристиках жесткости основания. |
| Приложение К (обязательное) К.3.1 Здание может быть классифицировано как регулярное в плане, если оно соответствует всем следующим критериям: а) первая и вторая формы собственных колебаний здания в плане не являются крутильными относительно вертикальной оси; П р и м е ч а н и е – Первая и вторая формы собственных колебаний здания в плане (низшие формы) являются поступательными в направлениях его главных ортогональных осей. б) максимальное и среднее значения горизонтальных смещений каждого перекрытия (покрытия) по основным тонам собственных колебаний здания различаются между собой не более чем на 10 %; в) перекрытия здания имеют эффективные связи с вертикальными несущими конструкциями, а расчетные значения горизонтальных перемещений перекрытий в их любых точках, определенные с учетом фактической податливости перекрытий в своей плоскости, не превышают более чем на 10 % расчетные значения перемещений в этих же точках, определенные в предположении абсолютной жесткости перекрытий; г) отношение длинной стороны (Lmax) здания к ортогональной короткой стороне (Lmin) не превышает значения 4 (λ=Lmax/Lmin≤4); д) конфигурация здания в плане является компактной, то есть каждый этаж здания может быть ограничен полигональной линией, образующей выпуклый многоугольник, и при этом: ‒ выступы или входящие уступы в плане этажа (здания) не влияют на жесткость перекрытий и не затрудняют эффективную связь между вертикальными конструкциями; ‒ площадь каждого входящего уступа не превышает 5 % от общей площади перекрытия (Рисунок К.1); ‒ глубина каждого входящего уступа (кратчайшее расстояние от вершины входящего угла до полигональной линии) по рассматриваемому направлению не превышает 15 % от размеров этажа в главных направлениях; ‒ величина каждого выступа в плане не превышает его ширины; ‒ суммарная площадь между контуром перекрытия и полигональной линией, огибающей перекрытие, не превышает 20 % от общей площади перекрытия; ‒ проемы в перекрытиях не затрудняют передачу сейсмических нагрузок вертикальным конструкциям. | Приложение К (обязательное) К.3.1 Здание может быть классифицировано как регулярное в плане, если оно соответствует всем следующим критериям: а) первая и вторая формы собственных колебаний здания в плане не являются крутильными относительно вертикальной оси; П р и м е ч а н и е – Первая и вторая формы собственных колебаний здания в плане (низшие формы или основные тона) являются поступательными в направлениях его главных ортогональных осей. б) максимальное и среднее значения горизонтальных смещений каждого перекрытия(покрытия) по основным тонам собственных колебаний здания различаются между собой не более чем на 10 %; в) перекрытия здания имеют эффективные связи с вертикальными несущими конструкциями, а расчетные значения горизонтальных перемещений на периметрах перекрытий определенные с учетом фактической податливости перекрытий в своей плоскости, не превышают более чем на 10 % расчетные значения перемещений в этих же точках, определенные в предположении абсолютной жесткости перекрытий; г) отношение длинной стороны (Lmax) здания к ортогональной короткой стороне (Lmin) не превышает значения 4 (λ=Lmax/Lmin≤4); д) конфигурация здания в плане является компактной, то есть каждый этаж здания может быть ограничен полигональной линией, образующей выпуклый многоугольник, и при этом: ‒ выступы или входящие уступы в плане этажа (здания) не влияют на жесткость перекрытий и не затрудняют эффективную связь между вертикальными конструкциями; ‒ площадь каждого входящего уступа не превышает 5 % от общей площади перекрытия (Рисунок К.1); ‒ глубина каждого входящего уступа (кратчайшее расстояние от вершины входящего угла до полигональной линии) по рассматриваемому направлению не превышает 15 % от размеров этажа в главных направлениях; ‒ величина каждого выступа в плане не превышает его ширины; ‒ суммарная площадь между контуром перекрытия и полигональной линией, огибающей перекрытие, не превышает 20 % от общей площади перекрытия; ‒ проемы в перекрытиях не затрудняют передачу сейсмических нагрузок вертикальным конструкциям. |
| К.3.2 Здание может быть классифицировано как умеренно нерегулярное в плане, если оно соответствует всем следующим критериям: а) первая форма собственных колебаний здания в плане не является крутильной в плане; б) максимальное и среднее значения горизонтальных смещений каждого перекрытия по основному тону собственных колебаний сооружения различаются между собой не более чем на 25 %; в) перекрытия и покрытия здания имеют эффективные связи с вертикальными несущими конструкциями, а расчетные значения горизонтальных перемещений перекрытий, определенные с учетом их деформативности в своей плоскости, не превышают более чем на 20 % значения перемещений, определенных в предположении абсолютной жесткости перекрытий; г) отношение длинной стороны (Lmax) здания к ортогональной короткой стороне (Lmin) не превышает значения 6 (λ=Lmax/Lmin≤6); д) применяется пункт К.3.1 д со следующими изменениями: ‒ площадь каждого входящего уступа не превышает 10 % от общей площади перекрытия (Рисунок К.1); ‒ глубина каждого входящего уступа (кратчайшее расстояние от вершины входящего угла до полигональной линии) по рассматриваемому направлению не превышает 25 % от размеров этажа в главных направлениях; ‒ величина каждого выступа в плане не превышает его ширины; ‒ суммарная площадь между контуром перекрытия и полигональной линией, огибающей перекрытие, не превышает 30 % от общей площади перекрытия; ‒ проемы в перекрытиях не затрудняют передачу сейсмических нагрузок вертикальным конструкциям. | К.3.2 Здание может быть классифицировано как умеренно нерегулярное в плане, если оно соответствует всем следующим критериям: а) первая форма собственных колебаний здания в плане не является крутильной вплане; б) максимальное и среднее значения горизонтальных смещений каждого перекрытияпо основному тону собственных колебаний сооружения различаются между собой не болеечем на 25 %; в) перекрытия и покрытия здания имеют эффективные связи с вертикальныминесущими конструкциями, а расчетные значения горизонтальных перемещений на периметрах перекрытий, определенные с учетом их деформативности в своей плоскости, не превышают более чем на 20 % значения перемещений, определенных в предположении абсолютной жесткостиперекрытий; г) отношение длинной стороны (Lmax) здания к ортогональной короткой стороне (Lmin) не превышает значения 6 (λ=Lmax/Lmin≤6); д) применяется пункт К.3.1 д со следующими изменениями: ‒ площадь каждого входящего уступа не превышает 10 % от общей площадиперекрытия (Рисунок К.1); ‒ глубина каждого входящего уступа (кратчайшее расстояние от вершинывходящего угла до полигональной линии) по рассматриваемому направлению не превышает 25 % от размеров этажа в главных направлениях; ‒ величина каждого выступа в плане не превышает его ширины; ‒ суммарная площадь между контуром перекрытия и полигональной линией, огибающей перекрытие, не превышает 30 % от общей площади перекрытия; ‒ проемы в перекрытиях не затрудняют передачу сейсмических нагрузоквертикальным конструкциям. Примечание: Для перекрытий над подвальными или цокольными этажами допускается не выполнять требование п.п. «б» и «в» п. К.3.1 и п.п. «б» и «в» п. К.3.2 настоящих строительных норм, в следующих случаях: а) если подвальный или цокольный этаж здания (блока) имеет стены, включённые в работу общей системы здания и воспринимающие давление от грунта, то допускается не выполнять требование пунктов «б» и «в» для того направления сейсмического воздействия, вдоль которого эти стены расположены; б) если подземные части здания объединены с конструкциями примыкающих обстроек согласно п.п. 9.3.3 настоящих строительных норм, которые в свою очередь имеют стены, воспринимающие давление от грунта |
| К.3.3 Здания, не соответствующие одному или нескольким критериям, приведенным в п. К.2.1, но соответствующие всем критериям, приведенным в п. К.3.2 следует классифицировать как умеренно нерегулярные в плане. | К.3.3 Здания, не соответствующие одному или нескольким критериям, приведенным в п. К.3.1, но соответствующие всем критериям, приведенным в п. К.3.2 следует классифицировать как умеренно нерегулярные в плане. |
| Приложение Л (справочное) | Приложение Л (обязательное) |

Директор										У. Кокочаров