## Проект

## ПОСТАНОВЛЕНИЕ КАБИНЕТА МИНИСТРОВ КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

О внесении изменений в постановление Правительства Кыргызской Республики «Об утверждении актов в области общественного здравоохранения» от 11 апреля 2016 года №201

В целях реализации статьи 22-1 Закона Кыргызской Республики «Об общественном здравоохранении», в соответствии со статьями 13 и 17 конституционного Закона Кыргызской Республики «О Кабинете Министров Кыргызской Республики», Кабинет Министров Кыргызской Республики постановляет:

1.Внести в постановление  Правительства Кыргызской Республики «Об утверждении актов в области общественного здравоохранения» от 11 апреля 2016 года №201 изменения в приложение 6 к вышеуказанному постановлению, изложить в редакции,  согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу по истечении десяти дней со дня официального опубликования.

Председатель

Кабинета Министров

Кыргызской Республики                                           А.У.Жапаров

приложение

изменения в приложении 6 :

- пункт 5 дополнить подпунктом шестым следующего содержания:

«6) медицинский пункт в общеобразовательных организациях, (далее – медицинский пункт) - отдельные кабинеты предназначенные для оказания лечебно-профилактической медицинской помощи обучающимся в общеобразовательных организациях.»;

Раздел 5 дополнить пунктами 52-1, 52-2, 56-1, 56-2, 71-1, 71-2 в следующего содержания:

«52-1. Для вновь строящихся и реконструируемых зданий общеобразовательных организаций необходимо предусмотреть  на первом этаже здания помещения медицинского назначения, размещенные в едином блоке:

- кабинет медицинского работника, площадью не менее 14,0 м2 и длиной не менее 7,0 м;

- процедурный (прививочный) кабинет, площадью не менее 14,0 м2;

- помещения для временной изоляции заболевших площадью 12 м2;

- помещения для приготовления дезинфицирующих растворов и хранения уборочного инвентаря, предназначенных для помещений медицинского назначения 4 м2;

- туалет с умывальником.

52-2. Планировка помещений медицинского назначения должна исключать возможность перекрещивания или соприкосновения «чистых» и «грязных» технологических потоков.

Межэтажные перекрытия, перегородки, стыки между ними и отверстия для прохождения инженерных коммуникаций и проводок должны обеспечивать непроницаемость для грызунов и насекомых.

Помещения медицинского кабинета должны быть с естественной вентиляцией. Форточки, фрамуги оборудуют системами фиксации.

Медицинские помещения должны иметь естественное освещение. Уровень естественного и искусственного освещения должен соответствовать Санитарным правилам и гигиеническим нормативам «Гигиенические требования к естественному, искусственному и совмещенному освещению помещений жилых и общественных зданий».

Светильники общего освещения помещений, размещаемые на потолках, должны иметь сплошные (закрытые) рассеиватели.

Поверхность стен, полов и потолков должна быть гладкой, легкодоступной для влажной уборки и устойчивой к воздействию моющих и дезинфицирующих средств.

В помещениях с влажным режимом работы, подвергающихся влажной текущей дезинфекции (процедурные, прививочные и другие помещения), стены следует облицовывать кафельной плиткой или другими влагостойкими материалами на всю высоту помещения. Для покрытия пола применяются водонепроницаемые материалы. Потолки в помещениях с влажным режимом окрашиваются водостойкими красками или выполняются другими влагостойкими материалами. 	Разрешается применение подвесных потолков. Конструкции и материалы потолков должны обеспечивать герметичность, гладкость поверхности и возможность проведения их влажной обработки и дезинфекции.

Покрытия пола в медицинском кабинете не должны иметь дефектов (щелей, трещин, дыр и др.), должны быть гладкими, плотно пригнанными к основанию, устойчивыми к действию моющих и дезинфицирующих средств. 	В медицинских кабинетах устанавливаются умывальники с подводкой горячей и холодной воды, оборудованные смесителями. Системы отопления, вентиляции должны обеспечивать оптимальные условия микроклимата. 	Нагревательные приборы должны иметь гладкую поверхность, допускающую легкую очистку и размещаться у наружных стен, под окнами, без ограждений.

52-3. Наружная и внутренняя поверхность медицинской мебели должна быть гладкой и выполнена из материалов, устойчивых к воздействию моющих и дезинфицирующих и медикаментозных средств.

Помещения для оказания медицинской помощи оснащаются медицинским оборудованием, согласно приложения 7 настоящих санитарных правил.

Изделия медицинского назначения однократного применения после дезинфекции утилизируются в установленном порядке.

Изделия медицинского назначения многократного применения, которые в процессе эксплуатации могут вызвать повреждения кожи, слизистой оболочки, соприкасаться с раневой поверхностью, контактировать с кровью или инъекционными препаратами, подлежат дезинфекции, предстерилизационной очистке и стерилизации.

56-1  Медицинскую помощь детям в общеобразовательных организациях оказывает медицинский работник общеобразовательной организации.

Лечебно-профилактические и оздоровительные мероприятия в режиме образовательного процесса проводятся медицинским персоналом, согласно комплексного плана оздоровительных мероприятий направленных на укрепление здоровья обучающихся, предупреждение и снижение заболеваемости.

56-2  Обучающиеся, состоящие на диспансерном учете с хроническими формами заболеваний, с факторами риска, а также перенесшие отдельные острые заболевания подлежат диспансерному наблюдению и оздоровлению, согласно составленному плану.

71-1. Для обучающихся, осваивающих основные общеобразовательные программы и нуждающихся в длительном лечении, создаются образовательные организации, в том числе санаторные, в которых проводятся необходимые лечебные, реабилитационные и оздоровительные мероприятия для таких обучающихся.

71-2. Для всех типов специальных общеобразовательных школ-интернатов с круглосуточным пребыванием обучающихся, в том числе санаториях для детей  должны быть предусмотрены:

изолятор, состоящий из двух палат (раздельно для капельных и кишечных инфекций) ;

душевой или ванной комнаты;

туалет с раковиной для мытья рук;

буфетная с двумя моечными раковинами для мойки посуды и шкафами для ее хранения;

физиотерапевтический кабинет со светолечением для всех воспитанников и водолечением для воспитанников с нарушениями зрения и опорно-двигательного аппарата;

кабинеты или залы лечебной физкультуры;

логопедический кабинет.»;

- пункты 52, 57, 200-1

изложить в следующей редакции:

«52.Лечебно-профилактическое обслуживание обучающихся организуют в медицинских пунктах общеобразовательных организаций из расчета один на организацию, кроме малокомплектных школ с количеством обучающихся до 50 детей.

В существующих зданиях общеобразовательных организаций для медицинского обслуживания обучающихся должны предусматриваться на первом этаже здания помещения медицинского назначения, размещенные в едином блоке: кабинет медицинского работника площадью не менее 14,0 м2 и длиной не менее 7,0 м (для определения остроты слуха и зрения обучающихся) и процедурный (прививочный) кабинет, площадью не менее 14,0 м2.»;

«57. На каждом этаже должны размещаться туалеты для мальчиков и девочек, оборудованные кабинами с дверями. Количество санитарных приборов определяется из расчета: 1 унитаз на 20 девочек, 1 умывальник на 30 девочек: 1 унитаз, 1 писсуар и 1 умывальник на 30 мальчиков. Площадь санитарных узлов для мальчиков и девочек следует принимать из расчета не менее 0,1 м2 на одного обучающегося.

Туалет должен иметь следующий набор помещений:

- входной тамбур;

- шлюз с умывальными раковинами;

- помещение для индивидуальных кабин с закрывающимися дверями (перегородки между кабинками должны иметь высоту не менее 1, 25 м);

- туалетные кабины шириной не менее 0,8 метра, глубиной не менее 1,2 метра;

- полы туалета должны иметь уклон к трапу.";

«200-1. Деятельность педагогического и медицинского персонала общеобразовательных организаций направлена на:

- улучшение школьной  среды (состояние  школьных помещений, оборудования, вентиляции,  освещения, организации питания, соблюдения гигиены и санитарии);

- профилактику инфекционных и неинфекционных заболеваний (организация инфекционного контроля и  иммунизации);

- раннее  выявление  медицинских  и  социальных  проблем;

- выявление состояний, которые оказывают влияние на обучение;

- оказание услуг  для детей с хроническими состояниями и особыми медицинскими  потребностями с предоставлением консультирования на индивидуальном и  школьном уровнях;

- осведомленность о потребностях наиболее уязвимых детей;

- раннее выявление проблем с гигиеной ротовой полости и своевременное  направление к специалистам.»;

пункт 147 дополнить абзацем 14  следующего содержания:

«Для технических целей в туалетных помещениях устанавливается отдельный водопроводный кран.

Обслуживающий персонал обеспечивается специальной одеждой (халат, резиновые перчатки, респиратор) и обувью.»;

в  пункте 201 слова «кадрами средних медицинских работников, врачей-педиатров" заменить словами «медицинскими кадрами»;

в пункте 204 слово «сентября» заменить словами «начала учебного года»;

в пункте 205 слова «справки врача-педиатра» заменить словами «медицинской справки»;

- дополнить приложением 7 следующего содержания:

Приложение 7

к Санитарно-эпидемиологическим

правилам и нормативам

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных организациях»

Минимальный перечень медицинского оборудования и инструментария для оснащения медицинского кабинета

| № | Наименование медицинского оборудования и инструментария | Количество |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Письменный стол | 1 |
| 2 | Стулья | 2-6 |
| 3 | Кушетка | 1 |
| 4 | Шкаф канцелярский | 1-3 |
| 5 | Шкаф медицинский | 1 |
| 6 | Ширма | 1 |
| 7 | Медицинский столик со стеклянной крышкой | 1-2 |
| 8 | Холодильник (для вакцин и медикаментов) | 2 |
| 9 | Тонометр | 1-2 |
| 10 | Фонендоскоп | 1-2 |
| 11 | Бактерицидная лампа | 1-2 |
| 12 | Весы медицинские | 1 |
| 13 | Ростомер | 1 |
| 14 | Термоконтейнер для транспортировки вакцин | 1-2 |
| 15 | Настольная лампа | 1 |
| 16 | Термометры медицинские | 20-50 |
| 17 | Ножницы | 2 |
| 18 | Умывальная раковина | 1 |
| 19 | Ведро с педальной крышкой | 1 |
| 20 | Емкость для уничтожения остатков вакцин | 2 |
| 21 | Халаты медицинские | 2 |
| 22 | Колпаки | 2 |
| 23 | Простыни одноразовые | постоянно в наличии |
| 24 | Полотенца бумажные одноразовые | постоянно в наличии |
| 25 | Халаты темные для уборки | 1 |
| 26 | Маски одноразовые | 10-30 |
| 27 | Уборочный инвентарь: ведра, швабра, ветоши, емкости для хранения ветошей, перчатки | расчет от набора помещений |
| 28 | Дезинфицирующие средства | запас на 3 месяца |
| 29 | Канцтовары (журналы, тетради, клей, ручки, дырокол, степлер, корректор, папки и другие) | по мере необходимости |

»