СРАВНИТЕЛЬНАЯ ТАБЛИЦА

# к проекту постановления Кабинета Министров Кыргызской Республики О внесении изменений в постановление

# Правительства Кыргызской Республики «Об утверждении актов в области общественного здравоохранения

от 11 апреля 2016 года № 201

| Действующая редакция | Предлагаемая редакция |
| --- | --- |
| Постановление Правительства Кыргызской Республики «Об утверждении актов в области общественного здравоохранения» от 11 апреля 2016 года № 201 |  |
| Приложениие 6 «Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных организациях» | Приложениие 6 «Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных организациях» |
| 2. Термины и определения | 2. Термины и определения |
|  | 6) медицинский пункт в общеобразовательных организациях, (далее – медицинский пункт) - отдельные кабинеты предназначенные для оказания лечебно-профилактической медицинской помощи обучающимся в общеобразовательных организациях. |
| 5. Требования к зданиям общеобразовательных организаций | 5. Требования к зданиям общеобразовательных организаций |
| 52. В существующих зданиях общеобразовательных организаций для медицинского обслуживания обучающихся должны предусматриваться на первом этаже здания помещения медицинского назначения, размещенные в едином блоке: кабинетврача-педиатраплощадью не менее 14,0 м2 и длиной не менее 7,0 м (для определения остроты слуха и зрения обучающихся) и процедурный (прививочный) кабинет, площадью не менее 14,0 м2. | 52. Лечебно-профилактическое обслуживание обучающихся организуют в медицинских пунктах общеобразовательных организаций из расчета один на организацию, кроме малокомплектных школ с количеством обучающихся до 50 детей. В существующих зданиях общеобразовательных организаций для медицинского обслуживания обучающихся должны предусматриваться на первом этаже здания помещения медицинского назначения, размещенные в едином блоке: кабинет медицинского работника площадью не менее 14,0 м2 и длиной не менее 7,0 м (для определения остроты слуха и зрения обучающихся) и процедурный (прививочный) кабинет, площадью не менее 14,0 м2. |
|  | 52-1. Для вновь строящихся и реконструируемых зданий общеобразовательных организаций необходимо предусмотреть на первом этаже здания помещения медицинского назначения, размещенные в едином блоке: - кабинет медицинского работника, площадью не менее 14,0 м2 и длиной не менее 7,0 м; - процедурный (прививочный) кабинет, площадью не менее 14,0 м2; - помещения для временной изоляции заболевших площадью 12 м2; - помещения для приготовления дезинфицирующих растворов и хранения уборочного инвентаря, предназначенных для помещений медицинского назначения 4 м2; - туалет с умывальником. |
|  | 52-2.Планировка помещений медицинского назначения должна исключать возможность перекрещивания или соприкосновения «чистых» и «грязных» технологических потоков. Межэтажные перекрытия, перегородки, стыки между ними и отверстия для прохождения инженерных коммуникаций и проводок должны обеспечивать непроницаемость для грызунов и насекомых. Помещения медицинского кабинета должны быть с естественной вентиляцией. Форточки, фрамуги оборудуют системами фиксации. Медицинские помещения должны иметь естественное освещение. Уровень естественного и искусственного освещения должен соответствовать Санитарным правилам и гигиеническим нормативам «Гигиенические требования к естественному, искусственному и совмещенному освещению помещений жилых и общественных зданий". Светильники общего освещения помещений, размещаемые на потолках, должны иметь сплошные (закрытые) рассеиватели. Поверхность стен, полов и потолков должна быть гладкой, легкодоступной для влажной уборки и устойчивой к воздействию моющих и дезинфицирующих средств. В помещениях с влажным режимом работы, подвергающихся влажной текущей дезинфекции (процедурные, прививочные и другие помещения), стены следует облицовывать кафельной плиткой или другими влагостойкими материалами на всю высоту помещения. Для покрытия пола применяются водонепроницаемые материалы. Потолки в помещениях с влажным режимом окрашиваются водостойкими красками или выполняются другими влагостойкими материалами. Разрешается применение подвесных потолков. Конструкции и материалы потолков должны обеспечивать герметичность, гладкость поверхности и возможность проведения их влажной обработки и дезинфекции. Покрытия пола в медицинском кабинете не должны иметь дефектов (щелей, трещин, дыр и др.), должны быть гладкими, плотно пригнанными к основанию, устойчивыми к действию моющих и дезинфицирующих средств. В медицинских кабинетах устанавливаются умывальники с подводкой горячей и холодной воды, оборудованные смесителями. Системы отопления, вентиляции должны обеспечивать оптимальные условия микроклимата. Нагревательные приборы должны иметь гладкую поверхность, допускающую легкую очистку и размещаться у наружных стен, под окнами, без ограждений. |
|  | 52-3.Наружная и внутренняя поверхность медицинской мебели должна быть гладкой и выполнена из материалов, устойчивых к воздействию моющих и дезинфицирующих и медикаментозных средств. Помещения для оказания медицинской помощи оснащаются медицинским оборудованием, согласно приложения 7 настоящих санитарных правил. Изделия медицинского назначения однократного применения после дезинфекции утилизируются в установленном порядке. Изделия медицинского назначения многократного применения, которые в процессе эксплуатации могут вызвать повреждения кожи, слизистой оболочки, соприкасаться с раневой поверхностью, контактировать с кровью или инъекционными препаратами, подлежат дезинфекции, предстерилизационной очистке и стерилизации. |
|  | 56-1 Медицинскую помощь детям в общеобразовательных организациях оказывает медицинский работник общеобразовательной организации. Лечебно-профилактические и оздоровительные мероприятия в режиме образовательного процесса проводятся медицинским персоналом, согласно комплексного плана оздоровительных мероприятий направленных на укрепление здоровья обучающихся, предупреждение и снижение заболеваемости. |
| 57. На каждом этаже должны размещаться туалеты для мальчиков и девочек, оборудованные кабинами с дверями. Количество санитарных приборов определяется из расчета: 1 унитаз на 20 девочек, 1 умывальник на 30 девочек: 1 унитаз, 1 писсуар и 1 умывальник на 30 мальчиков. Площадь санитарных узлов для мальчиков и девочек следует принимать из расчета не менее 0,1 м2 на одного обучающегося. | 57. На каждом этаже должны размещаться туалеты для мальчиков и девочек, оборудованные кабинами с дверями. Количество санитарных приборов определяется из расчета: 1 унитаз на 20 девочек, 1 умывальник на 30 девочек: 1 унитаз, 1 писсуар и 1 умывальник на 30 мальчиков. Площадь санитарных узлов для мальчиков и девочек следует принимать из расчета не менее 0,1 м2 на одного обучающегося. Туалет должен иметь следующий набор помещений: - входной тамбур; - шлюз с умывальными раковинами; - помещение для индивидуальных кабин с закрывающимися дверями (перегородки между кабинками должны иметь высоту не менее 1, 25 м); - туалетные кабины шириной не менее 0,8 метра, глубиной не менее 1,2 метра; - полы туалета должны иметь уклон к трапу. |
|  | 71-1. Для обучающихся, осваивающих основные общеобразовательные программы и нуждающихся в длительном лечении, создаются образовательные организации, в том числе санаторные, в которых проводятся необходимые лечебные, реабилитационные и оздоровительные мероприятия для таких обучающихся. |
|  | 71-2. Для всех типов специальных общеобразовательных школ-интернатов с круглосуточным пребыванием обучающихся, в том числе санаториях для детей должны быть предусмотрены: изолятор, состоящий из двух палат(раздельно для капельных и кишечных инфекций) ; душевой или ванной комнаты; туалет с раковиной для мытья рук; буфетная с двумя моечными раковинами для мойки посуды и шкафами для ее хранения; физиотерапевтический кабинет со светолечением для всех воспитанников и водолечением для воспитанников с нарушениями зрения и опорно-двигательного аппарата; кабинеты или залы лечебной физкультуры; логопедический кабинет. |
| 147. В неканализованных районах сельских населенных пунктов здания общеобразовательных организаций оборудуют внутренней канализацией при условии устройства локальных очистных сооружений. Строительство наружного выгребного туалета разрешается, при отсутствии водоснабжения в здании общеобразовательной организации В сельских населенных пунктах туалеты общеобразовательных организаций должны устраиваться с непроницаемыми выгребами. Допускается устройство неканализованных общественных уборных в виде люфт-клозетов. Выбор места для размещения наружных туалетов, их устройство и оборудование должны осуществляться согласно требованиям действующих санитарно-эпидемиологических правил и нормативов и согласовываться с уполномоченным государственным органом в области санитарно-эпидемиологического благополучия населения Кыргызской Республики. Территория вокруг наружных туалетов должна быть асфальтирована или выложена плиткой с уклонами для отвода поверхностных вод и озеленена. В общеобразовательных организациях туалеты для мальчиков и девочек должны иметь раздельные входы, иметь естественное и искусственное освещение, включая путь до туалета. Туалеты должны располагаться на расстоянии не менее 25 метров от здания общеобразовательной организации. Наружные выгребные туалеты должны быть оборудованы кабинами с дверями, отделенными перегородками, высотой от пола не менее 1,8 м, не доходящими до пола на 0,2 м. Размеры кабин должны приниматься в плане 0,8 м х 1 м. Одна из кабин уборных для девочек должна быть в плане 1,8 м х 1,2 м. Напольное покрытие туалетных и умывальных комнат должно быть моющимся, без щелей, дефектов, трещин и иных механических повреждений. Стены должны легко подвергаться санитарной обработке. В туалетах должны быть установлены держатели для туалетной бумаги, раковины для мытья рук, педальные ведра. Строительство наружных туалетов в общеобразовательной организации должно производиться с учетом отдельных кабин для лиц с ограниченными возможностями здоровья, с установкой пандусов на входе в туалеты. В туалетах типа люфт-клозетов необходимо устройство системы приточно-вытяжной или вытяжной вентиляции. Количество санитарных приборов в уборных в среднем принимается из расчета - 1 унитаз на 40 девочек, 1 унитаз и 2 писсуара на 80 мальчиков. Выгреб люфт-клозетов устраивается герметичным. Дно и стены выгреба бетонируются или выкладываются кирпичом, деревом (с прокладкой утрамбованной глины), толщиной не менее 0,5 метра. Кирпичные выгреба изнутри штукатурятся, деревянные части должны быть просмолены. Люки для очистки выгреба закрываются плотной двойной крышкой. Не разрешается устройство и использование надворных туалетов без крыши (навеса), экранов-перегородок и заполнение выгреба более 2/3 объема. Санитарное состояние в уборных обеспечивает специальный обслуживающий персонал. Обслуживающий персонал должен иметь маркированный уборочный инвентарь, щетки, тряпки, запас дезинфицирующих средств, которые должны храниться в специальном помещении или шкафу. Для мытья и дезинфекции помещения и санитарно-технических приборов применяются дезинфицирующие средства. Дезинфицирующие средства должны иметь свидетельство о государственной регистрации, декларацию о соответствии, инструкцию о порядке обращения с ними. Расход дезинфицирующего средства производится из расчета норм расхода рабочего раствора на 1 кв. м обрабатываемой площади в соответствии с инструкциями по применению дезинфицирующего средства. Емкости с растворами дезинфицирующих средств должны закрываться крышками, иметь надписи с указанием названия средства, его концентрации, назначения и даты приготовления. Запрещается применение дезинфицирующих средств и рабочих растворов после истечения срока годности. Раковины, ручки дверей обрабатываются дезинфицирующим раствором методом протирания. Унитазы, напольные чаши, надворные туалеты и биотуалеты дезинфицируются орошением. Для уборки выделяется промаркированный уборочный инвентарь, щетки, ветошь, дезинфицирующие и моющие средства, которые хранятся в специальном помещении или шкафу. Уборочный инвентарь после уборки дезинфицируется замачиванием в дезинфицирующем растворе, в емкости с плотно закрытой крышкой. После окончании дезинфекции уборочный материал прополаскивается в воде и просушивается."; | 147. В неканализованных районах сельских населенных пунктов здания общеобразовательных организаций оборудуют внутренней канализацией при условии устройства локальных очистных сооружений. Строительство наружного выгребного туалета разрешается, при отсутствии водоснабжения в здании общеобразовательной организации В сельских населенных пунктах туалеты общеобразовательных организаций должны устраиваться с непроницаемыми выгребами. Допускается устройство неканализованных общественных уборных в виде люфт-клозетов. Выбор места для размещения наружных туалетов, их устройство и оборудование должны осуществляться согласно требованиям действующих санитарно-эпидемиологических правил и нормативов и согласовываться с уполномоченным государственным органом в области санитарно-эпидемиологического благополучия населения Кыргызской Республики. Территория вокруг наружных туалетов должна быть асфальтирована или выложена плиткой с уклонами для отвода поверхностных вод и озеленена. В общеобразовательных организациях туалеты для мальчиков и девочек должны иметь раздельные входы, иметь естественное и искусственное освещение, включая путь до туалета. Туалеты должны располагаться на расстоянии не менее 25 метров от здания общеобразовательной организации. Наружные выгребные туалеты должны быть оборудованы кабинами с дверями, отделенными перегородками, высотой от пола не менее 1,8 м, не доходящими до пола на 0,2 м. Размеры кабин должны приниматься в плане 0,8 м х 1 м. Одна из кабин уборных для девочек должна быть в плане 1,8 м х 1,2 м. Напольное покрытие туалетных и умывальных комнат должно быть моющимся, без щелей, дефектов, трещин и иных механических повреждений. Стены должны легко подвергаться санитарной обработке. В туалетах должны быть установлены держатели для туалетной бумаги, раковины для мытья рук, педальные ведра. Строительство наружных туалетов в общеобразовательной организации должно производиться с учетом отдельных кабин для лиц с ограниченными возможностями здоровья, с установкой пандусов на входе в туалеты. В туалетах типа люфт-клозетов необходимо устройство системы приточно-вытяжной или вытяжной вентиляции. Количество санитарных приборов в уборных в среднем принимается из расчета - 1 унитаз на 40 девочек, 1 унитаз и 2 писсуара на 80 мальчиков. Выгреб люфт-клозетов устраивается герметичным. Дно и стены выгреба бетонируются или выкладываются кирпичом, деревом (с прокладкой утрамбованной глины), толщиной не менее 0,5 метра. Кирпичные выгреба изнутри штукатурятся, деревянные части должны быть просмолены. Люки для очистки выгреба закрываются плотной двойной крышкой. Не разрешается устройство и использование надворных туалетов без крыши (навеса), экранов-перегородок и заполнение выгреба более 2/3 объема. Санитарное состояние в уборных обеспечивает специальный обслуживающий персонал. Обслуживающий персонал обеспечивается специальной одеждой (халат, резиновые перчатки, респиратор) и обувью. Для технических целей в туалетных помещениях устанавливается отдельный водопроводный кран. Обслуживающий персонал должен иметь маркированный уборочный инвентарь, щетки, тряпки, запас дезинфицирующих средств, которые должны храниться в специальном помещении или шкафу. Для мытья и дезинфекции помещения и санитарно-технических приборов применяются дезинфицирующие средства. Дезинфицирующие средства должны иметь свидетельство о государственной регистрации, декларацию о соответствии, инструкцию о порядке обращения с ними. Расход дезинфицирующего средства производится из расчета норм расхода рабочего раствора на 1 кв. м обрабатываемой площади в соответствии с инструкциями по применению дезинфицирующего средства. Емкости с растворами дезинфицирующих средств должны закрываться крышками, иметь надписи с указанием названия средства, его концентрации, назначения и даты приготовления. Запрещается применение дезинфицирующих средств и рабочих растворов после истечения срока годности. Раковины, ручки дверей обрабатываются дезинфицирующим раствором методом протирания. Унитазы, напольные чаши, надворные туалеты и биотуалеты дезинфицируются орошением. Для уборки выделяется промаркированный уборочный инвентарь, щетки, ветошь, дезинфицирующие и моющие средства, которые хранятся в специальном помещении или шкафу. Уборочный инвентарь после уборки дезинфицируется замачиванием в дезинфицирующем растворе, в емкости с плотно закрытой крышкой. После окончании дезинфекции уборочный материал прополаскивается в воде и просушивается."; |
| 200. В общеобразовательных организациях должно быть организовано медицинское обслуживание учащихся. | 200. С целью улучшения показателей здоровья детей школьного возраста в общеобразовательных организациях проводятся лечебно- профилактические мероприятия по укрепление здоровья и процесса обучения (в сотрудничестве с педагогическим коллективом) и включают вопросы: - физического, социального и эмоционального развития учащихся; - питания и физической активности; - гигиены полости рта; - употребление алкоголя, наркотиков и табакокурение; - сексуальное и репродуктивное здоровье; - психическое здоровье и благополучие; - профилактика травматизма и насилия. |
|  | 200-1. Деятельность педагогического и медицинского персонала общеобразовательных организаций направлена на: - улучшение школьной среды (состояние школьных помещений, оборудования, вентиляции, освещения ,организации питания, соблюдения гигиены и санитарии); - профилактику инфекционных и неинфекционных заболеваний (организация инфекционного контроля и иммунизации); - раннее выявление медицинских и социальных проблем; - выявление состояний, которые оказывают влияние на обучение; - оказание услуг для детей с хроническими состояниями и особыми медицинскими потребностями с предоставлением консультирования на индивидуальном и школьном уровнях; - осведомленность о потребностях наиболее уязвимых детей; - раннее выявление проблем с гигиеной ротовой полости и своевременное направление к специалистам. |
| 201. Общеобразовательные организации комплектуются квалифицированнымикадрами средних медицинских работников, врачей-педиатров. При отсутствии медицинского работника, руководство общеобразовательной организации заключает договор с близлежащей лечебно-профилактической организацией о медицинском обслуживании учащихся. | 201. Общеобразовательные организации комплектуются квалифицированнымимедицинскими кадрами. При отсутствии медицинского работника, руководство общеобразовательной организации заключает договор с близлежащей лечебно-профилактической организацией о медицинском обслуживании учащихся. |
| 204. В течение первых 15 дней сентября проводится анкетирование учащихся. В классном журнале медицинский сотрудник общеобразовательной организации оформляет лист здоровья, в который вносит сведения о каждом обучающемся: об антропометрических данных, группе здоровья, группе занятий физической культурой, состоянии здоровья, рекомендуемом размере учебной мебели, а также медицинские рекомендации. | 204. В течение первых 15 дней начала учебного года проводится анкетирование учащихся. В классном журнале медицинский сотрудник общеобразовательной организации оформляет лист здоровья, в который вносит сведения о каждом обучающемся: об антропометрических данных, группе здоровья, группе занятий физической культурой, состоянии здоровья, рекомендуемом размере учебной мебели, а также медицинские рекомендации. |
| 205. Обучающихся допускают к занятиям в общеобразовательной организации после перенесенного заболевания только при наличии справки врача-педиатра. | 205. Обучающихся допускают к занятиям в общеобразовательной организации после перенесенного заболевания только при наличии медицинской справки. |
|  | Приложение 7 «Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных организациях» Минимальный перечень медицинского оборудования и инструментария для оснащения медицинского кабинета №; Наименование медицинского оборудования и инструментария; Количество. 1; 2; 3. 1; Письменный стол; 1. 2; Стулья; 2-6. 3; Кушетка; 1. 4; Шкаф канцелярский; 1-3. 5; Шкаф медицинский; 1. 6; Ширма; 1. 7; Медицинский столик со стеклянной крышкой; 1-2. 8; Холодильник (для вакцин и медикаментов); 2. 9; Тонометр; 1-2. 10; Фонендоскоп; 1-2. 11; Бактерицидная лампа; 1-2. 12; Весы медицинские; 1. 13; Ростомер; 1. 14; Термоконтейнер для транспортировки вакцин; 1-2. 15; Настольная лампа; 1. 16; Термометры медицинские; 20-50. 17; Ножницы; 2. 18; Умывальная раковина; 1. 19; Ведро с педальной крышкой; 1. 20; Емкость для уничтожения остатков вакцин; 2. 21; Халаты медицинские; 2. 22; Колпаки; 2. 23; Простыни одноразовые; постоянно в наличии. 24; Полотенца бумажные одноразовые; постоянно в наличии. 25; Халаты темные для уборки; 1. 26; Маски одноразовые; 10-30. 27; Уборочный инвентарь: ведра, швабра, ветоши, емкости для хранения ветошей, перчатки; расчет от набора помещений. 28; Дезинфицирующие средства; запас на 3 месяца. 29; Канцтовары (журналы, тетради, клей, ручки, дырокол, степлер, корректор, папки и другие); по мере необходимости. |

Министр                                                                          А.С.Бейшеналиев